阳新县2023年县级衔接资金农村能源建设项目

实

施

方

案

2023年10月10日

第1章 概  述

1.1项目名称: 阳新县2023年县级衔接资金农村能源建设项目

1.2主管单位:阳新县农业农村局

实施单位：阳新县生态能源服务中心

1.3建设内容及规模

1.3.1采购安装太阳能路灯80盏，共计14万元；

1.3.2  沼气池场地硬化3处，计3.5万元。

1.4建设地点

1.41 增补经营主体80盏：湖北楚民发农业科技有限公司10盏、阳新县陈秀丰果生态种养殖专业合作社10盏、阳新县三溪镇圣蕊生态种养殖专业合作社6盏、阳新县明瑞良农机服务专业合作社7盏、阳新县枫林生态种养殖专业合作社10盏、阳新县裕民蔬菜种植专业合作社8盏、阳新县五马林果家庭农场5盏、阳新县三溪镇兴松农机专业合作社6盏、阳新县玉麟果蔬专业合作社8盏、阳新县湖田村恒兴种养殖专业合作社10盏。

1.42  对王英蔡贤村蔡祠生态养殖专业合作社、三溪姜福村尹河组生态养殖专业合作社、陶港碧庄村长健农业有限公司3处沼气池围栏内场地进行硬化。

1.5建设年限:2023年10月--12月

1.6投资概算

1.6.1项目总投资：项目总投资17.5万元。

1.6.2资金来源：阳新县委、县政府一号文衔接资金17.5万元。

1.7编制依据

（1）《农业基本建设资金管理办法》

（2）2023年中共阳新县委一号文

（3）《湖北省可再生能源条例》

（4）有关农村能源建设的规程、规定、标准。

1.8编制原则

本着因地制宜，注重科技,集中连片，讲求效益的原则, 充分发挥清洁能源改善农村生产生活条件，优化农村能源结构，促进农业增效、农民增收和生态良性循环，推进社会主义新农村建设的纽带作用。

第2章  建设单位情况简介

2.1承担单位

阳新县生态能源服务中心

2.2承担单位基本情况

阳新县生态能源服务中心属全额拨款事业单位，现有干部职工9人，其中在编人员7人，聘用人员2人，具备太阳能利用工高级资格证书有2人。

第3章  项目建设方案

3.1项目建设指导思想

清洁能源入户工程项目应紧紧围绕生态环境建设，改善农村生产生活条件，坚持进村入户，优化农村能源结构，促进农业增效、农民增收和生态良性循环，推进社会主义新农村建设。项目建设必须坚持因地制宜、科学规划、突出重点、集中连片的原则。

3.2太阳能路灯建设技术方案

3.2.1、太阳能路灯产品性能

1、采用高性能低功耗的微处理器控制技术；

2、 运用快速充电和浮充充电的控制技术，充分利用太

阳能给蓄电池充电；

3、用低损耗、长寿命的MOSFET场效应管作为控制器的

主要开关器件；

4、具有多种保护功能，包括蓄电池和太阳电池接反、

蓄电池开路、蓄电池过充和过放、负载过压和过流、夜间

反充电等多种保护功能；

5、利用蓄电池的充放电曲线修正的放电过程，消除了

单纯的压控过放的不准确的缺点，完全符合电池的固有特

性；

6、具有温度补偿功能；

7、控制器的最大自身耗电不超过其额定充电电流1%；

8、充电或放电通过控制器的电压降不超过系统额定电

压的5%；

9、当蓄电池从电路中去掉时，控制器在1小时内能够

承受高于太阳能电池组件标称开路电压1.25倍的冲击；

10、具有可选配的无线或有线的通讯功能,方便监视控

制；

11、电压等级DC12V/24V；

12、特殊封胶处理，防水防潮。

3.2.2、建设单元主要配置

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯杆 | 总高7米 | 根 | 125 | 采用优质Q235板材，2.50mm厚、上口径60mm、下口径150mm*150mm锥形管、镀锌表面经打磨处理，然后静电喷塑高温防腐处理，具有极高的抗氧化效果 |
| 2 | 光源 | LED100W | 个 | 125 | 光源采用小金豆一体化大功率高亮芯片，单颗流明可达100-120LM，寿命5-8万小时，1万小时光衰小于3%，烤漆，散热快，避免光源长时间在高温下工作。延长灯珠寿命达到3万小时，防护等级：IP65 |
| 3 | 太阳能板 | 100W，1.1*0.55m | 块 | 125 | 高效率多晶硅片，光电装换效率17%以上，稳定性好，面积 |
| 4 | 太阳能板支架 | 镀锌 | 个 | 125 | 镀锌表面经打磨处理，然后静电喷塑高温防腐处理，具有极高的抗氧化效果 |
| 5 | 锂电池 | 80A | 块 | 125 | 高储存能量密度，使用寿命长，额定电压高，具有高效率承受力 |
| 6 | 控制器 | 凌阳 | 个 | 125 | 采用业内知名品牌普天控制器，全智能防水、具有过冲过放、光源计时、延时、调功、红外、加密等功能。耐高低温、防水效果好，性能稳定，节能一体 |
| 7 | 地埋件 | 260*260*18cm | 只 | 125 | M18圆钢滚丝，按规格焊制,预埋深度40*50，混凝土C20，标准灌注。 |
| 8 | 电线 | 2.5cm | 套 | 125 | 国标2.5 |

太阳能杆灯主要配置参数

3.2.3、技术规范

所有设备及材料的制造、安装应遵循下列标准：

GB7000.1-2002《灯具通用安全要求与试验》

GB7003-86《灯具外壳防护等级分类》

QB/T3741-1999《灯具电镀、化学覆盖层》

GB7248-87《电光源安全要求》

GB9468-88《道路照明灯具光度测试》

GB19652-2005《电光源产品质量分级等指标》

GB5702-85《光源显色性评论方法》

GB50259-96《电气照明装置施工及验收规范》

CJJ89-2001《城市道路照明工程施工及验收规范》

IEC60598-1《国际安全标准》

3.2.4、路灯铭牌和标志

1、所有灯杆、灯具和主要元器件及其附件都要有铭牌和标志。

2、铭牌和标志应符合中国国家标准的有关规定，铭牌应安装在适当位置，且能方便地看清铭牌上的内容，标志应字迹清晰且不易损环脱落。

3、铭牌上应包括以下内容：

（1）制造厂家名称和商标；

（2）型号、名称和出厂编号；

（3）出厂日期：

（4）主要的额定参数：

（5）防护等级。

4、实验：设备安装完毕后要进行现场试验，供货方须派人参加，所有试验结果应符合GB50259-96《电气照明装置施工及验收收规范》的有关要求。

3.2.5、灯杆技术要求

1、符合国家现行规定的路灯验收标准。

2、灯杆内外表面采用热镀锌防腐处理后喷塑，表面光滑，不变色，无针的孔、无流挂、无剥落等现象；镀锌厚度不小于85微米，喷塑厚度不小于100微米。

3、支撑杆、横档为优质低碳钢材，无凹陷等明显痕迹，并与主杆一样采用热镀锌、喷塑。并与主杆一样采用热镀锌、喷塑。

4、法兰板采用等离子切割成形，周边光洁，无毛刺，外观美观，孔位准确。

5、电器门采用等离子切割，尺寸准确，表面光滑、平整，并焊接防盗装置和接地装置。

6、铜芯接线端子质量达到国家电器行业标准。

7、路灯设计风速大于35米/秒，抗震度大于8级，保证整杆路灯在恶劣天气状况正常工作。

3.2.6、灯具外壳及反射器技术要求

A、技术要求：

1、灯具全套部件由抗冲击高压铸铝组成。

2、高纯铝氧化灯具外壳，经电脑特别设计，线型流畅，曲线均匀饱满。

3、高强度耐高温弧面钢化玻璃，配柔性硅密封，密封等级达IP65。

4、上开盖开启方式，配安全不锈钢扣紧器。

5、静电喷塑表面处理工艺，抗紫外线辐射，颜色按效果图。

6、灯具经过2G重力加速度3维10万次机械震动测试，无应用安全顾虑。

7、灯具所用的紧固件采用不锈钢材料制造。

8、灯具采用一体化设计，电器腔和光源腔分置。

9、反射器采用高纯度铝拉伸成型，经阳极氧化抛光处理后，反射率要求≥80%，且十年内不会氧化。

10、透光部分采用透光性好、强度高、耐高温、防眩光强化清水玻璃罩。

12、所有电器部件均安装在太阳能板接线盒内，控制器设计寿命20-30年。

13、灯具使用寿命在20年。

B、基本性能：

1、防护性能：IP65

2、外壳防护性能：Ⅱ级

3、工作环境：-50℃±70℃

4、触电防护等级：Ⅰ类

3.2.7、电气系统技术要求

1、光源：采用太阳能专用大功率LED光源，设计寿命≥10万小时。灯具具有防尘、防水功能，灯罩为白色pc材料的灯球，照明时间：8-10小时/天，连续阴雨10天以上确保照明。

2、控制器采用具有自身功耗小，且具有蓄电池过充、过放电保护，蓄电池开放保护、负载过电压保护、太阳能电池反接保护，延电动作，浮充，温度补偿，光控加时控，防潮保护。具备光控、时控、过充、过放等自动控制功能。

A、采用进口专业LED恒流源驱动芯片，驱动效率高，可以达到94％以上；输出稳定，电流纹波很小；自动升降压型，可以驱动30WLED；线损小，可以降低线材损耗。

B、可以实现半功率控制，可调节全功率和半功率工作时间。

C、可以通过按键调节负载输出电流大小，方便各种串并组合的LED负载使用。

D、最高输出电压可达24V，同时具有LED开路保护功能。

E、具有太阳能控制器所有完善的保护功能：过充，过放，过载，短路保护，反接保护。

F、采用最先进的控制电路，充放电压降小，损耗少，能有效利用太阳能电量。

3、蓄电池采用太阳能专用的12V阀控式密封免维护蓄电池，使用寿命大于5年，温度使用范围为-25℃--50℃，具有深度充放电功能。

4、太阳能电池板采用进口太阳能电池芯片，其转换率≥17%，寿命≥25年，面积比1.1米*0.55米，能够完全符合太阳能路灯照明。

3.2.8、设备安装要求

1、灯杆及连接部件

主体杆采用一次成型，灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定；钢杆焊缝须平整光滑，路灯中的黑色金属构件都须热浸锌处理，表面应光滑均匀，不得有金属外露或褶皱。路灯使用期间，承受灯具及其内部附件重量的坚固件必须能防止灯具的任何部分不能松动。灯杆的抗风要求应达到8级风。灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于±1mm，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。各部件之间电路的连接应是固定式可靠连接，各连接件在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时，应安全可靠地固定，无松动现象。

2、路灯基础

基础顶面标高应提供标桩。基础坑的开挖深度和大小应符合设计规定。基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm。当土质原因等造成基础坑深与设计坑深偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：偏差在+100mm～+300mm，应采用铺石灌浆处理；   偏差超过规定值的+300mm以上时，超过+300mm的部分可采用填土或砂、石夯实处理，分层夯实厚度不宜大于100mm，夯实后的密实度不应低于原状土，然后再采用铺石灌浆处理。地脚螺栓埋入混凝土的长度应大于其直径的20倍，并应与主筋焊接牢固，地脚螺栓应去除铁锈，螺纹部分应加以保护，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于+1mm，螺栓应采用双螺母和弹簧垫。浇筑基础时，应符合现行国家标准GB 50010－2002的有关规定。基坑回填应符合下列规定：对适于夯实的土质，每回填300mm厚度应夯实一次，夯实程度应达到原状土密实度的80%及以上；  对不宜夯实的水饱和粘性土，应分层填实，其回填土的密实度应达到原状土的80%及以上。

3、控制器

控制器应符合相关太阳能光伏控制器的规定，能对蓄电池的充放电及路灯开关时间进行准确控制，特别是对最大放电深度的准确控制。具有短路、过载、充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施，要求具有温度补偿修正控制，推荐采用PWM蓄电池的充电模式。控制器可安装在机箱或在路灯上部分。在灯的上部分时应注意防止日晒和雨林，不允许将控制器直接装在太阳电池组件TPT背膜上。

4、蓄电池

太阳能路灯系统应使用适宜深度放电并具有较长循环寿命的储能型蓄电池，应采用锂电池，要符合相应的国家和行业标准，并要防止有害气体的排放。蓄电池须安装在机箱内，机箱应考虑通风、防水及防盗。

5、太阳电池组件

推荐选用晶体硅光伏组件，应符合GB/T9535的规定；薄膜光伏组件应符合GB/T18911。晶体硅光伏组件必须采用太阳电池组件专用的绒面钢化玻璃封装。标准测试条件下，组件的实测功率与标称功率的负偏差不能大于5%。不能有GB/T9535或GB/T18911所规定的严重外观缺陷。对需要采用功率大于80W~85W的太阳电池组件，宜采用两个组件以减小风阻，提高太阳能路灯的抗风能力。一般情况太阳电池组件的倾角应符合使全年的发电量最大，方位应向正南，并避免高大建筑或树枝的遮挡。对通宵亮的太阳能路灯，太阳电池组件倾角安装应兼顾冬天的使用，可以采用当地纬度加5度的倾角。

6、灯具

灯具表面颜色由设计方和业主方共同确认，灯具结构紧凑、合理、使用方便；灯具电器板可方便拆下，以方便维修。  灯具外壳防腐蚀性能Π类，防尘防水等级IP65。整体技术要求应符合GB 7000.1-2002。尽量选用发光效率高、使用寿命长的节能型灯。灯具开启时，需工具开启，防止偷盗。

7、路灯系统接地保护

金属灯杆、太阳电池组件边框、支架等金属机箱等电气设备的外壳宜采用接地保护。接地体的连接应采用焊接，焊接应牢固并应进行防腐处理，接至电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接，对有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接。接地装臵的接地电阻不应大于10Ω。

8、路灯布臵方式

农村道路路灯的布臵可采用单侧布臵，复杂地形因地制宜进行布臵。灯杆间隔应使其平均照度、平均亮度满足4.2条，灯具的悬挑长度不宜超过安装高度的1/4，灯具的仰角不宜超过15°，灯具的最大光强方向和垂线夹角不宜超过65°。路灯设计安全性满足GB 7000.5-2005。

3.2.9、质量保证

1、保质期限

(1)太阳能电池板，质保期要求15年。

(2)光源，质保期要求5年。

(3)控制器，质保期要求5年。

(4)蓄电池，质保期要求5年。

(5)灯杆、灯具外壳、反射器，质保期要求10年。

在质保期内材料、部件、元件等出现质量问题，卖方须无条件立即保修保换。

2、质量保证措施

(1)形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构，实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实到人头和各项具体工作中，做到上道工序不优，下道工序不开工，分兵把关，层层负责。实行质量否决制，确保工序质量优良。

(2)切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，并进行经常性的全员质量教育，提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施工细节和质量的检查与控制办法，确保工程一次合格，一次创优。同时加强因素控制，确定各特殊工序，关键环节的管理重点，实施工程施工的动态管理。

(3)认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量“三检制”(自检、互检、专检)、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。

(4)施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真反复核查，彻底了解设计意图，并对施工难点进行讲座解决。其次严格按图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关，对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持测量复核制，采用高精度的光学测量距仪及水准仪，确保位置正确；三是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、石等材料，认真进行质量鉴定，精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。

3.2.10、 工程验收标准及售后服务

1、太阳能路灯售后服务要求对路灯整体给予五年质量保证。

2 、安装工程交接验收时应按下列要求进行检查

(1)路灯安装试运行前，应检查灯杆、灯具、太阳电池组件、控制器、蓄电池的型号、规格并应符合设计要求；(2)灯杆杆位合理；(3)太阳电池组件方位角和倾角安装符合设计要求，没有明显遮挡。灯杆应与地面垂直；(4)控制器的设臵符合设计要求；(5)灯臂安装应与道路中心线垂直，固定牢靠。在杆上安装时，灯臂安装高度应符合设计要求，引下线松紧一致；(6)灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯具投射角度应调整适当。平均亮度、平均照度达到设计要求；(7)灯杆、灯臂的热镀锌和油漆层不应有损坏；(8)基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求；(9)金属灯杆、太阳电池组件边框、支架等均应接地保护，接地线端子固定牢固。

第4章  投资概算

4.1项目总投资

4.1.1项目总投资。项目总投17.5万元，县级财政衔接资金17.5万元。

4.2项目建设内容

4.2.1 采购安装太阳能路灯80盏，共计14万元；

4.2.2 沼气池场地硬化3处，计3.5万元。

第5章  设备与物资采购方案

5.1物资及设备采购

根据《中华人民共和国招标投标法》、《农业基本建设招投标管理规定》以及湖北省农业厅的有并规定，本项目所有建设内容将按照国家规定的程序进行询价采购。

5.2采购的依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》

（2）《农业基本建设项目管理办法》（农业部[2004]39号）

（3）《农业基本建设项目招标投标管理规定》

（4）《湖北省招投标条例》

5.3采购的方式

询价采购方式。遵循农业部、国家发改委的有关规定。设备采购时间按照本规划时间进行。

5.4采购的程序

本项目询价采购按照农业部、国家发改委规定的程序执行，包括组建询价采购工作专班、编制询价采购文件、进行合同谈判和签订合同等。

第6章  项目建设任务进度安排

6.1项目建设期

项目建设时间：2023年10月--12月

6.2项目建设任务安排

项目建设将具体分为三个阶段进行，即：

（1）施工准备阶段：在村（组）申请的基础上，县生态能源局经过充分调研，选择项目实施地，争取并落实县、镇、村三级出台相应的扶持政策，编制项目实施方案，完成太阳能路灯产品及场地硬化政府采购。

（2）组织实施阶段

组织技术人员开展项目建设和安装，随时上报建设进度及项目执行情况报告。项目实施时间安排及工程进度见表1。

（3）竣工验收阶段

项目承担单位组织项目预验收，完善配套工程建设，同时对用户进行使用管理技术培训。总结项目实施情况，整理项目档案，迎接检查验收。

表1：项目实施时间安排表

| 时 间 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2023年10月 | 前期准备工作 |
| 2023年10月～2023年11月 | 大规模建设 |
| 2023年11月～2023年12月 | 自检、迎接检查验收 |

第7章  项目组织实施与管理

7.1建设期的组织与管理

建设期的组织与管理工作重点是确保人、财、物的“三到位”。

7.2管理机构

（1）成立农村能源建设领导小组

成立以生态能源服务中心主任为组长，相关科室负责人为成员的农村能源建设工作领导小组。

（2）制定项目管理责任制

项目第一责任人，生态能源服务中心负责人，对本项目负总责，并负责协调有关部门落实项目配套资金，解决项目实施的配套经费和工作经费，定期召开项目领导小组成员和项目乡镇责任人会议，解决项目实施过程中的重大问题。

项目第二责任人，分管农村能源的农业农村局副局长，监督第一责任人检查项目计划执行情况和工程质量，监督项目资金使用。

7.3机构职责

7.3.1项目领导小组

（a）审核项目实施方案；

（b）对项目的各项工程质量、财务进行监督；

（c）协调相关部门对项目给予支持，捆绑发展，确保项目的顺利实施；

7.3.2主管部门

（a）监督检查项目实施及工程质量；

（b）协助落实项目配套资金和工作经费；

（c）监督项目专项资金的使用（确保专项目资金的及时转拨）

7.3.3项目法人

（a）按照已审定的《项目实施方案》组织实施；

（b）按计划完成好项目的各项建设任务对项目质量和项目进度负责；

（c）收集整理项目的相关资料（图片、典型、统计、综合等资料）。

7.4计划管理

7.4.1严格按照批复的项目实施地点及计划组织项目实施，不擅自调整项目建设地点及规模。

7.4.2依据工程完成情况，每月填报一次项目建设进度。

7.4.3建立项目档案。

7.5财务管理

7.5.1项目财务管理严格遵守《农业部基本建设财务管理办法》《农业基本建设项目管理办法》（农财发【2003】38、39号），并接受上级主管部门和同级部门的监督，财务人员实行持证上岗，对项目资金严格实行专户专帐、专人管理、专款专用。

7.5.2现金使用严格执行国家关于现金管理的有关规定。

7.5.3在工程价款结算时，严格执行财务制度规定，按工程价款结算总额的5%预留工程质量保证金，待工程竣工验收合格后再清算。

7.6  技术管理

7.6.1严格执行农业部职业准入制度，技术人员必须具备各建设内容所需的生产资格。

7.6.2技术人员必须与生态能源局签订施工合同。

7.6.3县生态能源服务中心及时对项目村太阳能路灯使用情况进行跟踪，因少数故障影响产品产品使用的，应及时联系协调厂家和技术人员整改。故障频发多发的，应按供货合同约定，要求厂家批量更换产品。

7.7监督管理

7.7.1生态能源服务中心的监督管理。派技术干部进村入户，

7.7.2监督投诉机制

1）投诉电话：7322422

2）聘请项目建设农民监督员

项目村聘请一名村干部和一名农民作为项目实施与建设的监督员，对项目实施规模与工程建设质量进行全程监督。

7.7.3项目公示

公示方式：公示方式以项目村为单位在村公示栏中公示。

公示地点：项目村村委会

公示次数：2次

7.8使用期的组织与管理

在完成工程建设的同时，建立健全后期服务网络和项目管理运行机制，以确保项目长期发挥效益。为此，将采取如下措施加强项目运营期的管理：

（1）监于项目投资构成及效益目标的双重性，运营期管理工作的重点应是确保工程设施的正常使用，以充分实现用户追求的经济效益和公共投资方所追求的社会生态效益。在具体操作上，由我局代表公共投资方，与用户签订工程设施正常使用责任状，约定双方义务，明确责任界限。

（2）通过零配件产品质量检验、商品及服务价格监督等执法手段，积极营造公平竞争的市场环境，并建立完善的零配件供应网络及售后跟踪服务体系，最终使所有用户的合法权益行到有效保障。

（3）及时推广与项目运营相关的各种实用技术，努力做好技术升级工作，促进项目建设发挥出更大的综合效益。

7.9项目验收

当项目完成全部建设任务后，按下列要求进入验收程序：

（1）我局分期分批的组织人员对照建设内容和标准进行自验，验收人员在验收名单上签字，当全部建设任务完成后实事求是地形成自验收报告。

（2）编制项目财务决算报表及说明，并由当地审计部门对项目进行审计，出具审计报告。

（3）根据项目建设经验、成绩及不足，形成项目总结报告。

（4）收集、整理有关的档案资料，建立项目档案簿，具备一套档案、一本帐簿、一张光盘或相册，一批现场。