
阳新县卫生应急指挥中心建设项目

环境影响报告书

建设单位：阳新县疾病预防控制中心
环评单位：阳新瀚林工程咨询有限公司
2020年12月

目     录

11前言

1.1项目背景
1
1.2环境影响评价的工作过程
1
1.3关注的主要环境问题及环境影响
2
1.4环境影响报告书的主要结论
2
2 总论
4
2.1编制依据
4
2.2编制目的
9
2.3评价工作原则和方法
9
2.4 环境功能区划与环境保护目标
10
2.5 评价标准
11
2.6 环境影响识别
14
2.7 评价工作等级
15
2.8 评价范围、时段和重点
20
3拟建项目概况
22
3.1拟建项目概况
22
3.2拟建项目建设内容及规模
22
3.3总平面布置
29
4工程分析
31
4.1运营期工艺流程分析
31
4.2运营期污染源源强分析
35
4.3拟建项目施工期污染源简要分析
47
5 环境质量现状监测与评价
51
5.1自然环境
51
5.2环境空气质量现状调查与评价
53
5.3地表水环境质量现状调查与评价
57
5.4环境噪声现状调查与评价
58
5.5区域环境质量现状综述
59
6 环境影响预测与分析
61
6.1施工期环境影响分析
61
6.2营运期环境影响预测与分析
67
7污染防治措施
75
7.1施工期污染防治措施
75
7.2营运期污染防治措施
78
7.3污染防治措施汇总
86
8环境风险评价
87
8.1评价依据
87
8.2环境敏感目标概况
88
8.3风险识别和分析
88
8.4环境风险分析
96
8.5风险管理与防范措施
97
8.6环境风险分析结论
99
9产业政策和规划符合性分析
101
9.1产业政策符合性分析
101
9.2与生物安全相关规范的符合性分析
101
9.3规划选址符合性分析
102
9.4总平面布置合理性分析
104
9.5“三线一单”符合性分析
105
9.6小结
107
10环境管理与监测计划
108
10.1环境管理制度
108
10.2环境监测计划
109
10.3“三同时”竣工验收清单
111
11总量控制
113
11.1污染物总量控制指标的确定原则
113
11.2污染物总量控制分析
113
11.3总量控制指标来源
114
12环境经济损益分析
115
12.1环保投资
115
12.2社会效益分析
115
12.3经济效益分析
115
12.4环境效益分析
116
12.5环境经济损益
116
12.6结论
116
13结论与建议
118
13.1项目概况
118
13.2产业政策、规划、选址及平面布置合理性
118
13.3环境现状和区域主要环境问题
118
13.4环境影响评价及污染物排放措施
119
13.5总量控制分析
121
13.6工程可行性结论
121


附图：
附图1、项目地理位置图；

附图2、周边环境及监测布点图；

附图3、引用环境空气监测点位与本项目位置关系
附图4、总平面布置图；

附图5、实验楼平面布置图；

附图6、综合楼平面布置图
附图7、本项目与生态红线位置关系图。
附件：

委托书；

阳新县发改委关于本项目可行性研究报告的批复
阳新县自然资源和规划局关于本项目用地审查的意见
阳新县自然资源和规划局关于本项目初步选址意见
中共湖北省委、省政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见
阳新县政府办公室关于认真做好2020年民生实事工程的通知
环境质量现状监测报告
1.前  言

1.1项目背景

阳新县疾病预防控制中心成立于2005年，但15年来疾控中心的业务用房一直未得到新建或扩建。目前疾控中心存在的主要问题是房屋严重短缺，疾控中心现有办公房屋面积3316m2，其中实验室面积650m2。根据住建部、发改委关于批准发布《疾病预防控制中心建设标准》的通知规定（建标〔2009〕257号），疾控中心建筑面积要达到7500m2（60m2×125人），实验室的面积要达3000m2（7500m2×40%），与国家规定的建设标准分别相差4184m2、2350m2。由于办公条件过于拥挤，使业务工作难以科学合理的分区。实验室仪器设备老化、功能不足、性能不稳定、检测项目少，建设新的P2实验室也缺少安装的房屋，严重地影响了疾控中心业务的正常开展，难以满足处理突发重大公共卫生事件的需要，通过本次新冠肺炎疫情更加暴露出阳新县疾控中心的业务用房短缺问题。可见传染病检测与防御的硬件条件十分薄弱，仪器少、设备不足明显，检测条件不够，对面临新冠肺炎等具有传染性较强的疾病预防和实验室检测条件需亟待改善。
为进一步加强和优化传染病检测预防治疗，建立完善适应社会经济发展和疾病预防控制体系，解决阳新县疾病的预防和治疗存在的薄弱环节，改善当地百姓的医疗条件。根据国家和省市有关部门文件要求，为全面推进疾控传染病体系达标建设，提升阳新县疾病预防救治能力，更好维护和保障人民群众生命安全和身体健康，阳新县疾病预防控制中心拟选址建设“阳新县卫生应急指挥中心建设项目”。
本项目选址位于湖北省阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），占地面积为13.5亩，约9000m2。项目建筑总面积为11565m2，其中利用选址用地中现有办公大楼改建为卫生应急指挥中心（消防、场地等改造）4365m2，新建实验室大楼（P2实验室、应急储备库、地下停车场、设备用房）7200m2。并建设相关配套设施和购置相关设施设备等。
1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律规定，本项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于名录中的“三十九、卫生”第“112、疾病预防控制中心”中的“新建”，应编制环境影响报告书。
阳新县疾病预防控制中心于2020年11月委托阳新瀚林工程咨询有限公司开展“阳新县卫生应急指挥中心建设项目”环境影响评价工作，详见附件1。接受委托后，我公司组织相关人员对工程建设现场和周边区域进行了踏勘，并开展了全面的环境调查、环境监测和资料收集工作，按照国家及行业建设项目环境影响评价有关规范要求，通过综合整理和认真分析、研究，并按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了《阳新县卫生应急指挥中心建设项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈报审批部门审批。
1.3关注的主要环境问题及环境影响
拟建项目选址位于湖北省阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），拟建项目不设住院床位，不进行手术，不开展个人体检等检查项目，只对致病原进行取样检测。

根据项目建设性质和所处区域自然、社会环境特点，项目关注的主要环境问题如下：

1、通过对项目现场调查和环境现状监测，掌控本项目建设区域环境质量现状及存在的主要环境问题，明确项目所在区域环境是否有环境容量以承载本项目的建设。

2、营运期产生的废气、废水、噪声和固体废弃物等带来的环境污染能否得到有效和妥善的控制，能否采取经济技术可行的污染防治措施和风险管理措施，将项目建设和营运活动对环境影响降至最低程度。

3、通过环境影响预测与分析本项目投入运营后对当地环境可能造成的污染影响的方位和程度，从而制定进一步防治污染的对策，提出实现污染物排放总量控制的实施措施，从环境保护角度对工程项目建设的可行性做出明确结论。

1.4环境影响报告书的主要结论

本项目属于非营利性疾病预防控制项目，是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，项目建设符合国家产业政策和地方环保政策要求；项目选址和平面布置合理；各项污染经有效处理后可保证污染物稳定达标，不会降低区域功能类别。项目的实施对改善当地疾病预防与控制具有重要意义，社会效益较好；项目具有较为完善的环境风险防范措施和应急预案。因此，建设单位严格按照有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，严格按照“三同时”的要求进行建设，确保环保设施同时投产使用，从环保角度看，拟建项目的建设是可行的。

2. 总  论

2.1编制依据

2.1.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，自2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正并施行)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正并施行)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正并施行)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年修正并施行)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正并施行)；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（自2019年1月1日起施行）；
（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；
（9）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2016年11月7日修订施行）；
（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修订并实施）；
（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并实施）；
（12）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正并施行）；
（13）《中华人民共和国传染病防治法》（2004年12月1日实施）。
2.1.2 环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；
（2）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；
（3）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）；
（4）《关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订，2018年5月2日施行）；
（6）《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（生态环境部办公厅2019年2月27日印发）；
（7）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》；
（8）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；
（9）《关于做好环境影响评价制度与排污许可证制衔接相关工作的通知》（环办环评2017年84号）；
（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
（11）国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知(国办发[2016]81号)；
（12）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕年74号）；
（13）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，（国发[2018]22号）；
（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；
（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年04月02日）；
（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年05月28日）
（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014年3月25日；
（18）《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评[2016]190号）；
（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号，2012年7月3日）；
（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
（21）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号2014年4月29日开始实施）；
（22）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；
（23）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）；
（24）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号，2014年12月19日）；
（25）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行）；
（26）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，2013年12月7日起施行）
（27）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）；
（28）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号，2003年10月15日施行）；
（29）《医疗废物管理条例》（国务院380号令，2003年6月16日实施）；
（30）《关于统筹做好疫情防控和社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合[2020]13号，2020年3月3日实施）；
（31）《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》（2020年2月1日实施）。
2.1.3地方新法规及规范
（1）《湖北省环境保护条例》（1994年12月2日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第10次会议通过，1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第31次会议修改）；
（2）《湖北省大气污染防治条例》（2018年11月19日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修改）；
（3）《湖北省水污染防治条例》（2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，自2014年7月1日起施行）；
（4）《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办发〔2000〕10号），湖北省人民政府办公厅，2000年1月31日；
（5）《关于印发<湖北省主要污染物排污权交易办法实施细则>的通知》（鄂环办[2014]277号，2014年09月04日）；
（6）《关于印发<湖北省主要污染物排污权核定实施细则>的通知》（鄂环办（2015）278号，2015年10月12日）。
2.1.4环境保护技术规范

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告[2017]第43号）；
（10）中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单（生态环境部公告2018年第29号）；
（11）中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（12）中华人民共和国国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（13）中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（14）中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；
（15）中华人民共和国国家标准《医院污水处理工程技术规范》（GB2029—2013）；
（16）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
（17）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（18）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（19）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
（20）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日施行）；
（21）《医疗废物分类目录》（卫生部、国家环保总局文件卫医发〔2003〕287号，2003年10月实施）；
（22）关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部2013年第36号公告）；
（23）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（24）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
（25）《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003，2003年6月30日）；
（26）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2001〕206号，2003年12月26日实施）；
（27）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（28）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；
（29）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；
（30）《关于发布《医院污水处理技术指南》的通知》（环发〔2003〕197号，2003年12月10日实施）；
（31）《关于执行医疗机构污染物排放标准问题的通知》（环函〔2003〕197号，2003年7月14日实施）；
（32）《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办〔2004〕11号，2004年2月18日实施）；
（33）《危险化学品目录（2015版）》；
（34）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）；
（35）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；
（36）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；
（37）《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（HJ794-2016）。
2.1.4 相关文件及技术资料

（1）《阳新县卫生应急指挥中心建设项目可行性研究报告》（2020年6月）；
（2）阳新县发改局关于阳新县卫生应急指挥中心建设项目可行性研究报告的批复（阳发改审批[2020]252号）；
（3）阳新县自然资源和规划局关于本项目用地审查的意见；

（4）阳新县自然资源和规划局关于本项目初步选址意见；

（5）中共湖北省委、省政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见；
（6）阳新县政府办公室关于认真做好2020年民生实事工程的通知；
（7）环境质量现状监测报告；

（8）阳新县卫生应急指挥中心建设项目提供的其它工程技术资料。
2.2编制目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）通过对建设项目所在地、项目评价区域内的空气、地表水及声环境等环境质量现状和环境保护目标调查，了解周围环境质量现状是否适合项目建设；

（2）通过对建设项目的工程分析和水平衡分析，核算建设项目污染物的“产生量”、“削减量”及“排放量”情况；

（3）针对建设项目的特点及有可能产生的环保问题，提出切实可行的环保措施，并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析建设项目对环境的影响程度和范围；

（4）从环保角度对建设项目的清洁水平、污染治理方案可行性及项目选址可行性进行分析，论证该项目的可行性；

（5）客观、公正的给出建设项目对各环境要素的综合影响，为环境管理提供科学依据。

2.3评价工作原则和方法

2.3.1评价工作原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则：环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则：规范针对本项目的环境影响评价方法，科学分析本项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效性的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
2.3.2 评价方法

（1）环境质量现状评价采用资料调查法；

（2）工程分析采用类比调查、物料平衡法等；

（3）大气以及声等环境影响分析采用模型预测法；

（4）设置合理的评价专题，将拟建项目大气、地下水等污染防治措施列为重点评价专题。
2.4 环境功能区划与环境保护目标

2.4.1 环境功能区划

根据鄂政办函[2000]74号、鄂环审【2013】74号、鄂环函【2012】175号及现有项目环评报告等，建设项目所在地环境功能区划见表2.3-1。

表2.3-1  项目所在地环境功能区划

	环境要素
	区域范围
	功能类别

	环境空气
	项目所在区域
	二类

	地表水
	富水
	Ⅲ类

	环境噪声
	项目所在区域
	2类、4a类

	
	周边声环境敏感点
	2类

	地下水
	项目所在区域水文地质单位
	Ⅲ类

	环境敏感区
	基本农田保护区
	不涉及

	
	风景保护区
	不涉及

	
	自然保护区
	不涉及

	
	生态功能保护区
	不涉及

	
	水库库区
	不涉及

	
	水土流失重点防治区
	不涉及

	
	重点文物保护单位
	不涉及

	
	饮用水源保护区范围
	不涉及


2.4.2 环境保护目标

根据拟建项目所在地周围的自然环境，以及建筑设施分布状况，拟建项目各主要环境保护目标为：

（1）本项目现有工程受纳水体为富水，环境功能区划为Ⅲ类，水环境保护目标为韦源河应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（2）项目所在地环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中“二级标准”要求。
（3）项目所在地声环境功能区划为2类区，南侧临阳新大道，项目南侧厂界声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“4a类标准”要求；其他厂界声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”要求；周边环境敏感点应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“2类标准”要求。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部2017第44号令，2017年9月1日起施行）及2018修改单中对环境敏感因素的界定原则，经过调查了解，厂址所在区域不属于特殊保护区、生态敏感区、脆弱区和社会关注区，没有文物保护单位、名胜古迹和风景名胜区，无珍稀野生植物、动物等环境敏感因素，结合工程特点和评价范围（200m），本项目200m范围内主要环境敏感目标见下表。

表 2.4-1  周边主要环境敏感目标一览表

	类别
	经纬度
	敏感目标
	与本项目厂界方位距离
	规模
	质量目标

	环境空气、声环境
	E115.20212  N29.873383
	鑫鑫小区
	北侧，20m
	56户，356人
	GB3095-2012

二级标准

GB3096-2008

2类标准

	
	E115.20292  N29.872999
	田家畈居民区
	东侧，20m
	47户，250人
	

	
	E115.204537  N29.872921
	银山花园
	东侧，170m
	20户，90人
	

	
	E115.20071  N29.873406
	金家垄居民区
	西侧，100m
	120户，500人
	

	地表水
	E115.189885  N29.82732
	富水
	南侧，5100m
	小河
	GB3838-2002III类标准


2.5 评价标准

2.5.1 环境质量标准

2.5.1.1环境空气质量标准

项目所在区域环境空气功能区属二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物TVOC、HCl环境质量标准参照执行《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准限值。具体标准值见表2.5-1。

表2.5-1环境空气质量标准一览表

	标准名称
	适用类别
	标准限值

	
	
	参数名称
	浓度限值

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级
	SO2
	年平均0.06mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.15mg/m3

	
	
	
	小时平均0.5mg/m3

	
	
	NO2
	年平均0.04mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.08mg/m3

	
	
	
	小时平均0.2mg/m3

	
	
	PM2.5
	年平均0.035mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.075mg/m3

	
	
	PM10
	年平均0.07mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.15mg/m3

	
	
	CO-95per
	24小时平均4mg/m3

	
	
	
	小时平均10mg/m3

	
	
	O3-90per
	日最大8小时平均0.16mg/m3

	
	
	
	小时平均0.2mg/m3

	
	
	TSP
	年平均0.2mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.3mg/m3

	《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）
	附录D
	TVC
	8小时平均0.6mg/m3

	
	
	HCl
	1小时平均0.05mg/m3

	
	
	
	24小时平均0.015mg/m3


2.5.1.2地表水环境质量标准

本项目现有工程受纳水体为富水，环境功能区划为III类，水质应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。具体标准值见表2.5-2。

表2.5-2地表水环境质量标准一览表单位：mg/L（pH值除外）

	类别
	pH
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类
	总磷
	阴离子表面活性剂
	粪大肠菌群

（个/L）

	III类
	6~9
	20
	4
	1.0
	0.05
	0.2
	0.2
	10000


2.5.1.3声环境质量标准

南侧厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他侧厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；周边敏感点声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表2.5-3。

表2.5-3声环境质量标准一览表

	执行时段

标准类别
	昼间
	夜间
	备注

	GB3096-2008，4a类
	70dB(A)
	55dB(A)
	南侧厂界

	GB3096-2008，2类
	60dB(A)
	50dB(A)
	其他侧厂界、敏感点


2.5.2污染物排放标准

2.5.2.1废气
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控点标准。具体排放标准详见表2.5-6。

表2.5-6施工期废气中大气污染物排放标准一览表  单位mg/m3
	执行时期
	标准名称
	废气排放位置
	项目
	标准限值

	施工期
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）
	施工场地
	颗粒物
	无组织排放监控浓度限值
	1.0mg/m3


运营期项目理化实验室产生的氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准、VOCs废气参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃相关标准；项目油烟排放浓度参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值。具体排放标准详见表2.5-7。

表2.5-7运营期废气中大气污染物排放标准一览表  单位mg/m3
	执行时期
	标准名称
	废气排放位置
	项目
	标准限值

	运营期
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）
	理化实验室
	氯化氢（HCl）
	最高允许排放浓度
	100mg/m3

	
	
	
	
	最高允许排放速率
	0.43kg/h（20m）

	
	
	
	
	无组织排放监控浓度限值
	0.2mg/m3

	
	
	
	非甲烷总烃

（NMHC）
	最高允许排放浓度
	120mg/m3

	
	
	
	
	最高允许排放速率
	17kg/h（20m）

	
	
	
	
	无组织排放监控浓度限值
	4mg/m3

	
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	食堂
	油烟
	最高允许排放浓度
	2.0mg/m3

	
	
	
	
	净化设施最低去除效率
	60%


2.5.2.2废水
项目废水主要为实验废水、生活污水、地面清洗废水。其中微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验楼废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验楼废水管网，一般清洗废水直接排入实验楼废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入实验楼废水管网；实验楼废水管网接入厂区内废水管网；卫生应急指挥中心生活污水进入卫生应急指挥中心化粪池预处理，预处理后排入厂区内废水管网；地面清洗废水直接排入厂区内废水管网。项目排入厂区内废水管网的混合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入富水。具体见表2.5-8。

表2.5-8  废水排放标准限值表
	序号
	污染物
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
表1排放标准
	《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	1
	pH
	6~9（无量纲）
	/
	6~9

	2
	COD
	60mg/L
	/
	50

	3
	BOD5
	20mg/L
	/
	10

	4
	NH3-N
	15mg/L
	/
	5

	5
	TP
	/
	8
	0.5

	6
	SS
	20mg/L
	/
	10

	7
	动植物油
	5mg/L
	/
	1

	8
	粪大肠菌群
	100MPN/L
	/
	≤103个/L

	9
	总余氯
	6.5~10mg/L
	/
	/


2.5.2.3噪声
施工期噪声执行《施工建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应限值。具体见表2.5-9。

表2.5-9建筑施工场界噪声限值表

	执行时段

标准类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	GB12523-2011
	70dB(A) 
	55dB(A)
	场界


营运期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中“4类”标准，其他侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中“2类”标准，具体见表2.5-10。

表2.5-10工业企业厂界环境噪声排放标准一览表

	执行时段

标准类别
	昼间
	夜间
	适用区域

	GB12348-2008，4类
	70dB(A)
	55dB(A)
	南侧厂界

	GB12348-2008，2类
	60dB(A)
	50dB(A)
	其他侧厂界


2.5.2.4固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。项目所在区内危险废物处置和暂存点的建设按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的相关要求建设。医疗废物暂时存放点按《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中相关要求建设。
2.6 环境影响识别

2.6.1环境影响因子识别原则

综合项目的建设性质、工程特点、阶段（施工期、运营期）及其所处区域的环境特征，描述其可能对自然环境等产生影响的因子，并确定其影响类型和影响程度，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据
2.6.2环境影响识别矩阵

通过环境影响因子识别，分析项目对环境影响的类型和程度，环境影响因子识别矩阵见下表。
表2.6-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

	时  段
	评价因子
	程度
	时间
	可能性
	范围
	可逆性

	施工期
	基础施工
	地表水
	较小
	短
	较小
	局部
	可

	
	
	地下水
	较小
	短
	较小
	局部
	不可

	
	
	环境空气
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	声环境
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	固体废物
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	结构施工
	地表水
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	环境空气
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	声环境
	一般
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	固体废物
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	设备安装
	地表水
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	声环境
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	固体废物
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	运

营

期
	自然环境
	地表水
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	环境空气
	一般
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	声环境
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	固体废物
	较小
	长期
	一般
	局部
	可


2.6.3评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状,以及工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.6-2。

表2.6-2评价因子一览表

	项    目
	评价因子

	大气环境
	环境现状评价
	SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TVOC

	
	预测评价因子
	VOCs、HCl

	
	总量控制因子
	VOCs

	地表水环境
	环境现状评价
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、石油类、粪大肠菌群

	
	预测评价因子
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群

	
	总量控制因子
	COD、氨氮、总磷

	声环境
	现状评价
	Leq(A)

	
	污染源评价
	Leq(A)

	固体废物
	预测评价因子
	生活垃圾、医疗废物、实验室废液、废SDG（酸性废气吸附剂）、废活性炭、废过滤介质等

	环境风险
	预测评价因子
	危险化学品泄漏及火灾爆炸二次污染、微生物实验室致病微生物的传播等


2.7 评价工作等级

2.7.1 评价级别

2.7.1.1 大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 Pi 定义如下：

[image: image1.png]



[image: image32.wmf]oct1woct

2

1

4

10lg

4r

Q

LL

R

p

=+

，

（

+

）

 ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image30.png]


[image: image2.png]


——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3；
——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
预测参数

本项目外排废物主要为实验室废气盐酸雾（HCl）、挥发性有机废气（VOCs）。本项目以HCl、VOCs进行估算。估算模型参数见表2.7-1，污染源参数见表2.7-5。
表2.7-1 估算模型参数表
	参数
	选值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	260000

	最高环境温度/℃
	40.7

	最低环境温度/℃
	-12.4

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是    (否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是    (否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.7-2  本项目废气排放预测参数取值一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标（m）
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率

(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	污染物
	排放速率

	DA001
	理化实验室废气排口
	45
	67
	42
	20
	0.5
	7.5
	25
	2000
	正常
	HCl
	0.00428

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VOCs
	0.000084


（3）评价工作级别划分的依据

大气评价等级评判表见表2.7-3。根据导则推荐AERSCREEN 模式，本项目废气中污染物最大占比率见表2.7-4。

表2.7-3 大气评价等级评判表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（4）大气评价等级判定结果

使用估算模式软件SCREEN3进行计算，每个污染源排放的污染物最大地面浓度占标率及最大落地浓度见表2.7-4。

表2.7-4大气污染物源占标率及最大落地浓度表

	编号
	污染源名称
	污染因子
	Ci（最大地面

浓度）
	C0i（标准值）
	Pi（最大地面浓度占标率）

	DA001
	理化实验室废气排口
	HCl
	0.48mg/m3
	20mg/m3
	0.95%

	
	
	VOCs
	1.08×10-7mg/m3
	0.6mg/m3
	0.00002%


根据排放参数，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN 模式进行估算。由表可知，各大气污染物最大落地浓度占标率为0.95%，因此本项目大气环境影响评价工作等级应为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离。
2.7.1.2 地表水环境影响评价级别的确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定因素见表2.7-5。

表2.7-5  地表水环境评价工作等级判定表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d），水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q小于200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	-


项目废水主要为实验废水、生活污水、地面清洗废水。其中微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验楼废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验楼废水管网，一般清洗废水直接排入实验楼废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入实验楼废水管网；实验楼废水管网接入厂区内废水管网；卫生应急指挥中心生活污水进入卫生应急指挥中心化粪池预处理，预处理后排入厂区内废水管网；地面清洗废水直接排入厂区内废水管网。
项目排入厂区内废水管网的混合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入富水。

综上，本项目废水排放方式为间接排放，本次评价地表水环境影响评价工作等级为三级B。

2.7.1.3 地下水环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于V社会事业与服务业（160、疾病预防控制中心其他）类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
2.7.1.5 生态环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定详见表2.7-6。
表2.7-6 生态影响评价工作等级划分
	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


项目总用地面积9000m2（0.009km2）＜2km2，用地性质属于公共服务设施用地。项目所在区域属于一般区域，区内人类活动痕迹明显，自然生态系统几乎消失殆尽，且周边不存在生态环境敏感区，现状属于城市生态环境。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）规定的关于评价等级的划分方法，确定本项目生态环境影响评价的工作等级确定为三级。
2.7.1.6 环境风险工作等级的确定

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的环境风险评价等级的判别方法见表2.7-7。

表2.7-7 环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


本项目危险物质数量与临界量比值（Q）根据附录C公式计算，公式如下：
[image: image3.png]4
[

0=%4,%2

0,





[image: image4.png]Kb qr qor o G RERIER BT B KA AE B, 6
O1, O, .y ORI 1A I S8t
M O<1W, ZIHARBABEARNT .
M O=10, ¥ QKN N: (1) 1<9<10; (2) 10<0<100; (3) 0=100.




根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对危险物质进行识别，并确定危险物质的临界量。本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质的最大存在总量和临界量统计如下：

表2.7-8 危险物质最大存在总量和临界量计算

	序号
	物质名称
	物质最大存在量 q（t）
	临界量 Q（t）
	qn/Qn

	1
	硫酸（98%）
	0.00184（折算成纯物质）
	5
	0.00036

	2
	硝酸（69.2%）
	0.0097（折算成纯物质）
	7.5
	0.0013

	3
	盐酸（38%）
	0.0044（折算成纯物质）
	7.5
	0.00058

	4
	三氯甲烷
	0.0015
	10
	0.00015

	5
	四氯化碳
	0.0016
	7.5
	0.00021

	6
	乙醚
	0.00036
	10
	0.00004

	7
	氨水（25%）
	0.00023（折算成纯物质）
	10
	0.00002

	8
	醋酸（38%）
	0.0002（折算成纯物质）
	10
	0.00002

	9
	甲醇
	0.00158
	10
	0.00016

	合计
	0.00284


根据公式计算，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.00284＜1，本项目环境风险潜势为I。根据环境风险评价工作等级划分方法，本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.7.1.7 土壤环境评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤评价等级根据不同类型建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、建设项目所处位置的环境敏感程度划定评价等级。根据导则附录A，本项目行业类别属于其他行业，属于Ⅳ类项目，根据导则4.2.2的规定，本项目不开展土壤环境影响评价。
2.7.1.8 声环境评价工作等级的确定
根据建设项目类型、所在地区声环境功能区划、建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况等，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，噪声评价等级判定见表2.7-9。

表2.7-9 声环境评价评价工作等级确定表
	项目场地
	功能区
	敏感目标噪声声级的增加量
	受影响人口变化情况
	判定等级

	项目所在地
	2类
	＜3dB（A）
	不大
	二级


2.8 评价范围、时段和重点

2.8.1 评价范围

项目区域评价范围详见表2.8-1。

表2.8-1评价范围及时段

	项目
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	二级
	不需设置大气环境影响评价范围

	地表水环境
	三级B
	地表水环境现状的调查范围为阳新县城北工业园污水处理厂纳污水体；
评价范围为依托措施可行性分析

	声环境
	三级
	建设项目及边界外200m

	生态环境
	三级
	项目区及用地边界外200m范围

	环境风险
	简单分析
	不设评价范围


2.8.2 评价重点

本次评价的重点包括：

工程建设对区域自然环境的影响及预防措施。项目对区域环境空气的影响。拟采取的废气、废水、固体废物治理措施等技术经济的可行性，环境风险是否可接受。
2.8.3 评价时段

项目建设分为施工期和营运期，主要污染为营运期产生的实验室废气、废水和固体废物，因此本次评价时段以营运期为主。

2.8.4 评价工作程序

评价工作程序见图2.8-1。

[image: image5.png]VAR SCER A

RSP AILAR A S SC P

2T
3THERIL

1 b
2 i
3 W TR TR SRR LR brit





图2.8-1评价工作程序
3.拟建项目概况

3.1拟建项目概况

项目名称：阳新县卫生应急指挥中心建设项目

建设单位：阳新县疾病预防控制中心
建设性质：新建（应急中心利用地块上现有建筑改建）

建设地点：阳新县阳新大道北侧（原公安局 110 指挥中心院内）
工程投资：7640万元，其中环保投资164万元，占总投资的2.15%。
3.2拟建项目建设内容及规模

3.2.1建设工程组成
本项目选址位于湖北省阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），占地面积为13.5亩，约9000m2。项目建筑总面积为11565m2，其中利用选址用地中现有办公大楼改建为卫生应急指挥中心（消防、场地等改造）4365m2，新建实验室大楼（P2实验室、应急储备库、地下停车场、设备用房）7200m2。并建设相关配套设施和购置相关设施设备等。
表3.2-1 本项目主要建设内容及依托情况
	类别
	系统名称
	工程内容
	依托说明

	主体工程
	卫生应急指挥中心
	1F大厅、分诊区、疫苗接种区、卫材库
	利用现有综合楼改造

	
	
	2F医生办公室、检查室、储藏室
	

	
	
	3F~8F办公室
	

	
	
	9F大会议室
	

	
	
	10F应急指挥中心
	

	
	实验室大楼
	1F办公室、食堂、餐厅
	新建

	
	
	2F~3F办公室
	

	
	
	4F~6F实验室
	

	
	
	-1F停车场（51个停车位）、消防水池、机房
	

	辅助工程
	停车场
	地上停车场设34个停车位，实验室大楼负一层设51个停车位
	新建

	
	道路、广场
	2201.2m2
	现有道路、广场改建

	
	厂区绿化
	3000m2
	增加绿化面积

	
	备用柴油发电机
	设置1台600kw备用柴油发电机，位于实验楼机房
	新建


续表3.2-1 本项目主要建设内容及依托情况
	类别
	系统名称
	工程内容
	依托说明

	公用工程
	给水工程
	由市政供水管网供给，新建实验室给水系统
	卫生应急指挥中心给水利用现有综合楼给水系统

	
	排水工程
	采用雨污分流，新建一座污水处理站，新建实验室排水系统，卫生应急指挥中心排水出口改造接入污水处理站
	卫生应急指挥中心利用现有综合楼排水系统

	
	供电工程
	由市政电网供给
	卫生应急指挥中心给水利用现有综合楼供电系统

	
	供气工程
	由市政天然气网供给，接入实验楼1F食堂
	新建

	环保工程
	废气治理设施
	实验室废气
	微生物实验室、PCR负压实验室（又叫基因扩增实验室）废气：经“生物安全柜（内设高效过滤器，负压）”过滤后通过专用烟道引至所在楼楼顶（20m）高空排放。
	新建

	
	
	
	理化实验室废气：经“通风橱收集+SDG（酸性废气吸附剂）吸附+活性炭吸附”后通过专用烟道引至所在楼楼顶（20m）高空排放。
	新建

	
	
	备用柴油发电机废气
	经“发电机自带净化装置”处理后排向附近绿化带。
	新建

	
	
	食堂油烟
	经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放。
	新建

	
	
	地下停车场汽车尾气
	设置设送风和排风系统，换气频率不小于4次/h。
	新建

	
	废水治理设施
	微生物实验室废水：高压蒸汽灭菌；

理化实验室酸性废水：中和废水罐；

含氰废水：碱式氯化法预处理废水罐；

食堂废水和生活污水：隔油池、化粪池；

卫生应急指挥中心生活污水：化粪池；
厂区混合废水：厂区自建污水处理站。
	卫生应急指挥中心化粪池利用现有综合楼化粪池，其他新建

	
	噪声治理
	选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、消音等措施。
	新建

	
	固体治理
	生活垃圾
	集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理
	新建

	
	
	废SDG（酸性废气吸附剂）
	集中收集后由厂家回收处理。
	新建

	
	
	医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质
	分类收集后暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。
	新建

	
	地下水防渗措施
	危险废物暂存间、柴油发电机房地面采取防渗措施，采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。其余除绿化区域外，地面硬化处理
	新建


3.2.2功能科室功能及服务范围
业务用房将布置结防门诊、接种门诊、体检中心、性病艾滋病科、慢性病科、免疫规划科、传染病科、检验科（微生物区、化学区、临检室、水质检测中心、P2实验室）、应急指挥中心、应急储备库（器械设备库、卫生材料库、消毒药品库、杀虫药品库、灭鼠药品库、疫苗冷藏库、中西药库、办公及印刷品库、其他库）等具体业务用房。并对实验室相关设施设备购置等。

3.2.3主要生产设备设施

本项目主要生产设备为实验楼新增设备，见表3.2-2。

表3.2-2 本项目主要新增设备清单
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	实时荧光定量 PCR 仪
	/
	台/套
	1

	2
	核酸提取仪
	/
	台/套
	1

	3
	超净工作台
	/
	台/套
	2

	4
	生物安全柜
	/
	台/套
	2

	5
	加样枪
	/
	台/套
	10

	6
	医用试剂专用冷藏冰箱
	/
	台/套
	2

	7
	-20℃医用冰箱
	/
	台/套
	2

	8
	-80℃医用冰箱
	/
	台/套
	1

	9
	紫外消毒车
	/
	台/套
	10

	10
	震荡混匀器
	/
	台/套
	10

	11
	冷冻高速离心机
	/
	台/套
	1

	12
	掌上离心机
	/
	台/套
	2

	13
	干热浴
	/
	台/套
	10

	14
	全自动高温蒸汽灭菌器
	/
	台/套
	2

	15
	超纯水仪
	/
	台/套
	1

	16
	电脑
	/
	台/套
	10

	17
	打印机
	/
	台/套
	10

	18
	原子吸收分光光度计
	/
	台/套
	1

	19
	石墨炉分光光度计
	/
	台/套
	1

	20
	原子吸收全自动进样器
	/
	台/套
	1

	21
	原子荧光光度计
	/
	台/套
	1

	22
	原子荧光自动进样器
	/
	台/套
	1

	23
	全自动酶标仪
	/
	台/套
	1

	24
	全自动洗板机
	/
	台/套
	1

	25
	气相色谱仪
	/
	台/套
	1

	26
	气相色谱自动顶空进样器
	/
	台/套
	1

	27
	ICP 光谱仪
	/
	台/套
	1

	28
	自动进样器
	/
	台/套
	1

	29
	多参数流动注射分析系统
	/
	台/套
	1

	30
	全自动高温蒸汽灭菌器
	/
	台/套
	1

	31
	全自动微生物鉴定+药敏分析系统
	/
	台/套
	1

	32
	全自动培养基制备仪
	/
	台/套
	1

	33
	医用超低温冷冻冰箱
	/
	台/套
	1

	34
	自动平皿分装仪
	/
	台/套
	1

	35
	医用试剂专用存放冰箱
	/
	台/套
	4

	36
	大型智能实验室玻璃器皿清洗机
	/
	台/套
	1

	37
	二级生物安全柜
	/
	台/套
	1

	38
	实验室用恒温设施
	/
	台/套
	5

	39
	各仪器操作用电脑
	/
	台/套
	5

	40
	危险气体泄漏报警柜
	/
	台/套
	2

	41
	全自动进样器
	/
	台/套
	1

	42
	微生物鉴定系统
	/
	台/套
	1

	43
	生物显微镜
	/
	台/套
	10

	44
	厌氧工作站
	/
	台/套
	1

	45
	多导生理记录仪
	/
	台/套
	1

	46
	等离子光谱分析系统
	/
	台/套
	1

	47
	全自动生化分析仪
	/
	台/套
	1

	48
	四维彩超
	/
	台/套
	1

	49
	尿液分析仪器
	/
	台/套
	1

	50
	超声波清洗器
	/
	台/套
	1

	51
	水质检测设备
	/
	台/套
	1

	52
	超声波细胞粉碎仪
	/
	台/套
	1

	53
	核酸检测仪
	/
	台/套
	1

	54
	电子支气管镜 170
	/
	台/套
	1

	55
	超临界萃取系统
	/
	台/套
	1

	56
	图像分析系统
	/
	台/套
	1

	57
	心电图机
	/
	台/套
	2

	58
	疫情监测管理系统
	/
	台/套
	1

	59
	红外体温检测系统
	/
	台/套
	1


3.2.4原辅材料及用量
本项目仅负责样品检验，不提供疾病治疗，治疗由相应医院负责，项目所涉及的主要原辅材料种类见表3.2-3。

表3.2-3 本项目主要原辅材料清单
	序号
	名称
	规格
	年用量
	最大存储量
	储存位置
	用途

	1
	硫酸（98%）
	500ml
	2瓶
	2瓶
	危险品室
	理化实验

	2
	硝酸（69.2%）
	500ml
	40瓶
	20瓶
	危险品室
	理化实验

	3
	盐酸（38%）
	500ml
	40瓶
	20瓶
	危险品室
	理化实验

	4
	三氯甲烷
	500ml
	2瓶
	2瓶
	危险品室
	理化实验

	5
	四氯化碳
	500ml
	2瓶
	2瓶
	危险品室
	理化实验

	6
	乙醚
	500ml
	1瓶
	1瓶
	危险品室
	理化实验

	7
	醋酸（38%）
	500ml
	1瓶
	1瓶
	危险品室
	理化实验

	8
	氨水(25%)
	500ml
	4瓶
	2瓶
	危险品室
	理化实验

	9
	甲醇
	500ml
	10瓶
	4瓶
	危险品室
	理化实验

	10
	EDTA-2NA标准液
	20mL
	10瓶
	10瓶
	无机试剂室
	理化实验

	11
	AgNO3标准液
	1000mL
	1瓶
	1瓶
	无机试剂室
	理化实验

	12
	铅标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	13
	镉标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	14
	铝标准液
	80mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	15
	铁标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	16
	锰标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	17
	铜标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	18
	锌标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	19
	氰化物标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	20
	六价铬
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	21
	色度
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	22
	浑浊度
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	23
	碘盐试剂盒
	盒
	6盒
	6盒
	无机试剂室
	理化实验

	24
	尿碘试剂盒
	盒
	6盒
	6盒
	无机试剂室
	理化实验

	25
	PH缓冲液浓度（高、中、低）
	250mL
	6瓶
	6瓶
	无机试剂室
	理化实验

	26
	硝酸盐氮标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	27
	挥发性酚标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	28
	阴离子标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	29
	氨氮标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	30
	硫酸盐标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	31
	氟化物标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	32
	砷标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	33
	汞标准液
	20mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	34
	砷质控液
	5-20ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	35
	汞质控液
	0.4-1.0ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	36
	总硬度质控液
	100-200ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	37
	氯化物质控液
	50-100ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	38
	六价铬质控液中浓度
	100μg/mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	39
	铅质控液
	10-30ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	40
	镉质控液
	1-5ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	41
	铝质控液中浓度
	100μg/mL
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	42
	铁质控液低浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	43
	锰质控液低浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	44
	铜质控液低浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	45
	锌质控液低浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	46
	硝酸盐氮质控液低浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	47
	挥发酚质控液中浓度
	1000μg/ml
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	48
	碘盐质控标准（高、中、低）
	35g/袋
	6袋
	6袋
	无机试剂室
	理化实验

	49
	尿碘质控标准（高、中、低）
	5g/瓶
	6瓶
	6瓶
	无机试剂室
	理化实验

	50
	硫酸盐质控液
	1-1.5mg/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	51
	氨氮质控液
	1-1.5ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	52
	氟化物质控液
	0.5-1.0ug/L
	100mL
	100mL
	无机试剂室
	理化实验

	53
	艾滋病检测成品
	试剂盒
	40人份/盒10盒
	10盒
	无机试剂室
	艾滋病检测

	54
	酶免试剂
	96人份/盒
	2盒
	2盒
	无机试剂室
	生物实验

	55
	布病检测成品试剂盒
	5mL/瓶
	15瓶
	15瓶
	无机试剂室
	布病检测

	56
	尿碘盐碘检测成品试剂盒
	100人份/盒
	6盒
	6盒
	无机试剂室
	尿碘盐碘检测


本项目涉及的主要原辅材料理化、毒理特性见表表3.2-4。

表3.2-4 主要原辅材料理化毒理特性一览表
	化学名称
	分子式
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	盐酸
	HCl
	无色液体，有腐蚀性，具有刺激性气味。熔点-35℃，沸点57℃，相对密度（水=1）：1.189。与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。与碱液发生中和反应。与活泼金属单质反应生成氢气。与金属氧化物反应生成盐和水，还原性
	该物质不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤
	LD50：900mg/kg(兔经
口)；LC50：3124ppm，1小时（大鼠吸入）

	硫酸
	H2SO4
	无色透明油状液体，密度1.83g/cm3，沸点337℃，熔点10.371℃，能与水任意比例互溶，同时放出大量的热，浓硫酸有脱水性、强氧化性，稀硫酸能与金属、金属氧化物、碱等物质反应。
	不易燃，但当与金属发生反应后会释放出易燃的氢气，有机会导致爆炸
	LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时（小鼠吸入）

	硝酸
	HNO3
	无色透明溶液，易溶于水，易挥发，相对密度1.42，熔点-42℃，沸点120.5℃。是强氧化性、腐蚀性的强酸，能发生硝化、酯化、氧化还原反应
	助燃，与可燃物混合会发生爆炸
	大鼠吸入LC5049ppm/4小时

	氨水
	NH3·H2O
	分子量为35.045，熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm3，易溶于水、乙醇，易挥发，具有部分碱的通性
	可以和氧气反应生成水和氮气，故有前景做无害燃料。但是缺点是必须在纯氧气中燃烧
	LD50为350mg/kg（大鼠经口）

	三氯甲烷
	CHCl3
	白色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味，熔点（℃）：61.3.不溶于水，溶于醇、醚、苯。
	不燃，有毒
	LD50为908mg/kg（大鼠经口）；


3.2.5公用工程
3.2.5.1给水工程
项目用水主要来自实验室实验用水、生活用水、绿化用水、地面清洗用水，年用水约5357.5吨，取自城市自来水管网，从阳新大道引入两路DN150给水管，水压为0.45MPa。项目不设锅炉、无冷却水塔、冷水机组，热水采取太阳能和电加热。
3.2.5.2排水工程
项目采取雨污分流制。
1、雨水
设置独立的雨水排水管网，雨水通过雨水管收集后就近汇入雨水管道中，统一收集后排入市政雨水管网。
2、污水
项目废水主要为实验废水、生活污水、地面清洗废水。其中微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验楼废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验楼废水管网，一般清洗废水直接排入实验楼废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入实验楼废水管网；实验楼废水管网接入厂区内废水管网；卫生应急指挥中心生活污水进入卫生应急指挥中心化粪池预处理，预处理后排入厂区内废水管网；地面清洗废水直接排入厂区内废水管网。
项目排入厂区内废水管网的混合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入富水。
3.2.5.3供电工程

项目电源来自城市供电系统，采用双回路电源供电。同时配备600kw的柴油发电机1台，采取USP供电方式。
3.2.5.4消防工程

项目采用临时高压制消防系统，直接利用市政管网供水，在室外设置环状给水管，并在管网上设置室外消火栓，供消防车取水及向水泵结合器供水。室内消火栓系统自成环，并保证相邻两个消火栓的水枪的充实水柱能同时到达被保护范围内的任何范围。
3.2.5.5暖通工程

1、供热制冷

项目实验室供热制冷采取分体空调，其余供热制冷拟采取中央空调系统。

2、通风系统

地下车库、设备用房设机械通风系统（兼作机械排烟系统），换气次数4次/h，并设有补风系统。配电间设机械通风系统（兼作机械排烟系统），换气次数10次/h，并设有补风系统。各层卫生间设机械通风系统，换气次数10次/h，排风经吊顶式通风器、排风管和排风机排至室外。排气扇支管配止回风阀。补风由门、窗等开口部位无组织进入。

各实验室产生有害气体的房间内均设置直流系统，房间保持-5Pa负压，该送排风系统中设置气密性阀门，排风机与新风机联锁，且排风机先送风机5分钟开启，后于送风机5分钟关闭。实验室内和制备间内均设有生物安全柜。
3.2.5.6消毒系统

项目对医疗器械、地面、房间等采用喷洒消毒剂的方式消毒；对病理性废物采用高压灭菌锅进行灭菌。

3.2.5.7纯水制备
实验需用纯水，纯水由实验室纯水机自制。纯水制备设备原理为双级反渗透技术，它是依靠大于渗透压的压力作用，通过膜的毛细管作用完成过滤过程的。反渗透法以脱盐率高，可同时除去细菌，内毒素及其它有机质且运行费用低等优点，对于既有除盐要求又需除去细菌微粒的行业特别适用。本项目纯水制机的纯水制备效率为65%，纯水制备的工艺流程如下所述：市政自来水进入原水箱，原水箱由石英砂、活性炭两部分组成，自来水经过原水箱去除杂质后进入保安过滤器再次过滤杂质后进入一级反渗透，完成一级反渗透的水通过中间水箱进入二级反渗透处理，最终制得纯水进入纯水箱以供各配置车间使用。纯水制备过程的一级反渗透产生的浓水由厂区内污水管网进入到污水处理站处理后排入市政污水管网，二级反渗透产生的浓水，则循环至中间水箱，不外排。其制备工艺见图3.2-1。
[image: image6.png]R K FE

woK (&)

&

B

— BT > TIEKH

>

TR RIEE

ali K 48

TR

l

WK ——> 5K,





图3.2-1 纯水制备工艺流程图
3.2.6劳动定员与工作制度

1、劳动定员
本项目拟定人员125人，包括医务人员和行政及后勤人员。
工作制度

全年工作日250天，实行1班制，每班8小时。
3.2.7工程进度

本项目建设工期21个月，预计2021年1月开始施工，2022年9月投入运行。
3.3总平面布置

根据卫生应急中心业务的需要布置特点，本项目地块方正，卫生应急指挥中心办公大楼位于项目区正中，坐北朝南，前后设置绿化广场及停车场，中间有人员流通道路，满足日常使用和消防疏散要求。实验楼布置在卫生应急指挥中心办公大楼的左侧。本项目实验用房独立设置；人流、物流分开，避免了交叉感染；生活垃圾和医疗废物集中分类暂存，项目危险废物暂存间位于实验楼；用地内未设置职工住宅；中心设置1个出入口，主入口位于南侧。项目建成后，不仅实现功能完善合理，宏观布局也协调统一。疾病预防控制中心的总平面设计以道路系统设计为主线，突出卫生应急中心的疾控预防服务区和辅助用房保障区，整体布局符合现代化疾病预防控制中心的基本组合方式，并设置完善的配套设施系统和绿化系统，建筑四周广场绿化以常绿草坪和观赏性花木为主，并铺设彩砖步行道路，架设花架、雕塑小品等设施，与中心绿地相协调，构建一个安静、优美的环境。

卫生应急指挥中心办公大楼1楼布置大厅、分诊区、疫苗接种区、卫材库，2楼布置医生办公室、检查室、储藏室。3~8楼为办公室、9楼为大会议室，10楼为应急指挥中心。新建实验楼为6+1层规划，负一楼为停车场、消防水池和机房；1楼布置办公室、食堂和餐厅；2~3楼为办公室，4~6楼为检验实验室（微生物区、化学区、临检室、水质检测中心、P2实验室）。
4.工程分析

4.1运营期工艺流程分析

4.1.1疾控中心卫生应急指挥中心职责和功能
通过对疾病预防控制，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。在卫生部领导下，发挥技术管理及技术服务职能，围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。
具体职责及功能介绍如下：
1、普通门诊：主要承担从业人员体检、职业健康检查等工作任务。一是从业人员体检，主要是针对阳新县中心城区食品、公共场所从业的人员做的预防性健康检查，检查内容包括：内科、X光透视、痢疾、戊肝、沙门氏菌和志贺氏菌。二是职业健康检查,主要是针对接触了噪声、高温等职业危害因素的人群做的健康检查，检查内容包括：内科、X光胸片、听力、肺功能、心电图、B超、血常规、尿常规、肝功等。疾控中心只进行检查检测，不进行治疗。
2、实验室的检验、试验（二级生物安全实验室）：开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、检定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制等提供技术支撑。一是微生物检验，涉及的生物样品主要是血样和痰样，血样检测内容为HIV抗体和其它血清学试验，痰样检测内容为结核菌的培养;微生物室在检验过程中所产生的感染性固体医疗废物都按照生物安全的要求先高压灭菌后再转运出实验室。二是理化检验，涉及的强腐蚀化学品主要是盐酸、硝酸、硫酸等，另有部分挥发性的化学品，氯仿、三氯甲烷、苯类等，上述试剂有专门的房间保存，使用有记录。三是检验门诊，主要是血液常规、生化、血清学检验、尿液常规检验，固体废物按医废处理。
微生物实验室流程及产污环节：
首先是标本取样，包括：痰液、大便、尿和血液等，运至微生物实验室；实验室制作培养基；标本接种，使用检测试剂对标本进行检测，然后进行染色，观察染色情况和细菌形态，出具结果，最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洗、消毒。接种时主要污染物为带病原微生物气溶胶，仪器清洗环节主要污染物为清洗废水和废培养基、废标本、废一次性用品。
例：关于HIV实验的操作：样本来源一由阳新县各乡镇进行自愿咨询检测的HIV受检者血液采样，并定期运送至本疾控中心实验室进行检测。
实验步骤：从冷藏环境中取出的试剂盒应平衡至室温后打开使用。
加样：用样本稀释液将待检血清按比例稀释，充分混匀，设空白对照1孔（不加任何液体），阳性对照2孔、阴性对照3孔分别加不阴、阳性对照待测样品按试剂盒规定加入。
温育：将酶联板置37°C温育60分钟。
洗涤：用洗板机洗5次，每次注满洗液，非留20秒，拍干。
加酶：每孔加酶标记物按规定加不。（空白孔除外）。
温育：将酶联板置37C温育30分钟。
洗涤：用洗板机洗5次，每次注满洗液，非留20秒，拍干。
显色：每孔加不显色剂A显色剂B按试剂盒规定加不，振荡混匀，置37C温育30分钟。
终止：每孔加不终止液，轻拍混匀。
用酶标仪读值，在单波长450nm，以空白对照孔调零，读取各孔A值。
废弃物处理：所有产生的医疗废弃物，包括采样和实验过程中所产生的，按照《全国艾滋病检测技术规范》（2015版）规定，全部统一高压灭菌处理（121C，20min）后，专人送危废处置单位进行处理。
理化实验室流程及产污环节：
样本取样后运至理化实验室，对样品进行前处理（如通过盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸等消解）后经稀释得到样品溶液，使用标准物质配置标准溶液，溶液配置好后，通过原子吸收分光光建计、紫外可见分光光建计、离子色谱仪等仪器进行上机操作，出具结果（配置样品与标准溶液进行结果对比）；最后对使用过的仪器、器皿和试验台进行清洁。配制样品和标准溶液时主要污染物为挥发性气体，仪器清洗环节主要污染物为含重金属废液、酸碱废液和清洗废水。
疾控中心负责传染病的预防，不进行治疗，主要职责是提供公共卫生服务，如疫苗接种，健康证体检，突发公共卫生事件处理，传染病监测等。因此，疾控中心不属于传染病医疗机构。
本项目不设置传染病诊断科室，不设置传染病区。作为部分传染病检测实验室仅接收阳新县各乡镇医疗卫生机构釆集的样本，检测过程使用试剂均为成品试剂，使用后与样本等废弃物严格按照医疗废弃物处理办法等规定进行处理。

[image: image7.png]PERHEIL | | SeuE Yy | | KR AT (R AR R TR R N 3 (E oS
! ! ] T i ¥
ok | | siEek | | swesmk || sk || Bt it || g | | s

BilE e e ———
y B RS ERse T TATEL
BRI ) R Lo
+ BESDG
RS B bR R
BT £
v i
ke T RENT T B

AETE





图4.1-1  本项目运营期的工作流程

4.1.2实验室工艺流程
本项目不设置门诊部、住院部，不进行手术，也不开展个人体检，只对致病原等进行取样检测。实验室工艺流程及产污环节图详见图4.1-2。
[image: image8.png]il E TR

v

HWELE

HREREBD ¢ BHE

'

g R BEEE





图4.1-2  实验室工艺流程及产污环节图
4.1.3送样检验工艺流程
本项目实验室检验工艺流程及产污环节详见图4.1-3。

[image: image9.png]-
%f’ AR R
; P
B P
EmEREERR | |

K= ERE <o [N &, B o> TREEE





图4.1-3  送样检验工艺流程及产污环节图
4.1.4运营期产排污分析

1、
废气

（1）
实验室废气（包括理化实验废气、微生物实验和PCR负压实验室废气），主要污染物为可能含传染性的细菌和病毒、酸雾、有机废气；

（2）
汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、THC等；

（3）
食堂油烟废气，主要污染物为油烟；

（4）
备用柴油发电机废气，主要污染物为CO、HC、NO2。
2、
废水

（1）
生活污水：主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠杆菌等；

（2）
实验废水：主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠杆菌等；

（3）
地面清洗废水：主要污染物为SS。
3、
固体废物

（1）生活垃圾；

（2）
医疗废物；

（3）
实验室废液；

（4）
废SDG（酸性废气吸附剂）；

（5）
废活性炭；

（6）
废过滤介质。

4、
噪声

本项目噪声主要来自实验设备运行噪声、水泵噪声、空调噪声等。

4.2运营期污染源源强分析
4.2.1废水
4.2.1.1给排水
1、实验用水
（1）理化实验室用水
理化实验室废水主要为检验分析过程产生少量的含酸碱废水以及清洗废水等，属于无机类废水，主要含硫酸、硝酸、盐酸、烧碱等酸、碱、盐等。

根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB50881-2013)表6.2.2的规定以及原疾控中心用水情况，本项目化学实验室用水量取150L/(人•班)。项目理化实验室职工约6人，每天一班，一班8小时，年工作天数为250天，则理化实验室用水量为0.9m3/d(1350m3/a)。理化实验过程中产生的重金属离子废液、容器三次清洗废水产生量约0.05t/a，属于危险废物(HW49,危废代码900-047-49)，严禁排入下水管道，应暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。其余废水(酸性废水、含氰废水、一般清洗废水)产生量约4.32m3/d(1079.95m3/a)，其中酸性废水经中和处理、含氰废水经碱式氯化法预处理后和一般清洗废水排入实验室废水管网，进入厂区污水管网，进入厂区自建污水处理站处理。
（2）微生物实验室、PCR负压实验室用水
PCR负压实验室(又叫基因扩增实验室)和微生物实验室中废水主要产生于实验结束后的清理冲刷过程。对于具有传染性的器皿经实验室内高压蒸汽灭菌器消毒后，再洗刷。实验室配有高压蒸汽灭菌锅，对有感染性的器具先进行灭菌消毒，后进行洗刷。灭菌时采用高压蒸汽121°C,102.9kPa,30min灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽孢、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法，因此废水不具有传染性。由于该实验室内器具主要受微生物培养过程的营养物质污染，废水中的污染物质主要为有机物和病原微生物，主要含烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛等有机碳氢化合物以及细菌、病毒等病原微生物。
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB50881-2013)表6.2.2的规定以及原疾控中心用水情况，本项目生物实验室(PCR负压实验室、微生物实验室)用水量取100L/(人•班)。本项目生物实验室职工约8人，每天一班，一班8小时，年工作天数为250天，则生物实验室用水量为0.8t/d(200t/a)。产污系数按80%计，生物实验室废水量为0.64m3/d(160m3/a)。生物实验室废水排入实验室废水管网，进入厂区污水管网，进入厂区自建污水处理站处理。
（3）纯水制备用水
疾控中心实验室实验需使用纯水。根据建设方提供资料，纯水年用水量约为195m3/a，制备纯水率约65%，则纯水制备用水量为1m3/d(300m3/a)，纯水制备过程中浓水产生量为105m3/a。纯水一部分用作实验和化验，用量约为10m3/a，其使用后的废水含有少量有毒有害物质，作为危险废物处理；一部分用作普通器皿清洗，用量约为185m3/a，产污系数按80%计，则清洗废水排放量约0.49m3/d(148m3/a)。综上，项目纯水制备过程用水量为1m3/d(300m3/a)，排水量为0.84m3/d(253m3/a)。纯水制备产生的浓水与清洗废水一并经污水管道收集系统进入厂区自建污水处理站处理。
2、生活用水
（1）职工生活用水
本项目职工定员为125人。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范(GB50881-2013)，员工每人每班用水量为30〜50L，小时变化系数为1.5〜1.2，本项目每人每班用水量按50L计，年工作250天，则用水量约为6.25m3/d(1562.5m3/a)。产污系数按80%计，则工作人员排放废水约5.0m3/d(1250m3/a)。
（2）外来人员生活用水
项目不设住院床位，不进行手术，不开展个人体检等检查项目，前来疾控中心咨询或办事人员以60人/天计。参照《给水排水设计手册(第02册)建筑给水排水》，外来人员生活用水量按15L/人・d计，则用水量为0.9m3/d(270m3/a)。产污系数按80%计，则外来人员排放废水约0.72m3/d(216m3/a)。
（3）食堂用水
员工食堂用水按照20L/人•日计算，食堂就餐人数按125人计，食堂用水量为2.5m3/d(625m3/a)。产污系数按80%计，则外来人员排放废水约2.0m3/d(500m3/a)。
则项目生活用水量为9.65m3/d(2412.5m3/a)，排水量为7.72m3/d(1930m3/a)。食堂含油废水经隔油池处理后和生活污水一起进入化粪池进行预处理，预处理后进入厂区内自建污水处理站处理。
3、绿化用水
根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(2009年版)，绿化浇灌用水定额为1〜3L/m2.d,本评价按2L/m2.d计，项目绿化面积约3000m2，一年浇洒100天，则项目绿化用水量约600m3/a。
4、地面清洗用水
类比同类型项目，本项目的地面清洗用水量约为1.5m3/d(450m3/a)，产污系数按80%计，则地面清洗废水量约为1.2m3/d(360m3/a)。
4.2.1.2水平衡
项目给排水平衡表详见表4.2-1，项目水平衡图详见图4.2-1。
表4.2-1  本项目运营期的工作流程  单位m3/a
	用水装置及环节
	给水
	排水
	去向

	
	
	损耗水
	污水
	

	实验用水
	理化实验室用水
	1350
	270
	0.05
	危废，暂存危险废物暂存间

	
	
	
	
	1079.95
	进入厂区自建污水处理站

	
	PCR负压实验室、微生物实验室用水
	200
	40
	160
	

	
	纯水制备用水
	300
	37
	253
	

	
	
	
	
	10
	危废，暂存危险废物暂存间

	办公生活用水
	职工生活用水
	1562.5
	312.5
	1250
	进入厂区自建污水处理站

	
	外来人员生活用水
	270
	54
	216
	

	
	食堂用水
	625
	125
	500
	

	地面清洗用水
	450
	90
	360
	

	绿化用水
	600
	600
	0
	全部蒸发

	合计
	5357.5
	1528.5
	3829
	/


[image: image10.png]105

K
M- 37

/

185 148

i
> EIEE

SKFERK

10 mE
e -
I,a— 270 0.05 10.05

; 1079.95
BIRERAK

L= 40

L
PCRAELHE, #ME 160
VISR ERK

- 3125 196 e
- 1250 =

BATAERK
1466 L

L~ 54 e o
.
/

SSRAREERAK

[ise=2z1d
TSR

216

=P 125
B
HEAK |

o0

!

=K

h

IEEEAEK

360

/" 600
h

SR





图4.2-1  水平衡图  单位m3/a
4.2.1.3废水治理措施
1、微生物实验室废水
PCR负压实验室、微生物实验室废水主要来自实验结束后的清理冲刷过程，实验室配备有高压蒸汽灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒，后进行洗刷。灭菌时采用高压蒸汽121°C，102.9kPa，30min灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽抱、抱子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法。PCR负压实验室、微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网。
2、理化实验室废水
理化实验室设置废水罐体对下述废水进行预处理后再排入实验楼废水管网。
含铬等重金属离子废水：来源于在病理、血液检查和化验等工作中使用重铭酸钾、三氧化铭、铭酸钾等化学品。实验产生含重金属离子废液，及容器前三次清洗废水全部用密闭塑料桶暂存，作为危废处置。
酸性废水：来源于检验室、化验室及消毒剂的使用，采用中和方法处理，NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌进行中和，使废水中pH值达到6〜9。
含氰废水：实验产生的含氰废水应采用碱式氯化法(碱式氯化法是加入碱液使废水的pH值达到10~12，然后再投加液氯或次氯酸钠)处理。
理化实验过程产生的重金属离子废液及容器前三次清洗废水属于固体废物中的危废，应收集至危险废物暂存间暂存，定期交由资质单位进行处置。理化实验室一般清洗废水直接排入实验室废水管网。

以上进入实验楼废水管网的废水经厂区污水管网进入厂区自建污水处理站进一步处理。
3、食堂废水、生活污水
食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水经化粪池预处理后经厂区污水管网进入厂区自建污水处理站进一步处理。
4、地面清洗废水
地面清洗废水直接排入厂区污水管网进入厂区自建污水处理站进一步处理。
5、自建污水处理站

本项目拟建设一套处理能力不小于16m3/d医疗污水处理站，污水处理站采用“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解池/初沉池+生化反应池+二沉池+消毒池”处理工艺，消毒工艺为二氧化氯消毒。该工艺为《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中推荐的处理工艺，该处理工艺较为成熟，在医疗污水处理中得到广泛的应用。项目综合废水经处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准)后排入市政污水管网。
自建污水处理站工艺流程详见图4.2-2。
[image: image11.png]— L
3 4 E Y 3 Y73 _—
it A T e | S AT 7]<1f|7F—tUl{%UuulE =R B .
[
R
: .
GUALE <= - |5k K| :





图4.2-2  污水处理站工艺流程图
4.2.1.4废水污染物产排核算

本项目混合废水中的污染物浓度参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)经验数据及类比同类项目废水水质进行取值。经污水处理装置处理前后，项目废水中各主要污染物产排情况详见表4.2-2。
表4.2-2  项目污水产生及污染物排放情况汇总

	排放源
	废水量
	污染物
	产生量
	排放量
	排入外环境量

	
	
	
	产生浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	排放浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	排放浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)

	混合
废水
	3818.95
m3/a
	COD
	500
	1.91
	60
	0.23
	50
	0.19

	
	
	BOD5
	250
	0.95
	20
	0.08
	10
	0.04

	
	
	NH3-N
	45
	0.17
	15
	0.06
	5
	0.02

	
	
	TP
	5
	0.02
	5
	0.02
	0.5
	0.00

	
	
	SS
	200
	0.76
	20
	0.08
	10
	0.04

	
	
	动植物油
	45
	0.17
	5
	0.02
	1
	0.004


4.2.2废气

4.2.2.1实验室废气
结合疾控中心检测、试验的主要功能，产生的废气分析如下：一是微生物检测、实验，涉及的生物样品主要是血样、痰样等，产生含菌气体。二是针对疾控中心的不同检测、实验，化学用品检测、实验，比如酸解、提取等操作，会产生硫酸雾、氯化氢、硝酸雾等雾状气体，提取实验中使用三氯甲烷、四氯化碳、乙醚等挥发的有机气体，原子吸收、原子荧光、气相色谱等仪器在运转过程中也有产生二氧化碳、氯气、含微量重金属气体，产生量较少。本环评对检测、实验按照产生废气种类不同进行分别分析并提出处理措施。
1、PCR负压实验室、微生物实验室废气
PCR负压实验室、微生物实验室废气主要可能含传染性的细菌和病毒。
治理措施：PCR负压实验室、微生物实验室设生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜设计采用II级B2直排式生物安全柜，安装有高效空气过滤器，排气中的病原微生物被彻底去除后，气体经专用烟道引至楼顶后高空排放；同时实验室内部设置辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高温蒸汽等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。排气不会对周围环境空气产生不利影响。
2、理化实验室废气
其他针对水、气等非病菌性实验过程中，部分化学试剂等挥发产生废气，主要包含酸解、提取实验过程中产生的硝酸、盐酸、硫酸等酸性气体，三氯甲烷、四氯化碳、乙醚等挥发的有机气体，原子吸收、原子荧光、气液相色谱等仪器产生二氧化碳、氯气、含微量重金属气体。
酸雾
本项目在理化检验过程中，会使用硫酸、硝酸、盐酸、醋酸等易挥发性酸。对于上述挥发性物质，需在通风橱内实验，以便酸雾能够及时的排出实验室，避免对人体健康造成危害。实验产生的酸雾经通风橱排至室外，根据项目物料消耗情况，本项目硫酸（密度1.83g/cm3）、硝酸（密度1.42g/cm3）、盐酸（密度1.189g/cm3）、醋酸（密度1.05g/cm3）年使用量分别为1L、20L、20L、0.5L，挥发损失量按使用量的2.5%、5%、2.5%、2.5%计算，每年实验天数为250天，涉酸实验极少，每天1h计算，年工作时间250h。则硫酸雾的产生量为0.045kg/a，产生速率为0.0002kg/h；硝酸雾的产生量为0.98kg/a，产生速率为0.0039kg/h；氯化氢的产生量为0.23kg/a，产生速率为0.0009kg/h；醋酸的产生量为0.005kg/a，产生速率为0.00002kg/h。
有机废气

实验室虽然使用多种无机、有机试剂，但用量非常少，原辅材料中三氯甲烷、四氯甲烷、乙醚、甲醇等用量均为0.5〜5L，最大用量不超过5L，且试剂装在封闭试剂瓶内，只在试剂使用短暂打开，所以使用过程中溶剂也基本无挥发。项目产生有机废气较少，经类比同类项目，本项目有机试剂总用量约0.00741t/a，挥发平均损失按用量的10%计，每年实验天数250天，每天8h，年工作时间2000h。总有机废气产生量为0.741kg/a，0.0003kg/h。
原子吸收和原子荧光测试过程产生的废气

原子吸收主要是乙炔燃烧，会放出大量二氧化碳，不完全燃烧时还有一氧化碳，所以要求有通风系统，原子荧光测定砷汞，它用的是氯气（惰性气体），主要是含砷和汞废气等含微量重金属气体富集在密闭房间，对人体健康有一定影响，项目分析实验废气量很难定量且废气排放量很小。
治理措施：各理化实验室分别安装万向集气罩（万向集气罩的排风量为200m3/h，共10个）和通风橱（通风橱的排风量为1800m3/h，共9个），使用易挥发性有机试剂时，需在通风橱内进行，各通风橱收集的酸雾、有机废气与原子吸收和原子荧光测试排气部位上方集气罩（集气罩的排风量为500m3/h，共6个）收集的废气，总风机风量为21200m3/h，经专用烟道引至楼顶后经过“SDG（干酸吸附剂）+活性炭吸附”装置处理后排放，类比《泸州市疾病预防控制中心整体搬迁项目环境影响报告书》（与本项目采取相同SDG+活性炭治理疾控中心理化实验室废气）可知，SDG处理效率约85%，活性炭吸附效率约80%，同时加强实验室通风换气。采取上述防治措施后对周围环境影响较小。项目理化实验室废气产排放情况详见表4.2-3。

表4.2-3  项目理化实验室废气产生及排放情况
	污染物
	年产生量
（kg/a）
	产生浓度
mg/m3
	产生速率
（kg/h）
	年排放量
（kg/a）
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
（kg/h）

	硫酸雾
	0.045
	/
	0.0002
	0.0068
	0.0127
	0.00015

	硝酸雾
	0.98
	/
	0.0045
	0.1470
	0.2774
	0.00333

	氯化氢
	0.23
	/
	0.001
	0.0345
	0.0651
	0.00078

	醋酸
	0.005
	/
	0.0002
	0.0008
	0.0014
	0.00002

	有机废气
	0.741
	/
	0.000421
	0.1482
	0.0040
	0.000084


4.2.2.2汽车尾气
进出车辆的汽车尾气是项目大气污染源之一，尾气主要含有CO、NOx和未完全燃烧的碳氢化合物THC。
治理措施：本项目设置地上停车位和地下停车位。地面停车位分散于项目厂区内部，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小。地下停车位位于实验楼负一楼，地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时地下车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。
4.2.2.3食堂油烟

项目设有食堂厨房，供项目内的员工一日两餐，项目就餐人数约60人。食堂拟采用管道天然气为燃料，属于清洁能源，不考虑其使用过程产生的污染。因此，本项目食堂主要的大气污染物为餐厅油烟。
项目食堂内共设置1个基准灶头，油烟经集气罩收集后，分别经油烟净化器处理后由排气筒排入空气中。根据类比调查，食堂消耗食用油量按20g/人・d计，就餐人数125人，每人就餐2次，则年消耗食用油625kg，油的平均挥发量2.83%，则厨房油烟产生量约17.7kg/a。
治理措施：本项目食堂安装油烟净化处理设施，处理效率不低于60%，则厨房油烟经油烟净化器后排放量为7.08kg/a。油烟净化处理设施风量为5000Nm3/h，每天烹饪时间按4h计，则油烟最高排放浓度为1.4mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定的最高限值的要求，对周围环境空气影响较小。
4.2.2.4备用柴油发电机废气

本项目设1间柴油发电机房，位于实验室负一层机房，建筑面积20m2，内设置6000kw备用柴油发电机作为备用电源。
治理措施：项目备用柴油发电机废气经“发电机自带净化装置”处理后经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放，备用柴油发电机仅在停电时使用，使用频率较小，采取上述措施后，对周围环境空气影响较小。
4.2.2.5小结

项目大气污染物产排污情况详见表4.2-4。

表4.2-4项目大气污染物产排污情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量
	措施
	排放量

	
	
	mg/m3
	kg/a
	
	mg/m3
	kg/a

	实验室废气
	PCR负压实验室、微生物实验室过程
	含传染性的细菌和病毒
	/
	少量
	经“生物安全柜（内设高效过滤器,负压）’’过滤后通过专用烟道引至所在楼楼顶高空排放。
	/
	0

	
	理化实验过程
	硫酸雾
	/
	0.045
	经"通风橱收集+SDG（酸性废气吸附剂）吸附+活性炭吸附''后通过专用烟道引至所在楼楼顶高空排放。
	0.0127
	0.0068

	
	
	硝酸雾
	/
	0.98
	
	0.2774
	0.1470

	
	
	氯化氢
	/
	0.23
	
	0.0651
	0.0345

	
	
	醋酸
	/
	0.005
	
	0.0014
	0.0008

	
	
	有机废气
	/
	0.741
	
	0.0040
	0.1482

	
	原子吸收和原

子荧光测试过程产生的废气
	CO2、CO
	/
	少量
	
	/
	少量

	食堂油烟
	油烟
	/
	17.7
	经油烟净化设施处理后由楼内内

置烟道引至楼顶高空排放。
	1.4
	7.08

	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	/
	少量
	地面停车场自然扩散，地下停车场经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放
	/
	少量

	备用柴油发电机
	CO、HC、NO2
	/
	少量
	经“发电机自带净化装置”处理后经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放
	/
	少量


4.2.3噪声
本项目噪声主要来自实验设备运行噪声、风机噪声、空调噪声等，本项目主要采取选用低噪声设备、建筑隔声等措施。具体产噪设备的噪声源强见表3.4-6。

表4.2-5项目主要噪声源源强及采取的防治措施
	序号
	噪声源
	所在位置
	数量
	噪声源声级dB(A)
	采取的降噪措施
	治理后噪声级dB(A)
	运行

时段

	1
	空调外机噪声
	大楼外立面
	30
	60~70
	采用低噪声设备
	60
	昼间

	2
	引风机、实验室通风橱
	各实验室内
	11
	75〜85
	建筑隔声
	55
	昼间

	3
	实验设备
	各实验室内
	38
	60~70
	建筑隔声
	30
	昼间


4.2.4固体废物

4.2.4.1固体废物产生情况
1、生活垃圾

本项目职工人数125人，外来咨询、办事人员60人/d，职工生活垃圾产生按0.5kg/d·人计，外来咨询、办事人员生活垃圾产生量按0.1kg/d•人计，则项目生活垃圾产生量约为68.5kg/d（17.13t/a）。设全封闭分类垃圾桶，交由当地环卫部门每天统一清运处理。

2、医疗废物

本项目医疗废物主要来源于检验、实验过程产生的取样器材、生物培养残余物、废液、废医疗材料及实验室废弃样品等。根据建设单位提供资料，项目医疗废物产生量约1.5t/a。项目医疗废物按照医疗废物中的感染性废物进行处理。
3、实验室废液

根据水平衡分析可知，项目实验室废液产生量为10.05t/a。
4、废SDG
SDG（酸性废气吸附剂）一般1年更换一次，SDG吸附比约0.4kg/kgo酸气的年吸收量为1.0709kg,吸附效率取85%，则废SDG吸附剂产生量约为4.22kg/a。
5、废活性炭
项目废活性炭主要来自理化实验室有机废气治理过程产生。挥发性有机废气（VOCs）年吸收量为0.5928kg。活性炭吸附挥发性有机废气效率以80%计，活性炭对挥发性有机废气（VOCs）的吸附量约0.3~0.4kg/kg，本项目按0.3kg/kg计，则吸附理化实验室挥发性有机废气（VOCs）产生的废活性炭约3.06kg/a。

6、废过滤介质
微生物实验室废气处理采用高效空气过滤器，安装的空气过滤介质需要定期更换，产生的废过滤介质约为0.5t/a。
4.2.4.2固体废物处置措施
对以上固体废物按性质分类分为：生活垃圾、一般固废、危险废物。
1、生活垃圾：属于一般废物，集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理。
2、一般固废：SDG吸附剂是一种弱碱性固体无机物，无毒、无腐蚀性，吸附饱和后 变成无毒无害的中性无机盐，集中收集后由厂家回收处理。

3、危险废物：医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质。
医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW01医疗废物；实验室废液属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-047-49；废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49；废过滤介质属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-047-49。

实验室废液需经专用废液桶分类收集，医疗废物集中收集、废活性炭和废过滤介质分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。
本项目营运期固体废物产生及排放情况见表4.2-6。

表4.2-6项目固体废物产生及排放情况

	序号
	名称
	产生量
t/a
	固废属性
	主要成分
	处置措施
	排放量
（t/a）

	1
	生活垃圾
	17.13
	一般固废
	纸屑、果皮
	集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理
	0

	2
	废SDG
（酸性吸
附剂）
	0.004
	一般固废
	废SDG
	集中收集后由厂家回收处理
	0

	3
	医疗废物
	1.5
	医疗废物
	医疗用品、培养基、医疗锐器药品、疫苗废弃样品
	分类收集后暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理
	0

	4
	实验室废液
	10.05
	危险废物
	废酸、废碱、有机试剂、有害重金属
	
	0

	5
	废过滤介质
	0.5
	危险废物
	废过滤介质
	
	0

	6
	废活性炭
	0.003
	危险废物
	废活性炭
	
	0


项目危险废物贮存情况见表4.2-7，生产过程危险废物产生及处理情况见表4.2-8。

表4.2-7项目危险废物贮存场所基本情况表

	序号
	贮存场
所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存
方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危险废物暂存间
	医疗废物
	HW01
	831-001-01
	实验楼
	20m2
	桶装
	5.0t
	每天

	
	
	
	
	831-002-01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	831-004-01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	831-005-01
	
	
	
	
	

	
	
	实验室废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	桶装
	10t
	3个月

	
	
	废过滤介质
	
	
	
	
	桶装
	
	

	
	
	废活性炭
	
	
	
	
	桶装
	
	


表4.2-8项目营运期危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
（t/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	医疗废物
	HW01
医疗废物
	831-001-01
	1.5
	样品检测
	固态
	医疗用品、培养基
	细菌、病毒
	每天
	In
	分类收集后暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理

	
	
	
	831-002-01
	
	
	
	医疗锐器
	细菌、病毒
	每天
	In
	

	
	
	
	831-004-01
	
	
	
	药品、疫苗
	/
	1个月
	In
	

	
	
	
	831-005-01
	
	
	
	废弃样品
	细菌、病毒
	每天
	In
	

	2
	实验室废液
	HW49其他废物
	900-047-49
	10.05
	理化实验
	液态
	废酸、废碱、重金属、有机试剂
	废酸、废碱、重金属、有机试剂
	每天
	T/C/I/
R
	

	3
	废过滤介质
	
	
	0.5
	生物实验室
	固态
	废过滤介质
	细菌、病毒
	每天
	In
	

	4
	废活性炭
	
	
	0.055
	活性炭吸附装置
	固态
	废活性炭
	有机气体
	半年
	T、In
	


4.2.5污染物产生及排放情况汇总

项目建成后污染物产生与排放情况见下表4.2-9。

表4.2-9主要污染物排放状况表

	类别
	污染源
	污染物
	产生量
	削减量
	排放量
	治理措施及排放去向

	废水
	混合废水
	废水量（t/a）
	3818.95
	0
	3818.95
	各废水经相应预处理后进入厂自建污水处理站处理达标后，外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理

	
	
	COD（t/a）
	1.91
	1.68
	0.23
	

	
	
	BOD5（t/a）
	0.95
	0.87
	0.08
	

	
	
	NH3-N（t/a）
	0.17
	0.11
	0.06
	

	
	
	TP（t/a）
	0.02
	0
	0.02
	

	
	
	SS（t/a）
	0.76
	0.68
	0.08
	

	
	
	动植物油（t/a）
	0.17
	0.15
	0.02
	

	废气
	PCR负
压实验室、微生
物实验室
	含传染性的细菌和病毒
	少量
	/
	少量
	经“生物安全柜（内设高效过滤器，负压）’’过滤后通过专用烟道引至所在楼楼顶高空排放

	
	理化实验室
	硫酸雾（kg/a）
	0.045
	0.0382
	0.0068
	经“通风橱收集+SDG（干酸吸附剂）+活性炭吸附''后通过专用烟道引至所在楼楼顶高空排放。

	
	
	硝酸雾（kg/a）
	0.98
	0.833
	0.1470
	

	
	
	氯化氢（kg/a）
	0.23
	0.1955
	0.0345
	

	
	
	醋酸（kg/a）
	0.005
	0.0042
	0.0008
	

	
	
	有机废气（kg/a）
	0.741
	0.5928
	0.1482
	

	
	原子吸收和原子荧光测试
	CO2、CO
	少量
	/
	少量
	

	
	食堂油烟
	油烟（kg/a）
	17.7
	10.62
	7.08
	经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放

	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	少量
	/
	少量
	地面停车场自然扩散，地下停车场经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放

	
	备用柴油发电机
	CO、HC、NO2
	少量
	/
	少量
	经“发电机自带净化装置”处理后经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放

	固体废物
	办公
	生活垃圾
	17.13
	17.13
	0
	交由当地环卫部门进行清运处理

	
	医疗活动
	医疗废物
	1.5
	1.5
	0
	分类收集后暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理

	
	实验室
	实验室废液
	10.05
	10.05
	0
	

	
	废气治理
	废过滤介质
	0.5
	0.5
	0
	

	
	废气治理
	废活性炭
	0.003
	0.003
	0
	

	
	废气治理
	废SDG（酸性废气吸附剂）
	0.004
	0.004
	0
	集中收集后由厂家回收处理


4.3拟建项目施工期污染源简要分析

4.3.1施工期工程污染源分布

本工程卫生应急中心利用场地内现有综合楼改建工程主要施工内容为建筑内部消防电梯改建和内部装修，施工期主要污染来源于新建实验楼带来的施工期工程污染。实验楼建设施工期将进行场地清理、土石方开挖、基础结构施工、管道施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。

建设施工期主要污染源及污染物的分布情况见表4.3-1。

表4.3-1  建设施工期主要污染源及污染物一览表

	施工活动
	污染产生情况说明

	基础施工

（含清理场地、基坑开挖及地基施工）
	废气：

①挖掘、运输等施工机械产生的尾气：主要含HC、NO2、CO等；
②土方等物料运输过程产生的地面扬尘。

	
	噪声：

施工机械噪声、交通运输噪声等。

	
	污水：

①雨水冲刷产生地面径流，pH较高，SS量大；

②施工人员生活污水，主要含CODCr、BOD5、动植物油等。

	
	固废：

各种建筑垃圾（主要为开挖土方）和生活垃圾。

	主体结构施工
	废气：

物料运输产生的尾气及地面扬尘。

	
	噪声：

运输设备、塔吊、升降电梯等以及金属物料施工场地内转运相互碰撞产生。

	
	污水：

①建筑物面养护产生；

②建筑施工设备清洗产生清洗水；

③施工人员产生生活污水。

	
	固废：

主要为建筑垃圾。

	工程装修

设备安装
	噪声：

施工用砂轮锯、电钻、吊车、切割机等设备产生的噪声。

	
	污水：

施工人员产生生活污水。

	
	固废：

各种装修用废材料以及设备外包装材料等。


4.3.2施工期污染源及污染物排放情况

施工过程中的污染源及污染物，受施工方式、设备等的制约，污染源及污染的随机性、波动性也较大，目前亦缺乏系统全面反映施工过程排污的统计资料和确定方法。因此，根据工程进展状况，结合国内类似环评中采取的一些方法，本评价对本工程施工过程中的污染源及污染物排放将采用以下原则与方法确定：

①利用现有典型施工现场的有关监测资料；

②结合本工程在施工方式与施工工艺、机械等方面的实际，类比相似工程施工过程排污进行估算。

（1）施工噪声

工程施工时主要施工机械有：挖掘机、推土机、搅拌机及运输车辆等。施工机械产生的噪声都较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。主要施工机械的声级值范围见表4.3-2。

表4.3-2  主要施工机械声级值范围一览表

	施工阶段
	施工机械
	声级值范围

	土石方工程
	挖掘机、推土机、装载机等
	85～95dB(A)

	基础施工
	打井机、风镐、移动式空压机等
	85～100dB(A)

	结构阶段
	运输设备、振捣捧、吊车、运输平台等
	70～90dB(A)

	装饰阶段
	砂轮锯、电钻、电梯、材切割机等
	70～80dB(A)


（2）施工扬尘

施工粉尘主要来自晴天时挖掘土方、粉状物料的运输和施工现场内运输车辆的行驶所产生的二次扬尘。扬尘点分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受粉尘沉降速度的影响，特别是输送物料过程中，产生的二次扬尘尤为突出。

（3）施工污水

施工污水包括施工生产污水和施工人员生活污水两部分，其中施工生产污水排放量较难估算，主要为设备清洗、进出车辆冲洗水以及建筑养护排水，污水中石油类浓度为10～30mg/L，悬浮物浓度100～300mg/L；按施工人员50人计算，施工生活污水量约6m3/d，污水中化学需氧量浓度为100～150mg/L，氨氮浓度为10～30mg/L。

施工期生产废水应设置沉砂池，含悬浮物废水收集沉淀处理后回用，不外排；生活污水采用通过场地内现有综合楼化粪池进行处理。

（4）施工垃圾

施工垃圾包括建筑垃圾和弃土，本项目实验楼建设将进行表层土剥离，并开挖地下室产生土石方。表层土剥离后单独存放可用于厂区内绿化用途；弃土产生量约为9600m3，施工建筑垃圾产生量约为72t，不能利用的弃方和施工建筑垃圾应运送至指定城市垃圾填埋场进行妥善处置。

施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计算，项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，集中定点存放，由环卫部门清理。

上述各类污染源及污染物排放状况见表4.3-3。

表4.3-3    施工期主要污染源及污染物排放统计表

	污染源

分类
	施工阶段
	污染源
	主要污染物产生情况

	
	
	
	名称
	产生浓度
	产生量

	施工

噪声
	土石方工程
	挖掘机、推土机、装载机等
	设备噪声
	/
	85～95dB(A)

	
	基础施工
	风镐、移动式空压机等
	设备噪声
	/
	85～100dB(A)

	
	结构阶段
	运输设备、振捣捧、吊车、运输平台等
	设备噪声
	/
	70～90dB(A)

	
	装饰阶段
	砂轮锯、电钻、电梯、切割机等
	设备噪声
	/
	70～80dB(A)

	施工

扬尘
	基础施工主体结构施工
	作业面（点）
	二次扬尘
	/
	/

	施工

污水
	整个施工期

(主要集中于

主体结构及装修施工)
	施工人员生活污水（6m3/d）
	CODcr
	100～150mg/L
	0.6～0.9kg/d

	
	
	
	NH3-N
	10～30mg/L
	0.06～0.18kg/d

	
	
	施工生产污水
	石油类
	10～30mg/L
	/

	
	
	
	悬浮物
	100～300mg/L
	/

	施工垃圾
	主体结构及装修施工
	建筑及装修的废料及边角余料
	/
	/
	72t

	
	土石方开挖
	弃土
	/
	/
	9600m3

	
	生活垃圾
	施工人员
	/
	/
	25kg/d


5 .环境质量现状监测与评价

5.1自然环境

5.1.1区域地理位置

阳新县位于长江中游南岸，幕阜山脉北麓，湖北省东南部，处东经114°43'~115°30′；北纬29°30′~30°09′；最高海拔862.7米，最低海拔8.7米，东西横距76.5公里，南北纵距71.5公里。县境东北与蕲春县、武穴市隔江相望，东南紧邻江西省瑞昌市，西南接通山县和江西省武宁县，西北连咸宁市、大冶市。属鄂东南低山丘陵区，处幕阜山向长江冲积平原过渡地带，中小湖泊较多，被誉为“百湖之县”。

5.1.2气候条件

黄石市属典型的亚热带东亚大陆性季风气候，冬冷夏热，四季分明，光照充足，热能丰富，雨量充沛。春季寒暖多变，夏季暖湿多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨。一般年平均气温17.0℃，极端最高气温40.3℃，极端最低气温零下11.0℃，日照时数年平均值为2000h，平均无霜期261天左右，年平均相对湿度相对为78%，平均蒸发量为1385.5mm。年平均降水量1406.6mm，年际变化大，雨季多在5-9月。季风明显，一般风速不大，平均风速为2.2m/s，全年主导风向为东、东南东风，出现频率12%，其次是西北西风，出现频率8%。
5.1.3水文水系

阳新县总集水面积6771.4平方公里，其中客水3991.4平方公里。境内独自流入长江水系6条，以富水为主，其次是韦源湖、海口湖、菖湖、袁广湖、上巢湖。按5公里以上河流统计，全县大小河港365条，河道总长度985.5公里。有大小湖泊250处，总面积349.32平方公里。万亩以上湖泊有网湖、朱婆湖、宝塔湖、十里湖、牧羊湖、北煞湖、葵赛湖、赛桥湖、海口湖等，大中小型水库145座，总库容24.12亿立方米，其中大型水库有富水水库、王英水库2座，中型水库有蔡贤水库、青山水库、罗北口水库3座。
富水水系富水流域面积5310平方公里。干流长196公里，河道总落差613米，平均宽约43公里。流域内5公里以上支流有130条，其中一级支流30条，二级支流52条。富河下游（阳新县境）一级支流主要有：龙港河、三溪河、北煞湖、牧羊河（三八河）、西湖港、牛湖港、樟桥河、双港、网湖；二级支流主要有：朝阳河、桂花河、王英河、国和河、猴儿山河、长港、南坦湖、良荐河等。
5.1.4地质地貌

黄石市境内地形地貌系鄂东南低山丘陵区，处幕阜山向长江冲积平原过渡地带。西北、西南、东南部多低山，且向东、中部倾斜，构成不完整山间盆地。东北部临江，有狭长小平原与中小湖泊，富水自西高东横贯阳新县境。自湄潭以下，两岸湖泊星罗棋布。岗地坡度平缓，分布在山丘与河流湖泊之间。全县最高点为南岩岭，海拔860m；最低点为富水南城潭河床，海拔8.6m。

5.1.5地下水

地下水分为上部填土层中的上层滞水和下部粉土、砂层中的承压水，二者之间通过不弱透水层或弱透水层阻隔。上层滞水主要由大气降水和地表水补给，无统一自由水面；承压水与长江水力相联系，受长江水位影响，含水量较大。上层滞水水位为地表一下0.20-0.40米之间。

5.1.6土壤

黄石市境内土壤分4个土类，10个亚类，35个土属，235个土种，123个变种。区内土壤受地形、母质、水热条件和长期耕种的影响，有明显的地域分布规律。

平原区：全区平原是农业集约水平高和棉粮主产区，土质一般为沙质壤，呈现“近沙漫淤”特点。滨江平原土壤发育于长江冲积物，沙质灰潮土壤，呈灰棕色，土质较轻，有明显沉积层面，占全区同类农业土壤34％。滨湖平原土壤发育于长江和河流冲积物，灰潮砂和潮砂泥土壤，呈棕黑色，土质较轻，有明显沉积层面，占全区同类农业土壤18％。沿河平原土壤发育于河流冲积物，潮土壤，呈灰棕色，土质较轻，有明显沉积层面，占全区同类农业土壤24.5％。

岗地区：平岗区土壤发育于早期河流冲积物和第四纪粘黄土，以黄泥田土属为主，占全区同类农业土壤21.8％，黄棕色，土层深厚，保蓄水肥能力较强，垦植指数和复种指数高，是全区水稻、棉花、油菜主产区。丘岗区土壤类型多，成土母质，主要发育于红色砂岩母质的赤砂泥土，呈棕黄色或棕红色，土质较粘。其次为发育于石英片母质的硅砂泥土，呈灰棕色，土质偏沙，多夹砾石。

低山丘陵区：农业土壤占全区同类土壤的3.9％。其中林业土壤占41％。土壤发育于花岗片麻岩、基性岩母质，多为砂泥土，少数为乌沙泥土，为灰棕色，土质呈砂性，多夹砾石，水土流失较严重，土层浅，耕层薄，有机含量较低。

5.1.7动植物资源

动物资源：据《阳新县志》记载，兽类有狼、豺、水獭、豪猪、草兔、野猪、黄麂、獐、黄鼬、刺猥等30余种；鸟类有斑鸠、猫头鹰、鹭、竹鸡、啄木鸟等90余种。鱼类有鲢、鲤、鲫、鳜、鳝、青、草等150余种；软体动物有钉螺、马氏珠母贝、无齿蚌等13种；节肢动物有虾、蟹、蜜蜂、蜈蚣、蝎等67种，爬行动物有龟鳖等10余种，其他110余种。

植物资源：黄石市的森林生态系统植物物种繁多，已知的主要植被种类有裸子植物7科18属30多种，被子植物150多种300余属2000余种，蕨类植物有18科30多属60余种，还有藻类、菌类、地衣、苔藓等各类植物。被子植物占绝对优势，其中又以菊科、禾木科、豆科、十字花科、蔷薇科、葫芦科、苋科、毛莨科等植物品种为最多。

5.1.8阳新县城北工业园污水处理厂简介

阳新县城北工业园污水处理厂位于阳新县兴国镇官桥村，项目分两期建设，总设计规模为3万m3/d，其中一期工程1.5万m3/d，已于2017年12月10日正式投入运营，位于城北工业园官桥村、占地60亩，总投资1.3亿，污水处理采用混凝沉淀+BFBR+滤布滤池工艺，出水采用紫外消毒，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18978-2002）》中的一级A标准后在富河堤左岸宝塔湖闸下游200m处排入富河。其服务范围为：东至经十路上段，纬八路中段，兴国大道北段围成的边界；南至阳新大道西段，马蹄湖公园环湖西路，武九铁路围成的边界；西至环城西路；北至纬一路。主要为城北工业园工业废水、员工生活污水及周边居民生活污水，服务面积为6.7km2，项目占地面积为39878.78m2。目前一期已建设完成并已于2019年6月完成验收，城北污水处理厂目前污水处理厂实际污水处理量约为5000m3/d，约占涉及规模的33%。

5.2环境空气质量现状调查与评价

5.2.1项目所在区域达标判定
本项目所在区域为黄石市阳新县，根据黄石市生态环境部网站公布的2019年黄石市环境质量公报，收集到区域常规污染物年均浓度PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO(日均值第95百分位数)、O3年平均浓度，见表5.2-1。

表5.2-1  2019年黄石市阳新县环境空气质量报告数据

	项目
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO（第95百分位数）
	O3（第90百分位数）

	年均值(ug/m3)
	8
	24
	67
	41
	1800
	176

	标准值(ug/m3)
	60
	40
	70
	35
	4000
	160

	占标率（%）
	0.13 
	0.60 
	0.96 
	1.17 
	0.45 
	1.10 

	超标倍数
	0
	0
	0
	0.17
	0
	0.1


从上表的结果可以看到，项目区域 SO2、NO2、CO、PM10年平均值能满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求，但PM2.5、O3 监测值出现超标现象，超标倍数分别为0.17、0.1倍。本项目所在区域为不达标区，主要污染物为可吸入颗粒物（PM2.5、O3），超标原因主要是区域开发建设施工扬尘以及交通道路扬尘造成的。
5.2.2近五年环境空气质量变化趋势

本次评价收集了黄石市生态环境局发布的《2015年-2019年黄石市环境状况公报》中阳新县的监测数据，近5年环境空气质量监测数据见表5.2-2。

表5.2-2阳新县近5年环境空气质量监测数据一览表

	污染物
	年评价指标
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	标准值

	SO2(μg/m3)
	年平均浓度
	29
	24
	21
	12
	8
	60

	NO2(μg/m3)
	年平均浓度
	32
	27
	25
	27
	24
	40

	PM10(μg/m3)
	年平均浓度
	81
	96
	88
	71
	67
	70

	PM2.5(μg/m3)
	年平均浓度
	/
	/
	/
	44
	41
	35

	CO(mg/m3)
	年平均浓度
	/
	/
	/
	1.9
	1.8
	4

	O3(μg/m3)
	年平均浓度
	/
	/
	/
	187
	176
	160


从表5.2-2可以看出，2015～2019年阳新县可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧年均浓度总体呈下降趋势。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，因此本项目所在区域（阳新县）环空气质量不达标，属于不达标区，本项目所在区域主要污染物为细颗粒物（PM2.5）和臭氧超标。

为打好污染防治攻坚战的决胜之年，为了确保打赢蓝天保卫战，持续改善区域环境空气质量，奠定“十四五”规划工作良好开局，阳新县特制定了《阳新县2020年度大气污染防治攻坚战工作方案》，提出到2020年底，全县空气质量优良天数比例力争达到81.0%以上；细颗粒物（PM2.5）年均浓度控制在40μg/m3以下，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度控制在67μg/m3以下，其主要任务和重点工程节选如下：

(一)加快产业结构调整，优化产业结构分布格局

1、优化产业布局。长江干流及富河岸线一公里范围内不再新建重化工及造纸行业项目，加大现有化工园区整治力度。

2、依法依规推动落后产能退出。以钢铁、煤炭、水泥等行业为重点推动落后产能淘汰工作，严防落后产能死灰复燃。

3、强化“散乱污”综合整治。对涉气“散乱污”企业开展排查，实施分类处置，进一步强化监管执法，严防“散乱污”企业反弹。

4、推进园区循环化改造。加快实施《湖北省园区循环化改造推进方案》，重点支持园区建设和省级园区循环化改造项目建设。2020年底前，完成省级园区实施循环化改造。

（二）推进能源结构优化调整，构建清洁低碳高效能源体系

5、新建耗煤项目实行煤炭减量替代。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤。

6、优化调整高污染燃料禁燃区。2020年底前完成高污染燃料禁燃区优化调整。进一步细化高污染燃料管控类别，扩大高污染燃料禁燃区范围，明确高污染燃料禁燃区管控要求。

（三）调整运输结构，发展绿色智慧交通体系

7、加快老旧车辆淘汰和深度治理。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆，推进老旧营运柴油车深度治理。

（四）深化工业污染治理，强化无组织排放的管控

8、推进工业污染源全面稳定达标排放。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度。推动钢铁行业超低排放改造，建立覆盖所有固定污染源企业的排放许可制度，2020年底前，完成全县工业污染源排污许可证的核发。

9、开展工业炉窑治理专项行动。加大不达标工业炉窑的治理和淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。

（五）加强面源污染防治

10、禁止秸秆露天焚烧。进一步建立和完善县、镇、村三级秸杆焚烧监管责任体系，严格考核和责任追究，严格禁止、严厉打击农作物秸秆违规露天焚烧行为。对秸秆焚烧行为加强宣传教育，保持常态化监督检查，依法查处秸秆焚烧行为，建立秸秆禁烧长效监管机制。

（六）强化部门联动，有效应对重污染天气

11、强化重污染天气应急联动。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气过程分析，及早提出预警建议。完善全县统一协调、联合执法、信息共享、区域预警的大气污染联防联控机制，提升重污染天气联合应对水平。

（七）加强环境监管，提升治污能力

12、加强污染源监测能力建设。强化重点污染源自动监测监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监测设施。
5.2.3特征污染物环境质量现状
1、补充监测点位

本次特征因子环境质量现状监测数据引用《湖北阳新经济开发区总体规划（2019-2030年）环境影响报告书》中2019年6月4日~2019年6月11日在城北工业园的监测数据，其中1#点位王家坪距离本项目2.2km，2#点位阳新福利中心距离本项目752m，均在2.5km范围内根据环评大气导则，此数据具有代表性。引用监测点与本项目位置关系见附图3。
表5.2-3环境空气监测频次及监测项目

	监测点位
	相对本项目

位置
	监测

项目
	监测时间和频次
	执行标准

	1#王家坪
	西北2.2km
	TVOC
	2019.6.4-2019.6.11进行小

时值检测，4次/天×7天
	执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附表D.1

	2#阳新福利中心
	西南752m
	
	
	


3、评价方法

采用占标率和超标率评价环境空气现状质量。

占标率Ii计算式如下：


[image: image12.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

I


式中：Ci——第i种污染物取样时间浓度测值，mg/m3；

C0i——第i种污染物标准值，mg/m3。

超标率η计算式如下：


[image: image13.wmf]%

100

´

=

总监测数据个数

超标数据个数

h

。
4、监测结果及评价

表5.2-4监测结果一览表

	监测点位
	1#王家坪

（115.175622°，29.871759°）
	2#阳新福利中心

（115.190578°，29.861265°）

	监测项

目
	标准

值
	日期
	范围
	最大占

标率
	是否达标
	范围
	最大占

标率
	是否达

标

	TVOC

（mg/m3）
	0.6
	6.5
	0.02~0.033
	5.5%
	达标
	0.069~0.091
	15.17%
	达标

	
	
	6.6
	0.044~0.1
	16.67%
	达标
	0.021~0.03
	5.00%
	达标

	
	
	6.7
	0.019~0.039
	6.5%
	达标
	0.02~0.031
	5.17%
	达标

	
	
	6.8
	0.021~0.035
	5.83%
	达标
	0.023~0.032
	5.33%
	达标

	
	
	6.9
	0.034~0.062
	10.33%
	达标
	0.02~0.079
	13.17%
	达标

	
	
	6.10
	0.011~0.037
	6.17%
	达标
	0.015~0.047
	7.83%
	达标

	
	
	6.11
	0.011~0.053
	8.83%
	达标
	0.014~0.059
	9.83%
	达标


由表5.2-4可知，项目所在地TVOC浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附表D.1标准要求。
5.2.4区域环境空气质量现状评价结果

根据黄石市生态环境局公布的2019年环境质量公报，本项目所在区域为不达标区，主要超标污染物为PM2.5、O3，超标倍数分别为0.17、0.1倍。为打好污染防治攻坚战的决胜之年，为了确保打赢蓝天保卫战，持续改善区域环境空气质量，奠定“十四五”规划工作良好开局，阳新县特制定了《阳新县2020年度大气污染防治攻坚战工作方案》，严格落实该工作方案后，项目所在区环境空气质量将持续转好。本项目特征因子TVOC的8小时浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
5.3地表水环境质量现状调查与评价

本项目废水经阳新城北工业园污水处理厂处理后，排入富水，最近地表水体为富水，为了解富水水质，本次评价查询黄石市环境保护局网站发布的环境质量公报。根据“二0一七年黄石市环境状况公报”，富水Ⅲ类水质的达标率为100%。另外，本次评价查询了黄石市环境保护局网站发布的“2018年二季度阳新县饮用水水源地水质季报”中的“阳新县兴国城区富水水源地水质监测结果”：2018年04月03日采样，本月属平水期，监测项目62项。2019年黄石市环境状况公报，富水现状水质为Ⅱ类，监测点为富水闸。饮用水源断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。
由此可知，富河水质现状良好，水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
5.4环境噪声现状调查与评价

5.4.1声环境质量现状监测

5.4.1.1监测点位布设

为了解评价区域声环境质量现状，在项目四周场界设置4个监测点位，敏感点设置2个监测点位，编号分别为1#～6#。详见表5.4-1和附图2。

表5.4-1
噪声监测点位置一览表

	测点编号
	监测点位
	点位代表的功能

	1#
	选址地东场界外1m
	东边界声环境质量现状

	2#
	选址地南场界外1m
	南边界声环境质量现状

	3#
	选址地西场界外1m
	西边界声环境质量现状

	4#
	选址地北场界外1m
	北边界声环境质量现状

	5#
	选址地北侧鑫鑫小区
	敏感点环境质量现状

	6#
	选址地东侧田家畈居民点
	敏感点环境质量现状


5.4.1.2监测时间与频率

2020年11月26日~2020年11月27日，对各个噪声监测点进行昼间和夜间监测。

5.4.1.3监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。

5.4.1.4气象条件

在监测期间，无雨雪、无雷电天气，风速在5m/s以下。

5.4.1.5评价标准

项目厂界东侧、西侧、北侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，南侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，敏感点鑫鑫小区和田家畈居民区声环境质量执行《声环境质量标准》中2类标准。
5.4.1.6监测结果

区域声环境质量现状噪声评价详见表5.4-2。

表5.4-2声环境现状评价结果一览表
单位：dB（A）

	测点编号
	时段
	LAeq
	评价标准
	达标与否

	
	
	11.26
	11.27
	
	

	1#选址地东场界外1m
	昼间
	55.8
	56.4
	65
	达标

	
	夜间
	46.6
	45.7
	55
	达标

	2#选址地南场界外1m
	昼间
	65.7
	66.8
	70
	达标

	
	夜间
	52.3
	53.4
	55
	达标

	3#选址地西场界外1m
	昼间
	54.9
	55.5
	65
	达标

	
	夜间
	45.9
	45.9
	55
	达标

	4#选址地北场界外1m
	昼间
	56.2
	55.9
	65
	达标

	
	夜间
	45.5
	45.3
	55
	达标

	5#选址地北侧鑫鑫小区
	昼间
	55.1
	56.0
	60
	达标

	
	夜间
	45.8
	46.7
	50
	达标

	6#选址地东侧田家畈居民点
	昼间
	55.2
	56.3
	60
	达标

	
	夜间
	46.1
	45.5
	50
	达标


5.4.2声环境质量现状评价结论
根据表5.4-2的评价结果知：评价区域内，项目厂界东侧、西侧、北侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，南侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，敏感点鑫鑫小区和田家畈居民区声环境质量均达到《声环境质量标准》中2类标准，项目所在区域声环境质量较好。
5.5区域环境质量现状综述

（1）环境空气质量现状

根据黄石市生态环境局公布的2019年环境质量公报，本项目所在区域为不达标区，主要超标污染物为PM2.5、O3，超标倍数分别为0.17、0.1倍。为打好污染防治攻坚战的决胜之年，为了确保打赢蓝天保卫战，持续改善区域环境空气质量，奠定“十四五”规划工作良好开局，阳新县特制定了《阳新县2020年度大气污染防治攻坚战工作方案》，严格落实该工作方案后，项目所在区环境空气质量将持续转好。本项目特征因子TVOC的8小时浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地表水环境质量现状

本项目废水经阳新城北工业园污水处理厂处理后，排入富水，最近地表水体为富水，根据黄石市生态环境局发布的“二0一七年黄石市环境状况公报”、“2018年二季度阳新县饮用水水源地水质季报”中的“阳新县兴国城区富水水源地水质监测结果”、2019年黄石市环境状况公报，富水现状水质为Ⅱ类，饮用水源断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。富河水质现状良好，水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
（3）环境噪声质量现状

评价区域内，项目厂界东侧、西侧、北侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，南侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，敏感点鑫鑫小区和田家畈居民区声环境质量均达到《声环境质量标准》中2类标准，项目所在区域声环境质量较好。
6 .环境影响预测与分析

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工期大气影响分析

6.1.1.1施工期大气环境影响因素分析

施工期大气污染物排放主要是施工的二次扬尘和汽车尾气。其中，二次扬尘主要来源于地基开挖、物料运输及施工操作等过程，产生量和浓度与建设期的天气状况、施工防护程度、施工方式、物料粒态等有关。

（1）根据工程建设性质，土石方的堆积、粉状材料（填充砂石、水泥等粉状材料）的装卸、运输、存放等均会导致扬尘，影响施工区域的环境空气质量。

（2）建筑机械、运输车辆的尾气排放在施工高峰期会造成局部环境空气污染。
6.1.1.2施工期大气环境影响分析

（1）施工作业扬尘

干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。

根据同类工程实地监测资料，在风速1.5~2.0m/s范围内，施工场地下风向100m之内扬尘影响较严重，至下风向150m处TSP浓度在0.5mg/m3左右，其浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3mg/m3），类比同类型施工场地，监测结果如表6.1-1所示。

表6.1-1   施工场地TSP现场监测结果 

	监测地点
	风速（m/s）
	下风向距离（m）
	TSP浓度（mg/m3）

	施工场地1
	1.2
	50
	8.849

	
	
	100
	1.703

	
	
	150
	0.483

	施工场地2
	2.0
	中心
	9.84

	
	
	100
	1.97

	
	
	150
	0.54

	
	
	对照点
	0.4


由上表可知，如果不采取任何防护措施，施工场地产生的扬尘对周围的大气环境影响十分严重，必须采取有效的防尘措施。因此，项目单位应做好施工场地的扬尘污染，合理安排施工时间，限制在大风天气下作业。
（2）车辆行驶扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：



[image: image14.wmf]0.850.72

W

0.123()()(

56.80.5

VP

Q

=

）

 

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； 

v—汽车速度，km/hr；

w—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

根据以上公式，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20~50m范围内，扬尘量可降低30%~80%（具体见表6.1-2）。可见，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的有效手段。
表6.1-2   洒水抑尘效果一览表 

	污染因子
	防治措施
	5m
	20m
	50m
	100m

	TSP（kg/m2）
	不洒水
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.68
	0.60

	
	抑尘效果（%）
	80.2
	50.2
	40.9
	30.2


（3）堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天。在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：


[image: image15.wmf]31.023

500

2.1V)

W

QVe

-

=-·

（


式中：Q—起尘量，kg/吨•年； 

v50—距地面50m处风速，m/s； 

v0—起尘风速，m/s； 

w—尘粒的含水量，%。

根据以上公式，起尘风速与粒径和含水量有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表6.1-3。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。可以看出，工程临时堆场产生的扬尘必将对其周边环境空气质量造成一定影响。为避免堆场扬尘对周边环境造成较大影响，堆场四周应设置围挡，定时洒水防尘，应用盖蓬进行遮盖，减少材料裸露时间。
表6.1-3   不同粒径尘粒的沉降速度 

	粉尘粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粉尘粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.17
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粉尘粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


（4）施工机械、运输车辆尾气

施工机械、运输车辆尾气中主要是因燃油产生的CO、NOx、总烃(THC)，该部分废气难以收集，多以无组织形式排放。类比同类项目的施工，一般施工废气经施工区上空大气稀释、扩散后对周围的空气环境影响可接受。随着施工的结束，影响也随之消失。
6.1.2施工期废水影响分析

施工期废水主要来包括工程建设人员的生活污水、施工过程中的喷洒水及少量的机械泥土清洗废水。施工队伍进场后，生活污水利用厂区现有综合楼生活污水处理系统处理（污水管网和化粪池）；施工废水废水中SS值高达3000~4000mg/L，施工废水经过沉淀池（≥5m3）处理之后全部用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小。
6.1.3施工期噪声影响分析

6.1.3.1 噪声源及其影响预测

（1）施工噪声源强

根据类比调查和资料分析，施工期的主要噪声源及其产噪声级见表6.1-4。

表6.1-4   施工机械产噪值一览表 单位：dB(A)

	序号
	设备名称
	噪声值/距离[dB(A)/m]
	序号
	设备名称
	噪声值/距离[dB(A)/m]

	1
	装载机
	95/2
	7
	冲击打桩机
	97/2

	2
	挖掘机
	95/2
	8
	吊装机
	85/1

	3
	混凝土振捣器
	87/2
	9
	电锯、电刨
	103/1

	4
	混凝土搅抖机
	85/5
	10
	压路机
	86/3

	5
	推土机
	88/3
	11
	运输车辆
	94/2

	6
	夯土机
	90/2
	
	
	


（2）施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r/r0)

式中：Lr——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lr0——距声源r0处的A声级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

r0——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测结果见表6.1-5。

表6.1-5 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表

	序号
	机械
	不同距离处的噪声贡献值
	达标距离(m)
	施工阶段

	
	
	50m
	100m
	200m
	300m
	70dB(A)
	55dB(A)
	

	1
	装载机
	67
	61
	55
	51
	36
	200
	土石方打桩

	2
	挖掘机
	67
	61
	55
	51
	36
	200
	

	3
	夯土机
	62
	56
	50
	46
	20
	112
	

	4
	推土机
	64
	58
	52
	48
	24
	134
	

	5
	冲击打桩机
	69
	63
	57
	53
	45
	252
	

	6
	压路机
	62
	56
	50
	46
	20
	112
	

	7
	混凝土搅抖机
	65
	59
	53
	49
	28
	158
	建筑结构

	8
	混凝土振捣器
	59
	53
	47
	43
	14
	80
	

	9
	电锯、电刨
	69
	63
	57
	53
	45
	252
	

	10
	吊装机
	51
	45
	39
	35
	6
	32
	管道设备安装

	11
	运输车辆
	66
	60
	54
	50
	32
	178
	物料运输


（3）影响分析

将噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相互对照可知，土石方打桩施工和建筑结构阶段，昼间距施工设备45m，夜间252m可满足GB12523-2011的要求；物料运输车辆昼间32m、夜间178m可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准限值；设备安装阶段产噪较小，昼间6m，夜间32m即可达到GB12523-2011要求。

6.1.3.2施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

（1）从声源上控制，建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪音设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间和施工进度，并禁止在夜间与中午进行土石方打桩和建筑结构施工作业，以减缓噪声对邻近居民区的影响。

（3）采取距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距居民等敏感点较远处，同时对相对固定的机械设备尽量入棚操作。

（4）在土石方和建筑结构施工阶段，对建筑物的外部采用围档，减轻施工噪声对外环境的影响。

（5）施工场所施工车辆出入地点应尽量远离居民点，车辆通过居民点时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门就加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

（7）建设与施工单位应与施工周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解，若因工艺或特殊需要必须连续施工的，应向施工场地周围的单位和居民等发布公告，以征得公众的理解与支持。

项目施工期采取本报告中提出的噪声防治措施后，噪声可达标排放，降低噪声对周围声环境的影响。本项目施工期噪声影响将随着施工期的结束而消失。
6.1.4施工期固废影响分析

项目施工期固体废物来自施工产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾。
施工垃圾包括建筑垃圾和弃土，本项目实验楼建设将进行表层土剥离，并开挖地下室产生土石方。表层土剥离后单独存放可用于厂区内绿化用途；项目施工过程中会纸品、各种砂石、砖头碎料、钢筋头、设备安装废弃材料等。其中废钢铁、包装纸等可回收利用的统一收集后外卖给废品公司回收利用；不能利用的弃方和施工建筑垃圾应运送至指定城市垃圾填埋场进行妥善处置。

施工人员生活垃圾经集中收集后交由当地环卫部门处理。
采取上述治理措施后，本项目施工期产生的各类固体废物去向明确，可得到无害化处置或资源化利用，不会对环境造成二次污染。
本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真落实本报告中提出的各项环保措施，工程施工的环境影响问题可以消除或有效的控制，可使其对环境的影响程度降至最低。
6.1.5施工期生态环境影响分析

本项目选址位于阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），不涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区，为人工生态系统，本项目的建设不会破坏当地的生态系统。施工完成后，种植绿化面积约为3000m2，对当地的生态体现为正效应。
6.1.6施工期水土流失影响分析

本项目用地面积9000m2，项目施工期作业类型较多，工序有基础土石方工程、设备、材料运输、房屋建筑施工等，这些施工活动将不同程度地产生地表扰动、植被破坏、土壤侵蚀，特别是4~9月的降雨期，将不可避免地造成工程范围内水土流失。通过对相似工程的类比调查可知：由于硬化路面、房屋建成等工程措施的实施，项目范围内土壤侵蚀强度可下降到微度侵蚀；随着植被覆盖度的增大，生物措施范围土壤侵蚀会很快得到控制，一至两年内土壤侵蚀强度可恢复到现状，两至三年后水土流失远远优于现状。

项目建设对生态环境的影响主要体现在施工期的水土流失、破坏原有的生态系统、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面，项目建设需严格执行水土保持防护措施，具体可参照如下措施：
（1）工程措施
施工前对施工场地进行土地平整，建设过程中采用开挖排水沟、施工完毕后对施工场地进行硬化层消除、迹地清理等措施。施工中在基坑四周开挖砖砌排水沟，并设置抽水泵将基坑内的雨水及时排除场外，以稳定基坑边坡。合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础；堆放土石方时，把易产生水土流失的土料堆放在堆放场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。建议施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失。
（2）绿化措施
施工期间对裸露的空地撒播白三叶进行绿化防护。主体工程完工后，应尽快实施绿化计划，项目绿地率为33%，共计绿化面积约3000m2。
（3）临时措施
在施工场地设临时沉沙池、宣传牌、警示牌、临时挡板等，四周设临时性的砖围墙，另外准备彩条布苦盖、填土草袋围护。对临时堆放的表土采取临时档拦和彩条布覆盖等防护措施。
施工单位应强化水土保持意识，切实布置好施工过程中的防护措施，努力使项目工程水土流失控制在最低限度；水土保持监理单位要严格控制水土保持工程质量、施工进度和工程投资，确保水土保持工程与主体工程同时施工、同时投产使用。
项目建设必将造成新的水土流失，但是通过各种措施的治理，水土流失的程度可以得到有效控制。施工单位应强化水土保持意识，努力使工程水土流失控制在最低限度。
6.2营运期环境影响预测与分析
6.2.1大气环境影响预测与分析

6.2.1.1评价等级

根据排放参数，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式AERSCREEN 模式进行估算。由表可知，各大气污染物最大落地浓度占标率为0.95%，因此本项目大气环境影响评价工作等级应为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离。
6.2.1.3大气污染物排放影响分析
项目营运期主要的大气污染物主要来自实验废气、汽车尾气、食堂油烟、备用柴油发电机废气。

1、实验废气

①PCR负压实验室、微生物实验室废气

本项目建有微生物实验室、PCR负压实验室（又叫基因扩增实验室），实验过程中，废气可能含传染性的细菌和病毒。实验室均设有生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜安装有高效空气过滤器，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5um以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除。

同时实验室及所有生物安全柜均为负压设计，安装微压差传感器，送风设置定风量送风妥思阀，排风设置电动调节阀，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，含病原微生物废气极少外泄。实验室排风系统均设高效过滤器，实验室内气体经室内高效过滤器处理，排气中几乎不含病原微生物气溶胶，排气由风管经净化排风机组处理后，通过专用烟道，至检验楼楼顶排放，排气筒高度约20m。

此外实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高压锅灭菌等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。

因此在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集，最后通过专用烟道，至检验楼楼顶排放，排气不会对周围环境空气产生不利影响。

②理化实验废气

理化实验均在通风橱内进行，通风橱设有专用管道进行负压抽吸，理化实验废气经SDG和活性炭两级吸附处理后至检验楼楼顶排放，排气筒高度20m。理化实验废气对周围环境的影响很小。

活性炭吸附对醇类、醚类、酯类、胺类、卤烃类的有机溶剂和恶臭类均有良好的吸附作用，有机废气经活性炭纤维吸附法处理，吸附效率可达到85%以上。

SDG吸附剂即酸性废气吸附剂，俗称干酸吸附剂，为一种新型酸性气体吸附材料，分为SDG-1型（针对NO2气体）和SDG-2型（针对H2SO4、HCI、HF酸性气体）。SDG吸附剂两次被原国家环保总局评为最佳实用推广技术，其为一种比表面积较大的固体颗粒状碱性无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。它可以对多种酸气同时存在时一次净化。净化效率高，使用维护极为简单方便。对环境条件无特殊要求，冬季不需做防冻处理，以及使用安全，无二次污染等优点。本项目采用SDG-2型吸附剂，SDG吸附剂对酸性废气有良好的净化作用，根据该吸附剂实际工程数据可知，其对不同酸气的去除率均在85%以上。本项目理化实验室废气经活性炭吸附和SDG吸附剂吸附处理后，废气中污染物HCl排放浓度和排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中氯化氢排放标准限值的要求，VOCs排放浓度和排放速率能满足期参照执行的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃排放标准限值的要求。
2、汽车尾气

项目地面停车位分散于项目内部，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小；地下停车位位于实验楼负一楼，且地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时地下车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。因此，项目运营期汽车尾气对周围环境的影响很小。

3、食堂油烟

项目设置食堂，食堂燃气使用清洁能源天然气，燃烧产物主要为CO2和H2O，对环境影响小。同时，油烟经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放，排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值的要求。因此，项目运营期食堂油烟对周围环境的影响很小。
4、柴油发电机废气

本项目备用发电机组仅停电时使用，设置在实验室地下车库单独的发电机房内。燃料采用0#柴油，属清洁能源，燃烧废气经发电机自带净化装置处理后经地下车库抽排风系统抽至地面排风井处排放。发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气可达标排放。

6.2.2地表水环境影响分析

6.2.1.1评价等级
项目废水主要为实验废水、生活污水、地面清洗废水。其中微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验楼废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验楼废水管网，一般清洗废水直接排入实验楼废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入实验楼废水管网；实验楼废水管网接入厂区内废水管网；卫生应急指挥中心生活污水进入卫生应急指挥中心化粪池预处理，预处理后排入厂区内废水管网；地面清洗废水直接排入厂区内废水管网。
项目排入厂区内废水管网的混合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入富水。

本项目废水排放方式为间接排放，本次评价地表水环境影响评价工作等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容为：（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。见章节污染防治措施专章7.2.2.2和7.2.2.3。
6.2.2.2废水污染物排放信息表
1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.2-1。

表6.2-1
废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设施是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	混合废水
	COD、BOD5、NH3-N、TP、SS
	间接排放流量不稳定
	1◎
	污水处理站
	格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解池/初沉池+生化反应池+二沉池+消

毒池
	DW001
	是
	(企业总排口

(雨水排放口

(清静下水排放口

(温排水排放口

(车间或车间处理设施排放口


2、废水间接排放口基本情况表

废水间接排放口基本情况表见表6.2-2。

表6.2-2废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准限值

（mg/L）

	1
	DW001
	115.201828
	29.872107
	0.3819
	市政污水管网
	间接排放流量不稳定
	/
	阳新县城北工业园污水处理厂
	COD
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	20


3、废水污染物排放执行标准表

废水污染物排放执行标准见表6.2-3。

表6.2-3
废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	COD
	《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表1及《污水排入城镇下水道水质标准》

（CJ343-2010）B等级标准
	60

	2
	
	BOD5
	
	20

	3
	
	NH3-N
	
	15

	4
	
	TP
	
	8

	5
	
	SS
	
	20


4、废水污染物排放信息表

废水污染物排放信息表6.2-4。

表6.2-4废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全厂日排放量/（t/d）
	全厂年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	60
	0.00092
	0.23

	2
	
	BOD5
	20
	0.00032
	0.08

	3
	
	NH3-N
	15
	0.00024
	0.06

	4
	
	TP
	8
	0.00008
	0.02

	5
	
	SS
	20
	0.00032
	0.08

	全厂排放口合计
	COD
	0.23

	
	BOD5
	0.08

	
	NH3-N
	0.06

	
	TP
	0.02

	
	SS
	0.08


6.2.2.3地表水环境影响评价结论

本项目位于水环境质量达标区，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管阳新县城北工业园污水处理厂，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。
6.2.3 声环境影响预测与评价

项目主要噪声源为本项目噪声主要来自实验设备运行噪声、风机噪声、空调噪声等，在采取选用低噪设备厂房屏蔽等措施后，其噪声级在 60-90dB(A)之间，具体见表4.2-5。
6.2.3.1噪声预测模式
本项目噪声源空调外机位于大楼外立面，其他设备均为室内点声源，预测模式如下：

室内点声源首先换算为室外点声源，再按点声源衰减模式计算。

计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级

[image: image31.png]



式中：[image: image16.wmf]oct1

L

，

为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级

[image: image17.wmf]woct

L

为某个声源的倍频带声压级

r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离

[image: image18.wmf]R

为房间常数

[image: image19.wmf]Q

为方向性因子
计算出所有室内声源看靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

[image: image20.wmf]octli

0.1

oct1

i1

10lg10

N

L

L

=

=

å

，

（

）

，

（

T

）

（

）


计算出室外靠近围护结构处的声压级

[image: image21.wmf]octoctoct

LLL

=

，

2

，

1

（

T

）

（

T

）

-

（

T+6

）


式中：[image: image22.wmf]oct

L

T

为维护结构倍频带隔声损失
将室外声级[image: image23.wmf]oct

L

，

2

（

T

）

和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级[image: image24.wmf]woct

L

。

[image: image25.wmf]woctoct

10lgs

LL

=+

，

2

（

T

）

（

）


式中：S为透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声压级为[image: image26.wmf]woct

L

，由此按室外声源计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算总声压级

计算各预测点噪声贡献值，确定各室内噪声源位置与预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声预测值。

6.2.3.2预测结果及分析

经过预测，本项目噪声预测结果见表6.2-5。项目夜间不生产，贡献值为0。

表6.2-5 厂界噪声预测结果一览表       单位：dB(A)
	预测点
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	标准值
	达标情况
	贡献值
	标准值
	达标情况

	1#厂界北
	31.8
	60
	达标
	/
	50
	达标

	2#厂界西
	25.2
	60
	达标
	/
	50
	达标

	3#厂界南
	31.1
	70
	达标
	/
	55
	达标

	4#厂界东
	30.7
	60
	达标
	/
	50
	达标


根据表6.2-5，项目厂界噪声贡献值范围在21.1~30.7dB(A)，南厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，东、西、北侧厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

本项目夜间对声环境无贡献，故对本项目运营后，本项目评价范围内的敏感点的昼间噪声值进行预测，预测结果见表6.2-6。
表6.2-6 敏感点噪声预测结果一览表       单位：dB(A)
	预测点
	与本项目厂界方位距离
	背景值
	预测值

	
	
	
	噪声值
	标准值
	达标情况

	鑫鑫小区
	北侧，20m
	56.0
	56.0
	60
	达标

	田家畈居民区
	东侧，20m
	56.3
	56.3
	60
	达标

	银山花园
	东侧，170m
	56.0*
	56.0
	60
	达标

	金家垄居民区
	西侧，100m
	56.3*
	56.3
	60
	达标


*银山花园与鑫鑫小区均为（小）高层居住小区，其声环境背景值类比鑫鑫小区监测数据

*金家垄居民区与田家畈居民区均为老城区平房，其声环境背景值类比田家畈居民区监测数据
根据表6.2-6，本项目运营后，周边环境敏感点声环境质量仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
6.2.3.3声环境影响评价结论
本项目夜间不运营。项目厂界噪声贡献值范围在21.1~30.7dB(A)，南厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，东、西、北侧厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。本项目运营后，周边环境敏感点声环境质量仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
6.2.4固体废物影响分析

本项目固体废物主要为：生活垃圾、一般固废、危险废物。
生活垃圾：属于一般废物，集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理。
一般固废：SDG吸附剂是一种弱碱性固体无机物，无毒、无腐蚀性，吸附饱和后 变成无毒无害的中性无机盐，集中收集后由厂家回收处理。

危险废物：医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质。
医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW01医疗废物；实验室废液属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-047-49；废活性炭属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49；废过滤介质属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，危险废物代码为900-047-49。

实验室废液需经专用废液桶分类收集，医疗废物集中收集、废活性炭和废过滤介质分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。
从项目拟采用的固废处置方式来分析，均能得到妥善处置。在严格管理的情况下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。

综上所述，项目投产后产生的各类污染物经采取有效治理措施后均能做到达标排放，对周围环境影响较小。
6.2.5地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于V社会事业与服务业（160、疾病预防控制中心其他）类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
为防止本项目对地下水造成污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本项目需进行分区防渗：本项目危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站应进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s）；实验楼各实验室进行一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×107cm/s）；其余为简单防渗（一般地面硬化）。

综上，项目污染物为一般类型，且采取了分区防渗措施。因此分析认为，项目废水排放不会对区域地下水造成影响。
6.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤评价等级根据不同类型建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、建设项目所处位置的环境敏感程度划定评价等级。根据导则附录A，本项目行业类别属于其他行业，属于Ⅳ类项目，根据导则4.2.2的规定，本项目不开展土壤环境影响评价。
本项目废气排放量较小，废水进入污水处理站进行处理，危险废物集中收集暂存于危废暂存间内，且本项目对危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站进行重点防渗处理，本项目不会对土壤环境产生影响。
7.污染防治措施

7.1施工期污染防治措施

7.1.1大气污染防治措施

1、施工扬尘治理措施

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

根据《湖北省大气污染防治条例》（湖北省人民代表大会常务委员会公告第二百四十四号）相关要求，施工期扬尘污染防治措施具体如下：

（1）限制进出施工区车辆的行驶速度，并在进出口处设置洗车平台；

（2）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，加盖遮挡物或者采用密闭运输的方式，减少沿途漏撒粉尘对环境的影响；

（3）对施工场地进行适量的洒水，在施工场地四周沿施工围挡设置水管和高压喷头，对施工场地进行高压喷雾除尘；

（4）对施工现场建筑材料堆场附近进行洒水抑尘。在晴朗无风天气一般一天最少2次，若遇大风或干燥天气，应增加洒水次数，每天洒水4~5次，可使扬尘减少约70%，可将TSP污染距离缩小至20~50m范围；

（4）减少建筑物料的露天堆放，尤其是粉状物料的堆放，在物料堆放处加防尘网有效遮挡，避免扬尘的影响；

（5）加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输；

（6）在施工现场四周应修不低于2.5m高的围挡、维护防护墙安装遮挡设施，实行封闭式施工。

2、机械尾气治理措施
项目施工期各类燃油施工机械和运输车辆产生的废气，主要特征污染物为CO、NOx、THC（烃类）。机械尾气排放形式属于无组织排放，在采用性能可靠、尾气排放达标的工程机械和优质燃料，动力机械多选择使用电动工具，对内燃机械（如推土机、挖掘机等）安置有效的空气过滤装置，并定期清理、加强汽车运输的合理调配和维护等措施后，机械尾气对周围环境影响不大。

3、焊接烟尘治理措施
项目施工过程中会使用焊机对钢筋结构进行焊接，焊接烟气主要成分为Fe203、SiO2、MnO2，毒性较小，尘粒极细小（直径5um以下），本项目施工过程焊接烟气产生浓度及产生量较小，经过自然扩散后对周边环境影响不大。

4、装修废气治理措施
装修废气主要产生于室内外装修阶段，其排放周期短，作业点分散，加强室内的通风换气，对周围环境的影响不大。

本项目施工期在严格落实本报告中提出大气污染防治措施后，施工期大气污染物可以实现达标排放，施工期对大气环境的影响甚微，措施可行。

7.1.2废水防治措施

1、加强施工期管理，针对施工期产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

2、施工现场应因地制宜，充分利用现有工程的沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免随雨水污染附近水体。

3、施工队伍生活污水，利用场地内现有综合楼污水处理系统进行处置。

本项目施工期在采取以上污染防治措施后，施工期废水可实现循环利用或达标排放，不会对地表水环境造成影响，措施可行。

7.1.3噪声防治措施

项目施工噪声主要为来自各类机械设备及物料运输车辆产生的噪声，其噪声级在89～105dB（A）之间，由于处于露天作业，噪声传播范围和影响程度相对较大，部分厂界环境噪声将超过55dB（A）的功能区标准限值，但基本上可控制在70dB（A）的建筑施工场界噪声标准限值内，主要影响施工作业区100m范围内的环境。为降低本项目施工噪声对周边敏感点的影响，提出以下噪声污染防治措施及建议：

合理安排施工时间，制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，尽量避免午间（12：00~14：00）施工，禁止夜间（22：00-~6：00）时段施工。

合理布局施工场地，对相对固定的机械设备尽可能的设置操作棚。
尽量选用低噪声设备，可通过排气管使用消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力设备进行定期维护，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。

避免在高考禁噪期施工。

合理安排运输车辆的路线，合理安排运输时间。

通过以上措施，能有效降低施工噪声的影响。评价认为，本项目施工期采取本报告中提出的噪声防治措施后，可实现噪声达标排放，降低噪声对周围声环境的影响。同时，本项目施工期噪声影响将随着施工期的结束而消失，措施可行。
7.1.4固体废物防治措施

施工垃圾包括建筑垃圾和弃土，本项目实验楼建设将进行表层土剥离，并开挖地下室产生土石方。表层土剥离后单独存放可用于厂区内绿化用途；项目施工过程中会纸品、各种砂石、砖头碎料、钢筋头、设备安装废弃材料等。其中废钢铁、包装纸等可回收利用的统一收集后外卖给废品公司回收利用；不能利用的弃方和施工建筑垃圾应运送至指定城市垃圾填埋场进行妥善处置。

施工人员生活垃圾经集中收集后交由当地环卫部门处理。

采取上述治理措施后，本项目施工期产生的各类固体废物去向明确，可得到无害化处置或资源化利用，不会对环境造成二次污染。

7.1.5水土保持措施

为全面贯彻《中华人民共和国水土保护法》，做好水土保持工作，场地在整体布局上考虑到了地形特点及规划功能的要求，充分结合地形设置各建筑物，集约地使用了土地资源；充分利用了原有交通设施，减少了临时用地的占用及扰动；注重建筑与景观环境的结合，使尽量多的室内空间能获得良好的景观视野，绿化率达到33%。这些措施最大限度地减少工程所在区域的生态环境。从水土保持角度来看，工程建设基本可行。

需进一步增加水土保持措施设计，并将其纳入方案的水土保持措施体系中，使方案水土保持措施形成一个完整、严密、科学的防护体系。主要有以下几个方面：

（1）绿化树种宜选择既能保持水土又能对污染物有吸抗功能的植物作为场区绿化的骨干植物种，在发挥林草防护和观赏等综合功能的前提下，做到防污、吸声、降噪、美观。

（2）加强施工临时措施，在施工过程中，布置拦挡、排水沟、沉沙池等防护措施；施工结束后，清除施工场地临建设施和建筑垃圾，对施工迹地应及时清理，并对新增的临时占地进行撒播草籽，做到施工不流土，竣工不露土。

（3）施工期及时防护、缩短施工场地暴露时间对减少工程造成的水土流失尤为重要。因此，项目区土建工程中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。土方工程尽量采用机械化作业。并合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。

（4）主体工程的水土保持主要体现在其施工过程之中，因此，业主单位应按照水土保持的有关法律法规的要求，严把设计关，对设计单位提交的设计成果要严格检查其水土保持设计文件；严把施工关，对施工单位做好水土保持法的宣教工作，以利水土保持工作的顺利进行。
7.2营运期污染防治措施

7.2.1废气防治措施

7.2.1.1废气治理措施
项目营运期主要的大气污染物主要来自实验废气、汽车尾气、食堂油烟、备用柴油发电机废气。

实验废气：理化实验室废气经通风橱收集后经SDG（酸性废气吸附剂）和活性炭吸附处理，最后通过专用烟道至实验楼楼顶排放；微生物实验室废气经生物安全柜（内置高效空气过滤器，负压）收集后由专用烟道至实验楼楼顶排放。

汽车尾气和柴油发电机废气：地面停车场通过自然扩散，地下车库设置设送风和排风系统，换气频率不小于4次/h。备用柴油发电机废气经发电机自带净化装置处理后经地下车库设置设送风和排风系统抽排。

食堂油烟：经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放。

7.2.1.2废气治理措施可行性分析
1、实验废气

①PCR负压实验室、微生物实验室废气

本项目建有微生物实验室、PCR负压实验室（又叫基因扩增实验室），实验过程中，废气可能含传染性的细菌和病毒。实验室均设有生物安全柜，并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜安装有高效空气过滤器，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经高效过滤后外排，而安全柜排气筒内置的高效过滤器对粒径0.5um以上的气溶胶去除效率达到99.99%，排气中的病原微生物可被彻底去除。

同时实验室及所有生物安全柜均为负压设计，安装微压差传感器，送风设置定风量送风妥思阀，排风设置电动调节阀，通过PLC闭环控制来保证室内负压强梯度，含病原微生物废气极少外泄。实验室排风系统均设高效过滤器，实验室内气体经室内高效过滤器处理，排气中几乎不含病原微生物气溶胶，排气由风管经净化排风机组处理后，通过专用烟道，至检验楼楼顶排放，排气筒高度约20m。

此外实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高压锅灭菌等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。

因此在正常运行情况下，可能带有病原微生物气溶胶的废气经消毒灭菌、高效过滤后，将病原微生物完全捕集，最后通过专用烟道，至检验楼楼顶排放，排气不会对周围环境空气产生不利影响。PCR负压实验室、微生物实验室废气治理措施可行。
②理化实验废气

理化实验均在通风橱内进行，通风橱设有专用管道进行负压抽吸，理化实验废气经SDG和活性炭两级吸附处理后至检验楼楼顶排放，排气筒高度20m。

活性炭吸附对醇类、醚类、酯类、胺类、卤烃类的有机溶剂和恶臭类均有良好的吸附作用，有机废气经活性炭纤维吸附法处理，吸附效率可达到85%以上。

SDG吸附剂即酸性废气吸附剂，俗称干酸吸附剂，为一种新型酸性气体吸附材料，分为SDG-1型（针对NO2气体）和SDG-2型（针对H2SO4、HCI、HF酸性气体）。SDG吸附剂两次被原国家环保总局评为最佳实用推广技术，其为一种比表面积较大的固体颗粒状碱性无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除了一般的物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。它可以对多种酸气同时存在时一次净化。净化效率高，使用维护极为简单方便。对环境条件无特殊要求，冬季不需做防冻处理，以及使用安全，无二次污染等优点。本项目采用SDG-2型吸附剂，SDG吸附剂对酸性废气有良好的净化作用，根据该吸附剂实际工程数据可知，其对不同酸气的去除率均在85%以上。本项目理化实验室废气经活性炭吸附和SDG吸附剂吸附处理后，废气中污染物均能做到达标排放，理化实验室废气治理措施可行。
2、汽车尾气和备用柴油发电机
项目地面停车位分散于项目内部，汽车启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，加之项目区内绿化较多，对周边环境影响较小；地下停车位位于实验楼负一楼，且地下车库设置有抽排风系统抽至地面排风井处排放，扩散条件好，同时地下车库进出通道开阔且与地面相连，汽车尾气通过车库进出口自然扩散。加之汽车启动时间较短，废气产生量小，污染物浓度较低。

备用柴油发电机燃料采用0#柴油，属清洁能源，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，经发电机自带净化装置处理后经地下车库设置设送风和排风系统抽排，燃烧废气可达标排放。

因此，在采取以上措施后项目运营期汽车尾气和备用柴油发电机对周围环境的影响很小。汽车尾气和备用柴油发电机治理措施可行。
3、食堂油烟

项目设置食堂，食堂油烟经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放，排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值的要求。因此，食堂油烟治理措施可行。

综上，在采取本项目提出的废气治理措施后，项目废气对周围环境影响不大。项目采取的废气处理措施可行。
7.2.2废水污染防治措施

7.2.2.1废水治理措施及废水排放去向
项目废水主要为实验废水、生活污水、地面清洗废水。其中微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验楼废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验楼废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验楼废水管网，一般清洗废水直接排入实验楼废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入实验楼废水管网；实验楼废水管网接入厂区内废水管网；卫生应急指挥中心生活污水进入卫生应急指挥中心化粪池预处理，预处理后排入厂区内废水管网；地面清洗废水直接排入厂区内废水管网。
项目排入厂区内废水管网的混合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入富水。
7.2.2.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
1、预处理措施有效性评价

（1）微生物实验室废水
PCR负压实验室、微生物实验室废水主要来自实验结束后的清理冲刷过程，可能含有少量细菌、真菌等微生物。采用高压蒸汽灭菌预处理方法，实验室配备有高压蒸汽灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒，后进行洗刷。灭菌时采用高压蒸汽121°C，102.9kPa，30min灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽抱、抱子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法。
（2）理化实验室废水
理化实验过程产生的重金属离子废液及容器前三次清洗废水属于固体废物中的危废，应收集至危险废物暂存间暂存，定期交由资质单位进行处置。理化实验室一般清洗废水直接排入实验室废水管网。理化实验室需预处理后进入本项目污水处理站的废水主要为实验室酸性废水和实验室含氰废水。
酸性废水：来源于检验室、化验室及消毒剂的使用，采用中和方法处理，NaOH作为中和剂，投加到废水中搅拌进行中和，使废水中pH值达到6〜9；

含氰废水：实验产生的含氰废水应采用碱式氯化法(碱式氯化法是加入碱液使废水的pH值达到10~12，然后再投加液氯或次氯酸钠)处理。

以上两种实验室废水预处理方式均为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的预处理工艺，预处理措施可行。
（2）其他废水

本项目除实验室废水外，其他的废水还有食堂废水、生活污水、地面清洗废水。其中地面清洗废水主要含少量石油类和SS可直接进入污水处理站处理，食堂废水和生活污水需经收集预处理。
食堂废水经隔油池隔油预处理后与生活污水经化粪池预处理后经厂区污水管网进入厂区自建污水处理站进一步处理。隔油池能有效的去除食堂废水中的大量动植物油，化粪池主要起到收集废水调和水质的作用。隔油池和化粪池为常见和必备的生活源污水预处理装置，预处理措施可行。
2、污水处理站有效性评价

本项目拟自建一座处理规模不低于16m3/d的污水处理站，自建污水处理站拟采用“格栅+预消毒池+脱氯池+调节池+水解池/初沉池+生化反应池+二沉池+消毒池”处理工艺，消毒工艺为二氧化氯消毒。该工艺为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的处理工艺，该处理工艺较为成熟，在医疗污水处理中得到广泛的应用。本项目混合废水经污水处理站处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B 等级标准要求。本项目废水产生量为15.3m3/d，该污水处理站的规模能满足本项目废水处理需求。
7.2.2.3依托污水处理设施的环境可行性评价
本项目废水处理达标后排放至市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理。阳新县城北工业园污水处理厂已于2017年12月10日正式投入运营，位于城北工业园官桥村，占地60亩，总投资1.3亿，污水处理采用混凝沉淀+BFBR+滤布滤池工艺，出水采用紫外消毒，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18978-2002）》中的一级A标准后排入富河，日处理污水量为1.5万吨。主要服务经济开发区城北工业园的工业污水及周边居民的生活污水处理，服务面积6.7平方公里。

本项目最大日废水排放量为15.3m3/d，仅占阳新县城北工业园污水处理厂现有设计规模的1.5万吨/d的0.1%（一期已建设完成并于2019年6月完成验收，目前实际污水处理量约为5000m3/d，约占涉及规模的0.3%），比重较小，项目废水量及污染物排放量占阳新城北工业园污水处理厂剩余处理能力的比例在可接受范围内；且本项目废水经自建污水处理站处理后能做到达标排放，对阳新城北工业园污水处理厂的处理负荷基本无影响，不会影响富河水环境质量。因此，本项目废水接入阳新县城北工业园污水处理厂集中处理是可行的，对周围水环境影响较小。
7.2.3地下水污染防治措施

项目医疗废物暂存间、柴油发电机房、实验楼楼各实验室、污水处理站应做好防渗漏措施，避免污水渗入地下。医疗废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站为重点防渗区域，做好医疗废物暂存间、的防虫、蝇、鼠措施；检验楼各实验室为一般防渗区域；其余为简单防渗。

经类比同类型的疾控中心，采取以上措施后项目不会对地下水造成污染。因此，项目采取的地下水污染防治对策措施经济技术可行。
7.2.4噪声污染防治措施

项目建成后，主要噪声源来自实验设备运行噪声、风机噪声、空调噪声等。为减小营运期噪声对周围环境的影响，本环评提出如下防治措施:

①合理布局，将产生强噪声的设备与厂界保持足够距离，以降低项目噪声对外环境的影响。

②尽量选用性能可靠的低噪声设备或振动小的设备；

③振动大的设备，采用基础减振装置，降噪效果约5dB(A)；

④产生空气动力性噪声的进、排风口，尽可能设置消声设施；项目营运期产噪设备主要为空调外机和风机，对空调外机拟选用低噪设备，风机采取选用低噪设备和建筑屏蔽措施，可降低噪声值15-20dB(A)。

⑤尽可能地将强噪声设备设置在室内，用建筑隔声的方法减轻噪声的影响，墙壁隔声约15dB(A)；

⑥加强机械设备的日常维护管理；

⑦加强厂界绿化。
项目设备噪声经合理布局、减振、墙壁阻隔及距离衰减后，项目南侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类排放标准，东侧、西侧、北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类排放标准。因此，本项目运营期拟采取的噪声治理措施技术可行、措施有效。

7.2.5固体废物污染防治措施

7.2.5.1固体废物处置去向

项目运营期固废为生活垃圾、医疗废物、实验室废液、废SDG、废活性炭、废过滤介质等。

项目生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理。

废SDG（酸性废气吸附剂）集中收集后由厂家回收处理。

医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质等暂存医疗废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。
7.2.5.2固废暂存与处置要求

本项目在实验楼设置1处危废暂存间，用于暂存本项目产生的医疗废物和废活性炭、实验废液、废过滤介质等危险废物，暂存与处置要求如下：
危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，能满足防风、防雨、防晒的要求。另因本项目危废暂存间还储存有医疗废物，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25℃时，将医疗废物进行低温贮存或进行防腐处理，并做到日产日清。

2、危险废物暂存间使用中做好消毒、灭菌工作，防止病原菌扩散或传染，并设置引流槽，冲洗废水进入污水处理系统处理。应做好固废暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物“日产日清”制度，做好防虫、蝇、鼠措施。
3、危险废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。

4、由于医疗废物是属于危险固废，具有高度传染性。根据《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），在其储运过程中须注意以下几点：

（1）在实验室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

（2）对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。

（3）建设单位应在实验室与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。

（4）医疗废物转运必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定：

①禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

②禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必须经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，医疗废物贮存时间最长不超过48h，尽量做到日产日清。

综上在运营中，只要做好相应的管理工作，可保证项目产生的固废不会对内外环境造成明显影响，本项目固体废物处置措施经济技术可行、措施有效。

7.3污染防治措施汇总

表7.3-1   拟建项目污染防治措施一览表

	污染源
	治理对象
	主要设施/措施
	处理效果
	环保投资

（万元）

	废水
	PCR负压实验室、微生物实验室废水
	高压蒸汽灭菌预处理
	不影响污水处理站处理效果
	5

	
	理化实验室废水
	酸性废水中和预处理、含氰废水碱式氯化法预处理
	
	

	
	食堂废水
	经隔油池、化粪池预处理
	
	

	
	生活污水
	经化粪池预处理
	
	

	
	混合废水
	项目混合废水（食堂废水、生活污水、实验室废水、地面清洗废水）经相应预处理后进入污水处理站进行处理，处理后外排市政污水管网
	污水处理站处理后废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）
	30

	废气
	实验室废气
	微生物实验室、PCR负压实验室废气：经“生物安全柜（内设高效过滤器，负压）”过滤后，通过20m高排气筒达标排放
	减轻对环境影响
	50

	
	
	理化实验室废气：经“通风橱收集+SDG（酸性废气吸附剂）+活性炭吸附”后，通过20m高排气筒达标排放
	废气中污染物氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准、VOCs废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃相关标准
	40

	
	食堂油烟
	经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值
	2

	
	地下停车场

汽车尾气
	设置设送风和排风系统，换气频率不小于4次/h
	/
	2

	
	备用柴油发电机废气
	经“发电机自带净化装置”处理后经地下车库送风和排风系统抽排
	/
	2

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、消音等措施
	南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；东侧、西侧、北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准
	5

	固体废物
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理
	全部得到合理处置
	2

	
	废SDG
	集中收集后由厂家回收处理
	
	6

	
	医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质
	分类收集后，暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理
	
	

	地下水
	分区防渗。医疗废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站应进行重点防渗；实验楼楼各实验室进行一般防渗；其余为简单防渗
	/
	20

	合计
	164


8.环境风险评价

环境风险评价是对项目建设和运行期发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆、放射性等物质泄漏所造成的对人身安全和环境的影响、损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本建设项目运行过程中很多方面可能存在大小不同的风险，所以要正确分析其风险因素、准确估计风险水平，然后进行有效防范与管理，达到最终控制风险，确保项目的正常运营。拟建项目遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少危害的目的。
8.1评价依据

8.1.1风险调查

本项目涉及危险物质主要为硫酸（98%）、硝酸（69.2%）、盐酸（38%）、三氯甲烷、四氯化碳、乙醚、醋酸、氨水（25%）、甲醇等。本项目不涉及危险物质生产环节。
8.1.2风险潜势初判

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）根据附录C公式计算，公式如下：
[image: image27.png]4
[

0=%4,%2

0,





[image: image28.png]Kb qr qor o G RERIER BT B KA AE B, 6
O1, O, .y ORI 1A I S8t
M O<1W, ZIHARBABEARNT .
M O=10, ¥ QKN N: (1) 1<9<10; (2) 10<0<100; (3) 0=100.




表8.1-1 危险物质最大存在总量和临界量计算

	序号
	物质名称
	物质最大存在量 q（t）
	临界量 Q（t）
	qn/Qn

	1
	硫酸（98%）
	0.00184（折算成纯物质）
	5
	0.00036

	2
	硝酸（69.2%）
	0.0097（折算成纯物质）
	7.5
	0.0013

	3
	盐酸（38%）
	0.0044（折算成纯物质）
	7.5
	0.00058

	4
	三氯甲烷
	0.0015
	10
	0.00015

	5
	四氯化碳
	0.0016
	7.5
	0.00021

	6
	乙醚
	0.00036
	10
	0.00004

	7
	氨水（25%）
	0.00023（折算成纯物质）
	10
	0.00002

	8
	醋酸（38%）
	0.0002（折算成纯物质）
	10
	0.00002

	9
	甲醇
	0.00158
	10
	0.00016

	合计
	0.00284


根据公式计算，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.00284＜1，本项目环境风险潜势为，为极低环境风险I。
8.1.3环境风险评价等级
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的环境风险评价等级的判别方法见表8.1-2。

表8.1-2 环境风险评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	工作等级
	一
	二
	三
	简单分析*

	*是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A


根据环境风险评价工作等级划分方法，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析，根据HJ169-2018中附录A的要求给出定性说明。

8.2环境敏感目标概况

表 8.2-1  本项目主要环境风险敏感目标一览表

	类别
	经纬度
	敏感目标
	与本项目厂界方位距离
	规模
	质量目标

	环境空气、声环境
	E115.20212  N29.873383
	鑫鑫小区
	北侧，20m
	56户，356人
	GB3095-2012

二级标准

GB3096-2008

2类标准

	
	E115.20292  N29.872999
	田家畈居民区
	东侧，20m
	47户，250人
	

	
	E115.204537  N29.872921
	银山花园
	东侧，170m
	20户，90人
	

	
	E115.20071  N29.873406
	金家垄居民区
	西侧，100m
	120户，500人
	

	地表水
	E115.189885  N29.82732
	富水
	南侧，5100m
	小河
	GB3838-2002III类标准


8.3风险识别和分析

风险识别范围包括生产设施和过程所涉及的物质。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。
8.3.1物质风险识别

评价基于对企业生产过程中所涉及到的原料、中间产品、污染物特征，对企业可能产业的环境风险进行分析。依照《危险化学品目录》（2015版），本项目涉及危险化学品为硫酸（98%）、硝酸（69.2%）、盐酸（38%）、三氯甲烷、四氯化碳、乙醚、甲醇、氨水（25%）不属于危险化学品；本项目危险废物主要为医疗废物（包括污水处理站污泥、检验、实验过程产生的取样器材、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料等）、实验室有机试剂废液、废酸、废碱等、废弃样品、废过滤介质。本项目涉及物质情况见表8.3-1。
表8.3-1危险物质一览表
	危险物质名称
	储存位置
	储存方式
	最大储存量（t）
	类别

	硫酸（98%）
	危险品室
	瓶装，避光、阴凉、干燥
	0.0018（折算成纯物质）
	CSA 号：7664-93-9

	硝酸（69.2%）
	
	
	0.0097（折算成纯物质）
	CSA 号：7697-37-2

	盐酸（38%）
	
	
	0.0044（折算成纯物质）
	CSA 号：7647-01-0

	三氯甲烷
	
	
	0.0015
	CSA 号：67-66-3

	四氯化碳
	
	
	0.0016
	CSA 号：56-23-5

	乙醚
	
	
	0.00036
	CSA 号：60-29-7

	醋酸
	
	
	0.0002
	CSA 号：69-19-7

	氨水（25%）
	
	
	0.00023（折算成纯物质）
	CSA 号：1336-21-6

	甲醇
	
	
	0.00158
	CSA 号：200-659-6

	医疗用品、培养基
	危险废物暂存间
	袋装
	1.5
	831-001-01
	HW01

医疗废物

	医疗锐器
	
	袋装
	
	831-002-01
	

	药品、疫苗
	
	袋装
	
	831-004-01
	

	废弃样品
	
	袋装
	
	831-005-01
	

	实验室废液
	
	桶装
	10.05
	900-047-49
	HW49

其他废物

	废过滤介质
	
	桶装
	0.5
	900-047-49
	

	废活性炭
	
	桶装
	0.003
	
	


本项目涉及到的主要危险物质的理化特性及毒理特性见下表。

表8.3-2  理化性质和危险特性表（硫酸）
	标识
	中文名：硫酸（浓硫酸;稀硫酸）
	危险性类别：

第8.1类酸性腐蚀品

	
	英文名：Sulfuricacid
	

	
	分子式：H2SO4
	分子量：98.078
	CSA号：7664-93-9

	理化性质
	外观与性状
	纯硫酸一般为无色油状液体。

	
	熔点（℃）
	10.371
	密度（g/cm3）
	1.83
	相对密度(空气=1)
	

	
	沸点（℃）
	337
	饱和蒸气压（Kpa）
	0.13（145.8℃）

	
	溶解性
	能与水任意比例混溶

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入

	
	健康危害
	对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身防护服，防毒面具，防护手套。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料不宜久储。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。


表8.3-3  理化性质和危险特性表（硝酸）
	标识
	中文名：硝酸
	危险性类别：

第8.1类酸性腐蚀品

	
	英文名：Nitric acid 
	

	
	分子式：HNO3
	分子量：63.01
	CSA号：7697-37-2，硝酸（68%）

	理化性质
	外观与性状
	无色透明发烟液体，有刺激性气味

	
	熔点（℃）
	-42（无水）
	密度（g/cm3）
	1.42（20℃）
	相对密度(空气=1)
	2.17

	
	沸点（℃）
	86（无水）
	饱和蒸气压（Kpa）
	4.4（20℃）

	
	溶解性
	全溶于水

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 4820mg/kg（大鼠经口），2350mg/cm3（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	健康危害
	其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	助燃
	燃烧分解物
	一氧化氮、二氧化氮

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	
	灭火方法
	消防人员必须穿戴全身耐酸碱服。适用灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉，干燥，通风良好的仓间。应与易燃或可燃物，碱类金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏；分装和搬运作业要注意个人防护。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-4  理化性质和危险特性表（盐酸）
	标识
	中文名：盐酸（氢氯酸）
	危险性类别：

第8.1类酸性腐蚀品

	
	英文名：hydrochloric acid
	

	
	分子式：HCl
	分子量：36.46
	CSA号：7647-01-0，盐酸（31%）

	理化性质
	外观与性状
	无色或淡黄色具刺鼻味的发烟液体，有刺激性气味

	
	熔点（℃）
	-114.8（纯）
	密度（g/cm3）
	1.189
	相对密度(空气=1)
	1.26

	
	沸点（℃）
	108.6
	饱和蒸气压（Kpa）
	30.66（21℃）

	
	溶解性
	与水互溶，溶于碱液

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 900mg/kg（大鼠经口），8300mg/cm3（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	健康危害
	接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒,出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感

	
	急救方法
	吸入：移除污染源或将患者移至新鲜空气处；若无法呼吸，施予人工呼吸；若呼吸困难，提供氧气；维持患者体温及休息；立即就医。

皮肤接触：立即以大量温水冲洗至少20-30分钟，并在冲洗时脱去污脏衣物；受污染的衣服，须完全洗净方可再用或丢弃；立即就医。

眼睛接触：立即撑开眼皮，以温水缓和冲洗受污染的眼睛0-30分钟以上；立即就医。

食入：若患者即将丧失意识或已丧失意识或痉栾，物经口喂食任何东西；让患者用水彻底漱口；勿催吐；让患者喝240-300毫升的水，若有牛奶，喝水后再给喝牛奶；若患者自发呕吐，让其身体前倾以免吸入呕吐物，反复漱口；立即就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯气

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

	
	灭火方法
	消防人员必须全身式化学防护衣及空气呼吸器（必要时外加抗闪火铝质被覆外套）。适用灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：贮存于阴凉、干燥、通风区，避免阳光直射或热源；贮桶应先祭气且至少每周检查内部压力一次；贮存区采用防蚀之建材、照明及通风设备限量贮存，并定期检查容器是否损害或泄漏。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-5  理化性质和危险特性表（三氯甲烷）
	标识
	中文名：三氯甲烷（氯仿）
	危险性类别：

第6.1类 毒害品

	
	英文名：trichloromethane
	

	
	分子式：CHCl3
	分子量：119.39
	CSA号：67-66-3

	理化性质
	外观与性状
	无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味

	
	熔点（℃）
	-63.5
	密度（g/cm3）
	1.5
	相对密度(空气=1)
	4.12

	
	沸点（℃）
	61.3
	饱和蒸气压（Kpa）
	13.33（10.4℃）

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚、苯

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 908mg/kg（大鼠经口），47702mg/cm3（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤

	
	健康危害
	主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼伤。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸

停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化氢、光气

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

	
	灭火方法
	配戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。

适用灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-6  理化性质和危险特性表（四氯化碳）
	标识
	中文名：四氯化碳（四氯甲烷）
	危险性类别：

第6.1类 毒害品

	
	英文名：carbon tetrachloride
	

	
	分子式：CCl3
	分子量：153.84
	CSA号：56-23-5

	理化性质
	外观与性状
	无色有特臭的透明液体，极易挥发

	
	熔点（℃）
	-22.6
	密度（g/cm3）
	1.6
	相对密度(空气=1)
	5.3

	
	沸点（℃）
	76.8
	饱和蒸气压（Kpa）
	13.33（10.4℃）

	
	溶解性
	微溶于水，易溶于多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 2350mg/kg（大鼠经口），50400mg/cm3（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤

	
	健康危害
	高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。急性中毒：吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。  如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氯化物、光气

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-7  理化性质和危险特性表（乙醚）
	标识
	中文名：乙醚
	危险性类别：

第3.1类 易燃液体

	
	英文名：ethyl ether
	

	
	分子式：C4H10O
	分子量：74.12
	CSA号：60-29-7

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。

	
	熔点（℃）
	-116.2
	密度（g/cm3）
	0.71
	相对密度(空气=1)
	2.56

	
	沸点（℃）
	34.6
	饱和蒸气压（Kpa）
	58.92（20℃）

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 2350mg/kg（大鼠经口），50400mg/cm3（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、皮肤

	
	健康危害
	全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉  缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头  痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对  眼有刺激性。 慢性影响：长期低浓度吸入，有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触，可发生皮肤干燥、皲裂。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	-45
	爆炸上限（v%）
	36.0

	
	引燃温度(℃)
	160
	爆炸下限（v%）
	1.9

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-8  理化性质和危险特性表（醋酸）
	标识
	中文名：冰醋酸，醋酸
	危险性类别：

第 8.1 类 酸性腐蚀品

	
	英文名：Acetic Acid
	

	
	分子式：CH3COOH
	分子量：60.05
	CSA号：69-19-7

	理化性质
	外观与性状
	无色液体，有刺鼻的醋酸味。

	
	熔点（℃）
	16.7
	密度（g/cm3）
	1.05
	相对密度(空气=1)
	2.07

	
	沸点（℃）
	118.1
	凝固点（℃）
	16.6
	饱和蒸气压（Kpa）
	1.5（20℃）

	
	溶解性
	能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂

	毒性及健康危害
	毒性
	急毒性：LD50 3530mg/kg（大鼠经口），50400mg/cm3（小鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤

	
	健康危害
	吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，  轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，  重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。  如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

食入：用水漱口，就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	39
	爆炸上限（v%）
	4.0

	
	引燃温度(℃)
	463
	爆炸下限（v%）
	17

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性

	
	灭火方法
	用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。

灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-9  理化性质和危险特性表（氨水）
	标识
	中文名：氨水（氨溶液 10%-35%）
	危险性类别：

第 8.2 类 碱性腐蚀品

	
	英文名：ammonia water
	

	
	分子式：NH4OH
	分子量：35.05
	CSA号：1336-21-6

	理化性质
	外观与性状
	无色有强烈刺激气味液体。

	
	熔点（℃）
	/
	密度（g/cm3）
	0.91
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（Kpa）
	1.59（20℃）

	
	溶解性
	溶于水、醇

	毒性及健康危害
	毒性
	属低毒类，LD50：350mg/kg(大鼠经口) 

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	健康危害
	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等;重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服 灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。  如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	不燃
	燃烧分解物
	氨

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	引燃温度(℃)
	/
	爆炸下限（v%）
	/

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	/

	
	危险特性
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：采用水、雾状水、砂土灭火。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


表8.3-10  理化性质和危险特性表（甲醇）
	标识
	中文名：甲醇、木酒精
	危险性类别：

	
	英文名：methylalcohol
	

	
	分子式：CH4O
	分子量：32.04
	CSA号：67-56-1

	理化性质
	外观与性状
	无色澄清液体，有刺激性气味。

	
	熔点（℃）
	-97.8
	密度（g/cm3）
	0.79
	相对密度(空气=1)
	1.11

	
	沸点（℃）
	64.8
	饱和蒸气压（Kpa）
	13.33(21.2℃)

	
	溶解性
	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂

	毒性及健康危害
	毒性
	LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)LC50：83776mg/m3，4小时（大鼠吸入）

	
	侵入途径
	吸入、食入

	
	健康危害
	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

食入：饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	11
	爆炸上限（v%）
	44.0

	
	引燃温度(℃)
	385
	爆炸下限（v%）
	5.5

	
	最小点火能（mJ）
	/
	最大爆炸压力（MPa）
	7.95

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	
	灭火方法
	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置


8.3.2生产设施的风险识别

本工程生产装置生产过程中使用的主要原辅材料具有易燃易爆、毒性、腐蚀性的物质。当这些物料泄漏时，遇火就会发生火灾，气相能与空气形成爆炸性混合物，一旦遇上明火即发生爆炸，造成严重后果。

项目使用生产设备主要为实验室设备，运行不当可能发生恶性事故，甚至发生火灾、爆炸、中毒事故，导致设备、财产、人员的损失和伤亡。
8.3.3环境风险类型及危害分析

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。根据本项目涉及的风险源及危险物质特性，本项目主要的环境风险及危害主要表现为泄漏，以及火灾/爆炸伴生/次生排放的污染物CO、氯气、氨、氯化氢、光气通过大气扩散对周围环境的影响。
8.3.4风险识别结果
本项目环境风险识别结果见表8.3-11。

表8.3-11 环境风险识别结果

	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险

类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	危险品室
	硫酸瓶
	硫酸（98%）
	泄漏
	大气、地表水、地下水、土壤
	200m范围内的居民、项目所在地地下水、项目所在地土壤

	2
	
	硝酸瓶
	硝酸（69.2%）
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	3
	
	盐酸瓶
	盐酸（38%）
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	4
	
	三氯甲烷瓶
	三氯甲烷
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	5
	
	四氯化碳瓶
	四氯化碳
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	6
	
	乙醚瓶
	乙醚
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	7
	
	醋酸瓶
	醋酸
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	8
	
	氨水瓶
	氨水
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	9
	
	甲醇
	甲醇
	泄漏、火灾、爆炸
	大气、地表水、地下水、土壤
	

	10
	危险废物
	危险废物暂存
	医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质
	泄漏
	地表水、地下水、土壤
	项目所在地地下水、土壤


8.4环境风险分析

8.4.1化学品泄漏环境风险分析

项目化学品发生泄露从危险品室流出，或危险废物从危废暂存间流出，进入土壤和地表水，污染地下水、土壤、地表水。项目化学品的贮存管理严格遵照《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。贮存设施周围设有围堰，底部设有防渗材料，泄露后均收集在围堰内，下渗至土壤、地表水的风险较低。危废暂存间按照重点防渗要求进行防渗处理，危险废物均分别放置在密闭容器中，由专人管理，其流出进入土壤和地表水、污染地下水、土壤和地表水的风险较低。
8.4.2火灾、爆炸大气环境风险分析

发生火灾后，在高温下，建筑材料和危化品均可能产生有毒烟气，有毒的烟气能在极短的时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。另外，火灾事故将产生伴生、次生污染物燃烧废气、消防废水。次生、伴生污染物通过大气、水体、土壤向环境转移，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。
本项目一旦发生火灾，温度和烟尘会对下风向的人群和生物有所影响，人员和设施可及时应急救援，因而事故一般不会持续1个小时以上。本项目危化品常存量较小，一旦发生火灾但及时采取相应的救援措施，不会央及周边居民，释放烟雾和有毒气体量小，对周边群众的身体健康一般不会造成明显影响。

8.4.3危险废物贮存场地环境风险

本项目设置1处危废暂存间用于暂存医疗废物、实验室废液、废活性炭和废过滤介质。其可能的环境风险如下：
危废暂存间建设不符合危险废物存放的要求，引起危险废物的泄漏和渗漏；由于人工操作不当，将危险废物存放于一般的固体废物中；由于年久失修导致危废暂存间防渗层出现裂缝或者裂纹引起危险废物的泄漏；危险废物、废活性炭，因电火花引起燃烧，有机废气挥发扩散。

8.5风险管理与防范措施

8.5.1风险防范措施
8.5.1.1危险化学品风险防范措施

1、化学品的存储及使用要求

项目危险物品的贮存保管应做到：防火防爆；通风、降温；挡光照雨淋。贮存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。

①危险化学品必须贮存在专用仓库、专用贮存室内，贮存地点应保证阴凉、干燥且通风良好，并远离火种、热源。危险化学品贮存地点应当符合相关规定对安全、消防的要求，设置明显标志，由专人管理危险化学品的贮存和使用。危险化学品出入库，必须进行核查登记。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

②一般药品和毒性药品分开贮存，由专人负责药品的收发、验库、使用、登记等工作。建立药品和药剂管理办法，要求严格执行其管理办法。

2、化学品运输要求

①运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施；

②用于化学品运输工具的槽罐以及其它容器，必须依照《危险化学品安全管理条例》的规定，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用。

8.5.1.2火灾风险防范措施

①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的要求。

②消防水采用独立稳高压消防供水系统；构筑物内按照消防要求设置大量手提式干粉灭火器。危化品室按照消防要求设置危化品专用灭活器，灭火沙。
③火灾报警系统：采用电话报警，建筑物内按照消防要求设手动火灾报警按钮，危化品室设有感烟、感温探测器及手动报警按钮等。

8.8.1.3危险废物泄漏风险防范措施
①废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，采取防渗措施，并对防渗层进行日常巡检维护；

②本项目产生的危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。装载液体的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；

③危险废物应安排专人规范管理，须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。
8.5.3应急措施

建设单位应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》、（安监管危化字[200]43号）的要求，结合生产工艺和技术，以及周围环境或环境敏感点编制《突发环境事件应急预案》并进行评估，同时报送当地生态环境局备案，应急预案纲要详见表8.5-1。发生重大变化的应及时修订。生产期间应成立事故救援小组，建立应急组织系统，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话，并按预案要求定期进行应急演练，确保在突发事故的情况下能够快速做出反应。

表8.5-1  应急预案纲要

	序号
	项    目
	内    容    及    要    求

	1
	应急计划区
	危险目标：危化品室、危险废物暂存间
环境保护目标：实验楼、卫生应急指挥中心

	2
	应急组织机构、人员
	疾控中心实验楼及卫生应急指挥中心工作人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，危险救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


制定风险事故应急预案目的是为了在发生事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。事故应急组织机构框图见图8.5-1。

[image: image29.png]WERBER

PSTES
SRHIRIETR =

BlSEs

ERS M

SElNEE

S he—

FHEE





图8.5-1事故应急组织机构框图

8.6环境风险分析结论
项目不存在重大危险源，且项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。鉴于此，本项目风险管理措施有效、可靠，风险水平可接受，从环境风险角度而言，本项目的建设是可行的。

表8.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	阳新县卫生应急指挥中心建设项目环境影响报告书

	建设地点
	（湖北）省
	（黄石）市
	（阳新）县
	/
	

	地理坐标
	经度
	115.202255
	纬度
	29.87267

	主要危险物质及分布
	硫酸（98%）、硝酸（69.2%）、盐酸（38%）、三氯甲烷、四氯化碳、乙醚、醋酸氨水（25%）、甲醇、医疗废物、实验室废液

	环境影响途径及危害后果
	本项目主要的环境风险及危害主要表现为泄漏，以及火灾/爆炸伴生/次生排放的污染物CO、氯气、氨、氯化氢、光气通过大气扩散对周围环境的影响。

	风险防范措施要求
	（1）加强化学品全过程管理；

（2）落实消防措施，防范火灾风险；
（3）规范危废暂存间的建设，加强危废管理；
（4）制定区突发环境事件应急预案。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

环境风险潜势为I类，环境风险做简单分析


9.产业政策和规划符合性分析

9.1产业政策符合性分析

项目属于疾病预防控制中心建设项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目属于目录中的第一类“鼓励类”第“三十七、卫生健康”中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，符合国家现行产业政策的要求。

9.2与生物安全相关规范的符合性分析
根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346－2011）有关规定，根据实验室所处理的生物危害程度和采取的防护措施，生物安全实验室分为四级。微生物实验室可以采用BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4 表示相应级别的实验室。生物安全实验室应按表9.2-1进行分级。

表9.2-1生物安全实验室的分级
	分级
	生物危害程度
	操作对象
	本项目

	一级
	低个体危害，低群体危害
	对个体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人、动

植物致病的致病因子。
	本项目涉及二级生物安全实验室

	二级
	中等个体危害，有限群体

危害
	对个体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不好造成严重危害，有有效的预防和治疗措施。
	

	三级
	高个体危害，低群体危害
	对个体、动植物或环境具有高度危险性，主要通过气溶胶

使人传染上严重的甚至是致病疾病，或对动植物和环境具 有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。
	

	四级
	高个体危害，高群体危害
	对人体、动植物或环境具有高度危险性，通过气溶胶途径传播途径不明，或未知的、危险的致病因子，没有预防治

疗措施。
	


根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346－2011）有关规定，二级实验室的设立单位须按《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008)、PCR 实验室建设标准规范（2020）、P2 实验室设计标准、卫生部《微生物和生物医学实验室安全通用准则》（WS233-2002）要求，进行实验室的设计和建造，配置必要的生物安全防护设备。本项目与生物安全相关规范的符合性分析见表9.2-2。

表9.2-2本项目与生物安全相关规范的符合性分析

	标准
	P2级生物实验室施工要求
	项目建设情况
	是否

符合

	《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346－2011）
	技术指标：二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障。
	在生物实验室区域设立风淋室、更衣室及缓冲间
	符合

	
	平面布置：可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门。
	设置有自动关闭的带锁的门。
	符合

	
	生物安全实验室应在入口处设置更衣室或更衣柜
	设置有更衣室、更衣柜。
	符合

	
	二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑物内配备高压灭菌或其他消毒灭菌器
	设置有高压灭菌装置。
	符合

	
	在生物安全实验室的入口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号。
	拟在生物安全实验室的入口标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并标示出国际通用生物危险符号。
	符合

	《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008)
	二级生物实验室地面应该防滑、无缝隙，不得铺设地毯。
	实验室地面采取了防滑措并且，没有铺设地毯。
	符合

	
	实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗。
	可开启的窗户设置了纱窗。
	符合

	《微生物和生物医学实验室安全通用准则》（WS233-2002）
	涉及可能产生致病微生物气溶胶或出现溅出的操作均在二级生物安全柜或者其他物理抑制设备中进行，并使用个人防护设备。
	涉及微生物检验、培养等生物实验室均设置二级生物安全柜。
	符合

	
	实验室门宜带锁、可自动关闭。
	实验室主入口的门能自动关闭，并设置门锁。
	符合

	
	应设置实施各种消毒方法的设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理。
	设置有高压灭菌锅对废弃物处理。
	符合

	PCR 实验室建设标准规范（2020）
	合理的空调通风系统设置，尽量采用全送全排的空调系统。
	空调通风系统采取全送全排，排放口设置合理。
	符合

	
	严格的气流压力控制，保证不同的实验区内不同的压力要求。
	根据不同实验区设置不同压力。
	符合

	
	应根据各个实验室实验内容的不同配备相应的设备和仪器，如超净工作台、离心机、加样器等。
	各个实验室配备相应的设备和仪器。
	符合

	P2 实验室设计标准
	应设可自动关闭的带锁的门，必要时，可设立缓冲区域，如缓冲间等。
	设置有可自动关闭的带锁的门，并设置了缓冲间。
	符合

	
	实验室如有可开启的窗户，应设置防虫纱窗。
	可开启的窗户设置了防虫纱窗。
	符合

	
	可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒，感染性材料操作和动物实验，则应采用全排风系统。
	空调通风系统采取全送全排，排放口设置合理。
	符合


通过上述分析，本项目的建筑、装修、结构、实验室设计及设备安装均满足生物安全相关规范。
9.3规划选址符合性分析

9.3.1与《阳新县城市总体规划（2014-2030）》符合性分析
本项目位于阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），属于阳新中心城区。根据《阳新县城市总体规划（2014-2030）》中对医疗卫生用地的规划要求“中心城区现有医疗机构包括阳新县第二人民医院、兴国镇卫生院、阳新县中医院、阳新中等职业技术学校卫生分校、阳新县人民医院、阳新县疾病预防控制中心、阳新县卫生局卫生监督所、阳新县第三人民医院等医疗卫生机构。……规划医疗卫生用地按“县级—片区级—居住区级”三级设置。……对现有医疗设施进行改造，适当扩大规模，提高现有县级医疗卫生设施的配套标准，提高服务能力。……规划最终形成以大型综合医院为核心、专业医院为辅助、防疫保健站为基础的城市级、片区级、居住区级三级卫生医疗系统，建立集预防、治疗、保健、康复、健康教育、计生指导服务于一体的便民服务网络。”，本项目为阳新县疾病预防控制中心升级改造项目，符合《阳新县城市总体规划（2014-2030）》的要求。
9.3.2选址符合性分析
9.3.2.1与国家限值、禁止用地相关要求符合性
本项目建设不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。

9.3.2.2与《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》选址要求符合性
根据《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》（卫办疾控发）[2004]108号）要求第八条新建疾病预防控制中心实验室应符合当地城市建设总体规划，根据9.2.1，本项目符合当地城市建设总体规划。

9.3.2.3与当地规划部门要求符合性
根据阳新县自然资源和规划局出具的“关于阳新县卫生应急指挥中心建设项目用地审查意见”，本项目用地属公共管理与公共服务用地，用地符合国家供地政策；根据阳新县自然资源和规划局出具的“关于阳新县卫生应急指挥中心建设项目的初步选址意见”，阳新县自然资源和规划局同意本项目在阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内）选址。本项目用地和选址符合当地规划部门的要求。

9.3.2.4与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）选址要求符合性
根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）选址要求，疾控中心的选址应满足下列规定：

（1）应具备较好的工程地质条件和水文地质条件；

（2）周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施；

（3）地形宜规整，交通方便；

（4）应避免饮用水源保护区；

（5）应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所；

（6）应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑不利地段，应提出避免要求或采取的有效措施；严禁在抗震危险地段建造疾控中心的各类建筑。

表9.3-1与《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）符合性分析
	序

号
	GB50881-2013 选址要求
	本项目疾控中心情况
	是否

符合

	1
	应具备较好的工程地质条件和水文地质条件。
	项目建设所在地工程地质条件和水文地质条件较好。
	符合

	2
	周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施。
	项目所在区域供水、供电、供气、通讯、交通、污水管网等基础设施配套完善。
	符合

	3
	地形宜规整，交通方便
	项目地形规整，交通便利。
	符合

	4
	应避免饮用水源保护区
	项目不在阳新县饮用水源保护区内。
	符合

	5
	应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所
	项目周围主要为居住区域，不存在化学、生物、噪声、振动、强电磁场等污染源、干扰源及易燃易爆场所，不存在地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。
	符合

	6
	应避开地震断裂带、滑坡、泥石流、洪水、山洪等自然灾害地段。对建筑不利地段，应提出避免要求或采取的有效措施；严禁在抗

震危险地段建造疾控中心的各类建筑。
	
	


综上所述，本项目选址符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）相关要求，是合理可行的。

9.4总平面布置合理性分析

根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）中第三条疾病预防控制中心的总平面布局应符合下列要求：

应充分利用地形地貌；

功能分区应合理，科学布置各类建筑物，交通便捷，管理方便；

实验用房在基地内宜相对独立设置；

应合理组织人流、物流，避免交叉污染；对生活和实验废弃物的处理，应符合有关环境保护法令、法规的规定；

在满足基本功能需要的同时，宜预留发展或改扩建用地。

项目位于阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），项目总出入口位于所在地块南侧。本项目地块方正，卫生应急指挥中心办公大楼位于项目区正中，坐北朝南，前后设置绿化广场及停车场，中间有人员流通道路，满足日常使用和消防疏散要求。实验楼布置在卫生应急指挥中心办公大楼的左侧。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》中对疾控中心平面布置的要求，结合总平面设计进行分析：本项目实验用房独立设置；人流、物流分开，避免了交叉感染；生活垃圾和医疗废物集中分类暂存；用地内未设置职工住宅；中心设置1个出入口，主入口位于南侧。项目医疗废物暂存间位于实验楼，对环境和周边敏感点影响较小。

综上所述，本项目的平面布局符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）相关要求，是合理可行的。
9.5“三线一单”符合性分析

9.5.1生态保护红线
本项目位于阳新县阳新大道北侧，项目选址地位于阳新县中心城区。根据《省环保厅 省发改委关于印发<湖北省生态保护红线划定方案的通知>》，湖北省生态保护红线总体呈现“四屏三江一区”基本格局。对照《湖北省生态保护红线》“四屏”指鄂西南武陵山区、鄂西北秦巴山区、鄂东南幕阜山区、鄂东北大别山区四个生态屏障，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持；“三江”指长江、汉江和清江干流的重要水域及岸线；“一区”指江汉平原为主的重要湖泊湿地，主要生态功能为生物多样性维护和洪水调蓄。对照《湖北省生态保护红线范围图》，本项目选址不在生态保护红线内，项目与《湖北省生态保护红线范围图》位置关系见附图7。
9.5.2环境质量底线

（1）环境空气质量现状

根据黄石市生态环境局公布的2019年环境质量公报，本项目所在区域为不达标区，主要超标污染物为PM2.5、O3，超标倍数分别为0.17、0.1倍。为打好污染防治攻坚战的决胜之年，为了确保打赢蓝天保卫战，持续改善区域环境空气质量，奠定“十四五”规划工作良好开局，阳新县特制定了《阳新县2020年度大气污染防治攻坚战工作方案》，严格落实该工作方案后，项目所在区环境空气质量将持续转好。本项目特征因子TVOC的8小时浓度值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地表水环境质量现状

本项目废水经阳新城北工业园污水处理厂处理后，排入富水，最近地表水体为富水，根据黄石市生态环境局发布的“二0一七年黄石市环境状况公报”、“2018年二季度阳新县饮用水水源地水质季报”中的“阳新县兴国城区富水水源地水质监测结果”、2019年黄石市环境状况公报，富水现状水质为Ⅱ类，饮用水源断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。富河水质现状良好，水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
（3）环境噪声质量现状

评价区域内，项目厂界东侧、西侧、北侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，南侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，敏感点鑫鑫小区和田家畈居民区声环境质量均达到《声环境质量标准》中2类标准，项目所在区域声环境质量较好。
项目区域环境空气质量为不达标区，主要超标污染物为PM2.5、O3 ，本项目排放的废气不新增PM2.5、O3污染物排放 ，且不新增可能会因二次污染形成PM2.5、O3污染物排放的污染物，本项目产生废气经过处理设施处理达到相关标准后排放，对周围空气质量影响不大；项目废水经自建污水处理站处理达标后排放至阳新县城北工业园污水处理厂，废水排放不会改变周边水体功能；项目噪声经减振、隔声等降噪措施后厂界噪声能达到相应标准限值要求，确保不会出现超标现象；项目产生的固废均可进行合理处置；项目应对危废暂存间、危化品室和污水处理站等区域采取了分区防渗措施，对地下水的环境质量较小。本项目污染物排放总量可在区域内平衡解决。项目运行后不会改变项目所在地的环境功能区划，因此项目的建设具有环境可行性。
9.5.3资源利用上限

项目生产过程中所用的资源主要为水资源、电能，本项目给水由市政供水，电能有区域电网供应，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会因本项目的建设而突破区域的资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。

9.5.4负面清单

本项目位于阳新县阳新大道北侧，项目选址地位于阳新县中心城区。为疾病预防控制中心建设项目，所属行业类别为Q8431疾病预防控制中心，属于医疗卫生服务体系。结合最新产业政策进行相符性分析，并根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业。因此，项目不在环境准入负面清单内，符合相关产业政策。

9.6小结

综上分析，项目建设符合相关产业政策要求，选址符合阳新县总体规划和相关文件技术标准的要求，总平面布置符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）的要求，生物实验室设计符合相关技术规范要求。项目选址和建设满足所在地的“三线一单”要求。

10.环境管理与监测计划

10.1环境管理制度

10.1.1环境管理的目的和意义
环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动， 达到不超出环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明，要解决好建设项目的环境问题，首先必须强化其环境管理。

项目建成后应加强环境管理工作，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理污染源，减少污染物的排放，最大限度地减少项目施工期和运营期对周围环境的不利影响，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
10.1.2环境管理机构职能
随着环境保护事业的发展，建设单位设置环境管理机构是十分必要的。该项目建设后应设置相关的环保人员及环保监测设备。

根据实际情况，疾控中心应设置兼职环境管理机构，定员2人，可设兼职主管1名，兼职员工1名，由主管业务的领导直接管理，同时在废气治理设施、噪声治理设施、危险废物暂存间等主要排污岗位也应设置兼职环保员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。人员从疾控中心内部其他科室抽调。主要职责如下：

1、遵守国家、地方有关法律、法规以及相关规定，结合该项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。

2、建立健全项目营运期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。

3、对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。

4、做好环境保护，安全宣传以及相关技术培训等工作，提高全体员工的环境保护意识，加强环境法制观念。

5、加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。

6、加强危险、有毒物品的贮运，使用的安全管理，做好防火、防爆、防毒害的日常管理工作及应急处理，疏散措施的组织等。

7、接受并配合当地环境保护主管部门对中心废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给上级主管部门，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理内外污染事故与纠纷。

10.1.3规章制度的确立
建设单位应根据建设工程施工特点制定相应的环境管理制度，责任到人，加强对施工过程中的监督，保证主要污染物达标排放。

建设单位应建立相应的环境管理体系，包括管理手册、程序文件、技术标准、管理标准、工作标准在内的体系文件。通过加强日常管理，对环保设备实行挂牌管理，责任到人，职能部门加强监督考核，从而保证主要污染物达标排放。

建设单位应建立操作运行记录制度，如性能测试记录、固废来源记录、固废处置记录、环境监测记录等。应建立信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境公报，公布主要污染物排放和环境管理情况。
10.1.4环境管理与监测要求
1、企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响展开自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果；

2、企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志；

3、对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。有废气处理设施的，应在设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T16157、HJ/T397或HJ/T75规定执行；大气污染物无组织排放的监测按HJ/T55规定执行；
10.2环境监测计划

环境监测是环境保护的眼睛，是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，建设单位要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。
10.2.1环境监测的主要任务

疾控中心环境监测以污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

1、定期对污水处理站废水进口和出口进行监测；

2、定期对废气处理装置的废气排放口进行监测；

3、定期对场界噪声、主要噪声源进行监测；

4、对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门；

5、当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

6、编制环境监测季报或年报，及时上报环保主管部门。

10.2.2施工期环境监测计划
（1）目的

监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾、车辆运输等引起的环境问题，以便及时进行处理。

（2）监测时段与点位

包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

（3）监测项目

大气环境监测因子为PM10；噪声环境监测因子为LeqdB(A)；此外还有建筑垃圾、交通运输情况等。

（4）监测方式

施工期的环境工作可委托第三方监测机构进行。
10.2.2营运期环境监测计划
本项目排放的主要污染物是：混合废水（生活污水、地面清洗废水、实验废水）、实验室废气、设备噪声等。

为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定和《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）中相关要求进行监测。
1、废水监测
监测点位：项目总排口

监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠杆菌
采样分析和计算方法：按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。
监测频次：每季度监测一次。
2、废气监测

监测点位：理化实验室废气排气筒、油烟烟道。

监测项目：理化实验室排气筒监测非甲烷总烃及排气参数。

采样分析和计算方法：按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

监测频次：每年监测一次。非甲烷总烃每次连续监测2天，每天3次。

3、噪声监测

监测点位：厂界四周。

监测项目：等效连续A声级。

监测方法和计算方法：按照国家环保部的有关标准及推荐标准、规范的规定执行。

监测频次：每季度监测一次。每次连续2天，每天昼夜各1次。

项目环境监测计划详见表9.2-1。

表 9.2-1
环境监测计划一览表

	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	监测机构

	废水
	总排口
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、粪大肠杆菌
	1次/季度
	委托具有监测资质的单位监测

	废气
	理化实验室废气排气筒
	非甲烷总烃
	1次/年
	

	噪声
	厂界四周
	Leq(A)
	1次/季度
	


4、台帐

建立环保管理台帐，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

5、信息公开

做好项目环境信息公开工作，建立健全相关制度。建设单位须严格执行《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。
10.3“三同时”竣工验收清单

本项目环保“三同时”验收清单见表10.3-1。

表10.3-1项目竣工环境保护“三同时”验收清单

	污染源
	治理对象
	主要设施/措施
	验收内容

	废水
	PCR负压实验室、微生物实验室废水
	高压蒸汽灭菌预处理
	设高压灭菌锅

	
	理化实验室废水
	酸性废水中和预处理、含氰废水碱式氯化法预处理
	设废水处理罐

	
	食堂废水
	经隔油池、化粪池预处理
	设隔油池、化粪池

	
	生活污水
	经化粪池预处理
	设化粪池

	
	混合废水
	项目混合废水（食堂废水、生活污水、实验室废水、地面清洗废水）经相应预处理后进入污水处理站进行处理，处理后外排市政污水管网
	污水处理站处理后废水满足《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表1（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）

	废气
	实验室废气
	微生物实验室、PCR负压实验室废气：经“生物安全柜（内设高效过滤器，负压）”过滤后，通过20m高排气筒达标排放
	设置废气治理措施

	
	
	理化实验室废气：经“通风橱收集+SDG（酸性废气吸附剂）+活性炭吸附”后，通过20m高排气筒达标排放
	废气中污染物HCl满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关标准、VOCs废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃相关标准

	
	食堂油烟
	经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值

	
	地下停车场

汽车尾气
	设置设送风和排风系统，换气频率不小于4次/h
	/

	
	备用柴油发电机废气
	经“发电机自带净化装置”处理后经地下车库送风和排风系统抽排
	/

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、消音等措施
	南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；东侧、西侧、北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	固体废物
	生活垃圾
	委托环卫部门清运处理
	固废全部得到合理处置

	
	废SDG
	集中收集后由厂家回收处理
	

	
	医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质
	分类收集后，暂存危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理
	

	地下水
	分区防渗。医疗废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站应进行重点防渗；实验楼楼各实验室进行一般防渗；其余为简单防渗
	检查落实情况


11.总量控制

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，也是我国环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本转变的有利措施，同时也促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。
11.1污染物总量控制指标的确定原则
在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

⑴按项目污染排放源强，确定各污染物排放总量控制指标。

⑵根据项目生产规模的变化，确定项目最初投产时及达到最大生产规模时的污染物总量控制指标。

⑶总量控制指标的确定必须服从区域排放总量计划。

项目总量控制指标确定为CODCr、氨氮、VOCs，其他污染物着重对其排放浓度是否达标进行控制。
11.2污染物总量控制分析

11.2.1水污染物总量控制指标

本项目废水排放总量为3818.95t/a，各类废水分别预处理后进入自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准）后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）后排入富水。本次水污染物新增总量控制指标为：COD：0.19t/a，NH3-N：0.019t/a。

表11.2-1本项目废水排放量统计表
	排放源
	废水量
	污染物
	产生量
	排入市政管网的量
	排入外环境量

	
	
	
	产生浓度
(mg/L)
	产生量
(t/a)
	排放浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)
	排放浓度
(mg/L)
	排放量
(t/a)

	总废水
	3818.95
m3/a
	COD
	500
	1.91
	60
	0.23
	50
	0.19

	
	
	NH3-N
	45
	0.17
	15
	0.06
	5
	0.019


11.2.3大气污染物总量控制指标

本项目VOCs主要来源于理化实验室废气排放，排放量为0.0001482t/a，本次新增大气污染物总量控制指标VOCs0.0001482t/a。
11.3总量控制指标来源
根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的总量控制指标为VOCs0.0001482t/a、COD：0.19t/a、NH3-N：0.019t/a，由黄冈市生态环境局阳新县分局在该区域内进行总量调剂。

表11.2-1 本项目总量控制指标一览表  单位：t/a

	污染物名称
	排放量
	总量控制指标
	总量来源

	废气
	VOCs(t/a)
	0.000148
	0.000148
	黄冈市生态环境局阳新县分局在该区域内进行总量调剂

	废水
	COD(t/a)
	0.19
	0.19
	

	
	NH3-N(t/a)
	0.019
	0.019
	


12.环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环保效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

12.1环保投资

为了运营过程对周围环境造成危害，本项目需采用一定的措施，包括工程措施、管理措施等，以减弱运营期对周围水环境、大气环境污染等影响，预计环保投资约164万元，占项目建设总投资的2.15%，在项目建设方可承受范围内。
12.2社会效益分析

本项目的社会效益主要体现在以下几个方面：

项目的实施，能极大改善疾病预防控制中心职工的工作环境，工作人员将以更加饱满的热情投入到全县疾病预防控制的工作中去，并以优秀的工作业绩回报社会。

项目建成以后，将为医务工作人员提供一个良好的工作平台，将增强全县在突发公共卫生事件的应急和处理能力，使项目的综合实力又上一个新的台阶，从而更好地为全市人民提供良好的医疗卫生服务。

项目的完成，有利于健全和完善城市卫生服务网络，从整体上提升全县医疗能力和服务水平，提升阳新县的形象和知名度，更好地为群众提供安全、放心的医疗卫生综合服务。

项目的建成，根本上改变了当前阳新县疾病预防控制卫生资源紧张、不规范、业务房不足的局面，满足了人民群众对基础疾病预防控制医疗服务的需要。

12.3经济效益分析

本项目是社会基础设施建设项目，属于由政府投资的社会公共事业项目范畴，它的建设主要为社会、为人民服务。在政府领导、上级卫生机构指导下，将为全市人民群众提供优质的基本医疗服务，有利于经济建设和社会发展。

本项目的建设是根据卫生部关于市级疾控中心建设标准的要求，并结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、医疗服务需求等因素，确定项目的建设规模。本项目为公益性医疗卫生机构，不产生直接经济效益。

本项目建成后，业务水平将得到较大提高。可以预见，本项目将能有效提升社会形象，促进经济和精神文明健康发展，能拉动经济增长，促进社会繁荣。项目经济评价可行。
12.4环境效益分析

项目投入运行后不可避免地存在污染物排放，因此对周围环境空气、地表水、声环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。但拟建项目同时将对水、大气、噪声和固废污染采取有效的治理措施，如废水经自建污水处理站进行处理，处理后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理；水泵、风机等固定噪声设备安装在加有减振垫的隔声基础上，并装消声器；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运处理；医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质等分类收集后暂存于危废废物暂存间，定期交由资质单位进行清运处理。本报告认为本项目在废水治理、废气治理、噪声控制、固废处置及绿化工程等方面按照环评建议投入资金，将取得显著的直接经济效益，节省大量的排污费。

若项目未采取环保措施任意排污，还将产生环境损失。即采取相应的环保措施，还能产生使环境改善的效益，可用环境污染损失来衡量。项目建成后，还将增加评价区内的人口压力，增加评价区内的汽车尾气负荷和交通拥挤等，均属不可量化的损失。

采取相应的环保措施后，不仅可以节约排污费，也可降低污染物排放改善环境质量，从总体上说，具有较好的环境效益。
12.5环境经济损益

废水处理设施、废气处理设施的运行和危险废物委托有危险废物处置资质单位处置都需要每年投入一定的资金，这势必会增加项目营运的成本，致使单位成本增加。

12.6结论

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即：

1、项目的建设将能有效提升社会形象，促进经济和精神文明健康发展，能拉动经济增长，促进社会繁荣。

2、项目经济效益和社会效益较好，能为当地财政收入和治病救人作出贡献。
3、运营期通过对污染物的有效治理，使各种污染物均达标排放，可将环境产生的影响减少到最低限度，不会对拟建区的环境质量造成改变，环境效益明显。

项目的建设原则满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。
13.结论与建议

13.1项目概况

为进一步加强和优化传染病检测预防治疗，建立完善适应社会经济发展和疾病预防控制体系，解决阳新县疾病的预防和治疗存在的薄弱环节，改善当地百姓的医疗条件。根据国家和省市有关部门文件要求，为全面推进疾控传染病体系达标建设，提升阳新县疾病预防救治能力，更好维护和保障人民群众生命安全和身体健康，阳新县疾病预防控制中心拟选址建设“阳新县卫生应急指挥中心建设项目”。
本项目总投资7640万元，选址位于湖北省阳新县阳新大道北侧（原公安局110指挥中心院内），占地面积为13.5亩，约9000m2。项目建筑总面积为11565m2，其中利用选址用地中现有办公大楼改建为卫生应急指挥中心（消防、场地等改造）4365m2，新建实验室大楼（P2实验室、应急储备库、地下停车场、设备用房）7200m2。并建设相关配套设施和购置相关设施设备等。
13.2产业政策、规划、选址及平面布置合理性

项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的第一类“鼓励类”第“三十七、卫生健康”中的“1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，符合国家现行产业政策的要求。

选址符合阳新县总体规划和相关文件技术标准的要求，总平面布置符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）的要求，生物实验室设计符合相关技术规范要求。项目选址和建设满足所在地的“三线一单”要求。

13.3环境现状和区域主要环境问题

（1）环境空气质量现状

根据黄石市生态环境局公布的2019年环境质量公报，本项目所在区域为不达标区，主要超标污染物为PM2.5、O3，超标倍数分别为0.17、0.1倍。为打好污染防治攻坚战的决胜之年，为了确保打赢蓝天保卫战，持续改善区域环境空气质量，奠定“十四五”规划工作良好开局，阳新县特制定了《阳新县2020年度大气污染防治攻坚战工作方案》，严格落实该工作方案后，项目所在区环境空气质量将持续转好。本项目特征因子TVOC的8小时浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。
（2）地表水环境质量现状

本项目废水经阳新县城北工业园污水处理厂处理后，排入富水，最近地表水体为富水，根据黄石市生态环境局发布的“二0一七年黄石市环境状况公报”、“2018年二季度阳新县饮用水水源地水质季报”中的“阳新县兴国城区富水水源地水质监测结果”、2019年黄石市环境状况公报，富水现状水质为Ⅱ类，饮用水源断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。富河水质现状良好，水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
（3）环境噪声质量现状

评价区域内，项目厂界东侧、西侧、北侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，南侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准，敏感点鑫鑫小区和田家畈居民区声环境质量均达到《声环境质量标准》中2类标准，项目所在区域声环境质量较好。
13.4环境影响评价及污染物排放措施

13.4.1大气环境影响评价及污染防治措施结论

项目微生物实验室、PCR 负压实验室废气经“生物安全柜（内设高效过滤器，负压）”过滤后，通过 20m 高排气筒达标排放；理化实验室废气经“通风橱收集+SDG（干酸吸附剂）+活性炭吸附”后，通过 20m 高排气筒达标排放；食堂油烟经油烟净化设施处理后由楼内内置烟道引至楼顶高空排放；备用柴油发电机废气经“发电机自带净化装置” 处理后排向附近绿化带；地下停车场汽车尾气设置设送风和排风系统，换气频率不小于4 次/h。通过采取上述相应措施后，项目废气对大气环境影响较小，在可接受范围。
13.4.2地表水环境影响评价及污染防治措施结论

本项目PCR负压实验室、微生物实验室废水经高压蒸汽灭菌后排入实验室废水管网；理化实验室酸性废水采用中和方法预处理后排入实验室废水管网，含氰废水采用碱式氯化法预处理后排入实验室废水管网，一般清洗废水直接排入实验室废水管网；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池预处理，预处理后排入废水管网；地面清洗废水直接排入废水管网。项目排入废水管网的混合废水经自建污水处理站进行处理，处理达标后外排市政污水管网，进入阳新县城北工业园污水处理厂处理，尾水排入富水。在采取相应措施后，本项目对地表水影响在可接受范围内。

13.4.3声环境影响评价及污染防治措施结论

本项目噪声主要来自实验设备运行噪声、风机噪声、空调噪声等，在采取隔声、减振、消音等措施后，项目南侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类排放标准，东侧、西侧、北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类排放标准。本项目运营期拟采取的噪声治理措施技术可行、措施有效。
13.4.4固体废物影响评价及污染防治措施结论

本项目固体废物主要为：生活垃圾、一般固废、危险废物。
生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门进行清运处理；一般固废SDG吸附剂集中收集后由厂家回收处理。

危险废物包括医疗废物、实验室废液、废活性炭、废过滤介质。实验室废液需经专用废液桶分类收集，医疗废物集中收集、废活性炭和废过滤介质分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。
本项目固废均能得到妥善处置。在严格管理的情况下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。
13.4.5地下水环境影响评价及污染防治措施结论
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于V社会事业与服务业（160、疾病预防控制中心其他）类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）第4.1条，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
为防止本项目对地下水造成污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本项目需进行分区防渗：本项目危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站应进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s）；实验楼各实验室进行一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×107cm/s）；其余为简单防渗（一般地面硬化）。

综上，项目污染物为一般类型，且采取了分区防渗措施，项目废水排放不会对区域地下水造成影响。
13.4.6土壤环境质量影响评价及污染防治措施结论
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，土壤评价等级根据不同类型建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、建设项目所处位置的环境敏感程度划定评价等级。根据导则附录A，本项目行业类别属于其他行业，属于Ⅳ类项目，根据导则4.2.2的规定，本项目不开展土壤环境影响评价。
本项目废气排放量较小，废水进入污水处理站进行处理，危险废物集中收集暂存于危废暂存间内，且本项目对危险废物暂存间、柴油发电机房、污水处理站进行重点防渗处理，本项目不会对土壤环境产生影响。
13.4.7环境风险影响评价及防范措施结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）评价工作级别划分标准的要求，本项目环境风险潜势为I类，环境风险做简单分析。
本项目主要的环境风险及危害主要表现为泄漏，以及火灾/爆炸伴生/次生排放的污染物CO、氯气、氨、氯化氢、光气通过大气扩散对周围环境的影响。项目不存在重大危险源，且项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。鉴于此，本项目风险管理措施有效、可靠，风险水平可接受，从环境风险角度而言，本项目的建设是可行的。

13.5总量控制分析

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定本项目的总量控制指标为VOCs0.0001482t/a、COD：0.19t/a、NH3-N：0.019t/a，由黄冈市生态环境局阳新县分局在该区域内进行总量调剂。

13.6工程可行性结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合城市发展总体规划。项目在建设期及正常营运期间产生的废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，固体废物能够合理处置不外排。在严格按照国家“三同时”要求，全面严格采取拟定的各项环境保护措施和本评价提出的措施、完善应急措施、实时环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境影响可控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。

因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面是可行的，可以在拟定地点、按拟定规模和计划实施。
_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

