阳新县县级政府采购询价采购需求公示

及征集供应商名单公告

（项目名称阳新县公路管理局养护中心养护机械购置采购项目）

依据阳路字[2018]38号和阳财采计备[2017]A145号函要求，湖北胜捷工程咨询有限责任公司就阳新县公路管理局养护中心养护机械购置采购项目所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：   131-Zcg·2018- 151

二、项目名称：阳新县公路管理局养护中心养护机械购置采购项目

三、采购内容：

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 主要技术规格 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压路车 |  | 2台 | 详 见 附 件 | KD03 |
| 2 | 洒水车 |  | 2台 |  | CLW5163GSSD5 |
| 3 | 微型挖机 |  | 1台 |  | 三猫牌小型挖掘机E20 |
| 4 | 公路护栏抢修车 |  | 1台 |  | NJJ5062TQX |
| 5 | 其他 费 用 | 购置税 |  |  |  |
|  |  | 保险 |  |  |  |
|  |  | 上牌 |  |  |  |

四、采购预算：120万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）特定条件：供应商的经营范围须含公路养护机械等类似内容。

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年8月 17日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求获取方式：

1、可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接免费下载。

2、采购需求下载：可在“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”点击本公告中的链接下载。采购需求及报名表下载：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱1554320287@qq.com递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

5.特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构： 湖北胜捷工程咨询有限责任公司

联系人：  潘 婷

电话：  13872089769

电子邮箱：1554320287@qq.com

联系地址：湖北省阳新县东岳庙苗圃小区

采购人：阳新县公路管理局养护中心

联系人： 董明智

联系电话： 15971510828

地址： 阳新县兴国大道55号

附件1：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）

附件2：供应商报名表

湖北胜捷工程咨询有限责任公司

2018年8月13日

附件1：阳新县公路管理局养护中心养护机械购置采购项目采购需求

一、压路车技术参数

| 全液压双钢轮振动压路机 Fully hydraulic double drum vibration rollers |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 Model | Unit | KD03 |
| 工作质量 Working mass | kg | 3000 |
| 静线载荷 Static linear load | N/cm | 前轮120/后轮170 |
| 振幅 Amplitude | mm | 0.55 |
| 振动频率 Vibrating frequency | Hz | 50 |
| 激振力 Centrifugal force | kN | 32 |
| 速度范围 Speed Range | km/h | 0-8.5 |
| 爬坡能力 Grade ability | % | 30 |
| 转弯半径 Turing radius | mm | 3065/4400 |
| 振动轮宽度 Width of vibration drums | mm | 1040 |
| 振动轮直径 Diameter of vibration drums | mm | 750 |
| 发动机 Engine |  | 常柴ZN390Q |
| 发动机功率 Engine power | kW | 22.5 |
| 长x宽x高 | mm | 2900X1270X2600 |
| 液压振动，激振力大，压实密度高 The hydraulic vibration is with great centrifual force and high compacting density. 全液压驱动系统，性能稳定，安全可靠 The special steering wheel design facilitates the operation. 无级变速驱动，可自由控制车辆行进速度，操作简便。 The VCT can freely controll the roller's walking speed. 铰接转向，机动灵活。 The articulated steering is flexible. 全液压传动和电液控制，操纵控制简便。 Fully hydraulic Transmission and fully electrical-hydraulic control facilitates the operatin. |  |  |

配置清单

| 部件名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机 | 常柴 | 常州 | ZN390Q | 功率：22.5KW |
| 驱动泵 | 丹佛斯 | 日本 | 42L28 |  |
| 振动泵 | 泊姆克 |  | 1141 002 013 |  |
| 驾驶室 | 无 |  |  |  |
| 振动轴承 | NBI | 常州 |  | NJ2212 |
| 液压管路 | 伊顿液压 | 中国 |  | 24°锥密封 |
| 电器件 | 镇江 | 三志 |  | 12V |
| 驱动桥 | 无 |  |  |  |
| 驱动轴承 | 洛轴 | 洛阳 | 352216 |  |
| 驱动马达 | 波克兰液压 | 波克兰 | MK05-02 | 排量：670ml/r 压力：400bar |

二、洒水车详细参数

1、整车技术参数

车辆名称:  CLW5163GSSD5洒水车，

产品号   车辆型号:  CLW5163GSSD5 
总质量  15800(Kg) 容积:  10.14 
额定载质量  9660(Kg)， 整备质量  5945(Kg) 
外形尺寸  7840,7650×2500×3200(mm)； 货厢尺寸  ××(mm)

2、额定载客  (人) 准拖挂车总质量  (kg)

驾驶室:   前排乘客:  3(人) 
防抱死系统:  有 载质量利用系数   
燃料种类: 柴油 排放标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 
接近角/离去角: 20/11,22/11(°) 前悬/后悬: 1440/2450,1250/2450(mm) 
轴数: 2 轴距: 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) 
轮胎数: 6 轮胎规格: 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR 
前轮距(mm): 1900,1880,1810,1940 后轮距(mm): 1860,1800,1800,1860,1830 
轴荷: 5800/10000 最高车速: 90(km/h)

3、其它：

（1）罐体有效容积:10.14立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为( mm):4300×2300×1500;该车仅选用3950mm轴距底盘改装。整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°)对应关系为:7840/1440/21,7650/1250/23。

（2）防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。

（3）ABS型号可选用ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生产厂为广州市西合汽车电子装备有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。

（4）文字喷图位置,车辆颜色可变化。

（5）专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。

（6）该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。 
4、底盘EQ1160GD5DJ技术参数 
   底盘型号 EQ1160GD5DJ 底盘企业: 东风商用车新疆有限公司 
  轮胎数 6 弹簧片数: 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 
  轮胎规格: 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR 转向形式: 方向盘 
  前轮距: 1900,1880,1810,1940 后轮距: 1860,1800,1800,1860,1830 
  底盘排放标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 
  燃料种类: 柴油 批次: 308

三、微型挖机参数

| E20-性能参数 |  |
| --- | --- |
| 斗容 | 0.04m³ |
| 操作重量(顶篷) | 1,930kg |
| 操作重量(封闭式驾驶室） | 2,019kg |
| 地面压力 | 31.1 kpa |
| 发动机 |  |
| 制造商/型号 | Kubota/ D722-E4B |
| 燃料 | 柴油 |
| 气缸数 | 3 |
| 排量 | 0.7L |
| 额定功率 | 10.4kw |
| 最大净转矩(IS9249) | 42.3Nm |
| 性能 |  |
| 挖掘力(标准斗杆) | 10,371N |
| 挖掘力(加长斗杆) | 9,279N |
| 挖斗挖掘力 | 20,835N |
| 牵引力 | 19,302N |
| 行驶速度(低档) | 2.5km/h |
| 行驶速度(高档) | 4.0km/h |
| 最大挖掘深度 | 2385mm |
| 最大挖掘高度 | 3701mm |
| 液压系统 |  |
| 泵 | 双柱塞泵和齿轮泵 |
| 泵流量 | 41.3L/min |
| 泵1流量@2500RPM | 11.3L/min |
| 泵2+泵3流量@2500RPM | 15L/min |
| 辅助流量 | 30L/min |
| 回转系统 |  |
| 动臂侧移角度(左) | 80° |
| 动臂侧移角度(右) | 60° |
| 回转速度 | 8.4RPM |
| 液体容量 |  |
| 散热系统 | 3.3L |
| 液压系统容量 | 19.0L |
| 燃料箱 | 19.0L |
| 标准配置 |  |
| TOPS/ROPS/FOPS*顶篷 | 双速行驶 |
| 液压伸缩式车架底盘 | 上部体四栓系点 |
| (伸缩范围为980/1360mm) | 发动机自动停机功能 |
| 高配重 | 油满警告 |
| 推土板(980mm+2*190mm) | 移动警报 |
| 橡胶履带 | 工作灯 |
| 标配液压破碎管路 | 电池断连开关 |
| 控制台安全锁 | 杯架 |
| 喇叭 | 液压操作模式选择 |
| 动臂锁止阀 | 折叠式人机工程学踏板 |
| 可伸缩式安全带 |  |
| ★(1)防翻滚保护结构(ROPS)-满足ISO3471的要求 |  |
| ★(2)防落物保护结构(FOPS)-满足1SO3449的要求 |  |

- 公路护栏抢修车

| 型号 |  | NJJ5062TQX |
| --- | --- | --- |
| 工作范围 |  | 用于高速公路波形梁钢护栏的维修 |
| 车辆类别 |  | N2 |
| 乘员人数 |  | 5人 |
| 最高行驶速度 |  | 95km/h |
| 燃料 |  | 柴油 |
| 润滑油/脂 |  | 锂基润滑油 |
| 液压油 |  | 65#抗磨液压油 |
| 底盘 |  | ①底盘:二类底盘，型号: JX1060TSG24; |
| 轮距、轮数、布置及规格 |  | 轮距: 1385mm/ 1425mm 轮数:6 布置: 4X2后轴驱动 轮胎规格: 7. 00R16LT |
| 发动机的各种技术参数 (型号、形式、功率、油耗、生产厂等) |  | 发动机型号: JX493ZLQ4 型式:四缸式、直列、水冷、电控高压共轨直喷式、增压 额定功率/转速: 80/3400 kW/ (r/min) 匀速行驶车内噪音:≤82db 排量: 2771m1 执行标准: GB17691- 2005国IV, GB3847-2005 |
| 驱动、制动特性 |  | 驱动:液压驱动 制动形式:波压双回路 |
| 外形尺寸（长×宽×高） |  | 6180mm X 1880mm X 2890mm |
| 前悬/后悬 |  | 1015/1805mm |
| 轴距 |  | 3360mm |
| 最大总重量、整备质量 |  | 最大总重量: 5835kg 整备质量: 4205kg 可携带1吨以上材料 |
| ★最大载重 |  | 1305kg |
| 工作装置 |  | 本产品具备自有知识产权，获得了国家两项专利 专利号: Z1.201010502209. x，ZL.201020558552. 1 |
| 工作装置的驱动方式 |  | 液压驱动 |
| 专 用 | 回转半径 | 2100mm |
|  | 侧距 | 860mn |

| 装 置 | 最高工作高度 | 4680mm |
| --- | --- | --- |
|  | 系统工作压力 | 16MPa |
|  | 液压锤 （可选配） | YC230 |
|  |  | 液压锤质量: 230kg 液压锤冲击力：10-17MPa 冲击频率: 8-15Hz 液压系统流量: 30~65 L/min 液压锤工作高度: 700- 2700mm 拔桩力: 96. 5KN 拔桩行程2. 3m 装置可回转: 240° |
|  | 液压马达 | 型号: JAM6- 800D40 排量: 775m1/r 额定压力16 MPa 最高压力: 20 MPa 总效率: 95% |
|  | 齿轮油泵 | 型号: CBN-F540-BFPL 额定压力: 20 MPa 额定转速: 2500 r/min 排量: 40 ml/r |
|  | 多路阀 | 型号: ZSI-L15E-T00000000 工作压力16 MPa 流量: 63 L/ min |
| 燃料管路的设置与安全保证 |  | 专用装置中无燃烧装置，无安全隐患 |

注：以上推荐品牌仅供参考，供应商所投产品的质量和技术参数等必须优于或等于推荐品牌。

五、商务要求

1、交货期限：6个月

2、交货地点：采购人指定地址

3、质保期：按国家三包政策

4、付款方式：验收合格后支付90%，质保期过后支付10%。

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：                                 项目编号：

| 供应商名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 8.特定条件：供应商的经营范围须含公路养护机械等类似内容。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。