湖北大有

政府采购项目

招标文件

中心编号：131-Zcg•2018-245

项目名称：阳新三中实验室成套设备、仪器、校园广播系统、计算机教室、多媒体教室设备采购及安装项目

采 购 人：阳新县教育局

采购内容：一包：实验室成套设备、仪器采购及安装

二包：校园广播系统采购及安装

三包：计算机教室、多媒体教室设备采购及安装

湖北大有工程咨询有限公司

2018 年 12 月

目   录

第一章	投标邀请书	4

第二章	投标人须知	6

投标须知前附表	6

一、	说明	7

二、	招标文件	7

三、	投标文件	9

四、	开标与评标	14

五、	投标人信用信息及查询	15

六、	中标与合同	15

七、	采购信息公告	17

八、	质疑及提交	17

九、	相关条文解读	18

十、	其他注意事项	18

十一、	适用法律	18

十二、	招标文件的解释权	18

第三章	项目技术、服务及商务要求	19

一、	采购清单	19

二、	概述及简介	19

三、	国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范	19

四、	技术、服务要求	19

五、	商务要求	20

第四章	资格审查方法及标准	24

一、	资格审查方法	24

二、	资格审查标准	24

第五章	评标方法、程序及标准	26

一、	评标方法	26

二、	评标程序及标准	26

三、	评审因素及评分标准	29

第六章	合同书格式（参考）	31

第七章	投标文件格式（参考）	33

第一部分资格证明文件	33

第二部分商务文件	35

第三部分技术、服务文件	37

附件一、	投标书	39

附件二、	制造商中小企业声明函	40

附件三、	中小企业声明函	41

附件四、	残疾人福利性单位声明函	43

附件五、	开标一览表	46

附件六、	投标报价明细表	47

附件七、	小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	48

附件八、	投标货物（工程或服务）清单	49

附件九、	交纳投标保证金的银行凭证	50

附件十、	法定代表人授权书	51

附件十一、	投标人的资格声明	52

附件十二、	项目负责人、技术负责人简历表	53

附件十三、	项目班子成员情况表	54

附件十四、	投标人类似项目业绩表	55

附件十五、	符合性审查对照表	56

附件十六、	商务要求响应、偏离说明表	57

附件十七、	商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	58

附件十八、	商务评议对照表	59

附件十九、	技术、服务要求响应、偏离说明表	60

附件二十、	技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	61

附件二十一、	技术、服务评议对照表	62

- 投标邀请书

依据阳新县财政局阳财采计备[2018]A234号计划函要求，湖北大有工程咨询有限公司受阳新县教育局的委托，就阳新三中实验室成套设备、仪器、校园广播系统、计算机教室、多媒体教室设备采购及安装项目所需货物和相关服务进行公开招标采购。欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

一、采购项目中心编号： 131-Zcg•2018-245

二、采购项目名称：阳新三中实验室成套设备、仪器、校园广播系统、计算机教室、多媒体教室设备采购及安装项目
三、招标内容：一包：实验室成套设备、仪器采购及安装项目

二包：校园广播系统采购及安装项目

三包：计算机教室、多媒体教室设备采购及安装项目（详见招标文件《采购清单》）

四、采购预算：一包：人民币 100万元整，二包：人民币  60万元整，三包：人民币50万元整。

五、资金来源：财政性资金

六、政府集中采购项目：否

七、投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 特定条件：一包投标人必须是中国境内注册的企业法人,具有合格有效的营业执照，且是实验室成套设备的制造商；二包投标人必须是中国境内注册的企业法人,具有合格有效的营业执照，且是广播设备的制造商，三包投标人必须是中国境内注册的企业法人,具有合格有效的营业执照，且经营范围包括相关的计算机集成系统等类似内容；本项目不接受联合体形式的投标。

八、政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

九、招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2018年 12 月14日至2018年12 月21日17：30前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

十、投标信息：

投标文件递交截止时间： 2019 年1 月8日9：00（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心二 楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

十一、开标信息：

开标时间： 2019年 1月8日09：00

开标地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

十二、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

十三、质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

十四、联系方式：

采购人：阳新县教育局
联系人：孙志 	电话：0714-7597622

地址：阳新县兴国镇桃花泉路37号

招标代理人：湖北大有工程咨询有限公司

联系人：伍齐华    联系电话：0714-7326515

办公地址：阳新县兴国镇陵园大道国际城1号楼603室

湖北大有工程咨询有限公司

2018年 12月14日

- 投标人须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-Zcg•2017-245 |
|  | 项目名称 | 阳新三中实验室成套设备、仪器、校园广播系统、计算机教室、多媒体教室设备采购及安装项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县教育局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 不提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 非专门面向 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

- 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指：湖北大有工程咨询有限公司。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

- 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

- 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分册编制装订，分别逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（详见本章“投标须知前附表”中规定）。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合订成一本投标文件。

- 投标人应将投标文件正本和副本密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。

- 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

- 开标与评标

- 开标

- 代理公司在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由代理公司工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 代理公司负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，代理公司工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

- 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中标候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

- 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

- 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

- 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

- 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

- 项目技术、服务及商务要求

（一包）实验室成套设备、仪器采购

一、采购清单

说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。

## 1、物理电学实验室（56座）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×600 mm×850mm （2）桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm ★（3）台面材料：台面材料：一体化台面，采用知名品牌25mm厚一次成型抗倍特板（注：不可以用两12.7mm厚的实心理化板叠加），防酸、耐磨、抗污染，台前面成光滑半圆型。机械打磨；新型环保材料，具有抗冲击、耐磨损、防震防摔、防潮、防水、防霉、耐化学腐蚀、耐热、防静电、易清洁防紫外线等特点；并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。 （4）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。立柱为方管，,立柱方管规格55mm×55mm，横梁规格32×32mm方形铝镁合金，厚度均为≥1.2mm 。铝合金型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （5）台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，优质1.5mm厚PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用;饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 （6）抽屉和柜子：演示台设置5个抽屉，中间抽屉安装电源总控制台，两侧抽屉下方设置柜子。其中右侧为多媒体集中控制区域，设有活动键盘和视频展台抽屉，下面柜体内应足够放置电脑主机，中央控制器等设备。 （7）桌脚： 8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚为1.5mm。 （9）抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚为1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）桌身承重板为E1级环保型18mm厚三聚氰胺板，板材须有防伪标示，优质1.5mm厚PVC封边。 | 张 | 3 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×550 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1050mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：6脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料。 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）桌身称重板和教师演示台相同。 | 张 | 42 |
| 3 | 教师演示台电源 | 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用世界知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳间常态绝缘电阻不小于20MΩ 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于功率型发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控面板应有不低于2.5级的工作电压、电流彩盘显示表。 6、输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用纯铜接线柱。（可插可接）。 7、教师电源输出： a、有市电AC220V/10A插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。 b、交流输出电压：0V~30V，加法调节，分辨率2V，额定电流8A，有过载保护。 c、直流稳压输出：0V~30V，加法调节，分辨率0.1V，额定电流6A，有过载保护。 d、大电流短时输出值40A（+8A/-2A），输出电流大于10A时，通电20s±2s自动关断，并有相应的通断指示。 ★8、分组控制：受控电源控制与学生插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。 a、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生市电插座供电的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 9、学生受控电源调节与控制： a、学生受控电源电压输出的高低，既可教师通过主控进行信号控制调节，又能被学生自主控制调节。 b、当受控电源被教师主控控制、锁定后，学生受控电源只能由教师主控控制、调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节。 c、学生受控电源与教师总控电源均为独立电源，互不影响，从而使前后排无电压降，真正实现无压降控制，并具有各自独立的保护功能。 d、学生受控电源输出：直流稳压1.5-12V，额定电流2A。过载自动保护。 e、为保证实验室的安全，禁止用活动碳刷式环形变压器调节教师电压或学生电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 10、性能符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 台 | 3 |
| 4 | 学生实验台电源 | 1、学生受控台机箱部分为经氧化处理的铝型材，与学生实验桌配套。 2、学生受控有220V市电五孔安全防护插座。 学生受控为独立电源，输出电压既可由教师主控信号控制调节，也可由学生自主调节，当受控被教师控制、锁定后，学生受控电压只能由教师控制调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节，并具有双重保护功能。 4、学生受控低压输出： a、教师控制调节：0V~12V，调节值1V，电流≥2A，过载自动保护。 b、学生自主调节：1.5V~12V，5×360°连续无级调节，电流≥2A，过载自动保护。 c、具有不低于2.5级的69型电压、电流、灵敏度等彩色显示、测试表8块。 5、直流输出特性： a、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 b、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。 6、性能符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 台 | 84 |
| 5 | 实验凳 | 1.产品材质和结构：Ф50圆钢管，管上面焊接165*165*2.2mm厚钢托板；采用梯形螺纹实芯圆钢升降杆和配套螺母；下面三只底脚采用40×20方钢管，水平焊接平稳着地；安装4mm厚塑胶防滑套；圆形ABS塑料凳面。 2.主要功能：实验凳可360°旋转；高度420-490mm连续可调。 3.生产工艺：全部采用二氧化碳保护焊接，钢架支撑表面环氧树脂喷涂；凳面采用锁紧螺母安装。产品结构合理，经久耐用。 | 个 | 171 |
| 6 | 电源布线 | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用国产一线品牌4mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用国产一线品牌2.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 3 |

## 2、物理仪器室、准备室

| 3 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×1100mm×850mm （2）台面材料：与物理实验室演示台相同。 （3）台体框架：与物理实验室相同。 （4）台体衬板：与物理实验室相同。 （5）抽屉和柜子：准备台每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子 （6）桌脚：8脚立地（至少8根立柱），与实验台桌脚相同。 （7）柜门铰链：与教师演示台相同。 （8）抽屉滑道：与教师演示台相同。 （9）水池柜：准备台一侧应设置水槽水嘴，与化学实验室演示台相同。 （10）桌身承重板与力学演示台部分要求相同 | 张 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、化学实验室（通风、56座）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×700 mm×850mm （2）桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm ★（3）台面材料：一体化台面，采用知名品牌25mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火(台面板的甲醛释放量达到国家环保E1级标准；化学特性：试剂检测无明显变化：硝酸（65%）、硫酸（98%）、磷酸（85%）乙酸（98%）；投标时提供国家权威部门检测报告)。并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。台面颜色：墨绿色。 （4）台体框架：和物理实验室相同。 （5）台体衬板：台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 （6）产品为铝木结构，组合式设计。中间抽屉安装电源总控制台，左侧为防堵防臭式pp化验水槽（440*330*190mm，壁厚5mm），水槽配全铜磁芯一体化三联水嘴（一高二低）一套，设置活动检修门，便于维护。右侧为多媒体集中控制区域，和物理实验室要求相同； （7）桌脚：8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚≥1.5mm。 （9）抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚≥1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）桌身承重板与力学演示台要求相同； | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×600 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1100mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与化学实验室教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：8脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）水槽柜：实验台中间设置水槽柜，安放水槽。水嘴要求和教师演示台相同。 （11）围板与教师演示台相同； | 张 | 28 |
| 3 | 教师演示台电源 | 高中通风化学主控 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳常态绝缘电阻不小于20MΩ。 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控面板应有不低于2.5级的电压、电流彩盘显示表。 6、教师电源输出： a、有市电AC220V/10A插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。 b、直流输出：0V-36V，加法调节，额定电流6A，有过载保护。 c、教师低压输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用纯铜接线柱。（可插可接）。 d、为保证实验室的安全，禁止用活动碳刷式环形变压器调节教师电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 7、直流输出特性： a、空载电压不大于1.05U标+0.3V b、满载电压不小于0.95U标-0.3V 8、过载保护： a、当教师电源的直流输出在额定电流值的1.05-1.1倍内，应能能正常工作。当负载大于额定电流1.1－1.5倍时，应能过载保护。 b、输出电路短路时应能自动关断或保护。 c、过载保护后断开负载按复位键或重新开启电源，电源应能恢复输出。教师电源过载保护不影响其他控制。 ★9、分组控制：学生受控电源控制与市电插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。 a、主控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生实验桌市电插座供电的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、主控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 10、学生受控电源调节与控制： a、学生受控电源电压输出，即可由教师通过主控进行信号控制调节也可由学生自主控制调节。 b、学生受控电源与教师总控电源均为独立电源，互不影响。 c、学生受控电源输出：直流稳压0-12V，额定电流2A。过载自动保护。 d、禁止用环形变压器调节学生受控电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 11、附属控制：主控应能适应各种变频器调速控制系统和控水系统，所有操作与教师主控一体化设计不另附操作面板。 a、自由控制或锁定排风主机系统。 b、可任意调节排风主机的风量大小，调节方式应采用变频调速控制，调速功率2.2KW－5.5KW。 c、主控面板应有风量或转速指示表。 d、有电子给水控制，自由控制或锁定给水系统。 12、参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准要求。 | 台 | 2 |
| 4 | 学生实验台电源 | 1、学生受控电源面板为经氧化的铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺。 2、学生受控有220V市电五孔安全防护插座。 3、输出由教师通过主控进行信号调节、控制、锁定，也可由学生自主控制调节。 4、学生受控输出：直流稳压：0V－12V，电流2A。过载自动保护。 5、具有不低于2.5级的直流彩盘电压显示表。 6、直流输出特性: a、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 b、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2%U标+0.1V。 c、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。 | 台 | 56 |
| 5 | 实验凳 | （1）铁制固定，三脚立地并镶胶皮且不易脱落或变形。 （2）凳面为ABS工程塑料注塑，直径为300mm（±20mm）。 （3）座凳采用一线厂家生产的国标优质钢管制造，钢管的外径为50mm，壁厚为1.2mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （4）金属表面需经酸洗、磷化、喷涂处理，表面为银灰色。 （5）实验凳数量：教师演示台1张，学生实验台每座1张。 | 个 | 114 |
| 6 | 水嘴 | 和教师演示台相同。 | 套 | 30 |
| 7 | 水源总控阀 | 实验室一角设置水源总控阀一个，方便管理和维修。 | 个 | 2 |
| 8 | 台式洗眼器 | 铜质喷塑陶瓷芯片 | 个 | 2 |
| 9 | 室内管道支架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 60 |
| 10 | 主风管墙壁支架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 40 |
| 11 | 主风管托架 | 40#角铁，防腐防锈处理 | 个 | 40 |
| 12 | 防腐软接 | 防腐蚀耐酸碱 | 套 | 2 |
| 13 | 减震器 | ZD型，弹簧阻尼式 | 个 | 8 |
| 14 | 高速防雨排风口 | 玻璃钢材质，防腐蚀耐酸碱 | 个 | 2 |
| 15 | 屋面风机与消声器机座 | 砖混结构基础，水泥砂浆抹平 | 个 | 2 |
| 16 | 消音器 | 均采用PVC防腐材料制作，内置消音材料，蜂窝式 | 个 | 2 |
| 17 | 离心风机 | 5.5kv风机,叶轮、壳体防腐处理的玻璃钢材质、具备减震底脚，每台风机可独立运行、配置防尘。风机与PVC管道连接处进行降噪处理 | 个 | 2 |
| 18 | 万向抽气罩 | 实验室专用吸风口 | 个 | 58 |
| 19 | 风机控制器 | 用于控制风机的转速，内置过热保护漏电保护器、调节器等。 | 个 | 2 |
| 20 | 系统控制箱 | 1.2mm厚冷轧板，表面喷涂环氧树脂，内置电气配件 | 个 | 2 |
| 21 | 强弱电布线 | 国标电线电缆 | 套 | 2 |
| 22 | 配电箱 | 配电箱内设有漏电保护系统，和电源总开关，分四路输出到演示台及实验台，终端均设有漏电保护系统。 | 个 | 2 |
| 23 | 地上水电安装 | 给水采用优质专用铝塑管软连接，排水采用优质PVC曲型管软连接；配电采用铝塑管护套，内穿BV塑铜线。二层防水胶布，二层绝缘胶布，电线接头需挂锡焊接。 | 室 | 2 |
| 24 | 地下水电安装 |  | 室 | 2 |
| 25 | 吊顶 | 轻钢龙骨、高档石膏板 | ㎡ | 200 |
| 26 | 格栅灯 | LED，3排，每排4盏 | 盏 | 24 |

## 4、化学仪器室、药品室、准备室

| 序号 | 产品名称 | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 尺寸为：1500×850×2350mm，全钢材质，表面经表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 | 个 | 1 |
| 2 | 通风管道 | 优质UPVC，壁厚不小于6mm。 | 套 | 1 |
| 3 | 轴流风机 | 实验室内侧墙体安装外径为400mm的轴流风机，强制向室外排风。应采用耐酸碱、耐腐蚀的优质名牌产品。 | 个 | 6 |
| 4 | 毒害品柜 | 规格1840*900*510mm 1、壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的一级冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个≥φ50mm的移动尼龙脚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动。 3、柜体设3块瓷白色一体注塑成型PP聚丙烯阶梯式活动搁板，隔板设有≥10mm的通气孔。 4、柜顶部中间有≥φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量≥300m3/h、转速≥2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。 6、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性。） 7、电子锁：应符合GB10409-2001中5.4要求。 8、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。 9、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。 10、温湿度、时控控制一体式液晶面板操作系统 a.柜体底部设置进风口及PP可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应≥0.5m/s。 c.配有液晶显示屏，设置有时控控制排风系统及温湿度监控系统，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。温湿度控制器对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定) d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。 ★11、底部防漏液槽配备一次成型PP盛漏托盘，方便清洗。 12、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场 | 个 | 2 |
| 5 | 通风药品柜 | 铝木结构，基本要求如下：（1）柜体尺寸（铝合金框架外沿）：1100（宽）×600（深）×2000mm（高）。（2）柜体框架：与仪器柜相同。（3）柜体衬板：与仪器柜相同，后板带有隐形通风口。（4）柜门：与仪器柜相同。（5）搁板：上柜为两层三级阶梯式固定搁板，下柜为1层活动搁板（同上）。（6）高度升降条：与仪器柜相同。（7）柜脚：与仪器柜要求相同。 | 个 | 8 |
| 6 | 仪器柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（铝合金框架外沿）：1100（宽）×500（深）×2000mm（高）。 （2）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金型材壁厚≥1.2mm。铝合金型材凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （3）柜体衬板：材质与实验台台体衬板相同，厚度为16mm。 （4）柜门：上部为对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。不锈钢拉手、不锈钢铰链，拉手和铰链应耐腐蚀。 （5）载物搁板：上柜设置2块活动搁板，下柜设置1块活动搁板。搁板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。搁板的两条长边采用“［”型槽板包边（冷轧钢板加工而成或者使用专用铝合金型材，包边宽不小于20mm，表面需进行喷塑处理），槽板与搁板之间应结合严密、无松动。 （6）高度升降条：上、下部柜体内侧均应安装高度升降条，柜体每侧各2根。高度升降条和支撑座表面需进行喷塑处理。 （7）柜脚：4脚立地，与实验台桌脚相同。柜子底部隔板中心部位加装一个支撑点，防止底部隔板承重后下沉、变形，保证柜体的稳定。 | 个 | 18 |
| 7 | 药品柜 | 铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（铝合金框架外沿）：1100（宽）×500（深）×2000mm（高）。（2）柜体框架：与仪器柜相同。 （3）柜体衬板：与仪器柜相同。 （4）柜门：与仪器柜相同。 （5）搁板：上柜为两层三级阶梯式固定搁板，下柜为1层活动搁板（同上）。（6）高度升降条：与仪器柜相同。 （7）柜脚：与仪器柜要求相同。 | 个 | 4 |
| 8 | 挂图柜 | 900×500×1800mm铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（铝合金框架外沿）：900（宽）×500（深）×1800mm（高）。 （2）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为25mm×30mm，铝合金型材壁厚为1.2 mm。铝合金型材凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （3）柜体衬板：材质与实验台台体衬板相同，厚度为16mm。 （4）柜门：上部为对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。不锈钢拉手、不锈钢铰链，拉手和铰链应耐腐蚀。 （5）载物搁板：上柜设置8块活动搁板，下柜设置3块活动搁板。搁板所用的板材与柜体板材相同，厚度为16mm。搁板的两条长边采用“［”型槽板包边（冷轧钢板加工而成或者使用专用铝合金型材，包边宽不小于20mm，表面需进行喷塑处理），槽板与搁板之间应结合严密、无松动。 （6）高度升降条：上、下部柜体内侧均应安装高度升降条，柜体每侧各2根。高度升降条和支撑座表面需进行喷塑处理。 （7）柜脚：4脚立地，与实验台桌脚相同。柜子底部隔板中心部位加装一个支撑点，防止底部隔板承重后下沉、变形，保证柜体的稳定。 | 个 | 2 |
| 9 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×1100mm×850mm （2）台面材料：与化学实验室演示台相同（实芯理化板）。 （3）台体框架：与化学实验室相同。 （4）台体衬板：与化学实验室相同。 （5）抽屉和柜子：准备台每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子 （6）桌脚：8脚立地（至少8根立柱），与实验台桌脚相同。 （7）柜门铰链：与教师演示台相同。 （8）抽屉滑道：与教师演示台相同。 （9）水池柜：准备台一侧应设置水槽水嘴，要求与教师演示台相同。 | 张 | 1 |

5、生物实验室（56座）（2个）

| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号或技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×700 mm×850mm （2）桌下净空尺寸：1300mm×300mm×630mm ★（3）台面材料：一体化台面，采用知名品牌25mm实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火(台面板的甲醛释放量达到国家环保E1级标准；化学特性：试剂检测无明显变化：硝酸（65%）、硫酸（98%）、磷酸（85%）乙酸（98%）；投标时提供国家权威部门检测报告)。并经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形，注重人性化设计，美观实用。台面颜色：墨绿色。 （4）台体框架：和物理实验室相同。 （5）台体衬板：台体衬板：采用18mm厚的E1级环保板作为台体衬板，饰面板的甲醛释放限量指标应符合E1级环保板的要求。 （6）产品为铝木结构，组合式设计。中间抽屉安装电源总控制台，左侧为防堵防臭式pp化验水槽（440*330*190mm，壁厚5mm），水槽配全铜磁芯一体化三联水嘴（一高二低）一套，设置活动检修门，便于维护。右侧为多媒体集中控制区域，和物理实验室要求相同； （7）桌脚：8脚立地，采用直径10mm的螺杆与ABS一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （8）柜门铰链：采用优质不锈钢铰链，铰链壁厚≥1.5mm。 （9）抽屉滑道：采用一次性加工成型的优质消声三节滑轨（壁厚≥1.5mm），表面经环氧树脂静电喷涂。 （10）桌身承重板与力学演示台要求相同； | 张 | 2 |
| 2 | 学生实验台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸：2800mm×600 mm×780mm，4人座。 （2）桌下净空尺寸：1100mm×300mm×550mm（单边） （3）台面材料：与化学实验室教师演示台相同。 （4）台体框架：与教师演示台相同。 （5）台体衬板：与教师演示台相同。 （6）桌斗：学生实验台应设置桌斗，并开设挂凳孔，安装挂凳扣，桌斗板外露截面需采用专用封边条封边。 （7）桌脚：8脚立地，要求与教师演示台相同。 （8）围板：实验台的前沿设高50mm的围板，延伸到两侧的围板长度不超过200mm，围板材料为工程塑料制品材料 （9）固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 （10）水槽柜：实验台中间设置水槽柜，安放水槽。水嘴要求和教师演示台相同。 （11）围板与教师演示台相同； | 张 | 28 |
| 3 | 教师演示台电源 |  | 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用世界知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳间常态绝缘电阻不小于20MΩ 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控有市电AC220V/10A安全防护插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。有不低于2.5级的彩盘显示表（也可根据用户要求装高亮度LED数字显示表）。 6、分组控制：光源控制与插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：学生光源控制4路和市电插座控制4路。 a、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生实验桌市电插座供电的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、总控可以单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控光源的通断，并具有过载保护、声光报警、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 |  | 2 |
| 4 | 学生实验台电源 |  | 学生实验台两侧各设置1个五眼220V15A安全电源插座。安全插座必须使用公牛、飞雕、正泰、TCL等知名品牌。 | 台 | 56 |
| 5 | 观察光源 |  | 支架式电源，30W电子日光灯，可调节角度，两人一组。 | 支 | 58 |
| 6 | 实验凳 |  | 和物理实验室相同。 | 个 | 114 |
| 7 | 水槽 |  | （1）采用高密度黑色PPR一体化水槽，其中教师演示台水槽的内腔尺寸为：485mm（长）×385（宽）×290mm（高），水槽厚度为5 mm；学生实验台水槽的内腔尺寸：380mm（长）×270（宽）×190mm（高），水槽厚度为5 mm。（2）水槽应具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；采取台下托底式安装。排水口应有水封装置；水槽四周应密封，无漏水现象。上、下水管线隐蔽在桌体内。（3）排水管必须连接可靠，不能使用普通下水软管，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 | 支 | 30 |
| 8 | 水嘴 |  | 和化学实验室相同。 | 套 | 30 |
| 9 | 水源总控阀 |  | 实验室一角设置水源总控阀一个，方便管理和维修。 | 个 | 2 |
| 10 | 给排水系统 |  | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径110mm、分管直径75mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管，直接接入排水管道中，不能使用软管。 | 套 | 2 |
| 11 | 台式洗眼器 |  | 铜质喷塑陶瓷芯片 | 个 | 2 |
| 12 | 电源布线系统 |  | 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用国产一线品牌4.0 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用国产一线品牌2.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 套 | 2 |
| 13 | 准备台 |  | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸：2400mm×1100mm×850mm （2）台面材料：与化学实验室演示台相同（实芯理化板）。 （3）台体框架：与化学实验室相同。 （4）台体衬板：与化学实验室相同。 （5）抽屉和柜子：准备台每侧设置4个抽屉，每侧两组柜子 （6）桌脚：8脚立地（至少8根立柱），与实验台桌脚相同。 （7）柜门铰链：与教师演示台相同。 （8）抽屉滑道：与教师演示台相同。 （9）水池柜：准备台一侧应设置水槽水嘴，配备给排水系统。 | 张 | 1 |
| 工期要求 |  | 合同签订之日起40 个日历日 |  |  |  |
| 质保要求 |  | 三 年 |  |  |  |

| 初中物理仪器配备目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 |
| 1011 | 计算器 | 产品适合中学生使用，与学生教课书课程同步，采用铝板金属面壳，采用翻盖折叠结构，便于携带，储存。配备皮质保护套，大屏幕双行显示，字迹清晰，易于辨认，计算器运行速度快，按键反应速度快，各按键功能区用不同的颜色标识，方便学生使用。使用寿命长等优点。具有： 1.1 开机/清除、关机、加、减、乘、除四则运算键，小数点，等号，百分号，圆周率，倒数，存储器累加，存储器累减，独立存储器，三角函数/反三角函数，乘幂运算，平方/立方，开平方、开立方，方根根运算，科学计数法指数输入，60进制与十进制互化，分数输入，小数与分数互化，60进制度/分/秒的输入，删除键，样本方差，样本标准差，样本平均数，样本总和，左、右括号，括号嵌套层数不少于四层，统计运算显示上一屏，下一屏功能键，调出数据，左右可移动光标，存入数据，假分数与带分数互化，负号输入，总清零，样本数，样本数最大值，样本数最小值，随机数，绝对值的输入，最终答案存储器，英文字母输入模式，存入算式，,9个数据存储器 1.2 计算器键盘应包括数字键和功能符号键，满足GB/T4967-1995中的5.5.1要求排列。按键应按动灵活，接触可靠。压力离散性能不能超过0.2N,按键压力《0.8N,按键行程《1mm，按键上表面面积不小于30mm²,计算器功耗小于0.2mw 1.3.单变量统计运算、标准差、方差等统计计算。 1.4存入数据，调出数据功能。 1.5代数式重复求值运算 1.6使用大屏幕LCD双行显示，LCD显示器尺寸不小于100mm*29mm。 1.7产品符合JY001-2003,JY002-2003，Q/KLT-2010的检测要求，提供教育部教学仪器研究所的相关检测报告。 1.8使用太阳能和普通一节7号电池供电、环保节能。 1.9给变量赋值，赋值运算，重复求值。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 个 | 9 |
| 2001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 | 块 | 1 |
| 2002 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 1 |
| 2003 | 打孔器夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2． 产品长不小于175mm，宽不小于40mm。 3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 2004 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。3． 刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4． 手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。5． 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。6． 刀口张角可调。 | 个 | 1 |
| 2005 | 手摇钻孔器 | 1.仪器由夹持固定装置、螺旋立柱、转动手轮（手柄）、四支不同直径的刀头及捅条等部分组成。2.螺旋立柱可通过手轮（手柄）的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。3.刀口直径分别为：φ12mm、φ10mm、φ8mm、φ6mm。刀头用硬度不小于HRC55的钢材制作，刀口锋利，无卷边。4.捅条直径不小于φ1mm，硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 | 台 | 1 |
| 2010 | 手摇抽气机 | 双缸式，1.产品抽气极压力≤6000Pa.2.产品打气极限压力≥0.4×104Pa（4kgf/cm2）.3.气缸由HT200铸铁制成，圓孔内径30+0.02㎜，粗糙度为1.6。4.活塞由45﹟钢制成，活塞直径30～0.013㎜。5. 活塞行程不小于44mm。 | 台 | 1 |
| 2011 | 直联泵 | 仪器使用电源：AC220V 50Hz，功率：0.37KW，扬程：16m,流量：15m3/h，口径：25mm。 | 台 | 1 |
| 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相,执行JB/T 6533标准 | 台 | 1 |
| 2013 | 两用气筒 | 产品为手持式两用气筒。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力≥2.9×105Pa （3kgf/cm2）；内径φ22.5mm，长200mm；吸气嘴和打气嘴外径φ9mm；手持柄为木质，尺寸约为φ25×95mm。 | 个 | 1 |
| 2014 | 抽气筒 | 手动抽气 | 个 | 1 |
| 2015 | 打气筒 | 打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ22mm，长250mm；活塞杆直径φ9.5mm，手柄为塑料，直径φ25mm，长度约83mm，直径28mm；气嘴与气筒配套长度150mm连接管，配套气针两个 | 个 | 1 |
| 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附罩 | 套 | 1 |
| 2020 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距300mm。3． 车架用直径φ19mm、壁厚1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有φ50mm、厚20mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为厚度1mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板，挡板边缘安装有橡胶带。6． 整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 2022 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长不小于150mm。水准泡为普通式管状水准泡。产品外形尺寸为：150×40×25mm。水准器分度值的误差小于10％，符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 2023 | 充磁器 | 1、该仪器由盒体、空芯线圈、整流电路、选择开关及按钮开关等组成。2、盒体尺寸为162mm×86mm×92mm，盒体上方分布21个圆形小孔，直径4±0.2mm，盒体中部有一通孔，尺寸为43mm×25±0.5mm，属塑料制品。3、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。插头电源线长不短于80cm。4、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。5、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。6、本产品各尺寸公差均为自由公差。7、将仪器接入220V\50Hz电源,本仪器应能对普通磁性物体进行充磁和退磁。 | 台 | 1 |
| 2051 | 放大镜 | 1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2． 凸透镜直径不小于φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5×。 3． 透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 4． 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 25 |
| 2060 | 望远镜 | PORRO光学系统，口径：35mm；放大倍率7X，双筒，光学渡膜；尼龙携带箱； | 个 | 1 |
| 2061 | 天文望远镜 | 1. 由主镜筒、调焦筒、目镜、物镜、寻星镜、太阳遮光镜、三角架脚等系统构成。 2. 放大倍数及配备数量不少于下列要求：（目镜/放大倍数/配1.5×正像镜的放大倍数/配3×巴洛夫镜的放大倍数）SR20mm/35×/52×/105×；H12.5 mm/56×/84×/168×；SR4 mm/175×/263×/525×。 3. 物镜口径：60mm 4. 焦距：700 mm 5. 主镜筒材料：为合金铝，表面抛光。 6. 寻星镜：为红点寻星镜。 7. 托架：为经纬台式托架。 8. 脚架：铝脚架。 9. 天文望远镜能观察到月球球形山、月食、日食太阳黑子、白斑土光环、木星和多种星云、星团等，也用于远跳地面风景目标。天文望远镜成像清晰，操作方便，造形美观。 10. 附件配有：直角反射镜、置物台。 | 套 | 1 |
| 2075 | 酒精喷灯 | 结构为座式。纯铜制作，壁厚均不得低于1mm，火焰温度可达1200摄氏度。1.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2.壶体外形尺寸不小于：直径100mmm，高135mm，容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。 | 个 | 1 |
| 2086 | 电冰箱 | 》150L MEIL | 台 | 1 |
| 2101 | 听诊器 | 1.振动膜界面直径不小于30mm，传音效果清晰。2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。3.技术要求应符合YY91035相关规定。 | 个 | 1 |
| 2103 | 注射器 | 塑料材质偏头式注射器，100ml，最小分度值5ml | 个 | 2 |
| 2115 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 | 1 |
| 2116 | 透明水槽(圆形或方形) | 1． 产品由透明塑料制成,圆水槽里口尺寸：300mm×300mm×高150mm，壁厚≥2mm，四周圆角≤R5mm。 2． 槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。 3． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。 4． 水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。 5． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 2125 | 碘升华凝华管 | 1． 产品的造型为密封的葫芦状玻璃瓶。2． 玻璃瓶用95号玻璃制成。直径25mm，不带柄长度60mm.。3． 玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼 | 个 | 25 |
| 3001 | 物理支架 | 物理支架由A形座（大、小各一，立杆西12mm，复夹、烧瓶夹、万向夹等11种组成。复夹夹持范围：①6-审14mm，烧瓶开口：不小于35mm | 套 | 2 |
| 3002 | 方座支架 | 1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2、方座支架的底座尺寸210×135mm，立杆直径φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理。 | 套 | 25 |
| 3003 | 多功能实验支架 | 由大、小A型座各1个，不同长度立杆3根，复夹4个，烧瓶夹1个，万向夹1个，桌边夹1个，铁环1个，圆托盘1个，吊勾4个，吊勾杆1根，绝缘杆1根，方形底座1块组成。 | 套 | 2 |
| 3004 | 升降台 | 铁面板上150mmｘ1.2mm下180mmｘ1.2mm | 台 | 2 |
| 3005 | 万能夹 | 1．万能夹的转动方向，调节范围不小于120°。2．球形万向接头由Ｍ6螺钉紧固,球体直径Φ20mm。3．万能夹夹持直径范围为Φ6～14mm。4．夹孔直径为Φ12.3mm。5．所有紧固件应同心对称，螺钉转动松紧适度，其公差按GB197三级精度要求。6．其他应符合JY166的有关要求。 | 个 | 5 |
| 3006 | 三脚架 | 外径Φ100mm，内径Φ78mm 厚度5mm，支撑脚直径Φ5.8mm，高156mm | 个 | 25 |
| 3007 | 泥三角 | 金属丝外套石棉筒，等边三角形的单边长不小于80㎜ | 个 | 30 |
| 3008 | 试管架 | 产品由顶板、底板、插杆组成，采用ABS塑料制成。12孔、7柱，底座尺寸为220x100mm，孔板尺寸220x65mm。上孔板与底座间距75±5mm，试管柱直径φ8.5±1mm，长度64±5mm，底座平面分布对应孔板的凹坑。上孔板布有孔径φ23mm12个，φ31mm1个，φ7.2mm滴管孔2个以及φ9mm的滴管孔4个。 | 个 | 75 |
| 3009 | 漏斗架 | 1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。2、底座（1）底座由杂木制成。（2）外型尺寸约260mm×65mm×25mm。3、立杆（1）立杆直径Φ12 mm～15mm，长270mm。（2）立杆应挺直并与底座垂直。4、漏斗安放板（1）安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。（2）安放板上可安放两个漏斗。5、稳定性要求:在安放板上放置两个漏斗, 使板调到立杆的最高端,整个装置应稳固可靠,不发生翻倒。 | 个 | 30 |
| 3010 | 滴定台 | 1、滴定台由台板、立杆组成。2、台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸约300x150x12mm。3、立杆用直径Φ10mm的圆钢镀锌制成， 长度不小于550mm。 | 个 | 1 |
| 3011 | 滴定夹 | 1、本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸约为230 x120x50mm。2、两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行。当两管盛满液体后，不下滑 | 个 | 50 |
| 3013 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 2 |
| 3021 | 百叶箱支架 | 1.百叶箱支架高度为1100mm，宽窄应于百叶箱配套。2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。3.支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。 | 个 | 1 |
| 3022 | 百叶箱 | 1.百叶箱体外尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。2.应选柯木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。3.箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。4.百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 | 个 | 1 |
| 4001 | 学生电源 | 直流:1.5V～9V,1.5A，每1.5V一档 | 台 | 25 |
| 4004 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断 | 台 | 1 |
| 4005 | 教学电源 | 交流：2V～12V,5A，每2V一档 ； 直流：1.5～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档 | 台 | 2 |
| 4007 | 蓄电池 | 1． 额定电压：6V。 2． 额定容量：15Ah。 3． 蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。 4． 蓄电池外壳采用全透明，不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 | 2 |
| 4008 | 调压变压器 | 2KVA，表头显示，教育部检测合格产品。 | 台 | 1 |
| 4009 | 充电器 | 供蓄电池充电 | 台 | 1 |
| 4010 | 电池盒 | 电池盒用于夹持1号干电池。电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。盒体采用ABS工程塑料制作，尺寸为：80×36×30mm；弹簧为圆锥形螺旋弹簧，采用直径为0.8mm的碳素弹簧钢丝制成；接插件采用厚度不小于1.5mm的锡青铜片制作。 | 组 | 100 |
| 4011 | 感应圈 | 1，外观尺寸：长196mm（±1.45mm）*宽164mm（±1.25mm）*高105mm（±1.25mm） 2，毛重：2kg±0.2kg 3，电源适应性：电压在AC220V±22V范围内，其工作特性不变 4，功率：<30W 5，最大放电距离：≧25mm 6，连续工作时间：≧30min 7，具有开路、短路保护功能 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 台 | 1 |
| 10001 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，厚度不小于0.8cm,最小分度值：1cm.要符合JY 168《演示直尺》技术标准的要求 | 只 | 1 |
| 10002 | 木直尺 | 产品为木质。木材需经脱脂干燥处理，含水率≤18%；尺应平整、挺直、无毛刺、无节疤、无裂纹、无伤痕；尺的最小刻度为1mm，每厘米处刻线为毫米刻线长的2~3倍，并标有相应数字。测量范围0~1000mm；漆层均匀、光亮，无流挂、气泄等缺陷；尺面平面度公差≤3mm。尺边直线度公差≤2mm；尺的外形尺寸约：1000mm×25 mm×5mm。 | 只 | 25 |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm，最小分度值0.5mm | 只 | 25 |
| 10005 | 钢卷尺 | 2000mm,自卷制动盒式，尺带伸缩灵活，刻度线清晰、字迹清楚。宽边最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,产品符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 盒 | 25 |
| 10009 | 布卷尺 | 纤维材质，盒式，测量长度30m，单位为10mm，最小分度值为1mm，软尺宽度不小于20mm，有CMC标志。在20N拉力作用下，每米伸长应不大于2mm。任意纵向200mm长加400N力不得断裂。终点线距盒门长度应不小于150mm。每5m长度加9.8N力应平直。 | 盒 | 1 |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.02mm | 把 | 1 |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺， 产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。刻度清晰，无断线、缺划。 产品应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 1 |
| 11001 | 物理天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.02g。 2. 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 2． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 3． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 4． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 5． 其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。 6． 产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。 | 台 | 1 |
| 11002 | 学生天平 | 一、200g,0.02g，最大称量200g，最小的感量20mg，不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度。二、技术要求：1、调整天平水平的重锤安装在立柱的上端和下端；2、上锤和下锤之间保持1mm-3mm的间隙； | 台 | 25 |
| 11003 | 托盘天平 | 100g，0.1g。平衡标尺由旋钮代替，数字清晰，调整方便。仪器底座上装有调平衡旋钮，旋钮上数字清晰。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 台 | 50 |
| 11004 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 25 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0. 5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 1、量程100g 2、读数精度：0.001g； 3、采用高精度应变式称量传感器； 4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便； 5、可拆卸式方形透明防风罩； 6、数码显示； 7、具有超载保护及去皮，计数等功能； 8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》的要求。 | 台 | 1 |
| 11011 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g，0.01g，链式 | 台 | 1 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 1、由1个10g、2个20g、2个50g、2个200g的钩码组成，采用优质钢材，表面镀铬处理。一面刻有10g、20g、50g、200g的字样。 2． 产品应符合JY105-82《钩码》的要求。 | 套 | 25 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 25 |
| 12001 | 机械停表 | 1/10秒计时，机芯尺寸42*7.5mm，手握工作位置不停摆，机芯稳固，上条按钮灵活可靠，延续走时≥6小时具有启动、停止、复零功能。符合国标《GB/T22773-2008机械秒表》 | 块 | 25 |
| 12002 | 机械停钟 | 1s | 块 | 25 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 25 |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | 25 |
| 12010 | 节拍器 | 产品由节拍（灯光指示和音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.仪器采用最先进的微处理电路控制及声光同步显示，用发光二极管指示节拍的拍点，具有声光同步的效果。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，速度在20～200拍/分的范围内可持续可调。4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。 | 个 | 1 |
| 12011 | 沙漏 | 产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用壁厚2mm的有机玻璃管制作，上下端设有防震垫块。产品总高度约160mm。 | 个 | 1 |
| 12015 | 日晷 | 地平式、塑料座、晷针 | 个 | 1 |
| 12016 | 世界钟 | 普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成，能反映世界24小时区的所有国家和地区的时刻的时钟。计时盘直径不小于250mm， 计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。 | 个 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。 2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》技术标准的要求 | 支 | 60 |
| 13003 | 温度计 | 1． 感温物质：水银。 2． 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3． 玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4． 感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 6． 要符合JJG 130《温度计》 技术标准的要求 | 支 | 2 |
| 13004 | 演示温度计 | 一、温度测量教具，供中学教学演示实验用。二、玻璃件：1、玻璃件应光洁透明，不得有裂痕。2、毛细管不得有显见的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。3、感温液体与液柱：（1） 感温液体必须纯洁,无杂质、无沉淀、无气泡。（2） 液柱不得中断、不得倒流。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时,不得在管壁上留下液滴或挂色。 4、温度计示值允许误差:“Ｃ”:±１℃,“Ｆ”:±２Ｋ。 5、板面字与分度线应清晰。 | 只 | 2 |
| 13005 | 热敏温度计 | -10℃～+100℃，线性刻度 | 只 | 1 |
| 13006 | 双金属片温度计 | -5℃～+50℃，圆盘指针式 | 个 | 1 |
| 13010 | 体温计 | 1． 棒式，测量范围35－42℃。 2． 体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3． 标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4． 产品应符合国标1588－89《体温计》的要求。 | 支 | 2 |
| 13011, | 电子体温计 | 测量范围：32.0-42.0℃，Led液晶显示。 | 支 | 1 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 手持式、LED 体表体内二用 | 个 | 1 |
| 13020 | 寒暑表 | 测量范围－40℃～50℃，最小分度值1.0℃，有摄氏度（记为C°）和华氏度－40°F～120°F（记为°F）两种刻度，外型尺子195mm×42mm×8mm. | 只 | 2 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～10N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 50 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 50 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～2.5N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 刻度板、弹簧、指针等组成。量程：0～1N（牛顿）。分度值为量程的1/50，回零允差不大于1／4分度值，示值允差不大于全量程的1%。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 50 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 由透明亚克力圆筒（直径20mm，长度180mm，印有标尺，最小称度：0.1N）、铁制挂钩及拉簧（表面电镀）等部件组成。称值5N，有零位调节装置，表面光滑无划痕。 | 个 | 2 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 由透明亚克力圆筒（直径20mm，长度180mm，印有标尺，最小称度：0.01N）、铁制挂钩及拉簧（表面电镀）等部件组成。称值1N，有零位调节装置，表面光滑无划痕。 | 个 | 2 |
| 14008 | 平板测力计 | 1． 由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。2． 量程：0～5N（牛顿）。3． 分度值为量程的1／50，任一点平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。4． 产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 50 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 双圆盘，表盘直径200mm,最大测量5N,分值度1N,配有附件有工序梁一根、支承刃二个、滑轮二个、夹持杆二支、砝码勾二个。 | 个 | 2 |
| 14011 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成。指针可调。2．外形尺寸：不小于390×90mm；内槽：约287×25（mm）。3．量程：0～2N（牛顿）；最小分度值0.1N。4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰。6．指针用钢板，漆红色。7．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 14012 | 拉压测力计 | 由具有测量性能的弹簧、指针、螺旋调零器、刻度板等构成；产品量程10N、拉压两用 | 个 | 2 |
| 14013 | 双向测力计 | 由具有测量性能的弹簧、指针、螺旋调零器、刻度板等构成；产品量程10N、拉压两用 | 个 | 2 |
| 14020 | 握力计 | 手持式，带刻度表0-130 | 个 | 1 |
| 14021 | 拉力计 | 木质手柄两边握手，中间高强度五组弹簧可拆卸 | 个 | 1 |
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 3 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半 | 只 | 3 |
| 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 75 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 75 |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 25 |
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级 | 只 | 1 |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 3 |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 3 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 |
| 16001 | 密度计 | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 2 |
| 16002 | 密度计 | 1. 计量范围：密度0.7000—1.000。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合GB/T 17764-99《密度计》技术标准的要求。 | 支 | 2 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -20°C~40°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |
| 16005 | 罗盘 | 罗盘尺寸：132 X 132 mm ， 厚13mm,底盘材料：电胶木，罗盘表面嵌有金属铝面，直径110mm,盘面分值角度为1°，罗盘中心附有指南针，直径20mm,罗盘顶角边有两个水平仪。 | 只 | 1 |
| 16008 | 空盒气压计 | 1. 产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。 2. 读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。 3. 可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应±5%。 4. 其余符合JY 0128《空盒气压计》要求。 5、金属盒，直径径不小于15cm. | 台 | 1 |
| 21001 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 套 | 25 |
| 21002 | 立方体组 | 本产品由应由相同体积不同材料的四种正方体组成，四种材料优先选用铜、铁、铝、木。正方体的边长应为25㎜±0.5㎜。铁材料制的立方体表面应作防锈处理。 | 套 | 25 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 本产品由挡板、支架、斜面、过度塑料片、平板（木板、毛巾、棉布）、小车、凹槽板、钢球及玻璃球组成。挡板安装在斜面和平板的两端，高度不小于20mm。支架采用直径3mm的钢材制成，有效高度为55mm。过度塑料片为PVC塑料片，尺寸为190×120mm。斜面采用脱脂干燥木材制成，尺寸为200×120×15mm。平板采用脱脂干燥木材制成，尺寸为525×120×15mm，与斜面之间用铰链连接。毛巾、棉布的尺寸为520×120mm。小车为塑料制成，车体上带有存放砝码的凹槽，四轮同时着面，车轮转动灵活。凹槽板是塑料制成，尺寸为200×120mm，中间有凹槽。钢球的直径不小于16mm,表面镀铬作防锈处理。玻璃球的直径与钢球直径相同。 | 套 | 25 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下落，停在圆柱端口。8、仪器外观及其它还应符合JY0001第4～7章的有关规定。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 1、产品由摩擦板和摩擦块组成。摩擦板和摩擦块均由经脱脂、干燥处理、几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木材制作。2、摩擦板尺寸为500×46×10mm，摩擦板平面变形不大小1mm，摩擦面及其背面不涂漆；摩擦块尺寸为100×40×30mm，质量为50g±2g，摩擦面为100×40mm和100×30mm各一面，摩擦面平直不上漆。3、大摩擦面的背面有两个放置钩码的孔，孔径φ27mm，孔深10mm，摩擦块的一端面质心线上有挂线钩。 | 套 | 25 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 2 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 本产品由塑料圆柱体、吊桶、溢水杯等组成。塑料圆柱体为塑料制，体积应为100cm³，质量为120g±1g，圆柱体上面应有挂钩，表面应有四等分刻线，刻线清晰。圆柱体应能刚好放入吊桶内。吊桶为透明塑料制，具上口，桶身应无划痕、缩迹、渗漏现象。上口和桶底应均有挂钩。溢水杯为透明塑料制，应具有上口和溢水嘴。直径不小于60mm，深度不小于140mm。溢水嘴与杯身应畅通。杯身应无划痕、缩迹、渗漏现象。 | 套 | 25 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 套 | 25 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | U型管、微小压强计、盛液筒、三口量筒 | 个 | 25 |
| 21010 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）。3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4．玻璃件壁厚约1.0mm。5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力。7．底座要平稳，表面光滑无痕。8．产品应符合JY232-87《连通器》的要求。9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。圆球直径φ80mm，圆球壁厚3mm，容积约0.2升；气筒由合金铝管制成，直径φ28mm，长度200mm，活塞杆直径φ7mm，长度250mm；喷嘴10个喷嘴均布于圆球表面，喷嘴孔内径φ0.4mm。产品各部位配合良好，性能可靠。 | 个 | 1 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ100×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽。2、排气管1个在小水槽上部位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个。4、附浮胶管1根。 | 套 | 1 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液桶、浮筒、配重体等。盛液筒用无毒、透明塑料制成，高≥300mmn、内径≥100mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。浮体圆柱形状，内筒外经略小外筒内径。 | 套 | 1 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明球形气室、橡胶管、30ml注射器组成，透明球形气室顶端有吸排气孔，下端有进水、排水孔和配重块，并附有胶管和吸排气筒。2、透明球体气室直径为68mm,配重块为铁块 | 套 | 1 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成。承压盒侧面处有滑轮，承压盒尺寸Φ40×24mm，底部有扎线凹槽，尖顶部小孔Φ3mm，支杆成L型，短向顶部有一凹柄，支杆尺寸Φ4×300mm，尾部滑轮尺寸Φ19.5mm×7mm与承压盒侧面滑轮一致。 | 套 | 25 |
| 21016 | 微小压强计 | 仪器由示教板、U型玻璃管、乳胶管、透明三通接头、固定夹组成。示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5，示教板尺寸：360mm×380mm×84mm。U型玻璃管规格Φ5.7mm，单边长365mm，两端有卡口。 | 台 | 25 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ29.5mm×210mm的空芯玻璃管，圆管壁厚不小于2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径18mm，两喷嘴中心距68mm，喷嘴突出高度约34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。 | 台 | 1 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | 1 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1． 产品由两个附有拉手的铸铁或橡胶半球或圆盘组成。 2． 产品为铸铁件应符合： （1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。 （2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。 （3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。 （4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵 | 套 | 2 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带咀盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。 | 套 | 1 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1、本产品供初中物理教学演示压力和压强的原理用。2、本产品由压强小桌和海绵块组成。3、小木桌桌面尺寸约为88mm×88mm。4、小木桌高约为62mm。 | 盒 | 1 |
| 21022 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.产品由背板、变速管、大小U型卡、底板、上水箱、下水箱、电源适配器、U型管微小压强计、连接硬管、三通、阀门、上水箱托板、水嘴、水泵、连接硅胶软管、上水箱支撑架等配件组成。外型尺寸550㎜×198㎜×680㎜。 2.下水箱：总尺寸不小于1504㎜×100㎜×125㎜，水箱一侧刻有水位线，水位线离水箱上沿高度20㎜，溢水口与水泵在同一侧安装，倒入水到水位线时约1.2升。 3.水泵：额定电流≥2A，进水口内径14㎜，出水口内径4㎜，引线输出口为φ6.5㎜/2.1㎜，扬程≥1m。 4.背板：采用厚1㎜冷板激光切割折弯而成，孔位统一正确，印刷文字清晰正确，尺寸为418㎜×20㎜×408㎜。 5.上水箱：尺寸为φ100㎜×140㎜，壁厚为5㎜，上面有水箱盖、进水口、溢水口、下水口，下水口上安装四分之一球形铜阀门。 6.电源适配器：输出直流12V/3A。 7.底板：尺寸为558㎜×198㎜×12㎜.墨绿实芯理化板，磨角修棱，平整光洁，一端铣下水箱定位槽，四角安装橡皮支脚。 8. 上水箱支撑架：厚度为1㎜的20㎜×20㎜方管，高500㎜，两端镶嵌M8螺帽，表面经酸洗磷化喷塑，颜色为白色，表面平整光洁，托板为直径100㎜×8㎜。 9.产品透明件均采用亚克力材料加工而成，便于教师课堂讲解，学生观察。 10.产品可做三种形式实验，其变化高度>60mm，循环供水、流速恒定、实验效果明显稳定。 11.产品可以做三种形成实验：1.用微小压强计显示实验效果。2.把三根立管上面连接部件去掉，可观察三根立管内液体变化。3.可用吹气法进行实验。 12.主要部件均采用有机玻璃制作，可见度高，连接软管均采用硅胶管，持久耐用。 13.实验时柱标变化高度≥40mm，效果明显。 14.循环供水，节约资源，便于使用。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 套 | 1 |
| 21030 | 杠杆 | 杠杆由杠杆尺（附调平螺杆的调平螺母）、轴、带挂钩线组成。杠杆尺为优质塑料（ABS）注塑成形。正面有厘米刻度线，线宽不大于1.5mm每5厘米有一长刻线并标注数字，背面一偶挂柱，挂柱直径为3mm，高不小于5mm，每个挂柱部位标注有数字，有效长度为500mm。杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，调平螺杆的可调范围不小于20mm，调平螺母重不大于10g，表面防锈处理。在杠杆尺中心距轴线上方8mm处嵌入一个内径4+0.02mm的轴套。从轴孔中心到尺两端距离之差应小于2mm。轴总长为80±1mm，其中长73±1mm，一段直径6mm，其余一段直径4-0.05mm，轴表面镀铬。两端带钩线长不小于500mm。杠杆平衡力矩误差不大于1.96×10-3牛顿•米。挂钩在挂500g重物时杠杆不变形。 | 套 | 25 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,可卡各2个。滑轮直径：7厘米 2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2 cm 3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。 4． 允许负荷：2千克（19.6牛顿）。 5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。 6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。 7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。 8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于1mm。 | 组 | 1 |
| 21032 | 滑轮组 | 由单滑轮2个、二并滑轮2个组成。滑轮外形Φ39.5×6mm，滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面电镀处理、框架直边封闭式。上下挂钩方向互成90°，框架外形97×14×10mm。 | 组 | 25 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮直径￠125mm。摆轴直径￠8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径￠1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、产品由塑料底座一个、一根环形铅轨道和纲球组成。2、底座尺寸305×125×60mm.轨道上端装有钢球定位夹、下端装有接球筐、球直径25mm，球体圆滑，镀铬、轨距20mm，环内径130mm。斜坡夹角约40度，轨道长坡长430mm，短坡长合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 21035 | 力学实验盒 | J2172型，产品主要由下列部件组成：小车1个、弹簧测力计2支、支杆1支、小支杆1支、刻度牌1块、多用端头1个、横梁平衡母和丝杆1套、游码1只、托盘2个、大桶1个、大胶塞1个、小胶塞2个、薄膜1块、小桶1个、重物1个、塑料管2根、砝码块（20g两只、10g四只、5g两只）、砝码托2个、滑轮2个、滑轮架2个、滚摆配件、粗糙布块1块、S型挂钩1只、小球及带钩长细线1套、皮筋2根、海绵块1块、重锤及线1套、指针1个、弹簧片1只、两端带挂钩的细绳1套、带钩插杆1支、小桌1个、皮碗2个。小车车身采用工程塑料制作，外形尺寸为78.5×49×21mm；弹簧测力计为透明圆筒测力计，量程为0～5N，外形尺寸为φ18×160mm；塑料托盘内空尺寸约φ50×22.5mm；滑轮尺寸为φ47×7.5mm，滑轮槽深5mm；大桶、小桶采用透明塑料制作，大桶外形尺寸为φ50×104mm，小桶外形尺寸为φ36×58mm；小桌采用工程塑料制作，尺寸为50×50×25mm。所有部件在盒内定位放置，仪器盒外形尺寸：260×200×65mm。 | 套 | 50 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 1.接插组合式，插接牢靠，使用方便。2.箱内定位安装。3.整套仪器应包括应下配件：（1）双向测力计，2只（2）压簧对，约9N，4支（3）加长杠，塑料150mm,100mm各2支（4）销钉，塑料，4只（5）接插叉，塑料，2支（6）接插头，塑料，2支（7）接钩，塑料，2支（8）定位夹，金属，2只（9）小车，金属，2辆（10）车钩，4只（11）大滑轮，Ф120含轴，2只，（12）小滑轮，Ф60含轴，4只（13）平直导规，1支（14）平抛导规，1支（15）惯性块，金属，2块（16）重锤，含锤线1.5m，1只（17）单向插头，2只（18）双向插头，2只（19）滑轮联杆，金属，2支（20）滑轮挂钩，金属，2支（21）支承杆，金属，6支（22）调节杆，2支（23）钢丝挂钩，10支（24）钢丝卡环，4只（25）色圈，PVC红色，4片（26）力矩片，6片（27）卡子，1只（28）直角支板，ABS，带调节轮，4只（29）拉簧，2支（30）实验底板，360×240×20（mm），96孔，4块（31）紧固销，塑料，36只（32）小接插座，塑料，40只（33）吊环，塑料，4只。 | 套 | 1 |
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真，机翼尺寸约110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬，高度不小于120mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×30mm。可验证机翼上下倒放无升力。 | 套 | 1 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2． 外形尺寸：约550×240×150mm。 3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6． 各部件均应作防锈处理。 7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 1 |
| 22001 | 音叉 | 1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。 | 套 | 25 |
| 22002 | 音叉 | 1、产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。 2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：150mm×5mm×8mm。 | 套 | 25 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1． 产品由三片齿板、转动轴等组成。 2． 齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm。 3． 三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。 4． 三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。 5． 三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 6． 产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 1 |
| 22004 | 单摆 | 产品由摆球、摆线组成。摆球为金属球，直径为φ20mm，表面镀铬；摆线长度不小于1200mm。 | 个 | 25 |
| 22005 | 纵波演示器 | 产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。机架由左、右支架及橡胶脚构成，采用工程塑料制作，底部长约240mm，宽约25mm，机架总高度约380mm；弹簧钢片厚度0.8mm，长300mm，宽3mm，通过改变振子位置，弹簧钢片的频率可在2.5 ～3.3Hz范围内调整；螺旋弹簧采用φ0.5mm的碳素弹簧钢丝绕制，绕制直径φ62mm，弹簧工作长度100mm，全长圈数150±10，波速：不大于0.5m/s,波的传播可见距离不少于2个单程；连接杆采用直径不小于φ9mm的钢管螺接而成，全长1100mm；衬布为反光白布，长1100mm，宽450mm；振源振子φ18×9mm，振子高度可在弹簧钢片上任意调节。仪器可完成下列实验内容：纵波的传播、波长跟振源频率的关系、脉冲波的传播、纵波的反射、波的基本性质、驻波现象等。 | 套 | 1 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。2、面板：外形尺寸不小于200*300mm，为ABS塑料制成。工作电压6V，音乐发生器与放大器安装于示教板内部，面板上Ф3.5音频输出接口，配合外接喇叭。有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志。3、透明圆筒外径不小于45mm，长不小于220mm，壁厚不小于3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。4、发声系统和接收系统均封于圆筒内，接通DC6V电压，声源发声空气传播后由接收系统接收，接收到的声音应响亮，距离仪器5m范围内应清晰。5、仪器应能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。 | 套 | 1 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 仪器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示，通过实验可对超声波的应用有更深一层的理解 | 套 | 1 |
| 22009 | 声速测量仪 | 工作环境：环境温度-10℃-40℃，相对湿度：≤85%。声源频率：≥5kHz。传感器间距：3-4m。工作电压：DC 9V | 台 | 1 |
| 22201 | 量热器 | 1、产品为组合式，由外筒1个、护垫套1个、量筒1套、盖塞1个、接线盖塞组合1套组成。2、外圆为塑料制作，外形尺寸Ф100×100±3mm，表面光滑，无凹陷。3、护热套泡沫塑料制作，外形尺寸不大于Ф100mm，内直径为64±2mm，高度不大于90mm，不小于80mm。4、量筒：（1）量筒由量筒和定位卡圈组成。（2）量筒为铝材料制作，外形尺寸Ф61±1mm，高74±2mm。（3）定位卡圈用塑料制作，外径Ф99±0.5mm，内直径与量筒配合无脱落现象。5、盖塞用塑料制作，规格尺寸为Ф37×11±1mm。6、接线盖塞组合（1）接线盖塞组合由盖架、接线盖塞、接线柱、电热丝、橡胶塞、接线棒搅拌器组成。（2）盖架有效Ф99±0.5mm，透明塑料制作。正面有大、中、小三个孔，大孔直径约27.5mm，中孔直径约14mm，小孔直径约2.5mm。（3）接线盖塞由接线柱、接线棒、电热丝组装，有效内径与盖架大孔配合无脱落现象。（4）橡胶塞用橡胶制作，为锥形，中间孔约为3mm通孔，外形与盖架中孔约Ф14mm配合。（5）搅拌器用金属制作，为6字形，Ф2.4±0.2mm，防锈处理。 | 套 | 25 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 1． 由两只带有金属和挂绳的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。2． 圆柱体直径φ20mm、长45mm。3． 铅的纯度不得低于99.9％。4． 铅圆柱体的有效使用长度不小于18mm。5． 挂绳安装在圆柱体侧面的孔心中。6． 圆柱体无砂眼气孔，表面漆层均匀、美观。7． 削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于60牛顿。8． 产品应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 5 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干 | 个 | 4 |
| 22204 | 爆燃器 | 产品由底座、工作室、放电针、线控点火部件、限位装置、指示灯等组成。仪器外形尺寸：φ105×85mm。底座采用工程塑料制作，其上设有盛装酒精的方槽，方槽尺寸：23×23×5mm；工作室采用透明塑料制作，底部直径55mm，高45mm，；放电针采用φ1mm裸铜丝加工而成；线控点火部件由按钮开关、导线组成。导线采用12股铜芯软导线，导线长500mm；限位杆高度不小于40mm，采用φ2mm的钢丝制作。 | 套 | 1 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。导热管采用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm；塞盖材质为橡胶；弓形夹有效夹持厚度5～40mm，夹持深度不小于30mm，夹紧压力不小于200kg；摩擦绳采用腊旗绳，直径约φ4mm，长度不小于0.5米。 | 套 | 1 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附有专用酒精灯和火焰罩。 金属试棒分别为铝棒、铜棒、铁棒，试棒长度为172±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约165mm，三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约255×95×70mm。 | 个 | 1 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。试棒由炭素钢制作，直径φ14.3mm，总长约325mm；底座采用铸铁制造，外形尺寸约280×80×75mm；铸铁销配置不小于10根，尺寸为φ5×45mm；手柄采用铁皮制成，厚约3mm,宽不小于80mm，配合丝长不小于45mm；仪器配有专用酒精加热器。 | 个 | 1 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成。2、蓄热块是一个铝块，导热杆由铜、铁、铝三种金属组成，等粗等长，都有三个分布均匀的凹槽。 | 个 | 1 |
| 22209 | 双金属片 | 产品由尺寸同为235×12.5×0.5mm的铁片和铜片铆合在一起组成，附有长约80mm的木质手柄。 | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1.产品由底座、贮气筒、做功气室、活塞、温度显示模块、压强显示模块、热敏电阻传感器、电子安全阀、单向阀等部件组成。 2.采用透明亚克力做主材料，观察效果好 3.用数显显示温度、压强，在9米内清晰可辨。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 套 | 1 |
| 22212 | 声热实验盒 | 供学生分组实验使用，可完成1、物体振动发生的实验。 2、声音有大小、高低的实验。 3、物体传声的实验。 4、金属线膨胀的实验。 5、热传导的实验。 | 套 | 50 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 1.扬声器直径不小于200mm，8Ω。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、 在失真度、音质等方面符合技术要求。 | 台 | 1 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 宽频 | 个 | 1 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm*150mm。 | 对 | 1 |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学牛用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。 | 对 | 25 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm*100mm。 | 对 | 1 |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。 | 对 | 25 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1． 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。 6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片 | 对 | 1 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | 25 |
| 23007 | 指针验电器 | 产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球和法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地接线柱等构成。壳体直径不小于φ190㎜，厚度不小于65㎜。前面透明观察屏，后面为演示毛屏，在毛屏上有指示指针张开角度的刻度。前后屏、底座、绝缘子与壳体连接牢固，底座平稳。壳体上有一个M4接地接线柱。圆球导电杆用金属制成，圆球直径不小于φ15㎜，表面镀铬，表面光洁无毛刺。圆球与导电杆之间配合紧密，无松动。法拉第圆筒为不锈钢球，圆筒直径50mm,上端开口，开口直径25mm，指针用薄金属片制成，长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形。指针架用金属制成，表面镀铬，光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作灵敏可靠，不得前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利归零。指针架与导电杆连接牢固，底座采用绝缘塑料制作，底座直径不小于100mm） | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 | 起电盘、莱顿瓶、集电杆 | 台 | 1 |
| 23009 | 枕形导体 | 主要用于演示静电感应和带电导体的电荷分布等实验。产品为可拆式枕形导体，主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成。导体采用厚度为1mm的铜材制作，导体半球面直径φ60mm，柱形长度65mm，两个半球面柱形导体对合后所成枕形导体总长约162mm；绝缘支杆采用有机玻璃制作，尺寸为φ12.5×100mm；底座采用酚醛塑料制作，尺寸为φ87×14.5mm。 | 副 | 1 |
| 23010 | 小灯座 | 底座：75mm×35mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，75mm×35mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A | 个 | 100 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 50 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 个 | 1 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、5Ω，3A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 1 |
| 23018 | 电阻圈 | 1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好，有防松动装置。5、在额定电流下长时间工作工作后，电阻丝应无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。 | 组 | 25 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm）镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 1 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 本产品由底板、铜丝、铁丝、镍铬丝、接线柱组成。工作条件：温度-10℃～+40℃，相对湿度不大于85%。铜丝、铁丝、镍铬丝应粗细均匀、直径0.5mm±0.05mm，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。接线柱与底板装接应牢固，无松动现象。铜丝、铁丝、镍铬丝在两接线柱间的长度为500mm-5mm。底板上应有铜、铁、镍铬丝的标记，标记明显。底板应平整无变形，绝缘性好。 | 台 | 25 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。产品主要由面板、电阻线圈四只、短路插头四只、连接片、站架等组成。面板采用塑料制作，尺寸为220×100×7mm；电阻线圈采用直径为φ0.55mm的康铜丝绕制，阻值分别为：1Ω、2Ω、5Ω；短路插头由手柄和插头组成，手柄采用M4接线帽，插头采用φ8mm的黄铜棒制作，插头长20mm；连接片采用厚度0.3mm的铜片制作，连接片宽10mm；站架格质为塑料，与面板组装后高度约115mm。仪器主要技术参数：单个电阻误差：＜0.05Ω，零电阻：＜0.05Ω；最大工作电流：2A（1Ω、2Ω），1A（5Ω）。 | 个 | 1 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 电阻箱采用金属薄板和铝合金边框加工而成，密封结构，各组各档电阻的变化为波段开关形式，电阻低值部分采用康铜线以无感式绕法绕成，高阻部分采用精密专用金属膜电阻，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1级；阻值可调范围：0～9999.9Ω；最小步进值为1Ω；零位电阻：R0＜0.035Ω；参考功率：0.5W，额定工率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ；产品外形尺寸约170×130×80mm。 | 个 | 1 |
| 23023 | 简式电阻箱 | J2362型。产品为塑胶密封结构，产品的阻值变换方式为旋钮开关式，结构为十进多盘式。仪器的电阻元件采用精密电阻和高稳定的精密合金锰铜丝以无感式绕于瓷骨架上，经过严格的筛选、检测、老化、浸渍处理，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1级；阻值可调范围：0～9999Ω；最小步进值为1Ω；零位电阻：＜0.035Ω；参考功率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ；产品外形尺寸约110×145×70mm。 | 个 | 25 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 演示组。产品由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线等组成。线路底板共4块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座,各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号。大二孔插座外形尺寸为85.5×51×30mm，小二孔插座尺寸为 58×24.5×26mm，四孔插座尺寸为84×84×36mm，电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共6个）；大二孔插座元器件包括：V符座3块、A符座3块，小二孔插座元器件包括：单极开关（凸轮式）3个、灯座（螺口式）3个、线绕电阻（5W 5Ω）1只、线绕电阻（5W 10Ω）2只、线绕电阻（5W 15Ω）1只、线绕电阻（5W 20Ω）1只、接线柱座（红、黑各3只）6只、空位插座1个；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1个；其它附件有：镍铬丝（φ0.3×3300mm）1根、康铜丝（φ0.3×1100mm）1根、铁铬丝（φ0.3×1100mm）1根、灯珠（ 3.8V,0.3A）4只、灯泡（6.2V,0.3A）2只、接线夹（红、黑各1）2个、吊环（8字形）6只、拼接销（开口式）30只、走线插座60个、三角支板（直角边77mm，邻边58mm,厚15.5mm）5个、双插接线（150～1000mm六种）34套、叉头、插头接线（150～1500mm五种）18套、压紧螺杆（M6，可调）2套、压杆2个、压钩2个。产品采用手提式专用皮革箱定位包装，包装箱尺寸为520×390×90mm。全套仪器可进行下列演示实验：1）演示组成串联和并联电路；2）演示安培表的使用方法；3）演示伏特表的使用方法；4）演示欧姆定律；5）演示电阻的测量；6）演示导体的电阻定律；7）演示变阻器的结构及使用方法；8）演示串联电路的特点；9）演示并联电路的特点；10）演示电器的消耗的电功率测量；11）演示串联的小灯泡消耗的电功率；12）演示并联的小灯泡消耗的电功率；13）演示电磁继电器的控制电路。 | 套 | 1 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 接插组装式，由底板。插座。导线，开关，电流表，电压表。电机等组成。底板尺寸400*200mm.中间在40*40的位置分布平均M5的安装孔共50个，由电阻6个，电容1个，电感线圈1个，电位器1个小灯座1个，指南针1个。桥堆1个，马达2个，运动单元1个，变压器1个，继电器1个，回转开关1个，蜂鸣1个，按钮开关1个，桥接线8CM20个、15CM10个、30CM8个，连接线30CM2个、45CM2个，走线插座15个。 | 套 | 1 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 初中学生组。产品由线路底板、电池夹座、元器件插块、接插器件、专用接线、特制插头等组成。线路底板1块，采用工程塑料制作，尺寸为360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm，孔距30mm。电池座插块尺寸为88×40×44mm（1#电池用，共4个）；元器件插块座由工程塑料制作，各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号，插座尺寸为 58×24.5×26mm，元器件包括：单极开关（三角凸轮式）3只、线绕电阻（4W，5Ω）2只、线绕电阻（10W，10Ω）2只、灯座（螺口式）2只、空位插座1只。接插器件有：小接插座16个、吊环3只、拼接销5只。连接导线有：双头接线（50～230mm）18根、叉头接线（140～300mm）6根、小灯泡（2.5V,0.3A)4只、小灯泡（3.8V,0.3A)4只。产品采用彩盒包装，箱体尺寸为390×270×75mm。 | 套 | 25 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 | 个 | 25 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。 | 个 | 1 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5欧姆线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm*245mm*4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm*80mm*30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。 | 套 | 1 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 产品由安装面板、外抱式支撑脚、贮气盒、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻等组成。1.安装面板外形尺寸：不小于290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线不少于十三条，条距10mm。2.贮气盒外形尺寸：不小于85×85×38mm。3.玻璃管尺寸不小于Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф6×4×105mm，为医用乳胶管。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1、R2、R3分别为5Ω；R4为10Ω。 | 套 | 25 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1、面板尺寸；450mm*310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 | 1 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 套 | 25 |
| 23039 | 电子门铃 | 产品由底座、蜂鸣器、按钮开关、接线柱、外接导线等组成。产品使用电源：DC3V。底座采用工程塑料制作，外形尺寸约95×95×20mm；蜂鸣器安装于底座内，声音悦耳、柔和、清脆；外接导线采用多股铜芯软导线，长度约400mm。 | 套 | 25 |
| 24001 | 条形磁铁 | 选用优质钢材制作，表面红、蓝喷漆，红色端部印N极，蓝色端部印S极。N、S极性标记用白色油漆，单个截面吸重力不小于100g，每套一对装包装，外形规格：180*20*10mm。产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 | 对 | 25 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1． D-CG-LU-80型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T。 2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。N、S字母的颜色为蓝色或白色。 3． 教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求。 4． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求。 | 个 | 1 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm*110mm*30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 1 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 本产品由透明显示板、条形磁铁、蹄形磁铁组成。透明显示板上下为透明塑料圆形，直径不小于170mm，厚不小于4mm。透明显示板为7片，其中一片具中为一半圆，半径约42mm。透明显示板有5片与圆形固定，呈圆柱形，稳定，不晃动。透明显示板尺寸不小于200mm×70mm×2mm，能显示不小于4条磁感线。条形磁铁，蹄形磁铁应符合JY 0057-94的有关规定。 | 套 | 1 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 本产品由投影板、小铁棒（无转轴），条形磁铁和U形磁铁组成。投影板上有空穴，空穴中封入小铁棒。整块板上的空穴数量不小于700个。外形尺寸：250mm×250mm×60mm。小铁棒应分布均匀，在空穴中能灵活地自由运动。在未处于永久磁铁的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应自然。 | 套 | 1 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2． 直线电流磁场的方线圈由55mm±5mm×75mm±5mm一匝组成，线圈由Φ0.59mm漆包铜线40圈组成。 3． 环形电流磁场的线圈由Φ55±5mm一匝组成。线圈由Φ0.44mm漆包铜线40圈组成。 4． 螺线形电流磁场的线圈由Φ55±5mm六匝组成。线圈由Φ0.44mm漆包铜线20圈，10只组成。 5． 底座尺寸为180mm×140mm×40mm。 6.演示器的线圈骨架和底座用全透明亚克力制作，切割面和表面光洁、明亮，无创痕、伤疤等缺陷。 7.接线柱可插可接。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 套 | 2 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径25mm，总高25mm。 | 套 | 25 |
| 24008 | 翼形磁针 | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 | 对 | 25 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1． 演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。 2． 外形尺寸：70xl06xll3mm 3． 演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 4． 对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。 5． 二对演示副线圈的要求：园筒内径：35±1 | 套 | 1 |
| 24010 | 原副线圈 | 原线圈、付线圈、软铁芯三部份组成 | 套 | 25 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线，稀绕粗线 | 组 | 1 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 1、纸盒装，线圈2个；衔铁厚2mm; 工作电压3V，工作电流不大于650mA。2、产品各触摸部位无毛刺和尖锐棱角。3、产品各尺寸公差均为自由公差。4、产品接入3V的直流电源，将板桥搭放在两线圈的开口端，仪器产生的电磁力可致下方挂环负重不小于300克。 | 台 | 25 |
| 24013 | 电铃 | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验。2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。3、工作电压：直流3V~6V。 | 个 | 1 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、触点系统包括：常开、常闭触点各一对。立式200＂90＂230㎜ | 个 | 1 |
| 24015 | 电磁继电器 | 电磁继电器由电磁铁、常闭触点、常开触点、动触点、拨动装置、外壳和底座组成。外形尺寸：76*56*26mm。 | 个 | 1 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ32mm，长约260mm；活塞杆直径φ4.5mm，活塞采用橡胶材料制作；手柄为木质，直径φ25mm，长度约80mm；气嘴长不小于15mm，内径约φ3.2mm；产品附有气管和气针。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg）。 | 套 | 25 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 1． 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。2． 底座用不小于150mm×90mm×25mm的非金属材料制成。3． 撑杆长度不小于240mm，与底座装接牢固。4． 悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱。5． 方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为60±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。6． 底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。7． 配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。8． 产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。 | 个 | 1 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子、磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁，各部件均可组装拆卸，永久磁铁尺寸为22×20×20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平，极靴圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色，电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志.线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉，转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯于与转子轴结合应牢固，转子轴的直径为4mm，长为75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好的电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于2mm，电刷应采用弹性好的铜合金材料，换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为0.5mm，两环之间的距离要均匀，并且不超过1.5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固，皮带轮为橹形轮，装在转子轴上不得松动，转子置于支架上应处于随遇平衡，底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常，所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质M4螺钉螺母，其余螺钉螺母。 | 套 | 25 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。 | 个 | 1 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 产品由底座、闭合铁环、电磁铁、极靴、电枢、换向器、转轴、电刷、摇把、提手等组成。闭合铁环及极靴采用厚度约3mm的铁板制作，铁环宽度约75mm，外径约φ180mm，铁环及极靴均喷涂红、兰两色油漆。电磁铁采用QZ高强度漆包线在铁芯上绕制而成，两个电磁铁线圈互相串联；电枢为一个矩形多匝线圈，线圈尺寸约140×70mm，线圈两端采用红、兰两色胶带包扎；换向器是集流和换向的联用装置，由两个组合的铜环组成，尺寸为φ22×30mm；转轴采用φ8mm圆钢制成，长约150mm；电刷采用δ0.3mm的锡青铜片制作，长80mm，宽7mm。仪器主要技术参数：1、演示直流电动机：定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变；定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。2、演示直流发电机：定子加6V电压，转子转速在180转/分内，电机输出大于80uA；3、演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度；4、导体与机座之间的绝缘电阻不小于10KΩ；5、电子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作时间不低于1小时。仪器外形尺寸约：260×200×220mm。 | 个 | 1 |
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 电源，1206配用 | 个 | 1 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 产品为数字显示输出信号频率的低频信号发生器，可同时产生输出正弦波、三角波和方波三种波形，也可作为数字频率计对外信号进行计频。产品主要由机壳、内部元器件、控制面板、电源线、连接导线等组成。机壳采用厚度1.5mm的钢板制作，整机外形尺寸：240×140×120mm；仪器控制面板上设有：1、电源开关；2、频段选择开关：由50Hz～550KHz分五档调节频率粗调，并从分档中再设频率细调；3、方波幅度调节旋钮：可改变方波输出信号幅度大小；4、正弦波幅度调节旋钮：可改变正弦方波信号幅度大小，分+10～-40dB粗调和0～9dB细调；5、信号输出接线端子：“Π”为方波输出接口，“N”为三角波输出接口，“～”为正弦波输出接口，“⊥”为接地端；6、外信号输入接线端子：当仪器用作频率计时，将被测信号接到该端子；7、计频显示选择开关：本机输出信号频率显示与外测其他信号频率显示的选择。产品主要技术指标：1、输出频率范围：5Hz～550KHz；2、频率误差：＜±3%（末位数±1）；3、外测频率范围：5Hz～1MHz；4、正弦波频率特性：＜3dB；5、正弦波输出电压：＜5V（负载不小于300Ω）；6、正弦波失真度：1%；7、计频输入电压：1V＜fvi＜10V；8、正弦波输出衰减范围：10～-40dB；9、工作环境：温度0～40℃，湿度＜80%；10、电源：220V 50Hz。 | 台 | 1 |
| 24023 | 电学实验盒 | J2479型，产品由3V直流伏特表1只，0.6A直流安培表1只，10Ω滑动变阻器1只，1#电池盒2个，5Ω定值电阻1个，单刀开关3个，小灯座2个，小灯泡（2）种共4只，叉片式导线10根，仪器盒1个等组成。导线颜色红、黑各5根，长度不小于200mm。仪器可完成实验：组成串联和并联电路；用安培表测电流强度；用伏特表测电压；用滑动变阻器改变电流强度及伏特表和安培表测电阻；测小灯泡的功率等，也可自行组合进行实验。 | 个 | 50 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm*200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 套 | 1 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 由底座、风能示教板、光能示教板、直流电机、皮带轮等组成。示教板尺寸为90*60*2mm；底座尺寸160*120mm；皮带轮直径为70mm。 | 套 | 25 |
| 24026 | 磁悬浮演示器 | 产品由底座、转子、挡板等组成。底座为黑色塑料制成，外径尺寸为125*80*35mm，中间有V字型凹槽，内部安有强磁体。转子直径40mm，长度135mm，黑白二色，内部有磁性材料。挡板采用透明塑料制成，一端呈人字型，能安装于底座上。转子一端靠住挡板，能悬浮于底座上，也可以转动。 | 套 | 1 |
| 25001 | 光具盘 | 1、矩形光盘734×240mm；圆光盘¢245mm；光栏有七条缝，各缝要平行均匀，缝宽1.8mm；2、支撑杆¢16×180mm冷轧钢镀铬；3、三足座用铸铁制成；4、梯形砖90×25×15mm,底角60°和45°；等腰直角棱镜90×45×15mm；半圆柱透镜90×45×15mm；5、凸、凹柱面镜110×30×2mm；小平面镜（附座）52×11×2mm；大平面镜90×15×2mm；6、平行光源为金属圆筒，在光盘上不平行度偏差≦3mm。 | 套 | 1 |
| 25002 | 凹面镜 | J2502型，产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 个 | 1 |
| 25003 | 凸面镜 | J2503型，产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ6×68mm的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ102mm，高约40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的U形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约210mm。 | 个 | 1 |
| 25004 | 玻璃砖 | 产品为长方形玻璃砖，采用光学玻璃磨制，尺寸为82×47×14.5mm；玻璃砖中82×14.5mm的两面为精加工面，作抛光处理。 | 块 | 25 |
| 25005 | 光具座 | 本产品为双轨型，导轨长度900mm，标尺长度900mm。光具座由导轨（包括支架）、滑块、标尺及附件组成3.3 导轨为不锈钢管制成，滑块为高强度塑料制成，导轨和滑块应能支撑所有附件而无严重变形。滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。标尺全刻度为900mm，误差不大于mm。最小分度为1mm。透镜的焦距和通光孔径应符合表2的规定。透镜的表面质量要求应符合JY 0034-1991第5章的有关要求。光源工作电压为交直流6～8V，光源出口处照度应能满足实验要求。插杆与镜框、光源座连接方便可靠，能方便插入导轨前端支架及滑块的插孔中。“1字屏”、白屏、毛玻璃的要求应符合JY 0034-1991的有关要求。 | 套 | 25 |
| 25006 | 光具组 | 产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，¢=40mm；F=50±2mm，¢=30mm；F=300±12mm，¢=50mm；F=-75±4.5mm，¢=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 套 | 25 |
| 25007 | 三棱镜 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3． 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4． 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5． 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6． 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 | 个 | 25 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 套 | 1 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 分组实验用，物理学中用于透镜及其应用分组实验 | 盒 | 50 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸不小于100mm×78mm。（2）玻璃平面镜应符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。3、支架应能支持平面镜稳定可靠。4、外观及其它应符合JY0001—2003中有关要求。6、塑料产品选用进口ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 套 | 25 |
| 25011 | ★光的传播、反射、折射实验器 | 产品由刻度底盘、水槽、激光光源、铅笔等组成。刻度面板白色塑料，面板上印光盘刻度标志。水槽圆形透明，中间有隔，直径70mm*50mm。把水槽放清水放在刻度面板上，用激光光源和竹棒在放清水的水槽中探究光的反射。折射规律。 须提供制造商技术参数确认函及售后服务承诺函（且有查询电话）加盖鲜章。 | 套 | 25 |
| 25012 | 激光笔 | 金属材质，笔长不小于150mm，带磁吸式教棍，拉出后总长度不小于390mm，两种光源，另附3只钮扣电池。 | 个 | 30 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体，材质为ABS工程塑料，实验盒座尺寸为：120×55×28mm；光源罩外径φ36mm，深45mm，壁厚不小于2mm。 按钮开关采用按压式，三个光源能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约500mm。 | 套 | 25 |
| 25014 | 光的三原色合成演示器 | 大功率LED | 套 | 1 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成2. 主要部件包括：1) 滤色片4片2) 防紫外线辐射罩壳 3) 防护罩壳固定罗丝4) 白光、紫外线转换开头S15) 254nm、365nm转换开关S26) 电源开关S37) 底座8) 6W日光灯管9) H型254nm紫外线灯管10) 6W365nm紫外线灯管11) L为镇流器3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz2) 整机功率：＜12W。3＝ 灯管寿命：＞500小时4＝ 滤光片：㎜：50×705＝ 环境条件：温度：-10～40℃湿度：＜85%RH。 | 套 | 1 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1. 能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验，操作方便、主动直观。2. 工作方便。3. 光源电压：12V±10%(AC或DC) 。光源电流：2～2.5A。4. 控制器电压：3V（DC）使用1.5V干电池2节或外接电源。5. 额定输入功率：≤25W。6. 接地说明：本仪器不需接地。7． 红外线最大发射接收距离：不小于300㎜。 | 套 | 1 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 产品由外筒、伸缩筒、分光棱镜、目镜系统、狭缝等组成。外筒、伸缩筒采用工程塑料制作，外筒外形尺寸为φ20×60mm，壁厚1.5mm；目镜系统由镜座、镜片构成，镜座尺寸φ24×13mm；狭缝宽1.4mm，宽7mm。产品外形尺寸φ20×76mm。 | 套 | 9 |
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 产品总高度130mm,塑料底座宽90mm,玻璃球泡直径80mm,该产品全体采用玻璃制成内部接近真空。通过光照可自行转动，通过冷风也可以向反方向转动，当光照时黑色叶面吸收热能，白色叶面释放热能，就可以推动四只叶面转动。 | 个 | 1 |
| 31001 | 轮轴模型 | 由台阶轮、铁轴等组成，大轮直径108mm，小轮直径36mm，铁轴直径为8mm，长度为130mm。 | 个 | 1 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。内圈直径不小于60mm 2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。 3．可拆式。 4．要符合技术标准的要求JY 109－82 《轮轴模型》。 | 个 | 1 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。内圈直径不小于60mm2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象。3．可拆式。4．要符合技术标准的要求JY 109－82 《轮轴模型》。 | 个 | 1 |
| 31003 | 抽水机模型 | 产品为活塞式抽水机模型。主要由泵体、活塞、进水管、出水管、进水阀、出水阀、手柄、底座等组成。泵体、进出水管采用透明性好的塑料制作，泵体外径为φ60mm；活塞、阀门采用颜色鲜艳的塑料制作，活塞直径为φ55mm。底座兼作水槽，容积不小于500ml。 | 个 | 1 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1 产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。泵体叶轮直径不小于100mm，厚度不小于2.5mm；进水口口径φ10mm，出水口口径φ8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸约240×110×15mm。 2． 水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。 3． 在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。 4． 水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 | 个 | 1 |
| 31005 | 液压机模型 | J2112型，附压力表。产品主要由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成。大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形约：φ57.5×100mm，小缸体外形约：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸约240×130×50mm，油箱容量：约250ml。产品主要技术参数：小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm；大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm；正常压强：2～2.2Mpa；正常压强时大活塞上的压力约3.14KN。仪器总体外形尺寸：240*130*280mm | 个 | 1 |
| 31006 | 水轮机模型 | 混流式、轴流式、冲击式三种转轮；由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 套 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 整体尺寸不小于30*30cm. 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1、产品主要由透明塑料盒、磁针和轴针等组成。2、透明塑料盒由盒体与盒盖组成，盒体外形尺寸为151mm*104mm*20mm，盒盖外形尺寸为147mm*100mm*1.8mm，盒盖和盒体盖合严密平整。3、磁针由0.6mm厚的碳钢材料加工而成，长为21mm，中部宽为5.6mm，两端圆弧半径为R=0.6mm，磁针排列成四排六行的阵列，磁针中心距24mm，磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为蓝色。4、磁针采用含碳量0.75%-1.2%的碳素工具钢，经热处理后硬度为HR56度-58度。5、轴针长度为15±0.2mm，嵌入盒体底部深度为2±0.2mm，垂直于底面。 | 套 | 1 |
| 31011 | 电机模型 | 立式，工作电压：DC6.12V口 | 个 | 1 |
| 31012 | 电话原理模型 | 示教板式，由送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6V-8V | 个 | 1 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 对开、铜版纸，5幅 | 套 | 1 |
| 51002 | 物质的属性 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 1 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开、铜版纸，1幅 | 套 | 1 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 1 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 1 |
| 51006 | 机械运动和力 | 对开、铜版纸，13幅 | 套 | 1 |
| 51007 | 声和光 | 对开、铜版纸，8幅 | 套 | 1 |
| 51008 | 电和磁 | 对开、铜版纸，12幅 | 套 | 1 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 1 |
| 51010 | 机械能 | 对开、铜版纸，3幅 | 套 | 1 |
| 51011 | 内能 | 对开、铜版纸，4幅 | 套 | 1 |
| 51012 | 电磁能 | 对开、铜版纸，10幅 | 套 | 1 |
| 51013 | 能量守恒 | 对开、铜版纸，2幅 | 套 | 1 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 对开、铜版纸，4幅 | 套 | 1 |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 12片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51102 | 物质的属性 | 8片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 8片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 4片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51105 | 多种多样的运动形式 | 8片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51106 | 机械运动和力 | 16片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51107 | 声和光 | 16片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51108 | 电和磁 | 16片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 4片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51110 | 机械能 | 4片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51111 | 内能 | 8片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51112 | 电磁能 | 12片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51113 | 能量守恒 | 4片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 4片，规格17㎝×24㎝。 | 套 | 1 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 套 | 2 |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 2 |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 2 |
| 61001 | 试管 | 12mm*70mm | 支 | 560 |
| 61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 61007 | 试管 | φ30mm×200mm | 支 | 5 |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 |
| 61034 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 | 5 |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 5 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 个 | 5 |
| 62070 | 平底管 | φ12mm×150mm | 支 | 2 |
| 62071 | T形管 | GG-17料 | 个 | 5 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 |
| 64005 | 镊子 | 12.5cm | 支 | 3 |
| 64032 | 石棉网 | 12.5mm*12.5mm | 个 | 30 |
| 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 1.5 |
| 64063 | 乳胶管 | Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。 | 米 | 5 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 25 |
| 70007 | 铁粉 | 500g | 瓶 | 2 |
| 70021 | 碘 | 250g | 瓶 | 2 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业500g | 瓶 | 2 |
| 70090 | 硫代硫酸钠(海波) | 500g | 瓶 | 2 |
| 70091 | 无水硫酸铜 | 500g | 瓶 | 2 |
| 72016 | 甘油 | 500mL | 瓶 | 1 |
| 72025 | 酒精 | 工业500mL | 瓶 | 2 |
| 72027 | 煤油 | 500mL | 瓶 | 3 |
| 72028 | 石腊 | 500g | 瓶 | 2 |
| 77004 | 硫酸 | 工业500mL | 瓶 | 2 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等 | 套 | 1 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料 | 套 | 1 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 1 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等 | 套 | 1 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径50mm的透光片组成。 | 套 | 25 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 产品由水粉颜料（红、黄、蓝三色各1）每种不少于10克、调色盘1只(直径不小于10cm)、水粉笔1支组成。有良好的坚牢度和化学稳定性。干燥快、抗水性强，安全环保。 | 适量 | 25 |
| 80108 | 甲电池 | R401，5V | 个 | 25 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 | 组 | 100 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 100 |
| 81001 | 测电笔 | 150mm，0-500v | 支 | 125 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽150mm | 支 | 25 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 磁性，十字槽150mm | 支 | 25 |
| 81004 | 尖咀钳 | 150mm，45#高碳钢锻造 | 把 | 25 |
| 81005 | 电工刀 | 多用 | 把 | 9 |
| 81006 | 手摇钻 | 中号 | 个 | 1 |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 个 | 1 |
| 81008 | 木工锯 |  | 把 | 1 |
| 81009 | 木工锤 | 45号钢500g | 把 | 1 |
| 81010 | 铇 | 全金属中号 | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 | 1.5千克以上，带柄 | 把 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯 | 把 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，150mm | 把 | 1 |
| 81015 | 手锤 | 锤重0.5kg，木柄 | 把 | 1 |
| 81016 | 錾子 | 45号钢 扁头200mm | 个 | 1 |
| 81017 | 锉刀 | 大 | 个 | 1 |
| 81018 | 三角锉刀 | 200mm | 个 | 1 |
| 81019 | 什锦锉 | 6件套 | 套 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 45钢 200mm | 把 | 2 |
| 81021 | 手剪 | 300mm | 把 | 1 |
| 81022 | 直角尺 | 材料：不锈钢，规格：150mm*300mm，厚度不小于2mm，镜面抛光处理。其他符合GB/T 6092-2004《直角尺》标准 | 个 | 1 |
| 81023 | 高度游标卡尺 | 300mm不锈钢 | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 | 与钻床配套使用 | 个 | 1 |
| 81026 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 台 | 1 |
| 81028 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 套 | 2 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 81030 | 砂轮片 | 割玻璃管用 | 片 | 5 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相，300w，3000vpm | 台 | 1 |
| 81033 | 钳工工作台 | 钢制含台虎钳等 | 个 | 1 |
| 81034 | 投影片绘制工具 | 产品主要由十二色油性彩色画笔、透明塑料胶片、三角板、直尺、擦板、二十四色墨水、毛笔等组成；透明塑料片尺寸280mm×220mm,厚度不小于1mm，数量共10张；擦板尺寸为100mm×50mm×40mm,数量1块；十二色油性彩色画笔和着色墨水为安全环保、着色力高、抗水性强。 | 套 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 白色连体 | 件 | 4 |
| 82002 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工） | 个 | 2 |
| 82006 | 手套 | 棉线 | 双 | 4 |

二、概述及简介

三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

投标产品应符合下列标准和规范的相关要求，经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2008）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-200）

四、技术、服务要求

★1、投标的实验台应符合《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）的相关要求，并经地市级或以上专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★2、投标实验室中主控台电源系统、学生电源系统应符合《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）的相关要求，并经专业检测机构检测合格，且检测报告距招标公告发布时间不超过3年，否则投标无效。

★3、投标的三聚氰胺双饰面板、实芯理化板的理化性能指标和基本尺寸应达到《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）的相关要求，并经国家权威部门检测合格，板材的背面必须印制产品标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

★4、投标的铝合金型材的性能指标和基本尺寸应达到《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）的相关要求，并取得国家权威部门出具的检测报告。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链、拉手等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、耐腐蚀不生锈，开启灵活。

6、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并设计位置应合理。

7、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

8、实验室的电源线、进水管、排水管等应埋地、埋墙，集中排水。

★9、实验室地面需铺装PVC地板，PVC地板要耐磨(磨耗量<0.028g/cm*cm (GB4085-83））、防静电（系统电阻10KΩ—1MΩ（导静电型IEC1340-4-1995）系统电阻1MΩ—1KMΩ（防静电型IEC1340-4-1995）

·起电电压：<100V(SJ/T10664-1996）

·燃烧性能：<10秒（GB4609-84FV-0)

·衰减时间：<2秒（GJB2605-1996 5KV-0.5KV））、厚度≥2.0mm、密实型。费用计入投标报价中。

★10、对于制造实验室成套设备所需的铝合金型材、三聚氰胺双饰面板、实心理化板三种主要原材料，各自只能使用同一品牌和规格型号的产品（材质、性能相同），并且实心理化板只能使用同一个制造商生产的产品，否则投标无效。

说明：投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

五、商务要求

- 培训要求：在施工期间，实地培训学校实验老师的操作应用。

- 质量保证：在质保期内，中标方对产品的质量负全责。如果证实产品质量存在问题，中标方应在48小时以内免费予以维修或更换。

3、售后服务：

质量保证期内，中标方应定期对器材进行一次全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件。

4、项目验收：项目完工，双方组织有关人员进行验收:首先随机抽每种板材按标书要求和投标方响应标准及评分标准加分项要求到省级第三方机构进行检测，合格后，组织相关人员对项目的用材，质量，安装工艺按招投标文件进行验收，验收一次不合格，可以进行第二次，甲方拒绝进行第三次验收。验收费用由中标单位承担，验收费用计入投标报价中。

★5、投标文件必须附有招标文件中要求的检测报告 并加盖公章；如发现检测报告有假，作废标处理。

6、付款方式：项目验收合格后，第一年付95%，第二年付5%。

注：带“★”的技术参数、要求必须满足，任何一条不满足的做废标处理。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

（二包）校园广播系统设备

一、采购清单

| 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一体化主机 | 台 | 1 |
| 主机主板 | 台 | 1 |
| UPS电源 | 台 | 2 |
| 网络管理器 | 台 | 1 |
| 一体化主机附件 | 套 | 1 |
| 分控电脑 | 台 | 2 |
| 功放 | 台 | 1 |
| 多功能智能音箱 | 只 | 63 |
| 智能音箱 | 只 | 67 |
| 室外定压音箱 | 个 | 8 |
| 100W室外铝合金智能音柱 | 只 | 8 |
| 200W室外铝合金智能音柱 | 只 | 8 |
| 音柱立杆 | 根 | 8 |
| 室外子系统控制电教单元 | 台 | 1 |
| 无线话筒 | 套 | 2 |
| 远程播控器 | 台 | 1 |
| 远程播音线（预估） | 米 | 500 |
| 室内电源线（预估） | 米 | 5000 |
| 室外电源线（预估） | 米 | 4000 |
| 室内信号 线（预估） | 米 | 5500 |
| 室外信号 线（预估） | 米 | 3000 |
| 线槽（预估） | 批 | 2 |
| 线管（预估） | 批 | 2 |
| 地线 | 套 | 1 |
| 工程辅材 | 批 | 2 |

二、设备技术参数

| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化主机 | 1、能实现点控、组控、动态分区功能：可点对点控制每个教室单独播音或几个教室组合播音，更改和调整分区只需在主控室或用遥控器对终端进行设置，无需改动任何线路（提供产品彩页和功能截图，加盖设备商鲜章）； 2、采用双操作模式，即分控电脑与一体化主机互为冗余热备份，当分控电脑出现故障或不稳定不影响一体化主机的工作，系统所有操作通过一体化主机进行操控（提供产品彩页和功能截图，加盖设备商鲜章）； 3、集成式操作台，全中文在线帮助系统（提供产品功能截图，加盖设备商鲜章）； 4、专业数字化音量、音调；提供多人同时进行电台播音； 5、内置MP3录音，用于节目重播、存档和交流； 6、学生电台播音准备和播音内容可独立分开进行，4路话筒、2路耳机实现多员主持节目； 7、可实现按设定的播音程序全自动分区播音； 8、可通过系统配置的远程播控器进行远程播音操作； 9、手机播音、短信播音功能； 10、手机远程控制隔离型防雷，屏蔽所有信号、电源线电源全切断；电脑自动校时功能；（提供产品彩页和功能截图，加盖设备商鲜章） 11、系统可统一由主机房供电，实行智能电源管理；只有在终端被使用时才通电，提高了终端的使用寿命； 12、系统终端支持在线诊断、终端故障监听，终端自动识别与配置、消防报警 13、音源配置，U盘/TF卡/ DVD/4路话筒接口/蓝牙无线自动接收/电脑音频/内部铃声/报警声 /手机通话/总线型远程播音；1路线路输入口：（手机/iPAD/MP3/MP4/笔记本电脑接入口）；1路隔离处理的线路输入口：（DVD/VCD/磁带机/调音台/其它音频设备接入口）（提供产品彩页参数介绍，加盖设备商鲜章） ★14、高考专用模式：只能是主机发出的手动播音信号工作，其他功能被屏蔽失效；（提供产品彩页和功能截图，加盖设备厂商鲜章）； 14、全钢结构台式机柜，电源AC200-240V,50Hz，功耗：开机≤100W，待机≤12W，控制电源输出：10A(MAX)；失真度：≤0.05%，线路信噪比：≥85dB；线路输入：超宽范围高阻60～2000mV；频率响应：20-20KHz；播音程序：408条，可分为16组 ；自动控制时间精度1秒；内置定压分区控制：2×8区×10A240V； | 台 | 1 |
| 主机主板 | 1、灵活的点控、组控、动态分区功能：可点对点控制每个教室单独播音或几个教室组合播音，更改和调整分区只需在主控室进行设置，无需改动任何线路； 2、全自动分区播音：可实现按定制程序全自动分区播音； 3、远程播控功能：可通过系统配置的远程播控器进行远程播音操作； 4、隔离型防雷功能：所有信号、电源线路全切断； 5、智能电源管理：整个系统（包括所有终端）统一由主机房供电，实行智能电源管理；（提供产品彩页参数介绍，加盖设备商鲜章） | 块 | 1 |
| UPS电源 | 1、UPS类型 在线式Castle系列； 2、额定容量 6KVA；额定功率 5400W； 3、输入配线 单相二线+地线； 4、输入电压范围：120-275V；输入频率范围：40Hz-70Hz；输入谐波：＜5%非线性满载；输入功因：≥0.99； 5、输出电压范围：220V；输出频率范围：50/60Hz±0.2Hz；输出电压波形：纯净正弦输出； 6、其它输出参数 输出谐波失真：＜2% THD线性负载，＜4%THD非线性负载 7、过载能力 1min@105%-125%负载 30s@125%-150%负载 0.5s@＞150%负载 8、后备时间 ＞4分钟 9、电池类型：12V/74h 10、充电时间 5小时回充90% 11、工作环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：20-90%（无冷凝） 12、噪音值(dBA) ＜50dB 13、指示灯 负载/电量/输入/输出/运行模式 14、外观尺寸 212×500×420mm，产品重量 18kg （以上参数需提供设备检测报告彩色复印件，并加盖设备厂商鲜章） | 台 | 2 |
| 网络管理器 | 1、广播音频信号高保真全频带驱动； 2、终端在线诊断，终端失效、拆走、新装等情况均可及时发现并提醒用户； 3、终端在线监听，能够监听终端音箱状态，从而实现远程快速测试； 4、系统自动配置，自动查询和设置终端，运行与维修时无需抄录和设置终端地址，减轻管理人员的管理难度；（提供产品功能截图，加盖设备厂商鲜章）； 5、信号过载、短路保护，室内总线、室外各自独立检测， 信号交流市电高压串入保护，室内、室外各自独立检测，多级防雷隔离； 6、能执行终端电源申请处理、控制，支持系统电源统一供电和就近自动取电两种工作模式。（提供产品功能截图，加盖设备厂商鲜章）； 7、便于维修的模块化结构：机内采取单板结构，容易拆卸、更换，容易查明故障部位，适合用户自行维修； 8、基本指标：电源：220V50Hz±15％，宽适应范围-18%~+15％； 功耗：开机≤55W，待机≤10W； 9、主体材料：优质钢板；标准机架式2U豪华铝合金机箱，信噪比:>60dB 电源输出:2路； | 台 | 1 |
| 一体化主机附件 | 高档会议式话筒2只，耳机2副，监听音箱1只、4G U盘1个、各类配套连接线、可靠接地装置、接线板等。 | 套 | 1 |
| 分控电脑 | I3-7100 4G DDR4 /1T SATA3 7200rpm 硬盘+128G SSD /无光驱/集成显卡/ 21寸IPS显示器； | 台 | 2 |
| 功放 | 技术参数： 额定输出功率：800W、辅助输出 600Ω/1V(0dBV) 线路输入 ±385mv/10kΩ,平衡XLR/775mv/10kΩ(-10db),不平衡TRS输入端子 频率响应 60-18KHZ 失真度 <0.1% at 1kHZ,1/3额定功率输出 信噪比 线路：70dB，话筒：66dB 音调调整范围 BASS:±10dB(100HZ),TREBLE:±10dB(10KHZ) 保护 AC FUSE ;DC VOLTAGE,OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT 电源 AC 220V-240V/50-60HZ 保险丝 40A 机器尺寸 485*132*410mm （以上参数需提供设备检测报告彩色复印件，并加盖设备厂商鲜章） | 台 | 1 |
| 多功能智能音箱 | 1、基本指标：高密度板木质音箱，大磁钢低音喇叭，新式免分频压电陶瓷高音喇叭，频响：51-17900Hz（高保真），输出功率：2*20W，外接阻抗：8Ω，灵敏度：90dB，信噪比≥60dB（低噪音）； 2、自动配对专业教学型数字无线话筒，专业化隔离处理的3.5mm音频接口；（提供产品彩页截图，加盖设备厂商鲜章）； ★3、语音教学功能，带寻址解码、信号处理、功放处理模块，能接受主机点控、组控、动态分区指令,实现可寻址点对点、任意动态分区播放功能（提供产品检测报告和功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 4、电源采用宽范围防雷击电源变压器，确保声音动态质量，同时采用远程自动取电技术，在系统关机后自动与电网隔离，提高防雷能力，确保产品安全；全新理念设计，有利于产品延长使用寿命；支持电源管理模式和就近取电模式。 5、配套通用红外无线遥控器，可自学习用于控制电视机、投影仪等设备； 6、密码管理，具备播放免打扰功能，数字音频处理和放大技术，数字音量控制； 7、可外接一个配套音箱组成双声道；支持外部音箱共享，自动切换； 8、支持远程终端监听功能，支持终端在线诊断功能，自带维修指示灯，用户可以从双色指示灯获知工作状态是否正常； | 只 | 63 |
| 智能音箱 | 1.语音教学功能：1路音频接收，带寻址解码、信号处理、功放处理模块，能接受主机点控、组控、动态分区指令,实现可寻址点对点、任意动态分区播放。 2.先进电源管理：电源采用宽范围的防雷击电源变压器，确保声音动态质量，同时采用远程自动取电技术，在系统关机后自动与电网隔离，提高防雷能力，确保产品安全；整个系统按照绿色节能环保的全新理念设计，而且有利于产品延长使用寿命；支持电源管理模式（适合于后备电源集中供电）和就近取电模式。 ★3、智能音箱支持快速动态调整部署，教室分区的调整只需在一体化主机上进行简单设置，无需更改任何线路；系统终端的扩容没有限制，扩容仅需在就近设备上延长线路即可，不受其他限制。（提供产品彩页功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 4. 智能音箱可以接受一体化主机指令，进行数字音频处理、数字信号放大和数字音量控制； 5.可外接一个配套音箱组成双声道；支持外部音箱共享，自动切换； 6.支持远程终端监听功能，支持终端在线诊断功能，自带维修指示灯，用户可以从双色指示灯获知工作状态是否正常。（提供产品彩页功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 7.基本指标：高密度板木质音箱，大磁钢低音喇叭，新式免分频压电陶瓷高音喇叭，频响：51-17900Hz（高保真），输出功率：2*20W，外接阻抗：8Ω，灵敏度：90dB，信噪比≥75dB （需提供产品彩页，并加盖生产厂家鲜章） | 只 | 67 |
| 室外定压音箱 | 1、铝合金防水、防锈材质, 功率70W； 2、输入电压：70-120V,频响：120-15000Hz.低音单元：4单元4寸大磁钢高保真低音扬声器； 3、高音单元：Φ95免分频压电陶瓷高保真高音扬声器。 | 个 | 8 |
| 100W室外铝合金智能音柱 | 1、电源：电源：220V50Hz，铝合金防水、防锈材质，4只大磁钢低音喇叭，新式免分频压电陶瓷高音喇叭，输出功率：100W，灵敏度：89dB，信噪比≥60dB（低噪音），610*340*240 （mm）； 2、音频接收，带寻址解码、电源管理、信号处理、功放处理模块，能接受主机点控、组控、动态分区指令,实现可寻址点对点、任意动态分区播音功能； 3、电源采用宽范围防雷击电源变压器，确保声音动态质量，同时采用远程自动取电技术，在系统关机后自动与电网隔离，提高防雷能力，确保产品安全；系统全新理念设计，有利于产品延长使用寿命；4、支持一体化主机电源管理供电模式和就近取电模式。 5、数字音频处理和放大技术，数字音量控制； 6、支持远程终端监听功能，支持终端在线诊断功能， 7、支持故障自动定位诊断功能，支持高可靠指令技术，自带维修指示灯，用户可以从双色指示灯获知工作状态是否正常（提供产品彩页功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 | 只 | 8 |
| 200W室外铝合金智能音柱 | 1、电源：电源：220V50Hz，铝合金防水、防锈材质，4只大磁钢低音喇叭，新式免分频压电陶瓷高音喇叭，输出功率：200W，灵敏度：89dB，信噪比≥60dB（低噪音），610*340*240 （mm）； 2、音频接收，带寻址解码、电源管理、信号处理、功放处理模块，能接受主机点控、组控、动态分区指令,实现可寻址点对点、任意动态分区播音功能；（提供产品彩页功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 3、电源采用宽范围防雷击电源变压器，确保声音动态质量，同时采用远程自动取电技术，在系统关机后自动与电网隔离，提高防雷能力，确保产品安全；系统全新理念设计，有利于产品延长使用寿命；4、支持一体化主机电源管理供电模式和就近取电模式。 5、数字音频处理和放大技术，数字音量控制； 6、支持远程终端监听功能，支持终端在线诊断功能， 7、支持故障自动定位隔离功能，支持高可靠指令技术，自带维修指示灯，用户可以从双色指示灯获知工作状态是否正常。 | 只 | 8 |
| 音箱立杆 | 不锈钢定制 | 根 | 8 |
| 室外子系统控制电教单元 | 1.U盘MP3播放；2路万用话筒；专业化隔离处理的3线路输入：电脑音频专用接口，手机/iPAD/MP3/MP4/笔记本电脑接入口，DVD/VCD/磁带机/调音台/其它音频设备接入口/所有播放音源融为一体机； 2.自动配对专业教学型数字无线话筒/自动配对蓝牙无线播播放/专业化隔离处理的电脑音频专用接口； 3. U盘除具备常规操作外，还具有快速跳音、单曲/多曲定次循环、自动分句复读、领读、智能跟踪重放、智能书签等高级播放功能;此外高品质MP3录音功能可录制讲课、教学内容，用于重播、共享； 4.带寻址解码、信号处理、功放处理模块，能接受主机点控、组控、区控动态分区指令,实现可寻址点对点、任意动态分区广播功能； 5.采用远程自动取电技术，在系统关机后自动与电网隔离，提高抗雷能力，确保产品安全；系统主机关机时整个系统彻底断电，断电情况下，任何终端可以通过轻触按键申请电源而获得使用电源，用完后自动断电； 6.汉化LCD显示屏，U盘文件菜单显示选择操作，人性化傻瓜式设计，轻触按键和系统通用红外无线遥控器，可自学习用于控制电视机、投影仪等设备；密码管理，数字音频处理和放大技术，数字音量、音效控制;可外接1-2个配套音箱；具备外部音箱共享，自动切换； 7.可驱动多个智能音箱或音柱形成能脱离主机独立使用的子系统，不影响主机在需要的情况下控制子系统下的音箱终端。广播终端具备免打扰功能，可实现U盘、SD卡、线路、会议话筒、蓝牙、无线话筒等集成一体化功能；（提供产品彩页功能截图，并加盖设备厂商鲜章）。 8.拉丝铝合金机箱(U盘型)，频响：20-20000Hz，输出功率：2*10W，信噪比≥60dB(低噪音)； | 台 | 1 |
| 无线话筒 | 一拖二、抗干扰能力强；载波频率:730-960MHz；接收方式:PLL锁相环；接收频道:16信道Channels；频率响应:15Hz～20KHz；频率稳定度:±0.005%；假像干扰比:>80dB；信噪比:>105dB(1KHz-A)；灵敏度:-107dBM；谐波失真:<0.5%；音频输出阻抗:600Ω；音频输出电平:-12dB；显示类型:LCD；有效作用距离:150m(视环境变化)。 | 套 | 2 |
| 远程播控器 | 1、在远程点插入话筒或线路插头能自动启动系统播音，可按事先设好的程序按时对设定分区播音，自动记忆播音区域。 2、与主机采用总线方式连接。无论主机是否开机，插上话筒和线路信号即可播音 3、远程控制主机和整个系统进行音源、曲目、音量、分区播音， 4、本地音源控制与音量控制，本机分区控制状态或区名显示，本机音量级数显示和动态音量电平显示，并可记忆操作区域。 5、基本指标： 电源：单缆总线自动供电；输入接口：专利远程播音总线；音源接口：1路线路，4个话筒；界面配置：防水薄膜键盘+状态指示灯；信噪比：≥80dB | 台 | 1 |
| 远程播音线 | 无氧铜三芯、防水、防屏蔽线 | 米 | 500(预估) |
| 电源线 | 护套1.5mm2铜芯要求BVVB规则、额定电压：300/500V 规格：BVVB2*1.5mm2线 | 米 | 5000(预估) |
| 电源线 | 护套2.5铜芯，额定电压：400/800V规格：BVVB2*2.5线 | 米 | 4000(预估) |
| 室内网络信号线 | 超五类屏蔽线，超五类网线也是采用4个绕对和1条抗拉线，线对的颜色与五类双绞线完全相同，分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG)，绝缘线径为0.92mm，UTP电缆直径为5mm。传输频率：200M 工作温度：-30～60℃ 型号含义：UTP-非屏蔽，CAT5e-超五类 产品型号及全称：HSYY-5超五类铜芯聚烯烃绝缘室外PE护套防水数字通信电缆 导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合YD/T 1019-2001标准的无氧软圆铜线 | 米 | 5500(预估) |
| 室外网络信号线 | 防水超五类屏蔽线，超五类网线也是采用4个绕对和1条抗拉线、防水，防屏蔽，线对的颜色与五类双绞线完全相同，分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG)，绝缘线径为0.92mm，UTP电缆直径为5mm。传输频率：200M 工作温度：-30～60℃ 型号含义：UTP-非屏蔽，CAT5e-超五类 产品型号及全称：HSYY-5超五类铜芯聚烯烃绝缘室外PE护套防水数字通信电缆 导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合YD/T 1019-2001标准的无氧软圆铜线 | 米 | 3000(预估) |
| 线槽 | 线槽又名走线槽、配线槽、行线槽(因地方而异)，用来将电源线、数据线等线材规范的整理，固定在墙上或者天花板上的电工用具 | 批 | 2 |
| 线管 | PVC线管 | 批 | 2 |
| 地线 | 1.5平方双铜芯线2.5单铜芯线 | 套 | 1 |
| 工程辅材 | 膨胀螺丝/线卡/管卡/钢钉/直接/弯头等 | 批 | 2 |

三、系统功能要求

1.一体化主机与终端间线路上无需任何接插连接器或线路中间设备，安装系统就如安装电灯一样简单明了，网线两头采用直接对焊方式而不用水晶头连接。

2.信号线可以自任何位置插入，主机位置无限制，可任意改换主机位置。

★3.高考中考专用模式：只能是主机发出的手动播音信号工作，其他功能被屏蔽失效。

4.整个系统（包括所有终端）统一由主机房供电，实行智能电源管理，在未使用时不通电，在使用时将自动送电。系统具有电源保护功能，能够在电源出现过压、过载、短路、漏电、强烈干扰、雷击等情况时自动跳闸保护；可以配备后备电源以保证系统不间断工作。

5.主控设备和所有终端进行了充分的防雷保护设计，内置物联网手机远程防雷隔离控制（需主机中插入手机通讯卡，仅支持中国移动与中国联通手机卡）,可全自动按主机防雷设置和手机短信方式随时随地进行顶级级别防雷隔离,确保整个系统安全；同时手机通讯卡还还能起到系统自动网络校时功能，系统时间可以通过物联网自动校对无需人工干预，确保常年无误差。

6. 一体化主机系统及室外子系统具备密码权限管理：输入密码即用、自动上锁，播音员采用密码获得权限进行播音，维护人员采用密码进行设置，可以有效防止学生修改设置而影响系统全自动工作

★7.提供所投主要产品（一体化主机、功放、智能音箱、室外铝合金智能音柱、室外子系统控制电教单元）必须通过法定的CCC强制性安全认证（提供证书复印件及国家认监委网上查询截图并盖厂家公章）。

四、施工要求

1.项目学校：阳新三中、阳新三小，总控制中心分别设在两所学校的办公楼，每栋教学楼设分控点。

2.走学校原有管线布线，不影响原有整体结构及美观。

3.线材及辅材按实供应，由施工方自己按实核算。

4.利用休息时间施工，不得影响学校正常教学秩序。

5、施工工艺要求：

（1）墙面走线（强电线缆、弱电线缆）：线缆应放入阻燃PVC线槽或阻燃PVC管固定。线槽连接处要使用连接配件，严密、紧贴墙面，确保线路的安全。

（2）地下走线（强电线缆、弱电线缆）：地下所敷设的线槽必须套PVC线管或不锈钢线管；线管连接处要使用连接配件，接头整齐、严密，确保线路的安全。

（3）导线固定和连接：除接线板及设备连接处，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好。

（4）设备固有原装电源线: 不能损坏主要设备中的原装电源线。

（5）两导线连接：

a.导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；

b.导线接头的机械强度不应小于原导线机械强度的80%；

（6）线槽内线缆敷设: 槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%，槽内导线无绝缘层受损、裸露铜芯等严重现象。

（7）线槽内、电气接线盒内无残留物。

（8）电源布线应保证火线、零线、地线三线颜色分别一致，并加以区别。

（9）同类电气设备安装高度应一致,电气装置应安装在便于维修处。

（10）防雷处理：在保证大楼整体有防雷设施的前提下，施工方将在屏体结构与大楼防雷设施紧密连接；在屏体电路终端（配电柜）植入防雷保护系统。如若大楼没有防雷设施，施工方将会在屏体结构内敷设一条防雷线缆深埋地下不低于1米深度，地下预埋一般为硬性钢材；例如圆形钢条、50*50国标角铁等。

投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

五、商务要求

（1）采购清单中的各线材数量为预估数量，各潜在供应商可在双休日到项目学校进行现场勘查为准。

（2）培训要求：在施工期间，实地培训学校设备管理员，以熟练使用本方案所有设备为准，并教会管理员具备简单的故障判断技能。

（3）质量保证：在质保期内，乙方对产品的质量负全责。如果证实产品质量存在问题，乙方应在48小时以内免费予以维修或更换。如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行维修或更换，甲方有权部分或全部解除合同，并采取必要的措施，相关费用由乙方承担。同时甲方将向乙方提出赔偿要求。

（4）售后服务：供货期30天。质量保证期内，乙方应定期对器材进行全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件。甲方每学期至少应组织一次维护保养巡查活动，及时排除安全隐患，乙方应与受委托的当地单位签订服务协议书，明确责任和义务。

六、验收及付款方式：

（1）中标单位施工完毕，由学校对整个系统进行试用，进行初步验收（能满足平时教学和专业听力考试）。然后，教育局根据学校验收结果再组织有关人员进一步验收：对“评分细则”中响应的所有证书进行核实，如有一项不符，则该项目不合格；对其他参数要求部分（包括评分加分项）由甲乙双方组织有关部门、专家进行现场操作验收，如任一项功能或参数与投标文件响应的不符，则该项目不合格。

（2）第一次验收不合格，中标方可申请第二次验收，如果仍然不合格，甲方有权拒绝再次验收。

（3）所有投标人在计算投标报价时，应考虑验收所需的费用开支。

（4）付款方式：项目验收合格后，按程序办理付款手续。第一年付95%，第二年付5%。

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

（三包）阳新三小计算机教室和多媒体教室

一、采购清单

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机教室多媒体软件 | 套 | 1 | 台式计算机教室(1间、63个信息点) |
| 2 | 台式计算机(教师机) | 套 | 1 |  |
| 3 | 台式计算机(学生机) | 套 | 60 |  |
| 4 | 笔记本型计算机 | 台 | 5 |  |
| 5 | 台式机教学管理平台 | 套 | 1 |  |
| 6 | 计算机教室桌凳 | 套 | 60 |  |
| 7 | 教室讲台及椅子 | 套 | 1 |  |
| 8 | 耳麦 | 套 | 61 |  |
| 9 | 48口交换机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 11 | 综合布线 | 套 | 1 |  |
| 12 | 激光投影机 | 台 | 1 | 学术报告厅多媒体（1间） |
| 13 | 屏幕 | 副 | 1 |  |
| 14 | 75寸液晶一体机 | 台 | 1 |  |
| 15 | 一体机移动支架 | 副 | 1 |  |
| 16 | 主音箱 | 只 | 2 |  |
| 17 | 辅助音箱 | 只 | 4 |  |
| 18 | 主功放 | 台 | 1 |  |
| 19 | 辅助功放 | 台 | 1 |  |
| 20 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 21 | 啸叫抑制器 | 台 | 1 |  |
| 22 | 一拖四会议话筒 | 套 | 1 |  |
| 23 | 一拖二手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 24 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 25 | 机柜 | 个 | 1 |  |
| 26 | 多功能演讲台 | 张 | 1 |  |

二、设备参数（台式计算机教室1间及学术报告厅多媒体1间）

1.计算机教室

| 设备名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 计算机教室多媒体软件 | 1、将“教师机”的屏幕图象内容同步广播到网络上的“学生机”上； 2、随时点播学生机进入“教师机”角色，向其他学生进行示范操作； 3、可以将指定或全部电脑的鼠标和键盘锁定，使学生集中精神听讲； 4、网上语音广播、两人交谈和多方讨论三种模式，体会沟通无极限； 5、网络上同步播放VCD/MPEG/MP3/AVI/WAV/MOV/RM/RMVB等多媒体视频节目； 6、对教室里的任何学生机进行屏幕图象监视，并可以同屏监视、循环监视； 7、直接操作学生机进行远程控制，可以用于管理，也可以进行手把手教学； 8、无纸化考试，网上在线考试达到的高效率和方便性是传统考试望尘莫及的； 9、班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作和分发试卷、自动阅卷和评分； 10、可以与其他用户分享和交换试卷； 11、配合教师机的"文件传输"功能，实现了学生作业的网上分发与提交； 12、可以直接在屏幕上绘画各种图形标记，进行“圈圈点点”； 13、黑板与白板功能已经可以取代传统黑板了； 14、帮助学生在趣味竞赛中学习，并协助教师及时检验学习效果，发现问题； 15、协助教师进行课堂考勤； 16、老师与学生，学生与学生之间可以进行自由的文字消息传送； 17、获取远端电脑的磁盘、网络、协议、OS、内存使用、等多种配置信息； 18、查看每台学生机上已经打开的应用程序，以及正在运行的进程信息； 19、上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种学生上线情况； 20、在教室里建立一个语音和文字兼备的聊天室，使交流畅通无阻； 21、直接启动学生机的记事本、WORD之类的应用程序，灵活的命令编辑器； |  |
| 台式计算机(教师机)1台 | - ★主板：Intel B250系列及以上芯片组；CPU ：Intel Core i5处理器（主频≥3.4GHz，缓存≥6M）；内存：8G DDR4 2400MHz内存 - 硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘+128G SSD - 显卡：集成显卡； - 声卡：提供5.1声道声卡； - 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； - 显示器：21.5寸 IPS WLED显示器，分辨率1920*1080，响应时间4ms，亮度250 cd/m²，对比度'1000:1，具有VGA + DVI接口，获得能源之星认证；TCO 7.0认证，显示器具有低蓝光认证，EPEAT Gold认证 - 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 - 电源：≥180W电源 85%转换效率 - 机箱机箱尺寸：≤15L，顶置提手，接口 ≥8个USB接口（6个USB3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口、1个并口、主板集成视频接口（其中至少1个VGA，1个HDMI） - 扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 - 原厂预装正版WINDOWS操作系统 - 型号在节能产品政府采购清单中 - 服务:原厂商承诺整机三年保修及上门，原厂三年硬盘不返还服务，原厂1年第三方软件服务，原厂400/800售后电话，7*9小时电话响应，第二自然日上门。 |  |
| 台式计算机(学生机) | - ★主板：Intel B250系列及以上芯片组；CPU ：Intel Core i3-7100处理器（主频≥3.9GHz，缓存≥6M）；内存：4G DDR4 2400MHz内存；硬盘：128G SSD； - 显卡：集成显卡； - 声卡：集成显卡； - 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； - ★显示器：≥20.7寸 IPS WLED显示器，分辨率1920*1080，响应时间2ms，亮度250 cd/m²，对比度'1000:1，具有VGA + DVI接口； - 键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； - 电源：≥180W电源 85%转换效率； - 机箱机箱尺寸：≤15L，顶置提手; - 接口:≥8个USB接口（6个USB3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口、1个并口、主板集成视频接口（其中至少1个VGA，1个HDMI）； - 扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1； - 操作系统：原厂预装正版WINDOWS操作系统； - 型号在节能产品政府采购清单中； - 服务:原厂商承诺整机三年保修及上门，原厂三年硬盘不返还服务，原厂1年第三方软件服务，原厂400/800售后电话，7*9小时电话响应，第二自然日上门。 |  |
| 笔记本型计算机 | 1.Intel i5双核处理器(主频≥2.6GHz，缓存≥3MB) ★2、内存: ≥4G DDR4 2400MHz；内存插槽≥2*DIMM，可向上扩展至16G内存； 3、硬盘: 1T SATA3 7200rpm 硬盘+128G SSD; 4、无线网卡：802.11 AC无线网卡及内置100/1000M自适应有线网卡； 5、显示屏：15.6 寸HD LED背光显示屏； 6、显卡： ≥AMD Radeon™ R5 M530 2G GDDR5独显； 7、摄像头：内置HD 720P高清摄像头 8、定位设备：具有多点触控板+指点杆双定位设备 9、蓝牙：BT4.0； 10、标准接口：≥2*USB 3.0接口（1个PowerUSB）、2个USB Type-C接口、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、4合一读卡器； 11、有一定的防水性能 12、操作系统：原厂预装正版WINDOWS操作系统； 13、型号在节能产品政府采购清单中； 14、服务:原厂商承诺整机三年保修及上门，原厂三年硬盘不返还服务，原厂1年第三方软件服务，原厂400/800售后电话，7*9小时电话响应，第二自然日上门。 |  |
| 48口三层交换机 | 1、10/100/1000Base-T接口48个； 2、≥2个100/1000Base-X SFP接口（含数字诊断功能DDM光模块）； 3、包转发率：30Mpps； 4、交换容量：256Gbps； 5、支持弱三层、802.1X 、DHCP; 6、支持RPS冗余电源； 7、采用静音风扇设计。 |  |
| 22U机柜 | 1、22U；2、60*60*120CM；3、钢制喷漆 4、机柜箱体框架采用0.8厚优质冷轧钢板扎制型材焊接一体，内部托盘可根据需求，上下自由调整。 |  |
| 电脑桌 | （1）规格：150cm*60cm*750cm （2）桌面采用标准1.0cm厚的钢化玻璃，玻璃表面为浅蓝色，通过静电环氧基粉沫喷涂； （3）桌架支撑为钢架结构，用壁厚为标准1.0mm的50*25cm优质钢管。左右挡板为1.0mm冷轧钢板冲压成型，电线隐藏里面，中间有二位连体的主机架。各钢件表面严格除油、除锈和酸洗磷化处理，防止金属件的生锈腐蚀，对漆膜的附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准，金属表面系统电阻符合国家标准。 |  |
| 电脑凳 | （1）规格：34*24*42CM，四脚方凳。 （2）凳面采用25mm E1级三聚氰胺双饰面，截面采用2MM 进口pvc封边，进口高温封边胶，全自动封边机加工成形。要求耐磨、硬度大、耐热性好、环保； （3）凳子支撑为钢架结构，用壁厚为1.0mm的方管焊接成型，二氧化碳气体保护焊，围焊牢固，焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，焊缝磨平。并保证无脱焊、焊穿等现象，确保产品强度好，造型美观。钢架采用静电环氧基粉沫喷涂，有多种色彩可供选择，涂层厚度70～80μm，铅笔硬度达3H+，试品经120小时盐雾试验，无变色、生锈现象，能适应潮湿和盐雾环境，寿命≥10年。各钢件表面严格除油、除锈和酸洗磷化处理，防止金属件的生锈腐蚀。 |  |
| 教师讲台 | 1、规格尺寸：讲台长1200mm，宽650mm,高900mm； 2、讲台结构：讲台选用1.0mm厚优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜，采用静电喷塑处理（内外一样）。光洁度好，塑层厚度均匀，经久耐用，美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可防止碰伤学生。 3.讲台柜门、抽屉等使用通开锁具，方便老师一把钥匙使用和管理。 4.讲台右侧带实物展台抽屉，支持市面上任意一款视频展台的放置，抽屉拉开时展台可以打开，展台折叠后抽屉可以关闭上锁； 5.支持19寸-22寸液晶显示器安装使用，显示器可0~60度手动自由调节高度，方便不同身高老师观看显示器，并配置5mm厚钢化玻璃。 6讲台左前侧配置键盘抽屉（带锁），支持市面上任意大小的键盘和鼠标使用； 7.设备安置：显示器放置钢化玻璃下，电脑主机、功放主机、电源插座等设备放置于讲台内部。 8.讲台桌面上配备中控盒（带锁），盒盖关闭后同桌面成水平面。中控配：一路强电电源接口、一路HDMI接口、一路VGA、AV、USB等外置接口。 |  |
| 辅材 | 1、钢制扣槽：≥1.0mm厚不锈钢板； |
|  | 2、网线及水晶头：超六类网线；屏蔽水晶头，将弹片向前拨动到90度，弹片也不会折断，而且会恢复原状并且弹性不会改变； |
|  | 3、电源线：RVV3*4mm2； |
|  | 4、标签：抗老化塑料标签； |
|  | 5、空开：知名品牌，C25 2p+n； |
|  | 6、插座线板：国内知名品牌且满足GB 2099.7-2015规范； |
| 布线工艺 | 7、网线在教室墙所有线缆两端需标注标签，以便维护。 |
|  | 8、所有网线和电源线均从防静电地板下走线，且电源线和网线分别绑扎； |
| 其他 | 9、教师讲台或附近区域有电源总控制开关，方便教师处置险情。 |

2.多媒体教室

| 激光投影机 | 1、投影类型：激光投影机。（提供激光安全检测报告复印件加盖厂家公章） ★2、亮度≥5000流明（ISO21118流明）；标准分辨率：1024x768；对比度≥300000:1。（提供第三方权威检测报告复印件加盖厂家公章证明） 3、激光光源，节能环保，光源寿命达20000小时以上。 4、镜头：1.6倍可变焦中短焦距镜头，投射比1.07~1.45:1。 5、密封式光机光源设计，有效防尘。 6、具备水平、垂直梯形校正及四角校正功能，支持斜投。 7、影像格式：4:3, 16:9 ,LBX, Native, Auto (2160P/1080P)。 8、接口：HDMI X 2(HDMI2支持MHL), Audio Out x 1, RS232 x 1, 3D VESAx1,USB3.0(Power/Service)5V/1.5A x 1。 9、色彩特征：具备SWG技术，即Super Wide Gamut技术，通过新一代激光引擎滤出純色RGB波长，色域总面积达118%HDTV、涵盖率逼近100%，让色彩广度完全涵盖HDTV范围，实现精准的色彩呈现，让影像显示能力如工匠手工精细打磨般细致。（提供官网截图加盖厂家公章证明） 10、完整支持3D 蓝光&高分辨率3D 数位电视信号。 |
| --- | --- |
| 投影幕 | 1、投影尺寸：3米*2.25米 2、电动升降式 3、材质：玻珠 |
| 液晶一体机 | ★1、基本配置：（1）尺寸：≥75英寸，显示比例16:9；（2）屏体： LED 液晶A规屏；（3）亮度≥350cd/㎡；（4）对比度≥5000：1；（5）可视角度≥178°；（6）物理分辨率：3840*2160。（以上各项参数需提供质量检测报告证明） 2、具有4mm或以上防撞防划防眩光钢化玻璃，以保护液晶显示屏的安全。 3、采用前维护结构,整体设计，可实现正面拆装维护。 4、前置面板接口：电脑信号输入 HDMI（或VGA）*1，多媒体USB*1（安卓系统使用），内置电脑USB接口≥1；后置接口: USB触控*1、立体声音频*1、HDMI*2、VGA*1, USB多媒体*1、YPbPr/YCbCr（CVBS）/音频*1(或HDMI)、TV*1、AV*1、RS232*1、RJ45*1；输出接口：AV*1、立体声音频*1、HDMI（或VGA）*1。” 5、①采用红外≥10点触控技术，触摸方式：手指、笔等；②整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm；③触摸屏单点触摸响应时间≦7ms；④触摸精度±1mm；⑤书写延迟＜100ms。 6、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 7、触控一体机内置安卓系统与外置电脑的Windows系统可同时运行，需要时可随时互相切换。 8、整机平均无故障率（MTBF）不低于40000小时。（提供质量检测报告证明） 9、OPS电脑配置：CPU：I5 ，内存：4G ， SSD硬盘：256G， 内置802.11ac无线网卡。 |
| 一体机移动支架 | 1、材质：钢制 2、最大承重：136.4KG 3、升降高度：1300mm-1700mm 4、底座伸缩：775mm-1295mm 5、适用电视机尺寸：60寸--100寸 |
| 主音箱 | ★1、基本要求：额定功率≥400W；最大输入功率≥1600W；阻抗：8Ω；频率响应：55Hz-20KHz；最大声压级≥130dB（该5项基本技术参数须提供工信部电子检测中心出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明） 2、系统类型:15寸二路二单元全频； 3、高音单元：75芯高音×1； 4、低音单元：15寸低音×1； 5、指向性覆盖角：80°（H）x50°（V）； 6、灵敏度（1W/1m）：98dB /W(lm)； 7、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 8、吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 9、材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆。 |
| 辅助音箱 | ★1、额定功率≥200W；最大输入功率≥800W；阻抗：8Ω；频率响应：65Hz-20KHz；最大声压级≥125dB（提供工信部电子检测中心出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明） 2、系统类型：10寸二路二单元全频； 3、高音单元：44芯高音×1； 4、低音单元：10寸低音×1； 5、指向性覆盖角：80°（H）x50°（V）； 6、灵敏度（1W/1m）：96dB /W(lm)； 7、连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 8、吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 9、材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆。 |
| 主功放 | 1、立体声功率：650W*2（8Ω）,900W*2（4Ω）,8Ω桥接功率:1400W（提供工信部电子检测中心出具的检验报告复印件加盖厂家公章证明） 2、总谐波失真（1KHz）:0.05%, 3、信噪比（A计权）：103dB, 4、转换速率：60V/us,阻尼系数：500:1， 5、频率响应：20Hz-20KHz(±0.1dB), 6、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V,输入阻抗：10K ohms(非平衡）-20K ohms（平衡）, 7、面板指示灯:Signal,active,clip/limiting, 8、电源：220V,50/60Hz。 |
| 辅助功放 | 1、立体声功率：8Ω300W*2,4Ω450*2,8Ω桥接功率:700W， 2、总谐波失真（1KHz）:0.05% , 3、信噪比（A计权）：101dB, 4、转换速率：60V/us, 5、阻尼系数：400:1， 6、频率响应：20Hz-20KHz(±0.1dB), 7、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V, 8、输入阻抗：10K ohms(非平衡）-20K ohms（平衡）, 9、面板指示灯:Signal,active,clip/limiting, 10、电源：220V,50/60Hz。 |
| 调音台 | 1、8通道调音台； 2、输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2； 3、整机信噪比：<-90dB； 4、失真度：<0.01%； 5、频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 6、阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ； 7、其它输入：>10KΩ； 8、录音输出：1.1KΩ； 9、其它输出：120Ω； 10、均衡参数-高频:12KHz±15dB；11、中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB； 12、输入灵敏度-话筒：-60dB； 13、立体声输入：-40dB； 14、辅助输入：-20dB； 15、混音返回：-20dB； 16、主输出电平：+4V max。 |
| 啸叫抑制器 | 1、输入通道及插座：2路XLR母卡侬座； 2、输出通道及插座：2路XLR公卡侬座； 3、输入阻抗：平衡20KΩ； 4、输出阻抗：平衡100KΩ； 5、共模拟制比：>70dB（1KHz）； 6、输入范围：≤+19.5dBu； 7、频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）； 8、信噪比：>110dB； 9、失真度：<0.01%； 10、通道分离度：>110dB（1KHz）； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； 12、信号输入频率响应：150Hz-15KHz±0.5dB； 13、滤波器：独立24个每通道； 14、频率分辨率：0.5Hz； 15、啸叫寻找时间：0.1-0.5S； 16、FFT长度：2048； 17、传声增益：6-10HzdB； 18、处理器：96KHz采样频率，32-bitDSP 19、处理器，32-bitA/D及D/A转换。 |
| 一拖四会议话筒 | ★1、基本功能：（1）一拖四U段无线会议话筒，有A，B，C三组频段可用，每一频段有200个频点可调；（2）具有红外线自动对频、导频功能（既方便操作，又可防止串频）；（3）可5套同时堆叠使用，不会引起串频干扰。（提供官网截图加盖厂家公章证明） 2、外置12V安全电源。 3、调制方式:宽带调频(FM)； 4、频率范围：UHF605-655MHz； 5、信道间隔：250KHZ； 6、频率稳定度：±25KHz； 7、信噪比：>105dB； 8、失真度：<0.5%@1KHz； 9、话筒类型：电容式； 10、指向特性：单一指向性； 11、动态范围：≥100dB； 12、领道干扰比：>80dB。 |
| 一拖二手持话筒 | ★1、基本要求：（1）采用双音频调制技术，每一个信道都设定一个16 Bit ID身份码，接收机对ID码进行时时校验，防止任意时刻干扰源的进入，防止出现异常啸叫和杂音；（2）增加自动哑音和自动关机节电功能 ，带跌落“保护后级音响设备”。（提供官网截图加盖厂家公章证明） 2、采用IP3抑制性能好的RF电路，互调衰减大于60dB，并且采用超窄带滤波器系统，使邻道抑制大于60dB ； 3、采用了HDX压扩器，可以获得透彻清晰的声音。 4、频率范围626-675MHz（带宽50MHz）； 5、可调信道数：2000（25KHz步进）； 6、振荡方式：锁相环（PLL）频率合成； 7、频率稳定性：±5ppm； 8、接收灵敏度：-95~-75dBm； 9、音频频响：40~18000Hz； 10、失真度： ≤1%； 11、信噪比： ≥-100dB。 |
| 电源时序器 | 1、通道数量：8路； 2、单路最大输出电流：10A； 3、辅助电源输出：10A； 4、工作电压：180V-240V； 5、输出插座标准；万用电源座； 6、开关间隔时间：1秒。 |
| 机柜 | 1、1.5米钢制加厚型机柜 |
| 多功能演讲台 | 1、选用优质冷轧钢板，表面静电喷涂处理 2、尺寸：宽850mm，高1010mm，前后宽720mm |
| 安装 | 1、由中标单位负责完成项目安装所需要的全部线材、配件、辅材 2、线材要求：须使用国标且通过检验的线材 3、布线要求：强弱电布线必须分离；线路须做好标签便于检修；地面走线须使用金属线槽。 |

三、技术要求

1.提供本次投标产品（台式计算机、笔记本型计算机、交换机、激光投影机、液晶一体机、功放、电源时序器）3C认证证书。

2.安装工艺要求：

(1)电源线和信号线（网线、信号控制线）要分开走线；

(2)电源线必须PVC管，计算机教室电源线路干路线路必须为一条完整线缆，支路线缆与干路线缆连接节点需使用阻燃导线电线连接器；

(3)当网线与强电交叉或平行分布时，网线要与强电保持30cm左右的距离，同时要尽量远离可能的干扰设备。

(4)每根网线的两头要用独立的抗老化塑料标签标示，标示内容需要和座位号内容相关。网线连接设备端需留有一定冗余。

(5)乙方可根据计算机教室现场实际情况设计布线方案。

(6)乙方须提供设备登记信息，如：产品型号、设备序列号、座位号；

投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

四、商务要求

1、项目期限：

中标公示期结束后30个日历天。

2、交付地点与交付方式：

(1)项目学校：阳新第三实验小学。

(2)交付方式为：合同中的设备到货后，由供方送到采购人指定地点并进行安装、调试等。

3、售后服务：

(1)在质保期内（验收合格后三年内），乙方对产品的质量负全责。如果证实产品质量存在问题，乙方应在48小时以内免费予以维修或更换。如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行维修或更换，甲方有权部分或全部解除合同，并采取必要的措施，相关费用由乙方承担。同时甲方将向乙方提出赔偿要求。

(2)质量保证期内，乙方应定期对器材进行全面的维修、紧固工作，更换残缺、缺损的零部件,每学期至少应组织一次维护保养巡查活动，及时排除安全隐患。

(3)项目完工后，中标方应将计算机教室项目完工的线图、设备信息资料现场交接给项目学校，并协商培训事宜，培训必须提供培训教材、培训课件等。

4、项目验收：

（1）项目完工后，经乙方申请，双方组织专家及有关人员进行验收：根据招投标文件（含评分细则部分）响应参数进行逐条核对，并核实投标文件里响应的检测报告及有关证明材料，如任意一项不符合，则整个项目不合格。验收费用由中标单位承担，计入投标报价中。

（2）第一次验收不合格，中标方可申请第二次验收，如果仍然不合格，甲方有权拒绝再次验收，一切损失由乙方承担。

5、付款方式：

项目验收合格后，按程序办理付款手续，第一年付95%，第二年付5%。

打★部分为必须达标项，须提供详实的达标证明材料。否则做废标处理

说明：投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

- 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

- 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

- 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

- 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 不满足招标文件第三章“项目技术、服务和商务要求”中“★”号条款要求的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

- 评审因素及评分标准

一包(实验室成套设备、仪器采购及安装)评分标准

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 35 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×35计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技 术 部 分 50 分 | 符合性 | 20 | 招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足的做废标处理；一般技术指标根据产品性能、技术指标及其他重要性能指标和投标服务情况：符合招标文件要求20分，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过10项属于无效投标。 |
|  | 实验桌 | 16 | 1、物理实验室台面板检测报告比较，甲醛释放量最小的得3分，第二名的得2分，第三名得1分；化学、生物实验室的台面板检测报告，甲醛释放量最小的得3分，第二名的得2分，第三名得1分； 2、实验室衬板、围板用E0级的得3分.（依据投标响应标准进行检测验收）。 3、教师演示台、学生实验台的铝合金厚度为1.8mm的得3分（依据投标响应标准进行检测验收）。 4、投标人提供实验桌责任保险证书得1分，附带保险单及交款发票。 5、投标人提供实验室桌质量保险证书得2分，附带保险单及交款发票。 6、该投标产品（实验桌）通过商标注册的得1分。 以上有关证明材料需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 教师学生电源 | 5 | 1、该产品获得国家专利产品称号得2分； 2、该产品获得教育部行业推荐品牌证书的得2分； 3、该产品获得国家节能证书的得1分。 以上有关证明材料需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 易燃品毒害品储存柜 | 4 | 1、提供该型号产品生产企业ISO9001质量体系认证 、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的得1分； 2、该产品外观、结构、性能、安全性通过教育部检测的得2分； 3、该产品中的温湿度传感器具有国家质检部门防爆检测报告的得1分。 以上有关证明材料需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 教学仪器竞争力 | 5 | 投标人所投产品是中国教学仪器设备行业协会2014、2016、2018年度推荐产品的，每种得0.5分，最高得5分。需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
| 商务部分15分 | 投标文件制作 | 2 | 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方 便的得2分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。。 |
|  | 业绩 | 2 | 2015年12月至今在国内高中同类项目中标，且各分项目中标金额总和在100万元以上得2分，中标金额总和在80万元以上得1分，中标金额总和在50万元以上得0.5分；需提供合同等有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 财务状况 | 2 | 提供了符合招标文件要求的经审计事务所出具的2015年度的审计报告，并且资料真实可靠，财务状况良好得2分，财务状况较好的1分，财务状况一般的0.5分，未提供财务报表，数据有矛盾，财务状况较差的得0分。需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 企业实力 | 7 | - 投标人通过ISO9000系列质量管理体系认证，通过ISO14001、2004环境质量体系认证，投标人通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系文认证证书，有三种认证证书得2分，否则不得分（以上认证必须有实验室内容）； 2.投标人具有安全生产标准化企业证书得1分； 3.投标人具有中国环境标志产品认证证书，得1分； 4、投标人信誉3分、每个0.5分：取得注册商标登记证书；取得全国质量、信誉、服务AAA级示范单位荣誉证书；取得省级或以上重合同守信用证书；取得中国优秀绿色环保产品证书；取得中国自主创新名优产品证书；取得中国产品、服务质量诚信标杆企业证书。 以上有关证明材料需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 售后服务 | 2 | 投标人在阳新地区有售后服务点的得1分，在阳新地区注册有分公司的得1分。 |

备注：

以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供真彩扫描打印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

二包(校园广播系统采购及安装)评分标准

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 30 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技 术 部 分 50 分 | 符合性 | 20 | 提供完整的所有产品的技术性能说明、图纸、详细规格型号、参数等技术资料且技术指标没有负偏离的得20分。招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足属无效投标；一般技术指标根据产品性能、技术指标及其他重要性能指标和投标服务情况，不满足招标文件要求的每项扣2分,超过10项属于无效投标。 |
|  | 专利 | 4 | 所投主要产品（广播一体化主机、网络管理器、室内智能音箱、子系统控制器）具有国家专利证书，每样得1分，最多得4分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 产品 竞争力 | 8 | 1、投标人所投广播一体化主机、室内智能音箱、子系统控制器通过权威部门检测，每项得2分，共6分。需提供第三方权威检测机构检测报告。需提供有效材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 2、根据所投线材品牌、规格型号进行评分，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，以此类推。 |
|  | 产品先进性 | 3 | 所投产品采用新材料、新工艺、新技术生产，获得国家、省级优质产品或先进称号的（有效期2015年12月至今，以官方机构出具的证明为准），每样产品1分，最多得3分。同一个产品型号同时获得国家和省级称号的只算1样。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 节能环保 | 5 | 所投产品是节能环保产品的，每提供一样加1分，最多加5分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 知识产权 | 5 | 投标人自身拥有所投广播系统软件著作权的，每提供一样得1分，最多得5分。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 方案优势 | 5 | 根据所投广播系统架构的可行性、科学性、稳定性、易操作性等进行评判，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得5分，第二名得3分，第三名得1分。 |
| 商务部分20分 | 企业实力 | 6 | 1、投标人具有音视频集成资质的得2分； 2、投标人具有电子智能化资质得1分； 3、投标人具有国家高新技术企业证书得1分； 4、投标单位具有ISO20000IT信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每份证书得1分，总分2分； 以上需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 财务 状况 | 2 | 提供经审计事务所出具的2017年度的审计报告，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，以此类推。需提供有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 产品业绩 | 4 | 提供2015年12月至今，高、中考学校校园广播系统有效案例，每个得1分，最高得4分；需提供合同等有效证明材料，且证明材料须提供真彩扫描打印件。 |
|  | 售后服务 | 8 | 1、本地化服务：湖北省内有办事处或分支机构等售后服务点的得1分，市内得2分，县内的得3分，提供有效的证明材料须提供真彩扫描打印件； 2、售后服务体系说明充实、明确、措施完善、切实可行、技术力量强大，有24小时售后服务电话, 依据各投标人所提供有关资料进行横向比较排名，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分； 3、质保期：质保期1年，超过质保期后每增加一年加1分，最高加3分； |

备注：

以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供真彩扫描打印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

三包(计算机教室、多媒体教室设备采购及安装)评分标准

| 评审项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 40 | 评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×40计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算80%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| 技术部 分50分 | 符合性 | 20分 | 2、所投货物的规格、技术指标全部满足招标文件技术要求得20分，其中技术参数带★号有一项不满足属无效投标，非★号有一项不满足扣2分，扣完为止，超过10项不满足属无效投标；如果某条参数未提供对应的加盖公章截图/资质证明文件，视为不满足项，扣除对应技术分。 |
|  | 产品稳定性 | 3分 | 3、所投计算机产品MTBF值≥50万小时得1分，≥80万小时得2分，≥100万小时得3分。（以提供的国家权威机构CNAS的证书真彩扫描打印件加盖原厂公章为准） |
|  |  | 3分 | 4、所投计算机产品通过电工电子产品环境试验，通过低温、高温环境试验，且通过金属基体上金属和其他无机覆盖层腐蚀试验，能够提供以上每个试验检测报告的得1分，最多得3分。(提供抗菌键盘鼠标认证证书加盖厂商公章或者投标专用章，提供国家电子计算机质量监督检验中心认证低温、高温、防腐证书真彩扫描打印件及检验报告加盖厂商公章为准) |
|  |  | 3分 | 5、激光投影机产品通过激光安全等级CLASS I 级检测，得3分。（提供检测报告真彩扫描打印件并加盖厂家公章） |
|  |  | 2分 | 6、为保证音响系统稳定性及兼容性，本次所投的音箱、功放、调音台、啸叫抑制器、会议话筒、手持话筒等设备为同一品牌的得2分。 |
|  |  | 2分 | 7、无线会议话筒具备第三方权威检测报告的得2分（提供检测报告真彩扫描打印件并加盖厂家公章）。 |
|  | 制造企业实力 | 2分 | 8、本次所投台式计算机产品制造商拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围得2分（提供证明资料并加盖原厂公章）。 |
|  |  | 3分 | 9、计算机制造企业具备国家认证创新性企业证书的得3分。（需提供证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章） |
|  |  | 3分 | 10、为保证音响系统的稳定性，本次所投的音箱、功放、调音台、啸叫抑制器、会议话筒、手持话筒产品获得全国质量检验稳定合格产品认证的得3分（需提供证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章） |
|  | 产品先进性 | 2分 | 11、本次所投台式计算机产品中学生机显示器产品分辨率达到或者超过1920*1080的得2分。需提供厂家参数确认函并加盖厂家公章。 |
|  |  | 2分 | 12、本次所投台式计算机产品具有硬盘减震技术的得2分。需提供相关专利证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章。 |
|  |  | 3分 | 13、本次所投台式计算机产品具有防静电产品检验证书（接触放电4KV，空气放电8KV）及检验报告的得3分。需提供证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章。 |
|  |  | 2分 | 14.三层交换机支持防雷等级≥8KV，提供第三方测试报告证明得2分。不满足不得分。需提供证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章。 |
| 商务部分10分 | 标书制作 | 2分 | 15、投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止； |
|  | 售后服务 | 2分 | 16、针对本项目提供完善的培训方案,培训计划合理、培训内容全面，并提供相关培训资料，依据各投标人所提供有关资料进行横向比较，第一名得2分，第二名得1.5分，第三名得1分，以此类推。 |
|  |  | 2分 | 17、计算机产品（台式计算机(教师机)、台式计算机(学生机)）硬件质保期免费上门服务年限，超过3年后的每增加1年加1分，最多加2分。 |
|  |  | 2分 | 18、本次投标产品（台式计算机）在湖北省黄石市有售后服务网点的得1分，在湖北省黄石市阳新县城区内有售后服务网点的再加1分（提供产品官网产品售后服务网点信息截图）。 |
|  |  | 2分 | 19、所投计算机产品厂商售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）五星级及以上认证的得2分。（需提供证书真彩扫描打印件并加盖厂商公章） |

备注：

以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供真彩扫描打印件等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。以上有关证书验收时提供原件进行验收。

- 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

- 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 必须具有国土资源部颁发的《探矿权采矿权评估资格证》；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

招标内容：

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

二0一  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

- 投标书

湖北大有工程咨询有限公司：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本   份，副本    份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：                              。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

- 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

湖北大有工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司授权  （投标人）  参加__（采购人） _的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.由本公司制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3、如以联合体方式参与本项目投标的供应商，则应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

- 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

湖北大有工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准（详见《中小企业划型标准》），本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加__（采购人）的___    _项目（项目编号：______）采购活动由本企业承担工程（或提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

湖北大有工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

湖北大有工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人） 的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写： 万元整 大写： 万 仟 佰元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万 仟 佰元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的 %） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

5. “备注”栏适用于投标存在价格扣除情形的；同时满足两种情形的，投标人选择其中一种情形进行填报。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 交纳投标保证金的银行凭证

湖北大有工程咨询有限公司：

（投标人全称）  参加贵方组织的___    _项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）        万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

- 法定代表人授权书

湖北大有工程咨询有限公司：

兹授权      同志为我单位参加贵方组织的       项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务：                          性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

- 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：                             邮编：

电话：                             传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：               净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照采购代理机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：                       日    期：       年    月    日

- 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

- 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                                          所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：