阳新县县级政府采购竞争性谈判需求公示及征集供应商名单公告

（三处公路路口智能交通建设及后台扩容项目）

依据阳财采计备[ 2019 ] A11 号备案表要求， 阳新县公安局交警大队 就 三处公路路口智能交通建设及后台扩容项目 所需货物及相关服务进行竞争性谈判采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：131-Zcg·2019-15

二、项目名称：三处公路路口智能交通建设及后台扩容项目

三、采购内容：宏卿路口、316国道、田畈路口智能交通建设及后台扩容

四、采购预算： 175.3 万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）特定条件：

1、投标人具备省级住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书；

2、投标人具备省级住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证；

3、投标人拟派本项目的项目经理具有贰级及以上注册建造师资格；

4、投标人具有信用等级 AAA 级证书；

5、投标人所投电子警察产品（抓拍相机、后台扩容设备等产品）必须提供与阳新县公安局交警大队智能交通管控平台无缝对接的书面承诺（中标后，中标单位在一周时间内到交警大队进行智能交通管控平台无缝对接演示，不能对接取消中标资格。），否则视为无效投标。

6、投标人具备有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

7、投标人获得过“重合同、守信用企业”称号。

8、采购人不组织现场踏勘，投标人自行组织现场踏勘。投标人需提交现场踏勘相关图纸资料。

（四）本项目不接收联合体投标。

六、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至 2019 年 1 月18日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集供应商名单

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组确定不少于三家供应商参加竞争性谈判。如供应商受邀请后无故不参加竞争性谈判，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过电子邮件的方式（在有效公示期内向指定邮箱 530193203@qq,com 递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4.特定条件。

九、联系方式

采购代理机构：河南创达建设工程管理有限公司

联 系 人：袁行军

电    话：17807138978

电子邮箱：530193203@qq,com

联系地址：阳新县兴国大道熊家垴小区8栋二单元

采 购 人：阳新县公安局交警大队

联 系 人：张炳福

联系电话：13477752999

地    址：阳新县公安局交警大队

附件1：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）

附件2：供应商报名表

河南创达建设工程管理有限公司

2019 年 1月 15日

附件：

参数

| 宏卿路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |
| 1 |  | 一体化高清卡口抓拍机 |  | 300W卡口抓拍单元卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD； 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688 视频帧率：在1～25fps可调 |  |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 雷达单元 |  | 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内； 测速范围10km/h~250km/h； 测速误差-2km/h~0km/h； 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； 工作温度-40℃~80℃ |  |  |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 雷达电源 |  | 桌面式电源适配器-AC90~300V-DC12V/40W-V级-输入两芯插头-宽温-镀锡裸线-带市电同步信号 |  |  |  |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 一体化高清电子警察抓拍机 |  | 600W高清电子警察抓拍机： 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 网络交换机 |  | 传输速率：100/1000Mps 端口描述：8个100/1000Mbps端口 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 |  | 单模单纤千兆光纤收发器，60公里（含工程安装费用） |  |  |  |  | 对 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 挂箱 |  | 685*535*370 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 终端管理设备 |  | 外场视频、图片采集、处理设备，提供≥12路高清摄像机视频或图片接入，含1块4T硬盘 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 网线 |  | CAT5E |  |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电源线 |  | RVV 2*4 |  |  |  |  | 米 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 信号控制线（灯及雷达控制线） |  | RVVP 3*1 |  |  |  |  | 米 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 接地线 |  | BVR16 |  |  |  |  | 米 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*8 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*10 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 防护栏 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 圆盘灯 |  | 400mm满盘灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 倒计时器 |  | 800mm*600mm倒计时 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 人行信号灯 |  | 300mm静态人行信号灯 |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 信号控制主机 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*10 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 人行信号灯立杆 |  | 3米单柱杆件 |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 人行信号灯控制线 |  | RVV3*1.5 |  |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 机动车信号灯控制线 |  | RVV10*1.5 |  |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 顶管 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 辅材 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 系统调试 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316国道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  | 一体化高清卡口抓拍机 |  | 300W卡口抓拍单元卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD； 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688 视频帧率：在1～25fps可调 |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 雷达单元 |  | 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内； 测速范围10km/h~250km/h； 测速误差-2km/h~0km/h； 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； 工作温度-40℃~80℃ |  |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 雷达电源 |  | 桌面式电源适配器-AC90~300V-DC12V/40W-V级-输入两芯插头-宽温-镀锡裸线-带市电同步信号 |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 一体化高清电子警察抓拍机 |  | 600W高清电子警察抓拍机： 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 网络交换机 |  | 传输速率：100/1000Mps 端口描述：8个100/1000Mbps端口 |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 |  | 单模单纤千兆光纤收发器，60公里（含工程安装费用） |  |  |  | 对 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 挂箱 |  | 685*535*370 |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 终端管理设备 |  | 外场视频、图片采集、处理设备，提供≥8路高清摄像机视频或图片接入，含1块4T硬盘 |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 网线 |  | CAT5E |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电源线（电源取电） |  | RVV 2*4 |  |  |  | 米 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 信号控制线（灯及雷达控制线） |  | RVVP 3*1 |  |  |  | 米 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 接地线 |  | BVR16 |  |  |  | 米 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*8 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*10 |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 信号控制主机 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*15 |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 人行信号灯 |  | 300mm静态人行信号灯 |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 人行信号灯立杆 |  | 3米单柱杆件 |  |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 一体化信号灯 |  | 灯笼式信号灯 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 人行信号灯控制线 |  | RVV3*1.5 |  |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 机动车信号灯控制线 |  | RVV10*1.5 |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 顶管 |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 辅材 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 系统调试 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 田畈路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 规格参数 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |  |
| 1 |  | 一体化高清卡口抓拍机 |  | 300W卡口抓拍单元卡口抓拍单元：包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD； 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688 视频帧率：在1～25fps可调 |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 雷达单元 |  | 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内； 测速范围10km/h~250km/h； 测速误差-2km/h~0km/h； 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； 工作温度-40℃~80℃ |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 雷达电源 |  | 桌面式电源适配器-AC90~300V-DC12V/40W-V级-输入两芯插头-宽温-镀锡裸线-带市电同步信号 |  |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 一体化高清电子警察抓拍机 |  | 600W高清电子警察抓拍机： 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 图像传感器：采用1英寸ProgressiveScanCCD； 视频帧率：在1～25fps可调 最大图像尺寸：≥3408×2008像素 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 频闪补光灯 |  | 色温：5500K~6500K； 曝光指数64GN； 闪光持续时间≤1/3000s； 回电时间≤50ms； 闪光次数≥300万次； |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | LED补光灯 |  | 频闪亮度等级30级可调； 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 色温范围6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 网络交换机 |  | 传输速率：100/1000Mps 端口描述：8个100/1000Mbps端口 |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 |  | 单模单纤千兆光纤收发器，60公里（含工程安装费用） |  |  | 对 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 挂箱 |  | 685*535*370 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 终端管理设备 |  | 外场视频、图片采集、处理设备，提供≥8路高清摄像机视频或图片接入，含1块4T硬盘 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 网线 |  | CAT5E |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 电源线（电源取电） |  | RVV 2*4 |  |  | 米 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 信号控制线（灯及雷达控制线） |  | RVVP 3*1 |  |  | 米 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 接地线 |  | BVR16 |  |  | 米 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 防雷接地 |  |  |  |  | 项 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*8 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*10 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 圆盘灯 |  | 400mm满盘灯 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 倒计时器 |  | 800mm*600mm倒计时 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 人行信号灯 |  | 300mm静态人行信号灯 |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 信号控制主机 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | L杆件及地笼 |  | 6.5*10 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | L杆件基础及施工 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 人行信号灯立杆 |  | 3米单柱杆件 |  |  | 套 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 人行信号灯控制线 |  | RVV3*1.5 |  |  | 米 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 机动车信号灯控制线 |  | RVV10*1.5 |  |  | 米 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 顶管 |  |  |  |  | 米 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 辅材 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 系统调试 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后端扩容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 图片转发服务器（1台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 图片推送服务器（1台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 存储主机（1台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 硬盘（10块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其它要求

1.交货期限：春节前完工

2.交货地点：阳新县

3.质 保 期：三年

4.付款方式：工程完工验收合格付70%，第二年付15%，第三年付10%，第四年付5%。

附件：

供应商报名表

项目编号： 131-Zcg·2019-15

项目名称： 三处公路路口智能交通建设及后台扩容项目

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7.特定条件： 1）、投标人具备省级住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化专业承包贰级及以上资质证书； 2）、投标人具备省级住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证； 3）、投标人拟派本项目的项目经理具有贰级及以上注册建造师资格； 4）、投标人具有信用等级 AAA 级证书； 5）、投标人所投电子警察产品（抓拍相机、后台扩容设备等产品）必须提供与阳新县公安局交警大队智能交通管控平台无缝对接的书面承诺（中标后，中标单位在一周时间内到交警大队进行智能交通管控平台无缝对接演示，不能对接取消中标资格。），否则视为无效投标。 6）、投标人具备有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。 7）、投标人获得过“重合同、守信用企业”称号。 8）、采购人不组织现场踏勘，投标人自行组织现场踏勘。投标人需提交现场踏勘相关图纸资料。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。