附件1：

技术参数要求

（1）船型参数

| 船 长 | 船宽 | 型深 | 吃水 | 航速 | 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6m | ★2.7m | 1.2m | 0.5m | 8-10km/h | 12人 |

★   投标人需提供中国船级社检验证书。

- 总布置图

（3）配置要求

主要材料及设备清单

| 游览船主要材料及设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、品牌、型号 | 数量 | 单位 |
| 一 | 船体工程 |  |  |  |
| 1 | 船用胶衣 | 日新 | 130 | kg |
| 2 | 船用树脂 | 船用树脂 | 2500 | kg |
| 3 | 玻璃纤维布、毡 | 船用产品 | 1980 | kg |
| 4 | 固化剂、颜料 | 实配 | 1 | 套 |
| 5 | 结构泡沫芯材 |  | 2 | m3 |
| 6 | 普通木材 |  | 0.5 | m3 |
| 7 | 普通合板 |  | 5 | 张 |
| 8 | 辅助材料 | 胶水、毛刷、螺丝等 | 1 | 套 |
| 二 | 轮机部分 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 直流电机5KW | 1 | 套 |
| 2 | 皮带轮 | 与主机配 | 1 | 套 |
| 3 | 轴系 | 304不锈钢 | 1 | 套 |
| 4 | 舵系 | 304不锈钢 | 1 | 套 |
| 5 | 舵机 |  | 1 | 套 |
| 6 | 螺旋桨 | CU1 | 1 | 套 |
| 7 | 风冷汽油发电机 | 220v | 1 | 套 |
| 8 | 空调 | 挂式1.5匹 | 1 | 套 |
| 9 | 电动舱底泵 | 带浮子开关 | 2 | 套 |
| 10 | 管路、阀件、加工件等 | 按图纸设计要求 | 1 | 套 |
| 三 | 电器部分(含部分电子设备) |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 200AH/12V | 20 | 只 |
| 2 | 岸电插座 | 50A | 1 | 套 |
| 3 | 开关板、铭牌板 | 按设计 | 1 | 套 |
| 4 | 舱室舱顶灯 | 12V | 6 | 套 |
| 5 | 航行信号灯 | 满足规范要求 | 1 | 套 |
| 6 | 船用电缆 | 按图纸设计要求 | 1 | 套 |
| 7 | 警笛、磁罗经、开关插座 |  | 1 | 套 |
| 8 | 避雷装置 | 满足规范要求 | 1 | 套 |
| 9 | 警灯 | 按厂家配置 | 1 | 套 |
| 10 | 冲洗设备 | 按厂家配置 | 1 | 套 |
| 四 | 舾装部分 |  |  |  |
| 1 | 舱室内装潢 | 玻璃钢侧壁+防滑地板+铝塑板顶棚 | 1 | 套 |
| 2 | 玻璃窗 | 按设计 | 8 | 套 |
| 3 | 座椅+坐垫 | 按设计 | 2 | 套 |
| 5 | 驾驶台 |  | 1 | 套 |
| 6 | 驾驶椅 |  | 2 | 套 |
| 7 | 挡风玻璃 | 8mm钢化玻璃 | 1 | 套 |
| 8 | 橡胶护舷 |  | 1 | 套 |
| 9 | 不锈钢栏杆+扶手 | 304 | 1 | 套 |
| 10 | 不锈钢单十字缆桩 | 304 | 4 | 套 |
| 11 | 304梯子 |  | 2 | 件 |
| 12 | 锚+锚索 | 满足规范要求 | 1 | 套 |
| 13 | 其他船用小配件 | 缆绳、吊环、锁扣、开关等 | 1 | 套 |
| 五 | 消防救生设备 |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 二氧化碳+干粉，2kg | 3 | 只 |
| 2 | 消防桶等配件 | 消防桶、消防斧、降落伞信号 | 1 | 套 |
| 3 | 救生圈 | XT555 | 2 | 只 |
| 4 | 救生衣 | 船检证书 | 12 | 件 |

说明：投标人在投标文件《技术响应、偏离说明表》中应对以上技术逐条进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其投标按照无效投标处理。

（4）、合同草案

- 供货期：25个日历天。

- 交货地点：黄石市网湖湿地自然保护区管理局。

- 售后服务及质保要求：一年质保期。

- 验收标准：按技术参数要求验收   。

5、付款方式:合同签订后，预付30%，货物送达采购人指定地点到并通过验收后，付款65%，余款作为质保金，在船只正常使用1年内支付完毕。

附件2：

供应商报名表

项目编号：131-Zcg.2019-105

项目名称：黄石市网湖湿地自然保护区管理局巡护船只采购项目

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 4.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 5.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 6、特定条件： 1、供应商的经营范围必须含有船舶或游艇生产（制造）的企业，并具有中国船级社颁发的检验证书； 2、2019年任意3个月的社保缴纳记录证明原价或真彩扫描件； 3、必须合同签订起25个日历天内把货物送至采购单位指定地点； |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件附件文件名注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。