附件1：

三维微波治疗仪技术参数

一、产品特点

1、具有可间断照射的间歇模式：此装备可在患部断断续续地照射微波，和原来的连续模式相比，即使平均功率一样，但能进行峰值功率更高的照射。

2、具有锁定功能：采用了防止因不小心而产生误操作的锁定功能。

3、在支架上采用了新的制动装置，可对患者进行准确的定位治疗。

★4、具有三维空间照射（3D模式）：在间歇模式的基础上增加了三维空间照射（3D模式）的标准装置；三维模式是指用2个探头对患部同时进行微波照射。MT3D中采用了可避免因输出的相互影响而产生热点的安全装置。连续模式或间歇模式都可实施2个探头的同时照射。通过三维照射可获得治疗效率的提高。通过反相位照射可避免形成热点。

二、主要技术参数：

1、输出功率：200W

2、微波发射装置：圆形（直径17cm）和鞍形(长42cm,宽12cm)两种，可任意选择；

★3、微波照射方式 ≥3种 ：连续模式、间歇模式、3D模式（三维空间照射）

4、微波波长：12.24cm

5、微波频率：2450±50MHz

★6、、安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。7、主机与输出线具有很好的屏蔽性,无微波泄漏;

8、微波输出通道：独立2通道输出，可同时治疗2个病人；

9、时间、地点要求

（1）供货时间：合同签订后15个日历天内。

（2）供货地点：院方指定地点

（3）质保期：两年

（4）付款方式：验收合格后凭发票一个月内首付60%，满一年支付30%，余款质保期满付清。维护保修质保期24个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

5、带★号技术指标一项不满足属不响应采购文件，非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

多功能康复牵引床技术参数

技术参数

1、交流220V±10V，50Hz  输入功率≤150W

2、腰椎牵引力0—99kg

3、牵引距离0~250mm

4、时间0—99分钟

功能特点

1、低噪音直流电机，微电脑控制。

★2、数字显示、按键输入，牵引力任意赋值，即可微电脑控制，又可电动操作，且可进行手动操作牵引

★3、电动,微机牵引均可进行力量显示

4、既可持续牵引又可间歇牵引且可进行动态牵引

5、绑带固定在床面，使用更方便

6、床面移动采用轴承式设计，受力更均匀，设备使用寿命增加。

7、时间、地点要求

（1）供货时间：合同签订后15个日历天内。

（2）供货地点：院方指定地点

（3）质保期：两年

（4）付款方式：验收合格后凭发票一个月内首付60%，满一年支付30%，余款质保期满付清。维护保修质保期24个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

5、带★号技术指标一项不满足属不响应采购文件，非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

多功能神经康复诊疗系统技术参数

1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准）

2、嵌入式彩色液晶显示器

3、内置扬声器

★4、EMG放大器灵敏度：2～1000μV

5、刺激波形：方波

6、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定

7、刺激频率：1～250Hz

8、脉冲宽度：50～600us

9、最大刺激持续时间：60S

10、便携式双通道设计，占用空间小，可选配专用台车

11、多媒体语音系统

12、支持人工外触发功能

13、具有自动检测、自动报警功能

★14、六种治疗模式，包括：

（1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群）

（2）NBF模式（多媒体生物反馈）

（3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗）

（4）TENS2模式

（5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗）

15、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估

16、训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达，增加训练者参与的趣味性

17、双通道输出及工作模式设定，支持组合治疗

18、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化

19、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作

20、时间、地点要求

（1）供货时间：合同签订后15个日历天内。

（2）供货地点：院方指定地点

（3）质保期：两年

（4）付款方式：验收合格后凭发票一个月内首付60%，满一年支付30%，余款质保期满付清。维护保修质保期24个月，如果发生质量问题，必须免费维护或更换，其响应时间不得大于24小时。

5、带★号技术指标一项不满足属不响应采购文件，非带★号技术指标一项不满足加价2%参与评审。

附件2：   供应商报名表

- 项目名称：阳新县中医医院康复设备一批采购项目

- 项目编号：131- 2019CG-

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 （需提供扫描件并加盖公章） | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 特定条件。 |
|  | 8. 本项目不接受联合体投标。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件注明公司全称、所投项目名称及项目编号。