阳新县县级政府采购

招 标 文 件

项目编号： 131-2021CG-181

采购人：  阳新县公安局

项目名称：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区项目

采购内容：信息化及办案区项目设备采购一批

黄石曼宇工程项目管理有限公司

二0二一年九月

项目名称：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区项目 招标人意见： 年 月 日

目   录

第一章 投标邀请书	5

第二章 投标人须知	6

投标须知前附表	6

一、 说  明	7

二、 招标文件	9

三、 投标文件	10

四、 开标与评标	15

五、 投标人信用信息及查询	16

六、 中标与合同	17

七、 采购信息公告	18

八、 质疑及提交	18

九、 相关条文解读	19

十、 其他注意事项	19

十一、 适用法律	20

十二、 招标文件的解释权	20

第三章 项目采购清单、技术规格、参数及要求	73

第四章 资格审查方法及标准	82

一、 资格审查方法	82

二、 资格审查标准	82

第五章 评标方法、程序及标准	84

一、 评标方法	84

二、 评标程序及标准	84

三. 评审因素及评分标准	88

第六章 合同书格式（参考）	91

第七章 投标文件格式（参考）	93

第一部分 资格证明文件	93

第二部分 商务文件	95

第三部分 技术、服务文件	98

附件一、 投标书	100

附件二、 制造商中小企业声明函	100

附件三、 中小企业声明函	102

附件四、 残疾人福利性单位声明函	105

附件五、 开标一览表	108

附件六、 投标报价明细表	109

附件七、 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表	110

附件八、 投标货物（工程或服务）清单	111

附件九、 交纳投标保证金的银行凭证	112

附件十、 法定代表人授权书	113

附件十一、 投标人的资格声明	113

附件十二、 项目负责人、技术负责人简历表	115

附件十三、 项目班子成员情况表	116

附件十四、 投标人类似项目业绩表	116

附件十五、 符合性审查对照表	117

附件十六、 商务要求响应、偏离说明表	119

附件十七、 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表	120

附件十八、 商务评议对照表	122

附件十九、 技术、服务要求响应、偏离说明表	123

附件二十、 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表	124

附件二十一、 技术、服务评议对照表	125

# 投标邀请书

依据 阳财采计备[2021]A142 号备案表的要求， 黄石曼宇工程项目管理有限公司 受 阳新县公安局的委托，就阳新县公安局西门派出所信息化及办案区项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 项目编号： 131-2021CG-181

- 项目名称：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区项目

- 招标内容：西门派出所信息化及办案区项目设备采购一批  （详见招标文件第三章《项目采购清单、技术规格、参数及要求》）

- 采购预算：人民币1762458.16元

- 资金来源：财政资金

- 政府集中采购项目：否

- 投标人资格要求：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单。

- 本项目不接受联合体投标。

- 政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是。

- 招标文件获取：

本项目实行网上下载标书，招标文件与本招标公告同时发布（见招标文件下载），凡自愿参加本项目投标者，请于2021年9月15日至2021年9月24日前点击项目招标公告中的链接免费下载招标文件，并在投标截止时间前办理所有投标手续并同时递交投标文件。

- 投标信息：

投标文件递交截止时间：2021年10月11日9时（8时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）

投标文件递交地点：阳新县公共资源交易中心1楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

届时请参加投标的授权代表携带有效身份证、法人身份证明书或法人委托授权书（原件）出席开标大会，否则视同认可开标结果。

- 开标信息：

开标时间：2021年10月11日9时00分

开标地点：阳新县公共资源交易中心1楼开标大厅（阳新县熊家垴安置小区东侧）

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 质疑：

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向提出书面质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章。具体要求详见本招标文件“第二章 投标人须知”中的第八条之规定），并附相关证据材料。

- 联系方式：

采购人：阳新县公安局

联系人：陈主任

联系电话：13872122771

地址：阳新县兴国镇兴国大道

采购代理机构：黄石曼宇工程项目管理有限公司

联系人：伍齐华

联系电话： 13581290068

地址：阳新县兴国镇兴国大道118号兴国供电所营业大楼302室

2021年9月15日

# 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 | 131-2021CG-181 |
|  | 项目名称 | 阳新县公安局西门派出所信息化及办案区项目 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购人 | 阳新县公安局 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 保证金账户信息 | 无 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日历日 |
|  | 资格预审 | 不进行 |
|  | 投标文件递交时间 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 开标时间、地点 | 详见第一章“投标邀请书”要求 |
|  | 备选方案 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 实物样品 | 提交 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 现场考察 | 不组织 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 中标后分包 | 不允许 详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 详见第五章“评标方法、程序及标准”要求 |
|  | 中小企业 | 专门面向 |
|  | 监狱企业 | 专门面向 |
|  | 质疑及提交 | 详见本章“质疑及提交”要求 |

## 说  明

- 适用范围

招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。

- 当事人定义

- “采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。

- “监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县公共资源交易监督管理局。

- “采购代理机构”是指： 黄石曼宇工程项目管理有限公司 。

- “投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。

- “中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。

- 项目属性及定义

- “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

- 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

- “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。

- “服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

## 招标文件

- 招标文件的构成

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 项目技术、服务及商务要求

第四章 资格审查方法及标准

第五章 评标方法、程序及标准

第六章 合同书格式（参考）

第七章 投标文件格式（参考）

其 他  在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

- 招标文件疑问的提交

- 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向采购代理机构提交疑问函。

- 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。

- 采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的澄清、修改

- 采购代理机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面（或网上公告）形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购代理机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。

- 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

- 现场考察

- 采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。采购人组织现场考察的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

- 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

## 投标文件

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成）

第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）

第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）

- 投标文件编制

- 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。

- 投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受黄石曼宇工程项目管理有限公司对其中任何资料进一步核实的要求。

- 因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

- 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。

- 投标文件共分为：第一部分资格证明文件、第二部分商务文件和第三部分技术、服务文件。投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件分别用显著文字说明，统一编制合订成一本投标文件，统一逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上标明"开标一览表"字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本一起密封装在文件袋（或封装袋）中，并在封面上标明"正本"、"副本"字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的要求填写完整并签字、盖章的其投标将有可能被拒绝。开标一览表必须按要求由投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖投标单位公章，单独密封提交，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

- 投标报价

- 投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。

- 投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

- 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、费用；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物（工程或服务）的有关费用；

- 应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。

- 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。

- 投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。

- 投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。

- 备选方案

只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。

- 中标后分包

招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。否则中标后不允许分包。

- 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

- 两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。

- 联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。

- 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。

- 以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 资格证明文件

- 投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。

- 资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

- 资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。

- 投标保证金（交纳金额及账户信息详见本章“投标须知前附表”中规定）。不收取投标保证金。

- 投标有效期

- 投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的数量和签署

- 投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

- 投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

- 投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。

- 招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

- 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件合并一起装订，一起封装。

- 投标人应将投标文件正本和副本一起密封装在单独的封包中。

- 如果未按要求加写密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。

- 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件及《交纳投标保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购人拒绝其投标。

- “开标一览表”信封和投标文件的封包上应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人公章。

- 投标文件递交

- 投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至采购人（或代理公司）规定的投标地点。

- 采购人（或代理公司）拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。

- 采购人（或代理公司）收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

- 投标文件的修改和撤回

- 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

- 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件；投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标与评标

- 开标

- 采购人（或代理公司）在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席，否则视同认可开标结果。

- 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。

- 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由采购人（或代理公司）工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

- 采购人（或代理公司）负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理公司将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

- 资格审查

- 公开招标采购项目开标结束后，采购人和采购代理公司依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。

- 评标方法

- 最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。

- 评标委员会的组成

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。

- 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 评标程序

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行综合比较和评价；

- 确定中标候选人名单或中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。

## 投标人信用信息及查询

- 信用信息查询渠道及使用规则

- 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

- 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

- 投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

- 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购人（或代理公司）工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。

## 中标与合同

- 确定中标人

- 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

- 中示候选人并列的：

- 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分由高到低顺序排列。

- 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。

- 中标人确定后，采购人、采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 合同授予

除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。

- 合同签订

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 采购信息公告

- 公告的媒体及规定

- 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（中国湖北政府采购网http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）发布。

- 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。

## 质疑及提交

- 质疑提交

投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人（或代理公司）提出书面质疑，质疑提出时间以收到之日为准。

- 投标人应知其权益受到损害之日是指：

- 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

- 质疑书应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；

- 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；

- 提出质疑的日期；

- 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；

- 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

- 不予受理的情形

投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购人（或代理公司）不予受理。

## 相关条文解读

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

- 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和采购代理机构允许其分支机构参与投标。

## 其他注意事项

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。

## 招标文件的解释权

- 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。

# 项目采购清单、技术规格、参数及要求

|  |  | 阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造 价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | （一）计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口汇聚交换机-公安专网； 2.参数:48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口汇聚交换机-公安专网； 2.参数:24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:48口汇聚交换机-政务外网； 2.参数:48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口汇聚交换机-政务外网； 2.参数:24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:48口汇聚交换机-（4-7F卧室外网）； 2.参数:48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （二）门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 030507007001 | 磁力锁 | 名称:磁力锁； ★1、在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★2、在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★3、通电开锁的锁具，开锁通电时间应能自动控制，且不大于2s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★4、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★5、电控锁在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB(A)。可加装消音装置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★6、在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7、高温试验：+55℃±2℃、8h 8、低温试验：-10℃±3℃、8h 9、恒定湿热：40℃±2℃、RH(90~95)%、48h（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 3 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 030507007002 | 磁力锁支架 | 1.名称:磁力锁支架； 2.参数:高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.75KG； 3.满足相关规范要求。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 030507006001 | 人脸门禁一体主机 | 名称：人脸门禁一体主机 1、显示屏尺寸为7寸，屏幕支持多点触控 2、★双目相机，支持宽动态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3、屏幕分辨率最大为1920×1080，帧率为30帧/s 4、★支持设置红外和可见光补光灯亮度以满足在低照度环境下的人脸识别功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、支持人脸识读和IC卡识读 6、★人脸识别的有效距离在0.5m-2.0m范围内（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7、★识别速度小于340ms（5000张人脸库检索时间）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、★具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9、系统响应时间:电控锁响应时间≤1s,系统操作反馈的时间＜1s，报警上报时间＜1s； 10、★人脸识别通过率99.5%，误识别率≤0.1%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11、设备本地人脸库存储容量为50000张； 12、★外部接口包含韦根接口（支持韦根26、韦根34）、RS-485接口、开关量接口和USB接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、通讯方式支持RS-485或 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 5 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | TCP/IP接口通讯； 14、采用DC12V供电电源时（最大2A供电电流），设备应能够正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15、温度：-23℃~+62℃，2h 16、防护等级IP65 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030507005001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮； 2.参数:塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）控制室显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 6 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 030507014001 | 控制室大屏 | 名称:控制室大屏（二楼）； 1. 屏幕尺寸46寸，LED光源； 2. 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3. 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 4. 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 5. 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 6. ★液晶拼接产品色度根据CIE1931标准色系统，色坐标误差在±0.001以内（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商鲜章） 7. ★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 8. ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） 9. ★ LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 7 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 10. ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 11. ★液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体） 12. ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 13. 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） 14. 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 15.布局：3*3，含9个拼接单元 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030507012001 | 拼接解码一体机 | 1.名称:拼接解码一体机（二楼）； 2.参数:高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 9 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030507014003 | 控制室大屏 | 名称:控制室大屏（三楼）； 1、尺寸：46寸 2、分辨率：1366*768（HD） 3、显示色彩：16.7M 4、视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1,BNC（YPbPr）X1,BNC(CVBS)X2 5、视频输出接口：AVI X 1,DVI × 1,BNC（CVBS）X1 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030507012002 | 拼接解码一体机 | 1.名称:拼接解码一体机（三楼）； 2.参数:高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 11 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 03B001 | 线缆及辅材 | 1.名称:大屏配套所有配件线材； 2.配件安装、线路线管敷设； 3.根据现场条件定制，满足显示屏安装需求； 4.满足相关规范要求。 | 项 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:55寸，4K高清电视； 2.安装方式:挂装； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）西门派出所监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:24口千兆POE交换机（1-7F及1F室外监控）； 2.交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆兆SFP+端口，支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP，POE功率≥950W，500W交流PoE电源模块。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 12 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 030507008001 | 室外枪机摄像机 | 1.名称:室外枪机摄像机（400万像素）； 2.400万像素, 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3. ★网络摄像机内置靶面尺寸为1/1.8″，具有1个RJ45网络接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路CVBS输出接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮、1个电源。采用AC220V转DC12V电源适配器/POE供电。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. ★清晰度不小于1600TVL、信噪比不小于62dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 红外灯关闭:彩色:≤0.00021x、黑白:≤0.00011x（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 在IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时、报警触发转换设置选项； 9. 可通过5个IE浏览器同时 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 13 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浏览主码流2560×1440(25帧/秒)、子码流704*576(25帧/秒)、第三码流1280×720(25帧/秒)、第四码流704×576(25帧/秒)、第五码流704×576(25帧/秒)的视频图像； 10. ★当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启； 12. 在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项 ； 13. ★当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过IE浏览器给出报警提示a)区域入侵，b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)快速移动f)物品移除，g)物品遗留;h)徘徊i)逆行;J)攀高;k)平躺起身;l)离岗;m)进入区域;n)离开区域;支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. 可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 14 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 16. ★在IE浏览器下，具有人脸增强设置选项，支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. ★应支持https通信协议的通信报文中不应存在产品标识或生产厂商标识的明文信息https协议使用的Openssl库不应存在已公布的漏洞的通信报文中不应存在明文格式的用户登录密码信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18. ★当用户通过HTTP协议访问时，账户密码应使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过O0NVIF协议访问时，账户密码应使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过RTSP协议访问时，账户密码应使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过CGI协议访问时，账户密码应使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19. 电源输出端可提供DC12V电源输出，电源电压在DC12V士30%范围内变化时，应能正常工作 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 15 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 030507008008 | 枪机安装支架 | 1.名称:枪机安装支架 ； 2.尺寸：190.5*88.0*58.0mm 3.材质：采用铝合金材质，不易生锈白色重量为0.38kg支持最大承重1.0kg支持壁装安装方式支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 16 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 030507008009 | 监控摄像设备 | - 名称:室内吸顶半球（400万像素）； 2. 具有1个RJ45网路借口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位按键。采用DV12V/POE供电。 3. 不小于1500TVL(分辨率设置为2560×1440、顿率设置为30fps、码率设置之2Mbps、图像四周有畸变)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. 最低照度红外灯关闭:彩色:≤0.0011x黑白:≤0.00011x（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. 在浏览器下，具有H.264、H.265，MJPEG设置选项;可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 在IE浏览器下，具有MP2L2、G.711Mu、G.711A、G.726、G.722、AAC、PCM设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 在网络直联环境、只输出主码流、分辨率设置为2560*1440、顿率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） - 9. 在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时、报警触发转换设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 17 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. ★摄像机具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，摄像机能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 在IE浏览器下，具有LineIn和MicIn音频输入模式设置选，可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现与客户端之间的双向语音对讲（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13. ★当触发报警时，视频录像顿率自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. ★在IE浏览器下具有人脸增强设置选项，支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. ★当以下的智能分析行为 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 18 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。区域入侵;停车;越界入侵;人员聚集;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊;进入区域;离开区域;逆行支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. 在IE浏览器下，具有NFS和SMB/CIFS设置选项，SMB/CIFS选项中可设置用户名密码验证（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19. 可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出，可通过IE浏览器查询客流信息，并以柱状图、折线图、列表等形式展现（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 20.在白名单模式中，只有添 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 加在白名单中的IP地址才允许访问，白名单中最多可添加200个IP地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问，黑名单中最多可添加200个ITP地址（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 21. ★在白名单模式中，只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问，白名单中最多可添加200个MAC地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问，黑名单中最多可添加200个MAC地址（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 22. ★https协议使用的openssl库不存在已公布的漏洞，当用户通过HTTP协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 23. 外壳防护能力符合IP67、IK10等级的要求（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 24. 电源电压在DC12V±30%范围内变化时，能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030507008010 | 吸顶法兰 | 1.名称:吸顶法兰； 2.满足相关规范要求。 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 21 | 030507010001 | 全向拾音器 | 1.名称:拾音器； 2.满足相关规范要求。 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 20 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 22 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 名称：室外球形摄像机（400万像素） 1. 智能球型摄像机，具有1个RJ45 网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1 路音频输出、1个SD卡插槽。采用AC24V电源供电。 2. ★当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测支持行为分析触发后联动报警上传、联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3. ★可对经过设定区域的行人进行人脸检测和，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. 在IE浏览器下具有人脸增强设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. ★在IE浏览器下，可以检测设备的出厂至今时间;上电运行时间;高于40度环境下运行时间;低于-20度环境下运行时间;ICR切换次数、水平、垂直旋转圈数;红外灯启用时间;平均用户接入数统计（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 可记录用户对球机的手动控制运行轨迹，并可重复复现，总记录时间大于等于2min 7. 最低照度检验：关闭红外 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯:彩色:0.001lx,黑白:0.0001lx（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 9. 抓拍图片的成像尺寸最大支持400万像素(2592×1520),光学变倍功能：不小于30倍 10. 红外灯开启时，肉眼观察不到红外灯发光现象, 可识别距550m处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. ★目标自动跟踪功能检验:在监视画面中检测出多个移动目标(人或车非机动车)后，可持续(跟踪时间可设)自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于摄像机监视画面中央;目标离开监控区城后，可自动切换跟踪目标（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. ★目标联动跟踪功能检验:在IE浏览器下，可设置跟踪目标类别当选择的分类目标触发规则之后，可进行目标联动跟踪，并可设置跟踪时间和变倍倍数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13. 可在监视画面中点击或框选任意移动目标使对该目标进行跟踪（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 22 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 14. ★智能行为分析功能检验:当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示a)区域入侵；b)停车检测；c)穿越围栏；d)人员聚集；e)绊线入侵；f)物品遗留；g)快速移动；h)物品移除；i)徘徊；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. 水平范围:0°-360°连续旋转。垂直范围:-35°-90°自动翻转,云台定位准确度小于等于0.1°（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. ★具有2048个预置位，可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径。每条巡航可以添加128个预置点。在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 球机在额定电压的85%~110%的供电条件下，能正常工作。电源电压在AC24V士42%范围内变化时，能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030507008005 | 球机安装支架 | 1.名称:球机安装支架 2.满足相关规范要求。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 23 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030501004001 | 硬盘录像机 | 1.名称:硬盘录像机； 2. ★支持嵌入式Linux操作系统。具有2个 VGA接口，2个HDMI接口,具有2个千兆以太网口,具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0）,具有16个SATA3.0接口，1个eSATA接口,16路报警输入、6路报警输出,1个RS232接口、1个RS485接口,1个Mic音频输入RCA接口，2个Mic音频输出RCA接口,的RJ45接口为100M/1000M自适以太网接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3. 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适接入 4. 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机 5. ★支持不同分辨率的IPC接入，主码流分辨率：4000×3000（20帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×1024（25帧/秒）、1280×960（25帧/秒）、1280×720 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 24 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （25帧/秒）、960×576（25帧/秒）、704×576（25帧/秒）、1920×1080（60帧/秒） 6. ★支持音频编码接入功能，设备可接入音频编码格式为G7.11U、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM音频编码格式IPC，可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，支持双音轨IPC两路音频同时接入 7. 支持磁盘阵列功能，支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JB0D，支持一键创建RAID5阵列功能。RAID工作模式分为自适、同步优化和业务优先，负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适。支持监控级和企业级硬盘创建RAID。 8. 支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构 9. ★支持画中画预览功能，可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示，可对画中画视频进行录像，并可在64画面预览模式下同时预览2路画中画视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10. ★支持图片抓拍、存储及回放功能，设备支持定时抓 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 25 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图、动检抓图、报警抓图、智能事件抓图和手动抓图。可进行64路抓拍并存储1200W格式的图片，可按通道和时间同时检索64路图片，可正放和倒放图片，录像回放时可进行抓图操作，能在本地和WEB同时查询调用图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. ★支持网络接口配置功能，多址模式：可配置2个不同网段的IP地址。容错模式：可将2个网络接口绑定为一个地址，当其中一个网络接口发生故障时，另一个网口能正常工作。负载均衡模式：可将2个网络接口绑定为1个IP地址，具有负载均衡功能。支持检查设置的IP可用性，主要是检查是否存在IP冲突，支持对DNS进行DHCP设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录 13. 可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 26 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 割方式显示并进行调整。 14. 磁盘阵列功能：支RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5 阵列功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. 可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中IP地址或地址段才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中IP地址或地址段不允许访问。可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中MAC地址才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中MAC地址不允许访问。 16. ★可限制帐户在特定时间段进行登录访问。,支持码流采AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。,支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出。,用于升级的固件包采用AES256加密技术加密。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 数据和密钥数据均户后台配置数据、帐用了AES256加密技术加密存储。 18. ★支持主动搜索到局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态IP地址、厂商类型、设备类型MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 27 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 备进行排序2、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面3、设备搜索支持通过设备类型IP地址、MAC地址、设备初始化状态进行过滤筛选4、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改 ； |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030501004002 | 硬盘录像机 | 1.名称:8T硬盘 2.参数:8000G；7200RPM；256M；SATA 3.满足相关规范要求。 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 26 | 030507008007 | 立杆 | 1.名称:立杆； 2.参数:材质为Q235B 表面处理为热镀锌+喷粉 颜色为白色/DH816 主杆规格为φ133*5 横臂选配； 3.满足相关规范要求。 | 根 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （五）办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:办公电脑； 2.参数:i5/8GB/512GB固态，23.8寸 1080P显示器； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 28 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜； 2.机柜容量:42U； 3.满足相关规范要求。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:PDU机柜； 2.规格:24口，16A； 3.满足相关规范要求。 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络面板； 2.规格:双口RJ45网络面板，含底盒； 3.满足相关规范要求。 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 28 页 共 28 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 31 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口语音面板； 2.规格:双口RJ11语音面板，含底盒； 3.满足相关规范要求。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （六）信息化配置方案配线配管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 UTP6 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 11469.1 |  |  |  |  |
| 33 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 RVS-2*0.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 2664.4 |  |  |  |  |
| 34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷 | m | 8799.4 |  |  |  |  |
| 35 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架150*100 | m | 255.5 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 30000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 39000.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 39000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税 | 6210.00 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 预留金 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |  |  |  | — |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所信息化配置 |  |  |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  |  | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） |  |  |  |  | 结算金额 (元) |  |  |  | 差额 ±(元) |  |  | 备注 |  |
| 1 | 备用电源 |  |  |  | 备用电源 |  | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 39000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  | （一）计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030501012001 |  | 交换机 |  | 1.名称:24口汇聚交换机-公安专网； 2.参数:24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇； 3.满足相关规范要求。 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （二）门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 030507007001 | 磁力锁 | 1、名称：磁力锁 ★2、在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★3、在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★4、通电开锁的锁具，开锁通电时间应能自动控制，且不大于2s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★5、在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★6、电控锁在启闭和使用时，在距锁具中心1m处所产生的噪声声级值应小于等于60dB(A)。可加装消音装置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ★7、在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、高温试验：+55℃±2℃、8h 9、低温试验：-10℃±3℃、8h 10、恒定湿热：40℃±2℃、RH(90~95)%、48h（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 3 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 030507007003 | 磁力锁支架 | 1.名称:磁力锁支架； 2.参数:高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；适用280KG磁力锁；0.75KG； 3.满足相关规范要求。 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 4 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 030507006001 | 人脸门禁一体主机 | 1、名称：人脸门禁一体主机 2、显示屏尺寸为7寸，屏幕支持多点触控 3、★双目相机，支持宽动态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4、屏幕分辨率最大为1920×1080，帧率为30帧/s 5、★支持设置红外和可见光补光灯亮度以满足在低照度环境下的人脸识别功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持人脸识读和IC卡识读 7、★人脸识别的有效距离在0.5m-2.0m范围内（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8、★识别速度小于340ms（5000张人脸库检索时间）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9、★具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸不能进行人脸识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、系统响应时间:电控锁响应时间≤1s,系统操作反馈的时间＜1s，报警上报时间＜1s； 11、★人脸识别通过率99.5%，误识别率≤0.1%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12、设备本地人脸库存储容量为50000张； 13、★外部接口包含韦根接口（支持韦根26、韦根34）、RS-485接口、开关量接口和USB接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 5 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 14、通讯方式支持RS-485或TCP/IP接口通讯； 15、采用DC12V供电电源时（最大2A供电电流），设备应能够正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16、温度：-23℃~+62℃，2h 17、防护等级IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030507005001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮； 2.参数:塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG 3.满足相关规范要求。 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030507007002 | 智能门锁 | 1.名称:智能门锁； 2.开锁方式:指纹，密码，钥匙，刷卡，等； 3.优雅设计：端部采用弧面设计，极具美感； 4.存储容量：100枚指纹、100张卡片、10组密码； 5. 活体指纹：半导体生物指纹，开门安全便捷可靠； 6.无线联网：通过433无线连接到网关，进而连接到管理终端，实现权限联网管理； 7.平台管理：通过平台进行人员信息/卡/密码/指纹等管理，开门记录清晰可见； 8.多重功能：虚位密码、内置门铃等多种科技功能加身，让体验更智能； 9.简单换向：创新双C结构，180°旋转轻松换向； 10.锁体锁芯：适配6068机械防盗锁体、霸王锁体和装甲锁体，C级真插芯锁芯； 11.应急电源：支持外接充电宝，MicroUSB 5V门外直供； | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 6 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）询问室显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030507014004 | 显示设备 | 1.名称:温湿度时钟显示屏； 2.显示时间精确到秒； 3.高精度时钟解决方案，年误差小于 30 秒； 4.采用进口高精度的温、湿度传感器，性能稳定可靠； 5.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 6.可以将采集到的温、湿度数值和时间数据通过 RS485 接口传送到计算机； 7.便于计算机对环境的温度、湿度进行集中显示和时间同步； 8.温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。 | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （四）办案区监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口千兆POE交换机（1-7F及1F室外监控）； 2.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 7 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1. 名称：室内吸顶半球（400万像素） 2. 具有1个RJ45网路借口、2路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位按键。采用DV12V/POE供电。 3. 不小于1500TVL(分辨率设置为2560×1440、顿率设置为30fps、码率设置之2Mbps、图像四周有畸变)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. 最低照度红外灯关闭:彩色:≤0.0011x黑白:≤0.00011x（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. 在浏览器下，具有H.264、H.265，MJPEG设置选项;可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 在IE浏览器下，具有MP2L2、G.711Mu、G.711A、G.726、G.722、AAC、PCM设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 在网络直联环境、只输出主码流、分辨率设置为2560*1440、顿率设置为30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 |  | 18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 8 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. 在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时、报警触发转换设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10. ★摄像机具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，摄像机能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 在IE浏览器下，具有LineIn和MicIn音频输入模式设置选，可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现与客户端之间的双向语音对讲（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13. ★当触发报警时，视频录像顿率自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. ★在IE浏览器下具有人脸增强设置选项，支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. ★当以下的智能分析行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 9 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。区域入侵;停车;越界入侵;人员聚集;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊;进入区域;离开区域;逆行支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动拆图，录像，辅助输出等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. 在IE浏览器下，具有NFS和SMB/CIFS设置选项，SMB/CIFS选项中可设置用户名密码验证（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览，开启视频水印功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19. 可根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出，可通过IE浏览器查询客流信息，并以柱状图、折线图、列表等形式展现（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 20. 在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问，白名单中最多可添加200个IP地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问，黑名单中最多可添加200个ITP地址（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 10 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 21. ★在白名单模式中，只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问，白名单中最多可添加200个MAC地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问，黑名单中最多可添加200个MAC地址（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 22. ★https协议使用的openssl库不存在已公布的漏洞，当用户通过HTTP协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 23. 外壳防护能力符合IP67、IK10等级的要求（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 24. 电源电压在DC12V±30%范围内变化时，能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030507010001 | 全向拾音器 | 1.名称:拾音器； 2.满足相关规范要求。 | 台 |  | 7 |  |  |  |  |
| 11 | 030507008006 | 吸顶法兰 | 1.名称:吸顶法兰； 2.满足相关规范要求。 | 台 |  | 18 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 11 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 030501004001 | 硬盘录像机 | 1. ★支持嵌入式Linux操作系统。具有2个 VGA接口，2个HDMI接口,具有2个千兆以太网口,具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0）,具有16个SATA3.0接口，1个eSATA接口,16路报警输入、6路报警输出,1个RS232接口、1个RS485接口,1个Mic音频输入RCA接口，2个Mic音频输出RCA接口,的RJ45接口为100M/1000M自适以太网接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2. 最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适接入 3. 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps，最大存储码流为640Mbps，最大转发码流为640Mbps，最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机 4. ★支持不同分辨率的IPC接入，主码流分辨率：4000×3000（20帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×1024（25帧/秒）、1280×960（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、960×576（25 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 12 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧/秒）、704×576（25帧/秒）、1920×1080（60帧/秒） 5. ★支持音频编码接入功能，设备可接入音频编码格式为G7.11U、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM音频编码格式IPC，可将音频采样率设置为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz，支持双音轨IPC两路音频同时接入 6. 支持磁盘阵列功能，支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JB0D，支持一键创建RAID5阵列功能。RAID工作模式分为自适、同步优化和业务优先，负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适。支持监控级和企业级硬盘创建RAID。 7. 支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。可指定某一块硬盘为热备盘，当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构 8. ★支持画中画预览功能，可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示，可对画中画视频进行录像，并可在64画面预览模式下同时预览2路画中画视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9. ★支持图片抓拍、存储及回放功能，设备支持定时抓图、动检抓图、报警抓图、智 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 13 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能事件抓图和手动抓图。可进行64路抓拍并存储1200W格式的图片，可按通道和时间同时检索64路图片，可正放和倒放图片，录像回放时可进行抓图操作，能在本地和WEB同时查询调用图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10. ★支持网络接口配置功能，多址模式：可配置2个不同网段的IP地址。容错模式：可将2个网络接口绑定为一个地址，当其中一个网络接口发生故障时，另一个网口能正常工作。负载均衡模式：可将2个网络接口绑定为1个IP地址，具有负载均衡功能。支持检查设置的IP可用性，主要是检查是否存在IP冲突，支持对DNS进行DHCP设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录 12. 可将接入720P、1.3MP、1080P3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 14 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. 磁盘阵列功能：支RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5 阵列功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. 可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中IP地址或地址段才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中IP地址或地址段不允许访问。可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中MAC地址才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中MAC地址不允许访问。 15. ★可限制帐户在特定时间段进行登录访问。,支持码流采AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。,支持配置导出功能，且支持配置数据加密导出。,用于升级的固件包采用AES256加密技术加密。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. 数据和密钥数据均户后台配置数据、帐用了AES256加密技术加密存储。 17. ★支持主动搜索到局域网中设备。搜索到的设备信息包含：设备运行状态IP地址、厂商类型、设备类型MAC地址、端口、设备名称。并可通过这些设备信息对搜索列表中的设备进行排序2、搜索列表中的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 15 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面3、设备搜索支持通过设备类型IP地址、MAC地址、设备初始化状态进行过滤筛选4、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改IP按钮或编辑按钮对IP地址、子网掩码、默认网关参数进行修改 ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030501004002 | 硬盘录像机 | 1.名称:8T 监控硬盘； 2.参数:8000G；7200RPM；256M；SATA； 3.满足相关规范要求。 | 台 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （五）办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:网络机柜； 2.机柜容量:42U； 3.满足相关规范要求。 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:PDU机柜； 2.规格:24口，16A； 3.满足相关规范要求。 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络面板； 2.规格:双口RJ45网络面板，含底盒； 3.满足相关规范要求。 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （六）办案区信息化配线配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 UTP6 2.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 724 |  |  |  |  |
| 18 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 RVS-2*0.5 2.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 175 |  |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:半硬质塑料管 PC20 2.配置形式:暗敷 | m |  | 148.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  |  | 第 16 页 共 16 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架100*100 | m |  | 31.6 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：阳新公安局-西门派出所（办案区）信息化配置 |  |  | 标段：阳新县公安局西门派出所信息化及办案区工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 6 | 增值税 | 0.00 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 阳新公安局-西门派出所信息化及配套设施报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1、大厅设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人像识别及流程管控终端 | 国产 | 1.规格：靶面尺寸1/1.7英寸，自带镜头，配置6个点阵白光灯，具有1个RJ45接口、1个SD卡槽、1个RS485接口、2个RS232接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个音频输出接口、1个音频输入接口、2路报警输入、4路报警输出、1个复位按键； 2.实现功能： ①可进行人脸对比检测、人脸1：N识别； ②对匹配成功的重点人员进行管理、重点人员报警，提示警方重视； ③对抓拍的信息进行检索、在对接的常口库、重点人口底库检索； ★3.投标人所提供的设备具有可以全面运行该设备内置系统的嵌入式软件，软件名称需含“人像识别”、“流程管控”并提供相关证明材料复印件。 4.人像识别及流程管控终端内置嵌入式软件需实现如下功能： ★4.1人像识别与比对：人像检测与跟踪、最优人像选取、人像特征捕捉、人像比对。（需提供第三方检测机构出具的软件类测试报告复印件） ★4.2流程管控：人员信息检索、人员信息解析、屏幕返显、人员信息校验、二代证识别、发放登记IC卡。（需提供第三方检测机构出具的软件类测试报告复印件） | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | IP对讲主机 | 国产 | - 采用10寸以上数字真彩屏，智能全触摸式操作，自带CMOS彩色摄像头，wince操作系统，以便在触摸屏失灵情况下仍可正常使用。 2.可与对讲终端（分机）实现数字全双工对讲。 3.通过局域网或广域网（LAN/WAN）传输。 4.一键广播：可以事先设置好需要广播的内容，广播时可以点击主机界面的一键广播按钮，进行一键广播设定好的内容下放至给各个前端分机。 5.寻呼话筒自带摄像头，寻呼话筒之间可双向视频对讲：各管理中心及值班室间的寻呼话筒之间能相互呼叫，可实现双向可视对讲且屏幕是双屏显示，一屏显示对方，一屏显示本地，本地视频可以关闭或打开。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2、物品存储设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能物品存取终端主柜（双面） | 国产 | 功能：物品智能存取管理设备主要用于执法办案区执法对象涉案物品、随身物品的分类管理、智能存取，规范执法过程。设备能够实现与办案区系统无缝对接，通过软件实现开柜并进行全日志审计记录，物品的管理更科学严谨，物品流转功能：物品智能存取管理设备主要用于执法办案区执法对象涉案物品、随身物品的分类管理、智能存取，规范执法过程。设备能够实现与办案区系统无缝对接，通过软件实现开柜并进行全日志审计记录，物品的管理更科学严谨，物品流转动向清晰可追溯。全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 参数： 1.含32寸大屏幕液晶显示触摸屏、工控机、IC读卡器、交换机、喇叭、电源盒、物品柜主柜柜体、专利电控锁，移动导轨等。双面柜4门存储，双面屏幕主机； 2.参考尺寸：1880mm*900mm*450mm； 3.主工控机：四核处理器，内存4G，固态硬盘64G； 副工控机：双核处理器，内存2G，固态硬盘32G； ★4.投标人所提供的设备具有可以全面运行该设备内置系统的嵌入式软件，软件名称需含“智能”、“物品存取”并提供相关证明材料复印件。 ★5.智能物品存取管理设备主柜（双面主柜）内置嵌入式软件需实现如下功能： ①物品存储：软件开柜指令、硬件打开柜门； ②身份校验：后台身份验证、返回身份信息； ③数据解析：后台数据解析、取物页面内容填充； ④智能开柜：软件开柜指令、硬件打开柜门。 上述①-④项功能需提供第三方检测机构出具的软件类测试报告复印件。动向清晰可追溯。全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 参数： 1.含32寸大屏幕液晶显示触摸屏、工控机、IC读卡器、交换机、喇叭、电源盒、物品柜主柜柜体、可编程控制（PLC)主板、专利电控锁，移动导轨等。可支持智能手环存取物，4门存储； 双面柜双面屏幕主机； 2.尺寸：不小于1880mm*900mm*450mm； 3.主工控机：四核处理器，主频1.83GHz，内存4G，固态硬盘64G，集成显卡，COM口 4个，USB口4个，HDMI接口1个，网口2个，VGA接口1个； 副工控机：双核处理器，主频2.41GHz,内存2G，固态硬盘64G，USB口4个，网口2个，HDMI接口1个,VGA接口1个（副工控机仅双面柜配置，单面柜无）； 4.触摸屏： 触摸点数：6； 校准：4点校准；每秒帧数：150FPS； 最小识别直径：6mm;反应时间：3~12ms； 分辨率：1920*1080； 5.柜体：选用优质镀锌钢板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 智能物品存取终端副柜（双面） | 国产 | 功能：通过物品智能存取管理设备，实现与办案区系统无缝对接，全面实现软、硬件与人、案、物集成关联。 参数： 1.含柜体、16门存储柜、专利电控锁，由主柜主板驱动，采取智能手环存取物； 2.尺寸：不小于1880mm*900mm*450mm； 3.柜体：寄存柜柜体选用优质镀锌钢板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 拍照摄像机 | 国产 | 1.采用200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持4倍光学变倍，最大焦距不小于12mm； 2.应具有自动聚焦功能； 3.最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx； 4.最大亮度鉴别等级不小于11级； 5.红外补光距离不小于100米。； 6.需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps； 7.在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100线； 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264有HighProfile编码能力； 9.在分辨率1920x1080@60fps，通过设置可使延时不大于130ms； 10.在静止场景、相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/2； 11.支持水平360°连续旋转，垂直-5°~90°旋转； 12.支持水平手控速度不小于300°/S； 13.当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； | 2 | 个 |  |  |  |
| 3、信息采集设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员一体化信息采集系统 | 一体机采集工作台 | 合理放置各种采集设备的公安专用采集工作台；模块化设计，可根据需要分别安装单指、四连指、掌纹采集设备；内置可自动控制的升降机；整机含工业通风设备和电源保险以及机柜总开关。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 系统工作站 | 商用台式机，英特尔酷睿i5CPU，4G内存，1T硬盘，21吋液晶显示器可与采集台显示器支架对接实现固定、走线及180度旋转。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二代证阅读器 | 内嵌入采集台，完成二代证信息（包括指纹）的自动获取和上传；验证二代证真伪；具有断电保护功能，独立电源开关。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人像采集设备 | 采用工业级高清摄像头，大面阵CMOS图像传感器，保证图像采集质量；配备自动升降装置，保证不同身高人员的采集质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 条码阅读器 | 内嵌入采集台，完成DNA检材袋条码的识别录入。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 激光打印机 | 内嵌入采集台，捺印卡自动生成，打印。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 身高体重测量仪 | 与主机系统无线通信，自动读取嫌疑人的身高、体重、足长信息并自动输入系统采集界面。 |  |  |  |  |  |
|  |  | DNA干燥箱 | 内嵌入采集台，对DNA样本进行存放及干燥。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员信息标准化采集反馈软件 | 1)实现人员二代证信息、指（掌）纹、DNA条码、人像、身高体重、手机信息、足迹、随身物品信息等全项信息一体化采集； 2）采用B/S结构，提供一致的用户界面，各信息项无重复录入； 3）指纹质量控制，指纹重复校验，平面指纹和滚动指纹同一指位校验； 4）人像质量自动评估； 5）支持断点续采（因各种原因导致采集中断后，继续采集时无需重采此前已采集的信息项）； 6）严格按标准采集保存原始信息，可保证在网络不通的情况下依然不影响采集室的采集工作； 7）支持数据本地存储，具有一体化入库、一键式查询、一屏式反馈、多元素核实等多种软件功能； 8）对于含指纹信息的二代证，实时实现“人证是否同一”比对认定； 9）通过身份证信息，实时核查该人员是否公安部上网追逃人员。 10）通过身份证信息，实现核查该人员DNA是否已建库； 11）通过身份证信息，实时核查该人员真实身份信息； 12）通过指纹对比，实时核查该人员是否为比中未抓获人员（或指纹布控人员）； |  |  |  |  |  |
|  |  | 指掌纹采集仪 | 能与已有指纹识别系统无缝链接使用；支持掌纹、侧掌、四连指、单指平面采集和单指滚动采集；四连指自动分割、对位；采集过程动态显示；自动检查校验指纹和掌纹的指掌位；自动适应手指干湿度，保持高质量的采集图像；自动检查采集图像的质量，对失真或缺失部分做出标记。通过GA认证。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 随身物品采集仪 | 对随身物品外观拍照，并登记物品的名称、编号、颜色等信息。可用于笔迹拍摄。 |  |  |  |  |  |
| 4、等候候问室设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 候问室坐椅 | 国产 | 实木制作，床四周全为加厚软包，椅面颜色为黑色。 采用优质皮质，做工精细，柔韧性极佳且抗拉伸，面料舒适触感好，环保无污染，耐老化、透气。 采用高密度优质海绵，人体工程学设计，久坐不变形，不坍塌。 椅子上有不锈钢扶手固定。 | 12 | 每米 |  |  |  |
| 8 | 执法状态屏 | 国产 | 功能：与执法对象信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数： 1.LED屏点阵：128*32； 2.尺寸：不小于650*190*50 mm； 3.内扫描16扫，亚克力材质，双色显示； | 1 | 台 |  |  |  |
| 5、讯（询）问室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一体化智能审讯桌 | 国产 | 一体化智能审讯桌将电脑、打印机、应急报警、反显屏、受令电话等设备高度集成，整个审讯桌浑然一体，各设备摆放井然有序，可避免犯罪嫌疑人过激之下搬砸设备造成无可预估的后果。整体用冷轧板钢板材质成型，钢板厚度1.5mm及以上，表面静电粉末喷塑；机柜具备防锈、防水、防腐蚀、与耐磨。集成防浪涌、防过流、防漏电等工业级模块，有效对人体以及设备进行保护，提高设备稳定性以及可靠性，定制化专业控制器，审讯桌实现一键式操作，一键完成电源停送电、电脑开关机、屏幕自动升降等功能，支持智能反显，支持通过受令电话可对审讯过程进行远程指导，支持高清示证功能，展示细小物品可以通过43寸大屏放大，方便嫌疑人辨认和录像固定证据，具备智能威慑灯光以及语音+文字权利义务告知，设备支持外接入人脸识别抓拍摄像头，配合办案区软件快速识别人员信息。 参数：1.设备外观尺寸：不小于长1600mm/宽740mm/高840mm； 2.设备电脑配置相当于或优于：CPU:i5处理器，内存：8G，固态120G硬盘，1T机械硬盘，300W电源带散热器； ★3.设备具有2个HDMI输入接口，1对音频输入/输出接口，8个USB接口，2个220V电源插座。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。） 4.设备双屏显示：主屏：不小于21.5寸；副屏：不小于42寸； ★5.设备应支持联动球机摄像头显示审讯室画面。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章，检测报告须体现该项参数检测结果。） 6.设备支持接入各审讯室IPC视频流，可预览播放； 7.设备具有探射灯照射功能，被讯问人笔录制作过程中，根据需要可以开启探射灯，起威慑作用，低压安全供电； 8.设备集成有2个光驱，支持光盘刻录、读取； 9.钣金桌体，人体工程学设计，人体木托工作区域，长期工作舒适，有效缓解疲劳； ★10.投标人所提供的设备具有国家知识产权局颁发的相关证书，证书名称需含“审讯”字样，并提供相关证明材料复印件，加盖投标人鲜章。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 10 | 办公椅 | 订制 |  | 9 | 套 |  |  |  |
| 11 | 执法状态屏 | 国产 | 功能：与执法对象信息相关联，LED显示屏可以显示执法对象在办案区的状态。 参数： 1.LED屏点阵：128*32； 2.尺寸：不小于650*190*50 mm； 3.内扫描16扫，亚克力材质，双色显示； | 4 | 台 |  |  |  |
| 12 | 软包审讯椅 | 国产 | 功能：手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制执法对象； 尺寸：不小于700mm*720mm*700mm； | 4 | 套 |  |  |  |
| 13 | 门禁 | 国产 | 门禁主机+刷卡器+电锁 开门方式：刷卡、密码 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6、案卷管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 多功能案管一体机 | 国产 | 一、功能： 1. 支持对案卷编号生成加密二维码和加密条码，支持打印加密二维码和加密条码； 2. 支持自动读取识别加密二维码和条码； 3. 支持二维码或条码解密识别，识别的编号自动填充案卷文本框； 4. 支持纸质卷宗不间断自动高速扫描采集，采集的电子卷宗内容支持自动加密上传案卷管理系统形成完整电子卷宗电子档案； 5.支持卷宗采集卡纸检测报警； 6. 支持空白卷宗采集过滤； 7. 支持对接智能案卷管理系统； 8. 需配合接入公安网台式电脑协同工作。 二、产品参数： 1. 一体机外观尺寸：840mm*360mm*385mm； 2. 机体材料：优质钢板； 3. 工作电压：220V； 4. 加密二维码和条码打印宽度：104mm； 5. 加密二维码和条码打印方式：热敏/热转印； 6. 加密二维码和条码识别方式：二维影像扫描（分辨率 640*480）； 7. 加密二维码和条码扫描角度：水平 42.4º、垂直 30.8º； 8. 卷宗采集内容光学分辨率：600dpi； 9. 卷宗采集入口槽容量：80 张； 10. 加密二维码和条码打印分辨率：203dpi； 11. 卷宗采集模块：超声波多页进纸检测传感器、支持去除空白页、边缘修复； 12. 采集扫描速度：单面 40ppm，双面 80ipm(200/300dpi)； 13. 采集最大幅面：A4。 三、该设备需与采购人需采购的“案卷管理系统”进行适配，因此满足如下技术要求：1. 支持 USB 通讯协议；2. 支持提供二次开发驱动和 SDK。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 智能案卷柜（主柜） | 国产 | 功能：智能案卷管理设备主要用于案件管理中心（室），实现对在办、未破、已结案件卷宗的分类管理。案管设备支持将某一个或多个柜子分配到人，支持卷宗的集中管理及个人独立管理自助存取两种模式，能实现案卷存取的全日志记录，避免人为私自管理卷宗出现的卷宗破损、丢失、案件积压等现象。能基于公安网通过安全可靠的通信协议和软件系统对接；能结合二维码技术、指纹技术对案卷进行管理；能集成公安机关已有的智能IC/ID卡进行案卷相关权限管理；具有大屏触摸显示器方便查看相关案卷信息和操作案卷柜。 参数： 1.尺寸：不小于1880mm*900mm*450mm，型号：每组7门（门板开透视窗）； 2.主柜配触摸屏及IC读卡器、二维码扫描、电控锁、工控机、指纹仪等； 3.材料：镀锌板； 4.加工工艺：采用静电喷塑处理； 5.副柜可灵活添加； 6.19寸触摸屏： 触摸点数：4；校准：4点校准；每秒帧数：150FPS； 7.柜体：选用优质镀锌钢板 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 智能案卷柜（副柜） | 国产 | 功能：智能案卷管理设备主要用于案件管理中心（室），实现对在办、未破、已结案件卷宗的分类管理。 参数： 1.柜体：不小于1880mm（高）*900mm（宽）*450mm （厚）； 2.每组10门，门板开透视窗； 3.材料：镀锌板； 4.加工工艺：采用静电喷塑处理； | 1 | 套 |  |  |  |
| 7、涉案财物管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 储物柜（副柜） | 国产 | 功能：智能物证存取管理设备主要用于涉案财物管理中心（室），实现对涉案物品按案件或按物品分类进行科学管理。涉案物品的存取与柜门的开启强关联，物品的动向清晰可见，便于物管员对涉案财物进行出入库管理及盘库统计。 参数 1.尺寸：不小于1880mm*900mm*450mm； 2.每组16门； 3.材料：镀锌板； | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 物证架 | 国产 | 功能：方便涉案财物的统一管理 参数： 1.四层货架 2.颜色：白色 | 2 | 个 |  |  |  |
| 19 | 环境全景网络摄像机 | 国产 | 1.具有200万像素CMOS传感器； 2.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 3.最低照度彩色：0.011x，黑白:0.0011x，灰度等级不小于11级； 4.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 5.红外夜视距离不小于50米； 6.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps； 7.在1920x1080@25fps下，通过设置可以使清晰度不小于1000TVL； 8.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 9.需具有1个RJ-45接口为10M/100M自适应网络接口 10.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能； | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 拾音器 | 国产 | 拾音器据声源5米距离声音采集清晰，能够有效监听70平方米范围。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 降噪能力不小于10dB。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 线材及网络 | 国产 | 网线、跳线、监控电源、交换机等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 8、机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 物联网流媒体融合服务器 |  | 1.内置物联工作平台后端服务、标准视音频统一接入/转发模组，内置GB/T 28281、RTSP、HLS等多种接口协议，视音频融合编解码算法，关键视音频切片上报算法，智能预警报警算法，可对接办案区全部视音频设备（包括但不限于IPC\NVR等），支持接入多间审讯室的视音频数据融合接入，支持笔录、证据流实时传输接入。 2.实现办案区智能物联网设备的管理； 3.实现智能物联网设备的调用、访问，为执法办案业务系统正常使用硬件功能提供服务； 4.实现对智能设备的运行、异常情况进行日志记录，便于业务系统流程受阻时能辅助进行异常排查； 5.支持对管理的所有设备进行分类统计、运行状态展示，便于统一运维管理； ★6.该设备需与阳新县公安局已建设的“物联网执法办案系统”无缝对接，供应商需提供无缝对接承诺函，否则投标无效。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 24口交换机 |  | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化交流电源和风扇 | 1 | 台 |  |  |  |

## 商务要求

1、设备要求：本项目所有设备信息化和法制部门采集的数据系统必须与省厅、市局的数据库平台能够无缝对接（需提供相关证明及承诺函）。不能对接的为无效投标。

2、付款方式：项目验收合格后付至合同款的50%，审计后付至审计结论价的90%，余下的在质保期内无质量问题后付清。

3、交货期：2个月

4、质保期：1年

# 资格审查方法及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。

## 资格审查方法

公开招标采购项目开标结束后，采购人、采购代理机构成立资格审查小组，依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

## 资格审查标准

- 资格证明文件审查

所递交的资格证明文件出现不符合下列情形之一或不足以证明其符合下列情形之一的，应视为资格审查不合格，并按照无效投标处理：

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

- 资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章。

- 确定资格审查合格投标人

- 资格审查小组按照本章“资格审查方法及标准”，对各投标人资格证明文件进行审查。资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。

- 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。

- 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其投标。

# 评标方法、程序及标准

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。

## 评标方法

本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 评标程序及标准

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。

- 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的；

- 《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》未提供或不符合招标文件要求的；

- 工期（服务期限）、质保期不符合招标文件要求的；

- 投标保证金的交纳不符合招标文件要求的；

- 出现两个或两个以上不同报价的；

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）；

- 投标报价存在缺项、漏项的；

- 投标有效期不足的；

- 无法定代表人签字（签章）或签字（签章）人无法定代表人有效授权的；

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的；

- 符合招标文件第二章“投标人须知”中40条中规定情形，以分公司形式参与投标的，法定代表人授权书未由总公司法定代表人签字（盖章）并加盖公章的；

- 未按要求提供招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定的书面声明的；

- 招标文件中有节能产品强制要求的，投标人未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单》（正式稿）中的产品型号且未附该产品清单所在完整页面；若节能产品中有台式计算机的，未按要求提供最新一期《节能产品政府采购清单台式计算机性能参数》中产品性能参数的所在完整页面且所投型号和所列性能参数不一致的；

- 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中注明已办理进口产品核准的除外）；

- 未提供所投货物（工程或服务）的具体参数值或功能表述，或原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

- 含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应、偏离说明表》、《商务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《商务评议对照表》和《技术、服务要求响应、偏离说明表》、《技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表》、《技术、服务评议对照表》的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

- 澄清有关问题

- 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。

- 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

- 综合比较与评价

评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。

- 商务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。

- 技术、服务评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。

- 价格评议

评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。

- 报价合理性说明：为保证产品质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

- 非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。

- 相同品牌处理原则

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。

- 计分办法

- 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。

- 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

- 推荐中标候选人名单或确定中标人

- 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。

- 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。

- 评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- 中标人的数量有其他规定的，应在此处明确方法、中标比例等。

## 评审因素及评分标准

| ### 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 一、报价分（30分） |  |  |
| - 评分 - 内容 | - 分数 | - 评分细则 |
| - 价格分 | - 30 | - 评标委员会只对合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 计算时保留两位小数。为保证产品质量，投标报价低于采购预算85%时，评审委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |
| - 二、技术分（50分） |  |  |
| - 技术参数响应 | - 40 | - 招标文件中标注“★”的技术指标任何一条不满足扣 2 分；一般技术指标不满足扣1分；扣完为止，符合招标文件要求的40分。 |
| - 实施方案 | - 6 | - 针对项目实际需求，提供的全面、科学、合理、可行的项目实施方案得 6 分，全面、合理、可行得4分，全面、可行得2分，不提供不得分。 |
| - 培训方案 | - 4 | - 根据项目实际需求，提供培训方案， 方案全面、科学、合理、可行得 4 分，全面、合理、可行得 2 分，全面、可行得1分，不提供不得分。 |
| - 三、商务分(20 分) |  |  |
| - 制造商实力 | - 10 | - 1.所投监控设备制造商获得标准化良好行为，5A 级 得 3 分，4A 级 得 2 分，3A 级 及 以下 得 1分，未提供不得分，提供证明文件原件真彩扫描打印件加盖原厂公章； - 2.为证明企业在工信领域标准化水平及综合竞争力，所投安防监控产品制造商获得示范企业创建单位的得3分。提供证明文件原件真彩扫描打印件加盖原厂公章； - 3.为落实国家推动绿色发展相关政策，供应商所投监控设备制造商为“推动行 业绿色发展先进单位”的得 2 分，提供证明文件原件真彩扫描打印件加盖原厂公章； - 4.为保证系统安全性，所投视频监控产品制造商是国家计算机网络应急中心的国 家信息安全漏洞共享平台 CNVD 用户组成员单位的得 2 分，未提供不得分。提供国家信息安全漏洞共享平台官网截图与官方链接地址证明文件并加盖原厂公章。 |
| - 投标文件制作 | - 2 | - 投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、美观，非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便的得3分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| - 运维及售后服务 | - 8 | - 1.提供所投主要安防产品设备生产厂家三年免费售后服务承诺函，每多提供1年服务得 1 分，满分2分，不提供不得分； - 2.供应商能提供稳定的、长期的技术支持和及时的售后服务，并有相应的材料文件证明，服务响应时间，人员配置等方面考虑，售后服务方案内容详细、完整、科学、合理、针对性强的得6分;内容详细、完整、针对性强的得3分;内容详细、完整的得1分;不提供不得分。 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都必须提供原件真彩扫描打印件（加盖公章）等有关资料供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

以上详细评分细则中每项标注的分值，由各位评委独立量分。

# 合同书格式（参考）

（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　            　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- 采购代理机构发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	                         乙　　方：

单位名称（盖章）：	                  单位名称（盖章）：

单位地址：	                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	                         联 系 人：

电　　话：                         	电　　话：

传　　真：                         	传　　真：

邮政编码：                         	邮政编码：

开户银行：                         	开户银行：

帐　　号：                         	帐　　号：

税　　号：                         	税　　号：

# 投标文件格式（参考）

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第一部分 资格证明文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

资格证明文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面申明及该网站查询结果页面截图；

- 招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

- 不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；

- 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

说明：资格证明文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第二部分 商务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二 年 月

格式（参考）说明：

商务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的商务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 商务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标书（附件一）；

- 制造商中小企业声明函（附件二）；

- 中小企业声明函（附件三）；

- 残疾人福利性单位声明函（附件四）

- 开标一览表（附件五）；

- 投标报价明细表（附件六）；

- 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表（附件七）；

- 投标货物、服务清单（附件八）；

- 交纳投标保证金的银行凭证（附件九，适用招标文件有交纳要求的应当提供）；

- 法定代表人授权书（附件十）；

- 关于不存在招标文件第二章“十一 其他注意事项”中规定禁止情形的书面声明；

- 投标人的资格声明（附件十一）；

- 项目负责人、技术负责人简历表（附件十二）；

- 项目班子成员情况表（附件十三）；

- 投标人类似项目业绩表（附件十四）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

- 符合性审查对照表（附件十五）；

- 商务要求响应、偏离说明表（附件十六）；

- 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件十七）

- 商务评议对照表（附件十八）。

阳新县县级政府采购

投 标 文 件

## 第三部分 技术、服务文件

项目编号：

项目名称：

采购人：

采购内容：

投标人（盖章）

投标人授权代表（签字）：

二0二  年 月

格式（参考）说明：

技术、服务文件组成

由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术、服务方案在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于以下内容：

- 技术、服务文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；

- 投标货物（工程或服务）介绍，项目建设（服务）方案；

- 技术、服务要求响应、偏离说明表（附件十九）；

- 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表（附件二十）；

- 技术、服务评议对照表（附件二十一）；

- 招标文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料。

说明：投标文件技术、服务文件的编制原则，一是按招标文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投货物（工程或服务）是否响应招标文件要求；二是对应评分标准，充分体现所投货物（工程或服务）对于评分标准的响应程度和优势。

## 投标书

采购人（或采购代理公司）：

依据贵方___  _项目（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人全称 ）提交“开标一览表”信封和下述文件正本份，副本份。

1.资格证明文件；

2.商务文件；

3.技术、服务文件。

在此，我方宣布同意如下：

1．《开标一览表》中规定的应提交和交付的  （包号）  货物（工程或服务）投标总价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；

2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；

3．已详细审查全部招标文件，包括（修正或补充文件）（如果有的话），对此无异议；

4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共个日历日；

5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；

6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

7．与投标有关的一切正式往来信函请寄：。

投标人：

地  址：

电话/传真：

电子邮件：

投标人(公章)：

投标人授权代表（签字）：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

## 制造商中小企业声明函

制造商中小企业声明函

（适用于货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。

## 中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于工程类、服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：

日   期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

## 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

（适用于货物类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 （投标人） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

制造商法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

残疾人福利性单位声明函

（适用于工程类、服务类项目）

采购人（或采购代理公司）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”），且本单位参加  （采购人）的__   _项目（项目编号：______）采购活动由本单位承担工程（或提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 开标一览表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 小写：万元整（¥） 大写：万仟佰十元整 |  |  |  |  |
| 项目工期 （服务期限） |  | （单位：日历天） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | （单位：年） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除合计（大写）： 万仟佰拾元整（或以联合体投标的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的%） |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为万元。

2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。

3．为方便开标时唱标，投标人应另附《开标一览表》及《交纳投标保证金的银行凭证》（如有交纳保证金要求的）各一份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的采购代理机构拒绝其投标。

4. 本表应按要求由投标人法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标，将按照无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标报价明细表

投 标 人：

项目名称：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物1（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物2（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物3（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物4（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物5（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物6（工程或服务） |  |  |  |  |  |
|  | 货物7（工程或服务） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 制造商名称 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项 合计 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标货物（工程或服务）清单

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 货物（工程或服务）名称 | 主要规格、技术参数 | 数量 | 制造厂家/产地及国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．此表为货物（工程或服务）清单，投标人应提供所投货物（工程或服务）详细的供货（工程或服务）范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2．各项货物（工程或服务）详细技术规格、参数及要求性能，应另页描述。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 交纳投标保证金的银行凭证

采购人（或代理公司）：

（投标人全称）  参加贵方组织的____项目（项目编号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）____万元的投标保证金。

| 投标人 | 全 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件） 注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间

说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，集中采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。

## 法定代表人授权书

采购人（或代理公司）：

兹授权____同志为我单位参加贵方组织的____项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在____项目采购活动中的一切事宜。代理期限从__年__月__日起至____年____月____日止。

被授权代表无转委托权。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：____年____月____日

附：

投标人授权代表单位名称：

职务： 性别：

身份证号码：

电话：

粘贴被授权人身份证（清晰影印件）

## 投标人的资格声明

1．名称及基本情况：

（1）投标人：

（2）地址：     邮编：

电话：     传真：

（3）成立或注册日期：

（4）单位性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2．与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

| 生产基地地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 员工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

（3）销售、服务网点分布（可另行附表）：

| 销售服务网点名称和地址 | 主要服务范围 | 服务人员数 | 内部等级 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确，并提供了全部能提供的资料和数据，同意按照集中采购机构要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

日    期：年月 日

## 项目负责人、技术负责人简历表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 项目班子成员情况表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 年 龄 | 从事本行业工作年限 | 在本项目中承担的工作 | 个人专业资质及证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 投标人类似项目业绩表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 符合性审查对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件符合性审查条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 商务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件商务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务要求响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务要求“★”号条款响应、偏离说明表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务要求“★”号条款 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：

## 技术、服务评议对照表

投 标 人：

项目编号：                所投包号：

| 序号 | 招标文件技术、服务评分标准 | 投标响应内容对应简述 | 偏离说明 | 投标文件对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：1．投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

2．投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。如未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

投标时间：