- 附件

- 湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目

- 采购需求

项目名称：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目

采购单位：阳新县荆头山管理区

联系人：明廷新

联系电话：13597622726

采购方式：竞争性磋商

- 工程量清单

| 建设项目评审报告汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1.1 | 新建连栋大棚 | 807826.23 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 场地平整 | 104078.86 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 场地硬化 | 27333.61 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 新建水泥路3.5m宽 | 30608.62 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 田间首3.0宽 | 1018644.08 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 围栏 | 8844.84 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 新建灌溉管网 | 280932.26 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 桔子树栽植 | 450318.2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2728586.7 |  |  |  |  |  |
| 建设项目数据： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建连栋大棚 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建连栋大棚（48m*8m*5m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010602001001 | 连栋温室大棚钢骨架制作安装 | 连栋温室骨架尺寸：48m*8.0m*5m 1.主立柱，100×50×2.5mm 2.8m/根 2.外遮阳立柱，50×50×2.0mm 2.5m/根 3.棚头立柱，50×50×2.0mm 4.8m/根 4.山墙围杆1，50×50×2.0mm 8m/根 5.山墙围杆2，50×50×2.0mm 3m/根 6.外遮阳格构架上弦，50×30×2.0mm 8m/根 7.外遮阳格构架下弦，40×30×2.0mm 8m/根 8.外遮阳格构架腹杆，Φ32×8000×1.4mm 9.外遮阳纵梁，40×30×2.0mm 10.边天沟、中天沟，960×2.75 11.八字撑，Φ32 4.5m/根 12.斜撑，Φ32 2.5m/根等。 |  | t | 42.3 |  |  |  |
| 2 | 010602003001 | 连栋温室骨架部分配件 | 连栋温室骨架部分配件：详见明细表 |  | 栋 | 3 |  |  |  |
| 3 | 010802001001 | 金属大门 | 连栋温室大门尺寸：3m*2m*4扇，覆盖物为8mm厚PV阳光板 |  | m2 | 24 |  |  |  |
| 4 | 010902001001 | 薄膜12丝 | 薄膜12丝 |  | m2 | 8440 |  |  |  |
| 5 | 010902001002 | 遮阳网 | 1.遮阳网 2.做法详见施工图纸 |  | m2 | 5760 |  |  |  |
| 6 | 010902001004 | 防虫网 | 1.防虫网 2.做法详见施工图纸 |  | m2 | 5760 |  |  |  |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:Φ160PVC排水管 |  | m | 78 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建连栋大棚 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 010501001001 | 独立基础垫层 C15砼 | 独立基础垫层：C15砼 |  | m3 | 14.11 |  |  |  |  |
| 9 | 011702001001 | 独立基础垫层 模板 | 独立基础垫层：胶合模板 |  | m2 | 32.7 |  |  |  |  |
| 10 | 010501003001 | 杯形基础 C20砼 | 1.混凝土种类:杯型基础 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 011702001002 | 杯形基础 模板 | 杯形基础：胶合模板 钢支撑 |  | m2 | 120 |  |  |  |  |
| 12 | 010501006001 | 设备基础二次灌浆 | 型架就位后：二次浇筑C25砼 |  | m3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 13 | 010401012001 | 零星砌砖 | M7.5水泥砂浆砌底部120厚砖墙260mm高 |  | m3 | 10.98 |  |  |  |  |
| 14 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 底部砖墙粉水泥砂浆 |  | m2 | 274.56 |  |  |  |  |
| 15 | 010507001001 | 砼散水 | 50厚C20砼随打随抹 |  | m2 | 308 |  |  |  |  |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PEΦ20农用管 |  | m | 1440 |  |  |  |  |
| 17 | 030901003001 | 倒挂旋转喷头 | 1.名称:倒挂旋转喷头 2.材质、型号、规格:：华维5427 |  | 个 | 360 |  |  |  |  |
| 18 | 031003007001 | 网式过滤器 | 1.名称:网式过滤器安装 2.规格、压力等级:：华维Φ32型 |  | 组 | 90 |  |  |  |  |
| 19 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PEΦ32给水管 2.压力试验及吹、洗设计要求: |  | m | 120 |  |  |  |  |
| 20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:阀门 2.规格、压力等级:Φ32 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 21 | 030402017001 | 成套配电柜 | 1.名称：成套配电柜安装 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:照明灯 2.规格:220V 40W*2 |  | 套 | 45 |  |  |  |  |
| 23 | 031006002001 | 增压泵安装 | 1.设备名称:增压泵 2.型号、规格:流量Q=4～6m3/h，扬程H=20～30m |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建连栋大棚 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 24 | 030404036001 | 卷膜电机安装 | 1.名称:卷膜电机安装 | 台 |  | 30 |  |  |  |  |
| 25 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:Φ25 | m |  | 600 |  |  |  |  |
| 26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:VV-1KV，3*10+1*6mm2 | m |  | 400 |  |  |  |  |
| 27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV3*2.5 | m |  | 800 |  |  |  |  |
| 28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 | 个 |  | 45 |  |  |  |  |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防溅五孔插座 2.其它:满足设计图纸及施工规范 | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：场地平整 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040701001001 | 场地平整 | 1.部位:见施工图纸 2.清除耕地树桩、水泥桩 3.平整切土深度15cm | m2 |  | 123920.62 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：场地硬化 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 场地硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、C25商品混凝土面层 2.砼厚度:100mm 3.伸缩缝设置:沥青填缝；缩缝用切缝机切割成缝，3m*4m按板块划分 4.砼路面塑料膜养护 5.详见设计施工图纸 | m2 |  | 280 |  |  |  |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 1.部位：场地基层 2.50mm厚碎石底基层 | m2 |  | 280 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建水泥路3.5m宽 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建水泥路3.5m宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.工作内容:回填土夯实 | m2 |  | 55.4 |  |  |  |  |
| 2 | 040202011001 | 碎石 | 1.部位：道路基层 2.100mm级配碎石底基层 | m2 |  | 203.5 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、C25商品混凝土面层 2.砼厚度:180mm 3.伸缩缝设置:聚氯乙烯填缝；缩缝用切缝机切割成缝，缝宽5mm间距按板块划分 4.砼路面塑料膜养护 | m2 |  | 192.5 |  |  |  |  |
| 4 | 040103001001 | 土路肩 | 部位：道路两侧 材料：黏土 1.5~2.5cm 路边夯实 | m3 |  | 20.35 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田间首3.0宽 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 田间首3.5宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.工作内容:回填土夯实 |  | m2 | 7768 |  |  |  |  |
| 2 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土 夯填 2.密实度要求:夯实系数≥93% 3.其他:满足规范和设计图纸要求 |  | m3 | 2714.92 |  |  |  |  |
| 3 | 040202011001 | 碎石 | 1.部位：道路基层 2.100mm级配碎石底基层 |  | m2 | 6214.4 |  |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级、C25商品混凝土面层 2.砼厚度:180mm 3.伸缩缝设置:聚氯乙烯填缝；缩缝用切缝机切割成缝，缝宽5mm间距按板块划分 4.砼路面塑料膜养护 |  | m2 | 5826 |  |  |  |  |
| 5 | 040103001001 | 土路肩 | 部位：道路两侧 材料：黏土 1.5~2.5cm 路边夯实 |  | m3 | 718.54 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：围栏 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 围栏维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010607004001 | 金属网栏 | 网栏维护 | m |  | 1224 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建灌溉管网 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m |  | m3 | 824.9 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于设计要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 312.17 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 824.9 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖 2.基础类型:实心砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 4.64 |  |  |  |  |
| 5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土砖 2.墙体类型:24实心墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 9.28 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.45 |  |  |  |  |
| 7 | 010501001001 | 垫层 |  |  | m3 | 3.12 |  |  |  |  |
| 8 | 010501006001 | C20混凝土条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 12.98 |  |  |  |  |
| 9 | 010502001001 | 矩形柱 |  |  | m3 | 3.72 |  |  |  |  |
| 10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.45 |  |  |  |  |
| 11 | 010505001001 | 有梁板 |  |  | m3 | 7.32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建灌溉管网 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 |  | t | 2.03 |  |  |  |  |
| 13 | 011702029001 | 散水 | 1.40厚C15细石混凝土，面上加5厚1：1水泥砂浆随打随抹光 2.150厚三七灰土 3.素土夯实，向外坡4% 4.具体做法详见图集98ZJ001散水2 |  | m2 | 17.28 |  |  |  |  |
| 14 | 010507001001 | 坡道 | 1.素土夯实 2.300mm厚三七灰土 3.100厚C15混凝土 4.素水泥浆结合层一遍 5.20厚1：2水泥砂浆，木抹搓平 |  | m2 | 4.41 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.现浇钢筋防水混凝土屋面板，表面清扫 2.1：8水泥膨胀珍珠岩最薄处30mm厚 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm厚SBS防水卷材 5.绿豆砂保护层 |  | m2 | 67.34 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰-内墙 | 20厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 93.3 |  |  |  |  |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 89.92 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.金属防盗门 2.做法详见施工图纸 |  | m2 | 3.15 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建灌溉管网 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1白色单玻铝合金窗 2.做法详见施工图纸 |  | m2 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 100厚C15混凝土地面 |  | m2 | 40.67 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 10厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 40.67 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011406001001 | 抹灰面油漆-外墙 | 1.满刮腻子两遍 2.外墙刷浅灰色乳胶漆 |  | m2 | 75.25 |  |  |  |  |
| 23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.1.2m高深灰色仿石面砖 |  | m2 | 31.26 |  |  |  |  |
| 24 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 2cm宽黑色塑料压条 |  | m | 27.36 |  |  |  |  |
| 25 | 011406001002 | 抹灰面油漆-内墙 | 1.满刮腻子两遍、刷底漆一遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 83.61 |  |  |  |  |
| 26 | 011406001003 | 抹灰面油漆-天棚 | 1.满刮腻子两遍、刷底漆一遍 2.乳胶漆两遍 |  | m2 | 40.67 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3.0m |  | m2 | 44.68 |  |  |  |  |
| 28 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌溉设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建灌溉管网 |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 29 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 QY65-20-5.5 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格: 100-20047 流量160m3/h 扬程50m 功率18.5KW,含电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 030404016001 | 变频控制箱 | 1.名称:变频控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 031006010001 | 自动反冲洗砂石过滤器组 | 1.名称:自动反冲洗砂石过滤器组 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 031006010002 | 自动反冲洗叠片过滤器组 | 1.名称:自动反冲洗叠片过滤器组 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建灌溉管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:1.土壤类别:综合考虑 2.土方开挖：机械开挖 3.土方运输:就近堆放 4.其他:含工作面及放坡 |  | m3 | 372.3 |  |  |  |  |
| 35 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土 夯填 2.密实度要求:夯实系数≥93% 3.其他:满足规范和设计图纸要求 |  | m3 | 121.4 |  |  |  |  |
| 36 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:10cm |  | m3 | 12.3 |  |  |  |  |
| 37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PE110给水管 2.连接形式:热熔 |  | m | 510 |  |  |  |  |
| 38 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PE90给水管 2.连接形式:热熔 |  | m | 440 |  |  |  |  |
| 39 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PE63给水管 2.连接形式:热熔 |  | m | 2121.06 |  |  |  |  |
| 40 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PE25给水管 2.连接形式:热熔 |  | m | 420 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新建灌溉管网 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桔子树栽植 |  |  |  |  | 标段：湖北省国营荆头山农场新华社区桔园基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 桔子树栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植桔子树 | 1.种类:桔子树 2.胸径或干径:裸根胸径在4cm以内 | 株 |  | 20000 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、概述及简介

此次项目建设主要是通过建设桔园，建成运输机械化、排灌系统化、种植规范化、管理科学化的新果园。建设规模为200亩。

主要建设内容为：

- 农业建筑工程

- 新建育苗大棚3座，单座规格为长48m、宽8m、高5m。

- 基础设施工程

- 清障除杂、土地平整185.88亩，包括清除耕地树桩、水泥桩、表土剥离、还原15cm；

- 新建场地硬化280m²；

- 新建3.5m宽水泥路55m；

- 新建3.0m宽田间道1942m；

- 新建护栏网1224m；

- 新建水肥一体化灌溉管网200亩。

- 生产性生物资产购置（含栽植）

- 栽植1-2年生成品“爱媛28”密桔树（地径4cm以内）20000株。

## 三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采用工程建设标准及规范《基本农田保护条例》；《湖北省农业生态环境保护条例》；《农田水利》，卢荣安主编，华中农业大学教务处编印；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）；《公路路基设计规范》JTGD30-2015等。

- 上述各项规定仅是本项目的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定，并且所用规定均应为合同签订之日为止的最新版本。

## 四、技术（服务）要求

1.编制合理的施工组织设计。

## 五、合同草案

- 1.工期：120日历天；

- 2.工程质量：达到国家规定的验收合格标准；

- 3.合同款支付：工程验收合格后支付至合同款的95%，质保期结束后支付至合同款的100%。

- 4.其它专用条款内容由中标人与采购人另行约定。

附件2：

供应商报名表

项目名称：                   项目编号：

| 供应商名称（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |  |
| 联系人邮箱 |  |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | - 1.依法缴纳税收：供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 - 2.社会保障资金：供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 注：供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 递交响应文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交响应文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 格式如下： 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 采购人和采购代理机构： 我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 1、我方因违法经营被追究过刑事责任； 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。 随本声明附上我方参加本次政府采购活动前3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。 特此声明！ 供应商： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 |
|  | 6.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 7.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
|  | 8.特定条件：（1）申请人应具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。 （2）申请人拟派项目经理须具备市政工程专业贰级以及上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。项目管理机构还应配备具有岗位证的施工员、安全员、质检员等相应专业管理人员，其中安全员还应具备安全生产考核合格证书（C证），项目技术负责人必须具有市政工程相关专业中级工程师及以上职称或注册建造师执业资格；提供所在单位为其缴纳的社保部门出具的社保记录证明及有效的劳动合同。 （3）所有省内、外建筑企业在鄂从事建筑活动，需登陆湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台，报送企业基本信息和人员信息。以一体化平台记录公示的信息为准，提供平台信息记录截图并加盖公司公章，如未提供或查实不符合要求或提供虚假材料的作废标处理。 |  |
|  | 9.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。 | - 格式如下： 中小企业声明函（工程、服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日 期： |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求及评分标准的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |  |

- 注意事项：
1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

- 附件3   评分标准

| 商务评议 （20分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |  | 因素 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业业绩及荣誉 | 5分 | 1.供应商近三年（投标截止时间往前推36个月）有类似项目承揽业绩的，每个得1分，最多得2分。（须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，否则不得分，合同以签订日期为准。） 2.同时具备质量体系认证、环保体系认证、健康体系认证得3分；否则不得分。 |  |  |
|  | 项目管理机构 | 13分 | 1.项目经理任职资格： ①具有市政工程相关专业高级技术职称的得2分，具有市政工程相关专业中级技术职称的得1分，其他情况得0分； ②大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分 ③近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程项目经理的得1分，最多得2分。 2.项目技术负责人： ①大学本科及以上1分；大学专科0.5分；其他0分； ②近五年（投标截止时间往前推60个月）每担任过1个类似工程技术负责人（或项目经理）的得1分，最高得2分； ③从事专业工作年限：10年及以上2分；6年-10年1分；2年-6年0.5分；不足2年0分。 - 3.其它管理人员： 管理人员（此处不包括项目经理和技术负责人）可包括且不限于合同管理人员、安全管理人员、财务人员、施工员、质量员、材料员、资料员等。 - 以上管理人员具备市政工程相关专业中级及以上职称的，每个得0.5分，此项最多得3分。 |  |  |
|  | 投标文件的制作 | 2分 | 投标文件制作。投标文件全面响应招标文件要求，编制完整、非活页装订，且有详细目录、连续页码、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便得2分。编排杂乱无章、叙述答非所问、资料残缺不全、资料模糊不清、前后不一致等，每处扣0.5分，扣完为止； |  |  |
| 商务分合计 |  |  |  |  |  |
| 技术服务评议 （50分） | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素 来源 |  |
|  | 工程概况 | 5分 | 描述准确、清晰 5分 描述基本准确 3分 描述不准确 0分 |  |  |
|  | 施工部署 | 7分 | 科学、合理、针对性强 7分 合理、可行 4分 欠合理，基本可行 2分 不可行，不能满足工程需要 0分 |  |  |
|  | 施工进度计划 | 7分 | 科学、合理、针对性强 7分 合理、可行 4分 欠合理，基本可行 2分 不可行，不能满足招标文件要求 0分 |  |  |
|  | 施工准备与 资源配置计划 | 7分 | 内容完备，合理、针对性强 7分 内容完备，可行 4分 内容欠完备，基本可行 2分 不可行 0分 |  |  |
|  | 主要施工方案 | 10分 | 科学、合理、针对性强 10分 合理、可行 6分 欠合理，基本可行 3分 不可行，不能满足工程需要 0分 |  |  |
|  | 施工现场平面布置 | 7分 | 现场布置合理 7分 现场布置可行 4分 现场布置基本可行 2分 现场布置不可行 0分 |  |  |
|  | 主要施工管理计划 | 7分 | 内容完备，合理、针对性强 7分 内容完备，可行 4分 内容欠完备，基本可行 2分 不可行 0分 |  |  |
| 技术分合计 |  |  |  |  |  |
| 价格评议 |  | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |  |  |
| 报价分合计 |  |  |  |  |  |
| 得分总计 |  |  |  |  |  |