附件1：

采购货物（服务）技术规格、参数及要求

一、项目概况

1 、工程概况

待检五座桥位于湖北省阳新县城市道路上，桥梁基本信息见下。

（1）林峰路上跨桥为三跨简支混凝土空心板桥，桥长51米，桥宽8米，上部结构为预应力空心板，下部结构为桩柱式桥墩，重力式肋板桥台，配桩基础。建成时间为2013年。

（2）南河桥为四跨现浇板桥，桥长41米，桥宽6米，上部结构为钢筋混凝土现浇板，下部结构为桩柱式桥墩，轻型桥台，配桩基础。建成时间为1978年，并与2009年改建。

（3）陵园大道立交桥，立交桥位于湖北省阳新县，南北方向全长444.03米。其中正桥圆盘形环岛外直径78米，两侧架空引桥共长229.8米（其中北侧74.90米，南侧154.90米），两侧引桥路堤长155.33米（其中北侧58.15米，南侧97.18米）。正桥南北两端采用三跨连续双箱单室钢筋混凝土曲梁，东西向两端均为弧形桥台加弧形挡土墙与陵园路衔接。两侧引桥在与正桥衔接处各设有一跨现浇现浇钢筋混凝土砼板料，其余架空引桥均采用16米跨预应力钢筋混凝土空心板梁，下部墩台均为明挖基础。。

（4）跨莲花湖一号桥，暂无资料。

（5）跨莲花湖二号桥设计起点为规划的湖滨大道路口，道路由北至南跨过莲花湖后，终点接现况阳新大道，桥梁全长489m，桥梁宽度22m。桥梁跨径布置为7×26+(37+42+37)+7×26m，上部结构采用三联先简支后连续预制T梁，下部结构采用直墙式桥台和空心薄壁桥墩，基础采用灌注钻孔桩，两侧采用装饰侧板形成拱形外观。

二、技术要求：

1、检测目的

（1）通过对桥梁进行细致的现场外观缺损检查与检测，查明结构外观质量完好情况，评定桥梁技术状况；

（2）通过静载试验了解桥跨结构的实际工作状态，判断实际承载能力，评价其在设计使用荷载下的工作性能；

（3）通过动载试验测定桥跨结构的固有振动特性以及其在长期使用荷载阶段的动力性能，评估实际结构的动载性能；

2、 检测依据

检测主要依据和参考以下技术标准、规范及规程：

（1）《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)；

（2）《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)；

（3）《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-2015)；

（4）《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)；

（5）《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)；

（6）《工程测量规范》(GB 50026-2007)；

（7）《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)；

（8）桥梁图纸及相关资料。

3、检测内容

（1）外观病害检测内容

外观检查内容：桥梁结构物的翼（耳）墙、锥护坡、桥墩、桥台、支座、上部承重构件、桥面铺装、伸缩缝、排水设施等构件，对发现的问题进行记录，实地判断缺损、裂缝原因，初步提出维修范围及建议。对难以判断损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议。对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（2）静载试验内容

静载试验主要测量结构的挠度、应变参数的变化规律， 并观测试验过程中裂缝的发展趋势。

（3） 动载试验内容

动载试验测试桥跨结构的自振频率、冲击系数及动力性能。

4、检测成果要求

对受检测桥梁应出具详细的检测报告，检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本” 等不确定的词语。检测报告应包括但不限于以下工作内容：

（1）检测目的、依据、概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程。

（2）按照工作内容要求对各项缺陷、病害等详细记录、描述，应采用专业规范标准表格及专业标准术语，应说明缺陷的位置、类型、性质、范围、数量和程度等。

（3）应提供详细的桥梁检测结果，应采用专业规范标准表格。

（4）对典型缺陷、病害应附上清晰照片。

（5）根据检测结果，明确被检测桥梁的承载能力，给出加固维修建议。

（6）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。

（7）采购人所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。

5、成果的提交：检测成果文件应交电子版和一式 4套纸质

三、商务要求

1、项目采购预算：84.05万元（超过此报价为无效投标）

2、合同履约期限期：45日历天。

3、该项目付款方式为：提交经审查通过的检测报告后一次性支付合同价款。

4、其他要求：

（1）供应商在检测工作实施过程中应以采购人的要求为准，并理解和执行采购人对检测工作内容及数量调整的安排，工作量不予减少且费用不予增加。

（2）供应商所有参与检测的工作人员均应持证上岗，供应商应提供人员资格证书备查。

（3）供应商所有使用的仪器设备均应在计量认证合格期内，供应商应提供仪器设备的计量认证证书备查。

（4）供应商应按照国家相关规程，在检测过程中满足安全、环境、质量等方面的各类要求。

备注：本项目所属行业：其他未列明行业。

附件2

供应商报名表

项目名称：                                               项目编号:

| 供应商名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 （办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6. 参加本次政府采购活动前三年内，必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、未被中国政府采购网列入严重违法失信行为记录名单（须提供网站截图），（查询时点为本项目发布征集供应商名单公告之日起至报名截止之日止，提供包含清晰查询时间的网页查询截图）；在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
|  | 7.特定条件：（1）中华人民共和国境内注册供应商，具备法人资格；（2）供应商具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（CMA计量认证证书附表参数需包含：外观缺陷、裂缝、动载试验、静载试验），且该证书需在有效期内； （3）具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，且该证书需在有效期内； |
|  | 该项目专门面向中小企业。（供应商需提供声明函） |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名应为公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

- 附件3

- 评审办法及评分标准

| 序号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术服务部分：50 分 商务服务部分：40分 报价部分：10 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1 | 技术服务部份(50分） | 内容完整性和编制水平（2 分） | 磋商响应文件资料齐全、打印正确、签章完备、装订整齐，正确无误得2分；凡缺、错、倒、糊的1处扣0.5分，2分扣完为止。 |
|  |  | 对项目的理解与认识熟悉程度以及服务的重点、难点（8分） | 投标人对项目的理解与认识熟悉，对服务的重点、难点分析到位并能提出合理的建议，得7-8分； 投标人对项目的理解与认识较为熟悉，对服务的重点、难点分析比较到位并能提出较为合理的建议，得5-6分； 投标人对项目的理解与认识一般，对服务的重点、难点分析一般并能提出建议，得3-4分； 投标人对项目的理解与认识较差，对服务的重点、难点分析不到位，不能提出合理的建议，得1-2分。 |
|  |  | 服务方案（10分） | 投标人的实施方案科学、合理、可行，得9-10分； 投标人的实施方案较为科学、合理、可行，得7-8分； 投标人的实施方案一般，得4-6分； 投标人的实施方案不科学、不合理、不可行，得1-3分。 |
|  |  | 服务承诺和质量保证体系（包括服务质量保证措施、完成时间、承担的责任、培训、优惠措施等内容等）（10分） | 服务承诺和质量保证体系全面、可行性高，操作性强得9-10分； 服务承诺和质量保证体系较为全面、可行性较好、操作性较好得7-8分； 服务承诺和质量保证体系清晰但不全面，具有可行性、操作性得4-6分； 服务承诺和质量保证体系基本清晰、基本可行得1-3分。 |
|  |  | 预期的成果及社会效益）（10分） | 投标人对本项目提出的预期的成果及社会效益最好，可行性高，得9-10分； 投标人对本项目提出的预期的成果及社会效益较好，可行性较好，得7-8分； 投标人对本项目提出的预期的成果及社会效益次之，可行性一般，得4-6分； 投标人对本项目提出的预期的成果及社会效益、可行性较差，得1-3分。 |
|  |  | 应急预案（10分） | 应急预案和处理措施非常完整可靠，具有针对性，可操作性强，得7-10分； 应急预案和处理措施比较合理，处理措施一般，可操作性强得4-6分； 应急预案和处理措施不完整，处理措施及步骤未完全符合要求，可操作性比较差，得1-3分； 未提供应急预案和处理措施不得分。 |
|  | 商务服务评议（40分） | 拟派项目人员情况（15分） | 1、项目现场负责人：具备土木工程类相关专业中级及以上职称或公路水运试验检测师（桥梁与隧道专业）的得 3 分； 2、项目技术负责人：具备土木工程类正高级职称，同时具备公路水运试验检测师（桥梁与隧道专业）得 4 分；具备土木工程类副高级职称，同时具备公路水运试验检测师（桥梁与隧道专业）得 2 分。 4、检测人员：本项目投入检测人员具备市政工程桥梁结构检测员岗位证书的人员12（含12）以上的，得 8 分；8-11人（含10个）得 4 分；5-8人（含5人）得2分，5人以下不得分。 注：以上人员项目现场负责人、项目技术负责人、项目质量负责人一人一岗不得兼任，须提供上述人员身份证、职称证书、检测员证书复印件以及投标截止日起计算最近3个月投标人（或直属分公司）为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人盖章。 |
|  |  | 企业业绩（15分） | 2019年至投标截止前（以合同签订时间为准），投标人承担过桥梁检测项目，5个业绩以内每个得1分，每增加一个加2分，总分15分。 |
|  |  | 企业实力、荣誉及认证（10分） | 1、投标人获得过工商行政管理部门或市场监督管理部门颁发的“守合同重信用企业”称号的，连续5年（含5年）以上的得 5 分，1-3年的得 2 分，没有不得分； 2、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，同时提供提供得 3 分，否则不得分。 3、投标人具有高新技术企业证书的，得 2 分 注：须提供相关证明材料,否则无效。 |
| 3 | 报价部分（10分） | 投标总价（10分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 为保证服务质量，投标报价低于采购预算90%时，评标委员会将对其进行成本分析，评标委员会认为报价低于成本价时将否决其投标。 |

备注：

1.以上所有须提供的证件、证书、有关资料等投标人都须提供原始资料的真彩扫描打印件供专家评委评审，否则不得分。投标人投标时须认真对待、如实应标。凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

2.商务标计算按报价人最终报价计算。本次评标采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的报价文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

附件4

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。