
阳新县白沙养护站日常养护设备采购项目
采购需求
一、采购内容: 

	货物名称
	数量（辆）
	投资预算（万元）
	所属行业

	护栏清洗车
	1
	
	工业

	振动压路机
	1
	
	

	四轮平板拖车
	1
	
	

	吸尘车
	1
	
	

	合计
	4
	96
	


二、技术要求:
1.护栏清洗车参数要求
	单  位
	参  数

	整车整备质量（kg）
	≥7800

	最大总质量（kg）
	≥18000

	额定载质量（kg）
	≥9980

	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	≥8015×2510×2950

	底盘型号
	等于或者优于天锦DFH1180EX8型

	发动机型号
	等于或者优于康明斯D6.7NS6B230

	水罐（公告）有效容积（m³）
	≥10.4

	水罐最大容积（m³）
	≥12.4

	装载人数
	3

	发动机额定功率
	≥169kw/2300r/min

	接近角(°)
	11—13

	离去角(°)
	11—13

	前悬(mm) 
	1390—1410

	后悬(mm) 
	2100—2120

	鸭嘴前冲洗宽度（m）
	≥8

	洒水宽度（m）
	≥14

	后圆锥喷嘴冲洗宽度（m）
	≥24

	水炮射程（m）
	≥38

	水泵扬程（m）
	≥110

	自吸高度（m）
	≥6.5

	最大爬坡角（%）
	≥30

	制动距离(满载30km/h)（m）
	≤10

	最小转弯直径（m）
	24

	最高时速（km/h）
	≥89

	滚刷材料
	尼龙布

	滚刷直径mm
	≥1000

	滚刷高度mm
	≥850

	滚刷工作范围高度mm
	100～3000

	滚刷左右工作宽度mm
	≥2200（超出车体外）

	清洗速度km/h
	5～15

	滚刷工作转速r/min
	300～350


2.振动压路机技术参数

	单  位
	参  数

	工作质量
	≥3000 kg 

	振动轮直径
	≥720 mm 

	压实宽度 
	 ≥ 1200 mm 

	静线载荷 
	≥ 125 N/cm 

	最小离地间隙   
	≥ 290 mm 

	轴距
	≥ 1875 mm

	最小转弯半径
	≤ 4000 mm

	理论爬坡能力 
	 ≥ 30% 

	发动机额定功率
	 ≥ 28.5 kW  

	发动机额定转速
	≥ 2600 r/min

	名义振幅 
	≥ 0.5 mm  

	振动频率
	11—13

	激振力  
	≥ 32 kN  

	行驶速度
	0~12 km/h   

	外形尺寸(长×宽×高) 
	≥ 2600×1320×2580 mm   


3.四轮平板拖车参数
	单  位
	参  数

	载重
	≥ 4600Kg 

	牵引速度
	≥30Km/h

 

	轮胎 
	7.00-9  4只   16层级

	外形尺寸 
	≥4700×2100×900mm（长×宽×高） 

	牵引杠杆可上下自动调整高度，牵引杠杆、拖行架、转向架能拆卸

	后部带翻板，放下能成斜坡道，便于压路机驶上，前部有槽钢档块限位，压路机驶上后翻起紧固好花兰螺丝，压路机机架底部和平板拖车左右都有固定压路机的拉勾，拉起紧固好花兰螺丝，能保证压路机在平板拖车上前后、左右位移。



4.吸尘车参数要求

	外形尺寸
	≥6350×2030×2670mm

	总质量
	≥7360kg

	整备质量
	≥6550kg

	轴距
	≥3308mm

	发动机
	≥103kw/140马力

	副发动机
	≥95马力

	水箱容积
	≥1m³

	垃圾箱容积
	≥4m³

	吸尘宽度
	≥1.8m

	作业能力
	45000-90000㎡/h

	最大吸入颗粒
	≥70mm

	吸净率
	≥99%

	作业速度
	5-20km/h

	垃圾箱卸料角
	≥45°

	接近角(°)
	27-28

	离去角(°)
	10-11

	前悬(mm) 
	≥1055

	后悬(mm) 
	≥1897

	可加装雪铲、扫刷等


三、商务服务要求：

1、质保时间：1年及以上；
2、交货期：合同签订后3日内；
3、交货地点：阳新县公路管理局养护中心；
4、付款方式：货到经验收合格后付95%，质保期满后付5%。
附件1：
供应商报名表
项目名称：                                         项目编号:          
	供应商名称（盖章）
	 

	联系人姓名
	 

	联系人电话            （办公电话和手机）
	 

	联系人邮箱
	 

	供应商提供的报名资料
	1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

	
	2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。。

	
	3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

	
	4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	
	5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

	
	6. 未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp. gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

	
	7.特定条件：无

	
	8.中小企业声明函

	供应商意见
	供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。


注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。
2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。 
3.须在邮件（附件文件名应为公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。

附件2：
制造商中小企业声明函
（适用于货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报） ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：以联合体方式参与项目投标的供应商，应由联合体各方盖章。

投标人（公章）：                          
日   期：                                

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目不接受联合体投标。

附件3：
中小企业划型标准
	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


5

